Anexa nr. 2 la P.H.C.L. nr. 47/17.08.2026

Autospeciala ce se dorește a fi achiziționată în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice din comuna Măldărești prin achiziția de utilaje pentru decolmatarea și spălarea sistemului de canalizare” trebuie sa prezinte minim următoarele caracteristici tehnice:

| Denumire | Cantitate | Caracteristici | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOSASIU: | 1 | Șasiu cu doua axe | DA |
|  |  | Axa posterioara motoare cu roti duble | DA |
| CABINĂ | 1 | Număr locuri | Minim 3 |
| MOTOR | 1 | Putere efectivă: | 120kW - 150 kW |
|  |  | EURO 6 | DA |
| ECHIPAMENT VIDANJARE |  | Rezervor BICAMERAL | minim 2500 litri, pentru colectarea (aspirarea) şi transportul deşeurilor lichide, de canalizare și minim 400 l pentru apa curata |
|  |  | Furtun de minim 10 metri cu diametru intre 3 si 5 inch | inclus |
|  |  | Pompă/compresor | debit de minim 4.000 litri/min (măsurabilă în aer) |
|  |  | pompa de inalta presiune | capacitate minim 50 l/min cu presiune max 160 bari |
|  |  | lance/ pistol de lucru inalta presiune | inclus |
|  |  | tambur cu furtun de inalta presiune | inclus |