Anexă

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 55 din 16.12.2021

NOTĂ CONCEPTUALĂ

pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Comuna Șoldanu, Județul Călărași”, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021

- Informatii generate privind obiectivul de investitii propus:

  - Denumirea obiectivului de investitii: MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

  - Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Șoldanu, judetul Călărași

  - Ordonator de credite (secundar/tertiar): Comuna Șoldanu, judetul Călărași

  - Beneficiarul investitiei: Comuna Șoldanu, judetul Călărași

- Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

  - Scurta prezentare privind:

- Deficiente ale situatiei actuate

Se doreste continuarea dezvoltarii locale prin modernizarea a 4.399,79 m străzi in comuna Șoldanu, satele Șoldanu și Negoești.

- Eefectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii

De-a lungul timpului, mediul rural a cunoscut o vizibila evolutie. Daca inainte era considerat un loc bun doar pentru oamenii care se nasteau acolo, astazi a devenit refugiul multor oraseni.

Spatiul satelor este infrumusetat de natura inconjuratoare, oferindu-ne peisaje minunate, cum rar mai sunt vazute in marile orase, gradul de poluare este mult mai scazut, iar culorile naturii sunt mai intense. Un astfel de loc este regasit si in comuna Soldanu, judetul Calarasi, satele Soldanu si Negoesti.

Comuna Soldanu doreste ridicarea nivelului de trai al locuitorilor sai si dezvoltarea agriculturii, turismului si intreagii vieti social-culturale a regiunii sale. Scopul final al dezvoltarii rurale este acela ca spatiile rurale sa fie apte sa indeplineasca  functiile care le revin in societate, adica sa participe la imbunatatirea economiei nationale prin exploatarea potentialului sau conducand asfel la bunastarea locuitorilor sai.

Dezvoltarea infrastructurii locale si a serviciilor locale de baza in zonele rurale, inclusiv a serviciilor de agrement - culturale, reinnoirea satelor si activitatile care vizeaza refacerea -

modernizarea patrimoniulul cultural - natural al satelor si al peisajelor rurale reprezinta elemente esentiale in cadrul oricarui efort de a valorifica potentilalul de crestere si de a promova durabilitatea zonelor rurale.

De aceea, odata cu oportunitatea oferita de Programul National de Investitii Anghel Saligny, aprobat prin OUG 95/2021, art. 4, alin (1)/c) „Art. 4 - (1)  În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente  care se referă la  lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

- alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

- sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

- drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

- poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;

- sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă, conducerea Comunei șoldanu a decis să modernizeze drumuri de interes local/drumuri publice din interiorul satelor Soldanu si Negoesti, care nu au fost prinse pana acum in niciun alt program de finantare.

Infrastructura rutiera rurala are un rol foarte important in dezvoltarea economica a localitatii, fiind unul din factori principali care conduc la realizarea de noi construcţii cu funcţiune de case de locuit sau obiective economice.

Sectoarele de străzi ce fac obiectul proiectului propus fac legătura între domiciliile şi proprietățile locuitorilor din comuna Soldanu, satele Soldanu si Negoesti cu DN4 care face legatura intre Bucuresti si Oltenita.

Beneficiarii implementarii proiectului sunt locuitorii comunei Soldanu, satele Soldanu si Negoiesti.

- Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii

In prezent, in comuna Soldanu, prin oportunitatea oferita de programele de finantare guvernamentale s-a reusit modernizarea in mare parte a drumurilor de interes local, ramanand o lungime de 4399,79 m strazi in satele SOLDANU si NEGOIESTI, care urmeaza sa fie modernizata prin Programul National de Investitii Anghel Saligny.

Aceste strazi – drumuri de interes local fac legatura intre locuintele cetatenilor satelor amintite si DN4 Bucuresti – Oltenita, facilitand accesul acestora atat catre locurile de munca, catre obiectivele economice si social-culturale, institutiile publice ale statului din Comuna Soldanu, cat si accesul copiilor catre unitatile de invatamant existente in satele amintite.

Daca nu se vor moderniza aceste drumuri se va ingreuna accesul cetatenilor catre zonele de interes public, nivelul de trai va fi scazut, accesul masinilor de interventie (ambulanta, pompieri) va fi ingreunat, iar dezvoltarea intregii comunitati va fi incetinita.

  - Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus in momentul de fata nu exista in zona obiective de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare

Prin modernizarea acestor drumuri de interes local urmeaza sa se asigure un acces corespunzator  catre toate punctele de interes ale Comunei, dar si mai departe catre Bucuresti si Oltenita. Aceste drumuri sunt parte din reteaua de drumuri de interes local care fac parte din inventarul public al Comunei Soldanu.

  - Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus

Strategia de dezvolatare a comunei Soldanu pentru perioada 2021-2027 si in orizontul anului 2030 prevede in mod expres si detaliat realizarea de investitii in infrastructura de transport, avand ca obiective imediate imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor si dezvoltarea durabila a Comunei.

Prin proiectul propus se va realiza imbunataţirea infrastructurii de transport astfel încat sa fie reduse influentele negative asupra mediului şi confortului populaţiei.

De aceea, este necesara creşterea atractivităţii pentru locuire a intravilanului localităţii prin crearea unei infrastructuri adecvate.

  - Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea obiectivului de investitii - Nu este cazul.

  - Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:

- asigurarea unei politici de amenajare durabila a teritoriului prin dezvoltarea echllibrata a infrastructurii locale cat si a infrastructurii de legatura rural-urban;

- imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei prin imbunatatirea conditiilor de locuit;

- imbunatatirea accesului Ia caile principale de transport, precum si spre obiective turistice, industriale, sociale si culturale;

- cresterea eficientei activitatllor economice si sociale desfasurate;

- cresterea atractivitatii zonei/localitatii pentru investitorii interesati de dezvoltarea unor afaceri locale;

- extinderea zonelor de naveta si intensificarea migratiei fortei de munca locale;

- sporirea interconexiunii spatiilor rurale cu principalii poli locali/regionali de dezvoltare;

- reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea vitezei de transport;

- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera cu posibilitatea incadrarii in limitele admisibile.

Aceste obiective sunt considerate prioritati realizabile prin programe, proiecte si masuri specifice.

- Estimarea suportabilitatii investitiei publice

  - Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz

- costurile unor investitii similare realizate;

- standarde de cost pentru investitii similare.

Toate cheltuielile vor fi precizate in deviz general si/sau devize pe obiecte, respectand normele, normativele si toate elementele legale in acest sens.

  - Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Toate cheltuielile vor fi precizate in deviz general si/sau devize pe obiecte, respectand normele, normativele si toate elementele legale in acest sens.

  - Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, identificata).

Programul National de Investitii Anghel Saligny, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.

- lnformatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente

Regimul juridic al drumurilor de interes local ce urmeaza a fi modernizate este public, teren intravilan, acestea regasindu-se in Inventarul Domniului Public al Comunei Soldanu.

- Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

- descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan)

Străzile ce vor fi modernizate sunt:

| Nr. crt. | Satul / Strada | Lungime (m) | Lățime PC + Acostamente (m) | Parte carosabilă (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ȘOLDANU |  |  |  |
| 1 | Mărgăritarulul | 90 | 5 | 4 |
| 2 | Argeșului | 150 | 5 | 4 |
| 3 | Dumbrava | 365 | 5 | 4 |
| 4 | Intrarea Lacului | 130.6 | 4 | 3 |
| 5 | Intrarea Lotusului | 211 | 5 | 4 |
| 6 | Răzorului | 156 | 4 | 3 |
| 7 | Nicolae Dobrițoiu | 1514 | 5 | 4 |
| 8 | Busuiocului | 167 | 4 | 3 |
|  | Total Sat Șoldanu | 2783.6 |  |  |
|  | NEGOEȘTI |  |  |  |
| 9 | Măceșului | 733.42 | 5 | 4 |
| 10 | Smochinului | 98.68 | 4 | 3 |
| 11 | Nucului | 300 | 5 | 4 |
| 12 | Intrarea Mesteacănului | 44.09 | 4 | 3 |
| 13 | Intrarea Frasinului | 44 | 4 | 3 |
| 14 | Salcâmului | 251 | 4 | 3 |
| 15 | Parfumului | 145 | 4 | 3 |
|  | Total Sat Negoești | 1616.19 |  |  |
|  | Total Comuna Șoldanu | 4399.79 |  |  |

Profilul longitudinal

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier. De asemenea s-a urmarit, in mare parte, pastrarea niveletei actuale astfel incat accesul la proprietati sa se poata realiza in conditii optime.

Declivitatile din profilul longitudinal sunt cuprinse intre 0.1% si 7%.

Profilul  transversal

In vederea modernizarii strazilor ,analizate in cadrul prezentului proiect, s-a urmarit aducerea acestora la parametrii clasei tehnice corespunzatoare, si anume IV si V, conform cu - “Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” (1296/2017), cu incadrarea in ampriza existenta, evitand astfel necesitatea realizarii exproprierilor.

Pentru strazile analizate au fost adoptate urmatoarele elemente in profil transversal:

-	Latime parte carosabilă				3.00 – 5.00 m

-	Pantă transversală pe partea carosabilă		2,5% (panta unica sau acoperis)

-	Acostamente						0.50 – 0.75 m

-	Panta acostamente					4.00%

Structura rutiera

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008;

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 leg 50/70conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108- 1:2006/AC:2008 ;

- 15 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400-84                 si SR EN 13242:2013, ce urmeaza a fi pus dupa inlaturarea intregului material existent;

- 20 cm strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013, ce urmeaza a fi pus dupa inlaturarea intregului material existent;

- Acostamente 10 cm piatra 2 x 0,75 cm

- Accese proprietati: podete tub beton diam 300 mm, placa beton armat / fundatie balast

- Șanturi – săpătură 2 x 0,50 cm

Terasamente

Pentru asigurarea profilului tip recomandat, terasamentele se vor realiza, în marea lor parte, prin efectuarea de eventuale săpături și umpluturi pentru realizarea platformei la gabaritul necesar, plus lucrări la șanțuri, podețe, intersecții,etc.

Lucrările de terasamente trebuie sa corespunda prevederilor standardului în ceea ce privește capacitatea portantă, gradul de compactare.

- surse de poluare existente in zona - Nu este cazul

- particularitati de relief - Nu este cazul.

- nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor

In zona propusa pentru modernizare exista sursa de apa, energie electrica, canalizare si telefonie.

Lucrarile care se vor executa nu impun racordari la retelele de utilitati din zona, iar in cazul in care prin documentatia tehnica se vor impune demolari sau devieri ale retelelor existente sau racordari, acestea se vor realiza prin obiectivul de investitie propus.

- existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejarea, vor fi stabilite si se va dipune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Primaria in calitate de beneficiar le va obtine de la furnizori aferenti.

- posibile obligatii de servitute - Nu este cazul.

- conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz - Nu este cazul.

- reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; reglementari urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.

- existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate - Nu este cazul.

- Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:

- destinatie si functiuni;

Destinatia: modernizare drumuri de interes local

Functiuni existente si propuse: modernizare de interes local in satele Soldanu si Negoesti, Comuna Soldanu, judetul Calarasi

Proiectul vizeaza asigurarea posibilitatii de realizare a activitatilor specificate mai sus.

- caracteristici, parametrii si date tehnice specitice, preconizate;

Vor fi cuprinse lucrari de construire a unei cladiri noi, cu caracteristicile de mai sus.

- durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;

Durata normală de functionare conform fisei de evaluare constructii, este de 60 de ani conform pct. 1.6.2. din Anexa 1 din HG 2139/2004 - DN.

- nevoi/solicitari functionale specifice

Nevoile/solicitarile functionale specitice vor fi stabilite conform solutiilor din expertiza tehnica si raportul de audit energetic raportate la normativele specifice in vigoare.

- Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a:

- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii;

- expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altar studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente;

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumentelor istorice sau in zone protejate.

Se va realiza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI, în conformittae cu HG 907/2016, anexa 5 și va fi elaborat devizul general al cheltuielilor în conformitate cu anexa 6 din actul normativ amintit.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Valeriu MUSTĂȚEA