Se completează  Anexa nr.29 din HCL 116/2022

Regulamentul de eliberare a Acordului administratorului drumului public  pentru lucrările rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin

Capitolul 1. – Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric necesar derulării în condiţii optime a lucrărilor executate, aferent reţelelor tehnico-edilitare si a conditiilor privind aducerea la starea iniţială a zonelor afectate(carosabil, strazi, poduri, trotuare, alei pietonale, spatii verzi) respectiv:

- procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare obţinerii acordului pentru realizarea lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare pe proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ;

- sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor si condiţiilor/termenelor stabilite prin acordul pentru lucrarile aferente reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ;

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizaţi în cadrul prezentului regulament

Art.2  În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

Acordul administratorului drumului – document scris, emis de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin prin Directia Tehnica, în vederea executării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi – în cazul contrucțiilor noi sau solicitat de către beneficiar in conformitate cu art. 11, lit m) din cuprinsul Legii 193/2019, în vederea autorizării lucrărilor de bransamente si racorduri care se vor executa la constructii deja existente, pe reţelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi.

Reţele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilităţi publice (de apă, canalizare menajeră, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicatii date-voce, etc) Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;

- Ampriza drumului - suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru biciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arte;

Capitolul 3 Condiții de obținere a acordului administratorului drumului/ autorizatiei administratorului drumului

Art.3.

- Beneficiarul lucrarii sau obiectivelor realizate ori amplasate in zona drumului de interes local are obligatia de a obtine Acordul administratorului drumului de la Consiliul Local – Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin.

- Acordul administratorului drumului se emite de catre Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin – Directia Tehnica, conform modelului cadru prevazut in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament. in functie de conditiile tehnice specifice, de la caz la caz, modelul cadru poate suferi modificari asupra continutului acestuia, in raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate in zona drumurilor.

Art.4. Etapele ce urmeaze a fi parcurse in scopul emiterii Acordului administratorului drumului sunt urmatoarele:

- Solicitantul va depune o cerere – conform de Anexa nr.l a prezentului Regulament, insotita de documentatia necesara la registratura Municipiului Drobeta Turnu Severin;

- Emiterea Acordului administratorului drumului in termen de 30 de zile de \a depunerea documentatiei de catre solicitant sau comunicarea Refuzului de emitere a Acordului administratorului drumului, dupa caz;

- Acordul administratorului drumului/Refuzul de emitere a Acordului administratorului drumului va fi semnat de catre Primarul localitatii, secretarul general al municipiului Drobeta Turnu Severin si directorul executiv al Directiei Tehnice - conform Anexa nr. 3 a prezentului Regulament;

4. Comunicarea Acordului administratorului drumului /Refuzului de emitere a acordului administratorului drumului, catre solicitant se face de catre persoana care l-a intocmit.

5. La finalizarea lucrarilor, executantul va adresa o cerere, inregistrata la Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin, prin care solicita  Receptionarea lucrarilor de aducere la starea initiala a terenului afectat Anexa nr. 4 a Regulamentului;

Art.5

(1) Dosarul va contine  urmatoarele piese scrise fi desenate:

- Cerere tip - conform modelului - cadru prevazut in Anexa nr. I a prezentului Regulament;

- Plan de incadrare in zona pe care sa fie marcata zona afectata, la o scara convenabila (l:2000 /l:5000);

- Aviz tehnic de racordare la utilitati de la societatile detinatoare de retele (electricitate, distributie, gaz, apa-canal, comunicatii, etc.) sau fisa de solutii;

- Memoriu de prezentare a lucrarii din care si rezulte: amplasamentul instalatiei in cadrul zonei ce urmeaza a fi afectata, distanta fata de axul drumul public, descrierea sumara a modului de amplasare a instalatiei (cu referiri la modul de executie a santului in care va fi amplasata instalatia, de amplasare a stalpilor, de depozitare in timpul lucrarilor, a pamantului rezultat din sapatura, a utilajelor a materialelor si a uneltelor, de executie a subtraversarii/traversarii drumului, asigurarea circulatiei pietonilor in timpul lucrarilor; descrierea suprafetei afectate de lucrari, a modului de refacere a zonei afectate si modul de semnalizare a lucrarilor; durata de executie a lucrarilor.

- Profil transversal al bransamentului din care si rezulte adancimea la care se va executa sapatura pentru realizarea retelelor de utilitati.

- Plan de situatie intocmit la o scara convenabila, astfel incat sa poata fi identificata corect suprafata domeniului public afectata, astfel se va preciza lungimea si latimea  sapaturii pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare, precum si suprafafa adiacenta in vederea refacerii sistemului rutier.

- Descrierea sumara a lucrarilor/activitatilor ce urmeaza a se desfasura, cu implicatii asupra traficului rutier.

- Copie xerox a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare fiscala (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate).

- Copie xerox a chitantei prin care se atesta incasarea taxei la Casieria Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin.

- Contract de executie pentru refacere pe domeniul public incheiat cu o firma atestata tehnic pentru lucrari de intretinere, reparatii drumuri, daca este cazul.

- Contract cu operatorul serviciului de spatii verzi, daca este cazul.

- Avizul Directiei Judetene de Cultura pentru locatiile aflate in Centrul istoric Drobeta si pentru cele aflate in Orasul Roman.

- Graficul de lucrari cu perioada de executie.

- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca a verificat cu toti distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, retele de comunicatii, etc) existenta retelelor in zona unde se propune executia lucrarii si a facut toate demersurile in vederea obtinerii avizelor de la acestia, in caz contrar isi asuma intrega raspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se vor executa lucrarile.

-Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale.

- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca a verificat cu toti distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, retele de comunicatii, etc) existenta retelelor in zona unde se propune executia lucrarii si a facut toate demersurile in vederea obtinerii avizelor de la acestia, in caz contrar isi asuma intrega raspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se vor executa lucrarile.

- Agrement de executie lucrari tehnico-edilitare in domeniul public, pentru lucrari de bransamente/racorduri, emis de furnizorii/distribuitorii rețelelor de utilități asupra cărora se intervine- în termen de valabilitate- copie;

(2) Termenul de eliberare a Acordului administratorului drumului public local este de 30 zile.

Art.6.

(1) Etapele ce urmeaza a fi parcurse in scopul emiterii Acordului administratorului drumului public sunt urmatoarele in functie de scopul acestuia:

(1) In mod exceptional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor instalatii in ampriza si zona de siguranta daca nu exista spatiu pentru amplasarea instalatiilor in afara amprizei si a zonei de siguranta a drumului, situatii cauzate de limitele de proprietate sau de existenta altor instalatii, cu obligatia proprietarului/administratorului instalatiei de a suporta cheltuielile de refacere a elementelor drumului, inclusiv orice degradare care va apare ulterior in zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalatiilor.

(2) Nu se elibereaza Acordul administratorului drumului public pentru executarea lucrarilor de bransamente/racorduri la relele pentru constructii noi neautorizate, conform Art. 26 alin.(l), lit. c) din Legea 50/1991 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Executantul are obligatia de a lua masuri pentru securitatea pietonilor si autovehiculelor care circula in zona lucrarilor, folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi si de noapte precum si panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care sa poate fi observate usor din ambele sensuri de circulatie.

(4) Executantul este obligat se solicite asistenta tehnica de la toti detinatorii retelelor tehnico-edilitare din zona lucrarilor si pe tot parcursul acestora.

(5) Pentru lucrari care necesita blocarea sau strangularea circulatiei pe strada unde se lucreaza, se va obtine avizul Politiei Rutiere.

(6) La receptia lucrarilor participa obligatoriu un reprezentant al Primariei Municipiului Drobeta Turnu, un reprezentant al constructorului si un reprezentant al firmei care a executat refacerea (aducerea terenului la starea initiala).

(7) Convocarea comisiei de receptie se face in scris la Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin, de catre executantul sau beneficiarul lucrarii, conform Anexa nr.3 a prezentului Regulament.

(8) In cazul in care receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala nu este admisa, din motive obiective, executantul de lucrare va fi informat in scris atat despre constatarile facute in teren,  cat si despre masurile care se impun a se lua pentru readucerea la starea initiala a suprafetelor afectate si pe care acesta are obligatia de a le reface in termen de 5 zile de la data primirii instiintarii.

(9) Toate interventiile pe domeniul public al Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin ce se realizeaza in caz de avarie la retelele edilitare se vor executa numai in baza Acordului Administratorului Drumului Public pentru interventie (spargere) pe domeniul public la retelele edilitare, eliberat de Primaria Drobeta Turnu Severin.

Art. 7 Amplasarea unor obiective in zona drumurilor publice de interes local se face cu respectarea urmatoarelor conditii :

7.1. Privitor la amplasarea in zona drumului public de interes local a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte si alte asemenea:

Amplasarea in paralel cu drumul a unor canale inchise sau deschise, conducte pentru lichide sau gaze si alte asemenea, se va face in afara zonei de siguranta a drumului.

7.2 Canalele inchise care colecteaza atat apele uzate cat si cele pluviale din ampriza, pot fi amplasate in limitele amprizei.

Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta conditia de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, solutii stricte, in vederea realizarii obiectivelor de investitii precizate mai sus;

7.3 Subtraversarile drumurilor de conducte se face, de regula, prin forare orizontala, conductele fiind protejate prin tuburi, cu asigurarea debitului eventualelor lichide pierdute in caz de avarie spre un camin situat in afara zonei de siguranta, in partea din aval a tubului de protectie, respectiv o conducta de aerisire pentru gaze. In cazuri exceptionale, datorita prezentei a numeroase instalatii subterane in zona traversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis sub supravegherea administratorului drumului. Executia se poate face succesiv, pe cate o jumatate din jumatate din latimea partii  carosabile.

7.4 Tuburile de protectie a conductelor care transporta lichide se instaleaza la o adancime de minim 1,50m, masurata intre nivelul drumului in ax si generatoarea superioara a tubului de protectie.

Pentru celelalte situatii, adancimea poate fi redusa pana la 1,20 m sub cota drumului in ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului santului;

Se recomanda evitarea supratraversarii drumurilor cu canale, benzi transportatoare si conducte;

7.5. Privitor la amplasarea in zona drumurilor de interes local a unor cabluri de energie electrica sau de telecomunicatii:

- Amplasarea in paralel cu drumul a unor cabluri si a stalpilor de sustinere se face in afara zonei de siguranta a drumului; in situatii exceptionale, daca nu afectează stabilitatea structurii de rezistenta a drumului, se poate admite instalarea in zona de siguranță.

- Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta conditia de la punctul l, beneficiarul va solicita punctual, pe baza de memoriu justificativ, soluții stricte, in vederea realizării obiectivelor de investiții precizate mai sus.

- Traversarea subterana sau aeriana a drumului de către cabluri electrice se face in punctul in care drumul este in aliniament, intersecția  realizându-se sub un unghi cat mai  apropiat de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade.

- Subtraversările drumurilor de către cablurile electrice sau de telecomunicații se fac prin forare orizontale, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecție intre cămine de tragere situate in afara zonei de siguranță.

- In cazuri excepționale, daca, datorita prezentei a numeroase instalații subterane in zona subtraversării exista pericolul ca la execuția forării orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis;

- Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face in canale tehnice special prevăzute la execuția acestor lucrări de arta;

- In tuburile de proiecție si in canalele tehnice se vor asigura cabluri din otel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicații  in caz de avarie sau in alte situații care impun înlocuirea acestora.

- Instalarea stâlpilor de susținere a cablurilor instalate aerian se face la o distanta suficienta  de drum, astfel încât, in situația  lărgirii drumului cu cate o banda pentru fiecare sens de circulație,  stâlpii sa rămână in afara zonei de siguranță, fără a fi necesara mutarea lor.

- Traversările aeriene ale cablurilor trebuie sa asigure o înălțime de libera trecere de minim 6.0m, deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, înălțimea se majorează cu spațiul împotriva electrocutării.

Pentru amplasarea in zona drumurilor de interes local a unor cabluri de telecomunicații se vor respecta condițiile impuse de legislația in vigoare.

La amplasarea oricăror instalații, amenajări, etc., se vor avea in vedere toate normele si normativele  legale din domeniu, in vigoare la data solicitării acordului de principiu, respectiv a autorizației de amplasare si/sau acces la drum.

Art.8. Obligația si responsabilitatea privind construcția, întreținerea si repararea cailor de acces in/din drumurile locale, a parcărilor, a refugiilor si a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris in acordul prealabil al administratorului drumului public local.

Art.9. Răspunderea civila, penala si administrativa fata de terți, rezultata ca urmare a intervențiilor pe domeniul public, revine in totalitate titularului de rețele sau executantului de refacere a infrastructurii in funcție de faza de execuție a intervenției raportata la momentul producerii evenimentului.

Art.l0. Administratorul drumului, stabilește prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin  taxa pentru emiterea Acordului administratorului drumului public local, precum si excepțiile de la plata acestora pentru spatiile UAT Drobeta Turnu Severin.

Art.11. Obiectivele considerate ca fiind de ,,utilizare si acces" in zona drumurilor publice locale, care prin beneficiarii acestora au obligația obținerii Acordului administratorului drumului public local, sunt:

11.1, Cabluri electrice telefonice, TV (traversare aeriana, subtraversari):

1l.l.l. Cablu subteran in lungul drumului public local (in ampriza, in afara partii carosabile, sub partea carosabila, in zona de siguranță);

11.1.2. Stâlpi si cablu aerian in lungul drumului public local (in ampriza, in afara parții carosabile, in zona de siguranță);

11.1.3. Cablu (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau in alta solutie decat canal  tehnic);

ll.2. Conducte de apa - canalizare, de aburi si alte produse neinflamabile (traversare aeriana, subtraversare):

ll.2.l. Conducta subterana in lungul drumului public local (in ampriza, in afara partii carosabile, sub partea carosabila, in zona de siguranta);

11 .2.2. Conducta aeriana in lungul drumului public local (in ampriza, in zona de siguranta);

11.2.3. Conducta (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau in alta solutie decat canal tehnic);

11.3. Conducte de gaze, de produse inflamabile (traversare aeriana, subtraversare):

11.3.1. Conducta subterana in lungul drumului public local (in ampriza, in afara partii carosabile, sub partea carosabila, in zona de siguranta);

11.3.2. Conducta aeriana in lungul drumului public local (in ampriza, in zona de siguranta);

11.3.3. Conducta (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau in alta solutie decat canal tehnic).

Art.12 Exceptii de la aplicarea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor:

Se excepteaza de la aplicarea taxei pentru obtinerea Acordului administratorului drumului public urmatoarele:

- institutiile publice,

- unitatile bugetare de asistenta sociala

- unitatile de invatamant  (crese, gradinite, scoli, universitare)

- Spitale

- Aziluri de batrani.

Art. 13. Obligatia si responsabilitatea privind solicitarea aprobarii in prealabil al administratorului drumului public, precum si responsabilitatea respectarii acestuia revin beneficiarului lucrarilor sau obiectivelor realizate in zona drumului public.

Art. 14. Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau cai de acces de orice fel, realizate inaintea intrarii in vigoare a legislaliei specifice, fiind acordul prealabil al administratorului drumului public, sunt obligati sa efectueze demersurile in vederea oblinerii acestora, in confomitate cu notificarea administratorului drumului public.

Art.15 (1) Corelat cu programul de investiţii al Municipiului Drobeta Turnu Severin , valabil la momentul emiterii Acordului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcţie de proiectele Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin în zonă.

(2) Acordul, ce urmeaza a fi emis, va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a Municipiului, cu politica Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor de retea, termene si conditii de executie specifice (in functie de natura obiectivelor existente a caror structura poate fi afectata pe traseul proiectat pentru executia lucrarilor aferente retelei).

(3) Acordul va fi eliberat doar daca documentatia depusa este completa. In caz contrar, documentatia va fi returnata solicitantului.

Art. 16 (1)Taxele pentru verificarea documentatiei depuse pentru obtinerea Acordului emis de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin prin Directia Tehnica în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare sau pentru verificarea documentatiei depuse pentru obtinerea Acordului administratorului drumului emis de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin prin Direcția Tehnica, potrivit cererii beneficiarilor şi se achită la casieria Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin.

(2)Taxele achitate nu se returnează in cazul neemiterii Acordului solicitat, acestea fiind achitate pentru verificarea documentației depuse potrivit art.4. din prezentul Regulament.

Capitolul 4. NORME CU PRIVIRE LA ELIBERAREA AGREMENTULUI Art. 17  Orice agent economic care dorește să angajeze lucrări de construcții tehnico-edilitare subterane şi aeriene în domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu Severin este obligat să dețină agrementul furnizorului/distribuitorului rețelei de utilității publice asupra căreia intervine.

Art. 18 Orice agent economic care doreşte să angajeze lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri în domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu Severin este obligat să solicite primarului Municipiului Drobeta Turnu Severin obţinerea agrementului depunând la registratura instituției o documentaţie care va cuprinde:

a.- cerere - tip;

b.- copie după certificatul de înregistrare a societăţii comerciale;

c.- copie după statutul societăţii, cu obiectul de activitate;

d.- lista responsabililor cu execuţia, atestaţi ;

e.- curriculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate) in ultimii 3 ani;

f.- lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agreerii.

g. declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale referitoare la calitatea în construcții, la respectarea normelor legale referitoare la mediu și sănătate și Securitate în muncă.

h. copie licenta ANRE.

i. Certificat fiscal de la Directia de Taxe si Impozite Locale, pe numele solicitantului.

Art. 19  În condiţiile în care agentul economic solicitant nu are în obiectul său de activitate executarea lucrărilor de drumuri pentru agreere va prezenta contractul de colaborare cu un agent economic specializat şi agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri.

Art. 20  Agrementul se eliberează pe durata unui singur an calendaristic şi va fi reînnoit sau modificat în fiecare an în funcţie de solicitările societăţii comerciale, determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de activitate, în baza unei taxe anuale stabilită de către Consiliul Local.

Art. 21  Documentaţia pentru agreere va putea fi completată cu date impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii sau reglementări ce impun noi exigenţe în domeniul executării construcţiilor.

Art. 22 Agrementul poate fi suspendat parţial sau total pentru:

a.- suspendarea atestărilor, pe durata acestuia;

b.- nerespectarea termenelor din autorizaţiile eliberate de primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin sau suspendare ce durează 1 - 3 luni, dar nu mai puţin decât termenul nerespectat;

c. - nerespectarea nivelului calitativ impus de exigenţele prevăzute de Legea nr. 10/1995 pe perioada suspendare ce durează 1 - 6 luni.

Art. 23  Agrementul poate fi anulat pentru:

a.- sancţionarea contravenţională a constructorului în conformitate cu Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, mai mult de 2 ori; b.- pentru abateri grave şi repetate de la autorizaţiile de construire, acorduri şi avize.

Capitolul 5. Sancţiuni

Art. 24

(1)Executarea de lucrari aferente reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietati apartinand domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin si pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum si spatii verzi, fara respectarea obligatiilor, ce revin persoanelor juridice si/sau persoanelor fizice, in conformitate cu art. 3 lit.a), privind solicitarea si detinerea Acordului emis de catre Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin , reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare a Autorizatiei de Construire.

(2)In conditiile prezentului Regulament, nu sunt aplicabile prevederile art.28 al Ordonantei Guvernului nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul juridic al contraventiilor – cu privire la posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 15 zile, de la data inmanarii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ori dupa caz de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii contraventionale;

(3)Amenzile contraventionale pot fi achitate la casieria unitatii.

(4) Persoanele împuternicite, în acest scop, din cadrul Directiei de Politie Locala numite prin dispoziția primarului Municipiului Drobeta Turnu Severin vor întocmi procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei în condiţiile legii. Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii.

Capitolul 6.    Modele de cereri

Art.25 Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate conform  Anexa nr.1, Anexa nr.2 si in Anexa nr.3.

Capitolul 7. Legislatie

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

2. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificari si completari ulterioare;

5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

7. Legea nr.10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi;

10. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald”;

11. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);

12. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;

13. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare;

14. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare;

15. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;

16. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie;

17. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2).

18 art. l1 alin.(l), litera l) si m) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora se pot executa fara autorizatie de construire lucrari de bransamente aeriene in zonele in cale nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism, precum si lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul

public la infrastructura tehnico-edilitara existente in zona, cu acordul/autotizatia administratorului drumului;

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul de aplicare a OUG  nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din 04. 10.2006;

- Legea nr. 252/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- art. 26 - 30 si art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-H.G.nr.540|2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate private deschise circulatiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Odinul ministrului de interne nr. ll12/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulaliei si de instituire a restrictiilor de circulalie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Anexa nr.1 la Regulament

|  | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro |  |
| --- | --- | --- |

Nr.__________ /___________2022

Catre ,

Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin

Str.Maresal Averescu nr.2

Subsemnatul/ Subscrisa ................................................................cu domiciliul/ sediulsocialin.............................................str.........................................................................nr....... judet................, CUI.................., Nr. de ordine in Registrul Comertului..............................., reprezentata legal prin Administrator, ........................................, prin prezenta, in conformitate cu art. 1^1 din Legea nr. 50//1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  va solicitam eliberarea eliberarea Acordului adminstratorului drumului public pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare in vederea realizarii lucrarilor de racordare/bransare la retelele tehnico-edilitare existente in zona pentru imobilul din str. ................................................ nr........................., bl.............., sc.........ap...............,  aparținând domeniului public al Municipiului Drobeta Turnu Severin

Specificam faptul ca daca pe parcursul realizarii bransamentului/racordului imobilulului din str............................................... nr.........., bl......., sc........., ap........... este afectata  reteaua de utilitati  publice (aerian si subteran) din zona, subscrisa........................................... isi asuma intreaga responsabilitate in vederea remedierii oricaror  defecte, cat si refacerea si aducerea la starea initiala a suprafetei afectate,  pe cheltuiala proprie. Remedierea defectelor va fi  facuta de subscrisa..............................................impreuna cu  operatorul serviciului de utilitate publica afectata, in maxim 3 ore de la producerea evenimentului.

Garantia acordata de executantul lucrarii/beneficiar, este de 24 luni de la semmnarea procesului-verbal de receptie  finala a lucrarii.

Lucrarile efectuate necorespunzator vor fi refacute de beneficiarul autorizatiei de construire/Permis de spargere, respectiv a executantului lucrarii pe cheltuiala proprie, iar garantia se va prelungi de la ultima interventie in carosabil/trotuar cu alte 24 de luni.

Documentele care stau la baza incheierii procesului verbal la terminarea lucrarilor sunt: test de compactare efectuat in prezenta reprezentantului Primariei Drobeta Turnu Severin, certificate de calitate a materialelor utilizate la executarea lucrarii, fotografii, garantia de 24 de luni prezentata de beneficiar, respectiv de executantul lucrarii.

Anexam solicitarii:

- Act de proprietate pentru constructiile deja existente pentru care se solicita constructia de bransamente/racorduri

- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul/identificarea constructiei existente asupra careia se intervine (din care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, trotuar/alee, terenuri de sport, etc.,spatiu verde);- 1 exemplar

- Plan de încadrare în zonă;

- BI/CI al beneficiarului lucrarii de bransamente si racorduri sau al reprezentantului acestuia;

- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (sant deschis sau subtraversare) in cazul retelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, etc., teren de sport, spatiu verde);

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor interventii la constructii (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrari de arta ) existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se propune interventia;

- Contract cu o firma specializata in lucrari de asfaltare.

- Contract cu operatorul serviciului de spatii verzi, daca este cazul.

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul utilitati publice (copie) .

- Avizul Directiei Judetene de Cultura pentru locatiile aflate in Centrul istoric Drobeta si pentru cele aflate in Orasul Roman, daca este cazul.

- Dovada achitării taxei aferente verificarii documentatiei depuse in vederea obtinerii Acordului administratorului drumului solicitat, chitanta nr.____________________________

- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca a verificat cu toti distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, retele de comunicatii, etc) existenta retelelor in zona unde se propune executia lucrarii si a facut toate demersurile in vederea obtinerii avizelor de la acestia, in caz contrar isi asuma intrega raspundere pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se vor executa lucrarile.

-Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale.

DATA                                                                                       SEMNATURA

STAMPILA

DOMNULUI PRIMAR  AL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

Anexa nr.2 la Regulament

|  | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro |  |
| --- | --- | --- |

AUTORIZATIE DE AGREMENT

NR._______ din________________________

Urmare a cererii adresate de __________________cu domiciliul/sediul in judetul_______________,municiliul__________________________sectorul_________cod postal______str._____________________nr.________bl.__sc.__________et.___ap.____telefon nr._______________, e-mail____________inregistrata cu nr.____din ______, In conformitate cu HCL. Nr.______/2022 privind aprobarea  Regulamentului privind procedura emiterii acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru racordarea bransarea la retelele tehnico –edilitare pe teritoriul U.A.T. DROBETA TURNU SEVERIN in calitate de administrator al drumurilor se ELIBEREAZA PREZENTA AUTORIZATIE DE AGREMENT privind executarea lucrarilor de ______________________________________

In calitate de persoana ce detine agrementul Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin isi  asuma intrega responsabilitate pentru realizarea lucrarii si pentru eventuale prejudicii cauzate de lucrari.

Autorizatia de agrement este valabila 5 ani, doar cu viza anuala .

S-a achitat taxa de eliberare/vizare Autorizatie de  Agrement in suma de 250   lei cu chitanta nr……………….................

Primar,

__________________

Secretar                                                               Director executiv,

____________                                                     _____________________

Anexa nr.3 la Regulament

|  | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro |  |
| --- | --- | --- |

Acord administrator drum

NR._______ din________________________

Urmare a cererii adresate de __________________cu domiciliul/sediul in judetul_______________,municiliul__________________________sectorul_________codpostal______str._____________________nr.________bl.__sc.__________et.___ap.____telefon nr._______________, e-mail____________inregistrata cu nr.____din ______, In conformitate cu HCL. Nr.______/2022 privind aprobarea  Regulamentului privind procedura emiterii acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru racordarea bransarea la retelele tehnico –edilitare pe teritoriul U.A.T. DROBETA TURNU SEVERIN in calitate de administrator al drumurilor se emite prezentul acord privind executarea lucrarilor de bransare la _________________________________________________ cu conditia de readucere a drumului Municipiului Drobeta Turnu Severin la starea initiala,in termen de ________________ zile de la terminarea lucrarilor,  de bransare/racordare la retelele de utilitati publice, conform Permisului de spargere.

Beneficiarul isi asuma intrega responsabilitate pentru realizarea lucrarii si pentru eventuale prejudicii cauzate de lucrari.

Acordul este valabil insotit de planul de situatie nr._______, vizat spre Neschimbare .

Inceperea lucrarii se va anunta in scris la Registratura Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin .

Finalizarea lucrarilor se va anunta la sediul Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin, pentru efectuare receptiei la fata locului in baza dispozitiei de numire a comisiei de receptie, dispozitie emisa de Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin.

S-a achitat taxa de bransament in suma de 150   lei cu chitanta nr……………….................

Primar,

__________________

Secretar                                                               Director executiv,

____________                                                     _____________________

Verso

Luat la cunostinta, azi_____________________________________

Beneficiarul lucrarii ______________________________________

Anexa nr. 4 la Regulament

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR

privind ADUCEREA TERENULUT LA STAREA INITIALA

Nr. ................. din .....................

Privind

Lucrarea_____________________________________________________________________________________________ pentru care a fost emis Acordul administratorului drumului public nr.__________ din data de _____________________.beneficiar _________________________________________

a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitarerealizate pe domeniul public al municipiului Drobeta Turnu Severin.

Lucrarea a fost executatA in municipiul Drobeta Turnu Severin, . strada.......................nr........... de catre_____________________________________________________________________

in prezenta :

1............................. in calitate de beneficiar al Acordului administratorului drumului public local

2............................. in calitate de reprezentant al Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin

3............................. in calitate de reprezentant al administratorului/operator al  relelei tehnico-edilitare aferente.

Au mai parlicipat la receptie ln calitate de invitati:

4............................. ..1n calitate de reprezentant al executantului.

5............................. ..in calitate de reprezentant al proiectantului. in urma verificarii la

amplasamentul lucrarii, se constata urmatoarele:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ln urma celor constatate se propune:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi ............................................... in ....... exemplare.

SEMNATURI:

- Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin                                                 Invitati

2. Constructor

___________________________________________________________________________3 Beneficiar

___________________________________________________________________________