Anexa nr.2 la HCL nr. ...... din .......... 2023

APROBAT

Primar

Petre URZICEANU

CAIET DE SARCINI

Delegarea gestiunii prin concesiune a activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale de pe raza UAT Negru Vodă, județul Constanța

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1

(1)Prezentul caiet de sarcini este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale  serviciului de salubrizare aferent Orașului Negru Vodă  și a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare, precizând condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art. 2

(1)Caietul de sarcini descrie cerințele tehnice de bază și face parte integrantă din documentația de atribuire a Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al orașului Negru Vodă.

(2)Caietul de sarcini este anexă la Contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al UAT Negru Vodă.

(3) Prin sintagma “Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” în sensul prevederilor prezentului caiet de sarcini se înțelege oricare din formele îmbrăcate de contractul de achiziție publică/acordului cadru/concesiune de lucrări/servicii, ori instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică stabilite în conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice şi cu informațiile specifice prevăzute în cadrul fișei de date a achiziției.

Art. 3

(1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăsurare a serviciului de salubrizare și descrie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

(1)Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanţă, sigurantă în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legatură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

(3)Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

Art. 5

(1)Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Art. 6

(1)Localitățile componente ale Orașului Negru Vodă  în care se vor presta sevicii de salubrizare, conform prezentului caiet de sarcini, sunt urmatoarele: Orașul Negru Vodă, Sat Darabani, Sat Vâlcelele.

Art. 7

(1) Descrierea activităților de salubizare aferente obiectului contractului:

- colectarea separata si transportul separate al deseurilor menajere si al deseurilor similar provenite din activitatile comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

- colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitatile de reamenajare si reabilitare interioarasi/sau exterioara a acestora;

CAPITOLUL  II

CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.  8

(1)Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

- respectarea legislaţiei, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

- furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, A.N.R.S.C., alte instituții abilitate, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

- respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

- prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

- aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

- dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării/colectării selective în containere/recipiente etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare. Colectarea separată a deșeurilor se va realiza, în mod obligatoriu, pe tipuri de fracții (umedă - o componentă reziduală şi biodegradabilă; uscată - compusă din hârtie și carton, plastic-metal, sticlă; biodegradabile verzi prin intermediul unor recipienți separați, pe culori distincte pentru fiecare tip de fractie, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015;

- înlocuirea de către operator a mijloacelor de precolectare/colectare selectivă care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi sau a celor furate în termen de 5 zile de la constatare, drept urmare, operatorul va lua în considerare, asigurarea unui numar suficient de recipienți de precolectare a deșeurilor atât de la gospodăriile individuale cât și la platformele arondate condominiilor din oraș, care să cuprindă: pubele de 0.12 mc pentru colectarea deșeurilor reziduale, pubele de 0.12 mc pentru colectarea deșeurilor reciclabile, pubele de 0.24 mc pentru colectarea deșeurilor biodegradabile verzi, cât și eurocontainere de 1,1 mc;

- asigurarea funcționalității platformelor de deseuri din punct de vedere constructiv si al dotarilor de infrastructură (împrejmuirea din plasă zincată, usa de acces, fante pentru colectarea selectivă a deseurilor, acoperișul si racordul la rețeaua de canalizare, igienizare platformelor, etc), precum și desfășurarea operațiunilor de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi în cazul deteriorării amplasamentelor din infrastructura de colectare predate operatorului la momentul încheierii Contractului de servicii de salubrizare.

- realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor si reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

- evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

- ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situației autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

- personalul necesar pentru prestarea activitătilor asumate prin contract ;

- conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

o)dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract ;

p)alte condiţii specifice, stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

Art. 9

(1)Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL  III

SERVICIUL DE SALUBRIZARE

Sectiunea 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Art. 10

(1)Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori  în aria administrativ-teritorială a Orașului Negru Vodă.

Art. 11

(1)Colectarea deșeurilor municipale în aria de administrare a Orașului Negru Vodă  se va realiza astfel:

- pentru persoanele fizice grupate în unități locative individuale ( trei fracții):

- colectarea deșeurilor menajere uscate (reciclacile) de la fiecare unitate locativă în parte;

- colectarea deșeurilor menajere umede (reziduale) și biodegradabile de la fiecare unitate locativă în parte;

- colectarea deșeurilor biodegradabile verzi de la fiecare unitate locativă în parte;

- pentru persoanele fizice grupate în blocurile de locuințe (două fracții):

- colectarea deșeurilor menajere uscate (reciclabile) de la platforma de deșeuri arondată blocului;

- colectarea deșeurilor menajere umede (reziduale) de la platforma de deșeuri arondată blocului;

c)  pentru instituțiile publice (trei fracții):

- colectarea deșeurilor municipale uscate (reciclabile) de la punctele de precolectare ale instituției;

- colectarea deșeurilor municipal umede (reziduale) și biodegradabile de la punctele de precolectare ale instituției;

- colectarea deșeurilor biodegradabile verzi de la punctele de precolectare ale instituției;

d) pentru agenții economici colectarea deșeurilor (municipal umede-uscate, biodegradabile verzi sau a altor tipuri de deșeuri nepericuloase) se va face individual de la punctele de precolectare ale fiecărui agent economic pe bază de contract de prestări servicii  încheiat între operator  și fiecare beneficiar.

Art. 12

(1)Numărul de locuitori din aria de operare a Orașului Negru Vodă este de 4616 locuitori.

Art. 13

(1)Numărul punctelor de colectare a deșeurilor de la persoane fizice din aria administrativă a Orașului Negru Vodă, numărul și tipul de recipienți cu care acestea trebuie dotate sunt prezentate în Anexa 1 la caietul de sarcini. Platformele destinate coletării selective a deșeurilor de la condominii se vor utila cu eurocontainere metalice cu capac glisant de 1,1 mc, în număr suficient de mare (între minim 6 – maxim 8 recipienți de colectare) corespunzător numărului de condominii deservite, numărului de fante care permite accesul utilizatorului la platformă și tipului de fracție (umedă - componenta reziduală și biodegradabilă; uscată - compusă din hârtie și carton, plastic-metal, sticlă);

(2)Cantitatea totală de deșeuri generată de persoanele fizice din aria administrativă a Orașului Negru Vodă este prezentată în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

(3)Volumul total de deșeuri generat de persoanele fizice din aria administrativă a Orașului Negru Vodă este prezentat în Anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

Art. 14

(1)Numărul instituțiilor publice din aria administrativă a Orașului Negru Vodă este prezentat în Anexa 4 la caietul de sarcini.

(2)Numărul punctelor de colectare a deșeurilor de la instituțiile publice din aria administrativă a Orașului Negru Vodă, numărul și  tipul de recipienți cu care acestea trebuie dotate este prezentată în Anexa nr. 5 la caietul de sarcini.

Art. 15

(1)Numărul agenților economici din aria administrativă a orașului Negru Vodă este prezentat în Anexa 6 la caietul de sarcini.

(2)Dotarea agenților economici cu recipienți de colectare a deșeurilor este în sarcina acestora.

(3)Volumul total de deșeuri generat de agenții economici din aria administrativă a orașului Negru Vodă este prezentat în Anexa 7 la caietul de sarcini.

Art. 16

(1)Ritmicitatea de colectare a deșeurilor menajere/municipale umede-reziduale:

A. Populație :

- 3 ori/săptămână de la platformele de colectare arondate blocurilor de locuințe;

- 1 dată/săptămână de la unitățile locative individuale;

B.  Instituțiile publice :

- 3 ori/săptămână

C.  Agenți economici :

- conform contractului de prestări servicii încheiat cu fiecare beneficiar.

Art. 17

(1) Ritmicitatea de colectare a deșeurilor menajere/municipale uscate

reciclabile :

A.  Populație:

- 2 ori/săptămână de la platformele de colectare arondate blocurilor de locuințe;

- 1 data/ 2 săptămâni de la unitățile locative individuale

B. Instituțiile publice:

- 2 ori/săptămână;

C.  Agenți economici:

- conform contractului de prestări servicii încheiat cu fiecare beneficiar.

Art. 18

(1) Ritmicitatea de colectare a deșeurilor biodegradabile verzi:       A.  Populație:

- 1 data/ 2 săptămâni de la unitățile locative individuale

B. Instituțiile publice:

- 2 ori/săptămână;

C.  Agenți economici:

- conform contractului de prestări servicii încheiat cu fiecare beneficiar.

Art. 19.

Programul de colectare a deşeurilor trebuie să se încadreze între orele 07:00 – 16:00 pentru ridicarea deșeurilor de la gospodăriile individuale și între orele 05:00 - 21:00 (program fractionat de 8 ore/ture de lucru) pentru ridicarea deseurilor de la platformele arondate condominiilor. Programul se poate modifica la solicitarea autorității contractante, în scopul ridicării gradului de confort al locuitorilor.

Art. 20

- Autoritatea contractantă poate stabili ritmul colectării la alte intervale de timp, pe baza unor studii de specialitate prezentate de operator. Noile grafice de colectare pentru fiecare tip de deșeu se aprobă de autoritatea contractantă, cu viza departamentului de specialitate.

- În fiecare lună, dacă este cazul, operatorul trebuie să prezinte autorității contractante modificarea programului de efectuare a prestației pentru luna următoare, cu specificarea ritmului de colectare.

(3)Cursele de colectare/tip de deșeu vor fi începute de fiecare dată din acelaşi punct şi vor urma acelaşi traseu pentru a evita variaţia orelor de colectare. In cazuri speciale, cursele de colectare pot fi modificate în funcție de necesitățile colectivității locale, cu acordul autorității contractante.

Art. 21

- Având în vedere numărul de locuitori din aria de operare a Orașului Negru Vodă pentru realizarea activităţii de colectare a deşeurilor generate de persoanele fizice, cantititatea anuală estimată pentru o perioadă de cca.12 luni/an are valori estimate conform Anexei 2 la prezentul caiet de sarcini.

Art.22

(1) Operatorul trebuie să facă dovada deținerii și să asigure exclusiv pentru derularea activității de colectare și transport separat al deșeurilor municipale din aria administrativă a Orașului Negru Vodă a unui număr de autocompactoare calculat conform Anexei 8 la caietul de sarcini.

Art. 23

- Autocompactoarele de colectare și transport separat al deșeurilor menajere/ municipale care vor fi utilizate în aria administrativă a Orașului Negru Vodă, vor avea capacități de cel mult 18 mc, datorită condițiilor de acces pe căile de circulație.

- Toate autospecialele destinate activitătilor de colectare și transport separat al deșeurilor menajere/ municipale care vor fi utilizate în aria administrativă a Orașului Negru Vodă vor îndeplini cel putin norma de poluare EURO 5.

Art. 24 (1)Fiecare autocompactoare va deține licență emisă de Autoritarea Rutieră Română.

Art. 25

(1)Autocompactoarele trebuie să aibă o stare tehnică şi o întreținere corespunzatoare circulației pe drumurile publice, vor fi compatibile cu tipul recipienților de colectare, benele de încarcare vor fi etanșe si vor fi personalizate cu o inscripție, vizibilă pe cel puțin două laturi ale sale, și nu mai mică de 1 mp, care va conține denumirea companiei de salubritate, numărul de telefon, precum și un afiș publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor orașului, în vederea conștientizării acestora.

Art. 26 (1) Benele autocompactoarelor trebuie spălate la cel mult două zile și dezinfectate săptămânal în interior și exterior.

Art. 27

- Obligația menţinerii în stare salubră, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia pubelelor, containerelor sau punctelor de colectare revine persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice în a căror folosinţă se află acestea sau operatorului numai în cazul celor amplasate pe domeniul public.

- Colectarea deşeurilor se va face numai din recipiente standardizate prin descărcarea acestora în autocompactoare.

- Colectarea deşeurilor se va face în autocompactoare folosindu-se la maxim capacitatea de încărcare. Autocompactoarele trebuie dotate cu lopeți sau alte unelte utilizate la curătarea locului de lucru. Autocompactoarele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe căile publice.

Este interzis răsturnarea recipientelor în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor în autocompactoare.

(4)Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.

(5)În cazul deteriorării unor recipiente şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autocompactoare, astfel încât locul să rămână curat.

(6)Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autocompactoare întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri amplasate lângă containerele de colectare.

(7)Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul desemnat al serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autocompactoare destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(8)Starea tehnică a autocompactoarelor trebuie să fie corespunzatoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii de noxe (zgomot și gaze de eșapament) și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încarcare.

(9)Autocompactoarele care transportă deșeuri, trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului, numărul de identificare al autocompactoarei și numărul de dispecerat al operatorului.

(10)Autocompactoarele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum din orașul Negru Vodă și dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportului deșeurilor.

(11)Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(12)Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, aprobate de autoritățile administrației publice locale.

(13)Operatorul care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor trebuie să aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează şi să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului transportat, iar pentru cantitate, fiecare transport va fi cântărit înainte de descărcarea la instalaţiile de deşeuri.

- Operatorul serviciului de salubrizare care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor are obligaţia să raporteze autorității contractante trimestrial sau, ori de câte ori este solicitat, date/documente/informații specifice despre serviciului prestat, referitoare la îndeplinirea cel puțin a obiectivului referitor la reducerea anuală cu 15% a deşeurilor municipale eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi similare colectate prin serviciul public de salubrizare, potrivit prevederilor O.U.G. nr.196/2005.

Potrivit prevederilor art.9, alin.1, lit.c) din O.U.G. nr.196/2005, la stabilirea tarifului pentru activitatea de colectare a deșeurilor se va include și taxa de depozitare care trebuie achitată la Fondul de mediu, pentru fiecare tonă de deşeu încredinţată în vederea eliminării finale prin depozitare.

- Având în vedere noutăţile apărute în legislaţia privind regimul deşeurilor, prin OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte colectarea separată, pe tipuri de deşeuri şi atingerea ţintelor specifice în acest domeniu și totodată introduce noi instrumente şi obligaţii ale autorităţilor publice locale, necesar a fi funcţionale şi aplicate începând cu data de 01.01.2020.

- Din punct de vedere tehnic, preocuparea pentru gestionarea deşeurilor generate de populaţie sau provenite din diverse activităţi la nivelul orașului, este esenţială, în sensul asigurării unui număr optim de dotări, echipamente, maşini, utilaje, forţă umană, etc, care sunt angrenate în procesul derulării activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare, astfel încât să se poată obţine un nivel de calitate, cantitate şi eficienţă a serviciului prestat, în condiţii de satisfacere a nevoilor urbane, de siguranţă şi protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător şi cu respectarea legislaţiei de specialitate în domeniu.

Pornind de la acest aspect, şi ţinând cont de respectarea cadrului legislativ în materie de deşeuri, prevăzute în OUG nr. 74/2018, prin care sunt impuse obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului, privind servicul public de salubrizare este necesar respectarea urmatoarelor cerințe:

- Contribuţia pentru economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, este incepând cu anul 2020 de 80 lei /tona conform tabelul de mai jos:

Anul

Contribuţia pentru economia circular ( lei/tonă)

Începând cu anul 2020

80

l

e

i/tonă

Orice modificare legislativă cu privire la contribuția pentru economia circulară, va fi  respectată și aplicată pentru fiecare cantitate de deșeuri încredințată operatorului în vederea eliminării finale prin depozitare.

- Indicatorii de performanţă, contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare şi cuantumul amenzilor aplicate sunt constituite în anexele (Anexa 8 și Anexa 9) la prezentul caiet de sarcini. Indicatorul minim de performanță privind cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, colectate separat, ca procent din cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic, este de 50% începând cu anul 2021.

- În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative în vigoare, U.A.T. Negru Vodă îi revine dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), acoperirea costurilor aferente ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

- În contextul legislativ de specialitate, în care intervin modificări semnificative în domeniul salubrizării localităţilor şi al protecţiei mediului, se impun ţinte specifice de anvergură la nivel local care să asigure atât atingerea obiectivelor locale/judeţene/naţionale, cât si alinierea serviciilor la noile cerinţe în materie de salubrizare și protecţie a mediului.

- Responsabilităţile autorităților administratiei publice locale privind asigurarea colectării separate pe tipuri de deşeuri şi ţintele specifice atinse, conform art.17, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, sunt următoarele:

- asigurarea colectării separate pentru cel puțin următoarele tipuri de deseuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, din deşeurile municipale;

- menținerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hâtrie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere;

- aplicarea de tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor din hârtie, metal, plastic şi sticlă, respectiv pentru gestionarea celorlalte deșeuri;

- stabilirea indicatorilor de performanță care să respecte prevederile legale conform anexei nr.7, din Legea nr.211/2011, cât și penalități pentru nerealizarea lor;

- stabilirea și aprobarea, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, a unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor din hâtrie, metal, plastic şi sticlă, respectiv pentru gestionarea celorlalte deșeuri și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarii serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;

- includerea în tarifele percepute de la beneficiarii serviciului de salubrizare, pentru deșeurile din hâtrie, metal, plastic şi sticlă, a contribuției pentru economia circulară prevăzută în OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;

- includerea în tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale, altele decât cele din hâtrie, metal, plastic şi sticlă, a contribuției pentru economia circulară prevăzută în OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

- stabilirea în sarcina operatorilor de salubrizare, obligaţia de a achita contribuția pentru economia circulară, pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contract.

(19) Producătorii de deşeuri, au obligatia conform art.17, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri.

(20)Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conf. Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, au obligația conform art.17 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale aşa cum sunt definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

(21) Responsabilităţile autoritătilor administratiei publice locale privind gestionarea biodeşeurilor generate la nivelul UAT, conform art.31, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, sunt următoarele:

- colectarea separată a biodeşeurilor, în vederea valorificării acestora;

- tratarea biodeşeurilor într-un mod care să asigure un înalt nivel de protecție a mediului;

- folosirea unor materiale sigure pentru mediu, produse din biodeșeuri;

(d)  încurajarea compostării individuale în gospodării.

(22). Conform art.31, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, deşeurile biodegradabile provenite din parcuri și grădini trebuie să fie colectate separat și transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare.

(23) Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale și ale operatorului, conform art.59, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, sunt următoarele:

Autoritătile administratiei publice locale, au următoarele obligaţii:

- asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

- urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;

- elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;

- hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administratiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale, cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor,în condițiile prevăzute de lege;

- asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;

- asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centre de preluare a deşeurilor, înfiinţate potrivit prevederilor OUG nr.5/2015, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, metal, plastic, sticlă, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;

- asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităţi noastre, inclusiv cu privire la centrele de preluare a deşeurilor prevăzute la lit.f).

- acționează pentru refacerea și protecția mediului;

- asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

- Autorităţile administratiei publice locale aprobă, prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

- Pentru deşeurile generate în gospodăriile populatiei, autorităţile administrației publice locale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin acte normative care transpun directivele individuale.

- UAT are dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabilii modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare;

- Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

- UAT utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care

- fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.

- Obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare sunt următoarele:

- Conform art.14, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare, operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca în timpul transportului.

- Conform art.22, din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare, operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operațiunilor de sortare, tratare, reciclare şi depozitare, cu respectarea prevederilor art.20 din lege, referitor la modul de gestionare a deşeurilor şi la asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului.

- Conform art.9, din Legea nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările si modificările ulterioare, proprietarii sau administratorii de depozite pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, au obligaţia să vireze la Fondul pentru mediu, contribuţia pentru economia circulară.

- În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autocompactoarelor destinate colectării și transportului deşeurilor, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, va anunţa utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare.

- Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi, cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

Art. 28

(1)Deșeurile menajere/municipale uscate-reciclabile, după colectare, se vor transporta la o stație de sortare care să permită obținerea următoarelor componente: hârtie-carton, plastic-metal și sticlă.

(2)La întocmirea notelor justificative pentru calculul tarifelor se va include și tariful pentru sortarea deșeurilor menajere/municipale, uscate-reciclabile la stația de sortare.

(3)Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică instalația de sortare unde vor transporta deșeurile uscate reciclabile.

Art. 29

(1)Deșeurile menajere/municipale umede-reziduale, după colectare, se vor transporta la o stație de tratare mecanobiologică sau se vor transporta în vederea eliminării la un depozit de deșeuri .

(2)La întocmirea notelor justificative pentru calculul tarifelor se va include și tariful pentru tratarea/ eliminarea deșeurilor menajere/municipale umede-reziduale la instalațiile mai sus mentionate.

(3)Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică instalația autorizată unde vor transporta deșeurile umede reziduale.

Art. 30

(1)Deşeurile menajere/municipale biodegradabile verzi, după colectare, se vor transporta la o stație de tratare biologică în vederea valorificării acestora.

(2)La întocmirea notelor justificative pentru calculul tarifelor se va include și tariful pentru tratarea deseurilor biodegradabile verzi la instalațiile mai sus menționate.

(3)Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică instalația unde vor transporta deșeurile biodegradabile verzi.

Art. 31

(1)Întreaga activitate a operatorului se va supune normelor de protecție a muncii reglementate de legislația aplicabilă.

(2)Operatorul serviciului de salubritate are urmatoarele obligații :

- asigurarea timpului de lucru de 40 ore/săptămână ;

- asigurarea echipamentului de protecție și lucru pentru fiecare funcție în parte , potrivit normativului în vigoare;

- asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare funcție în parte ;

- asigurarea controlului medical periodic al salariaților ;

- asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor sau în caz de invaliditate ;

- asigurarea curățirii și splărea autocompactoarelor.

Art. 32

- Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestației și cantitățile de deșeuri transportate (in baza bonului eliberat de centrele de sortare/tratare/eliminare).

- În rapoartele de constatare, autoritatea contractantă va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor scrise, primite de la utilizatori/beneficiari. La sfârșitul fiecarei luni se întocmește un proces – verbal de recepție, semnat de ambele părti, care cuprinde constarile din rapoarte .

- Operatorul răspunde și garantează material și financiar de buna desfășurare a prestației, de calitatea și cantitatea stabilite.

Art. 33

Condiţii de calitate:

(1) Prestarea activităţilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor  contractuale;

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

- controlul calităţii serviciului prestat;

- respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare în orașul Negru Vodă;

- prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria       administrativ teritorială;

- asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient;

- asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentărilor sau invaliditate;

Secțiunea a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Art. 34

(1)Operatorul va desfăşura activitatea de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, în condiţiile legii, în aria administrativ teritorială a  Orașului Negru Vodă.

(2) Cantitatea estimată a  fi colectată și transportată pe parcursul unui an de zile este de 1172 tone.

Art. 35

(1)Deşeurile provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor sunt deşeuri solide rezultate în urma demolării, construirii reamenajării sau reabilitării clădirilor şi a altor structuri. În mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea.

Art. 36

(1) Deşeurile rezultate din activităţi de constructii, demolări, reamenajări și reabilitări se colectează prin grija deţinătorului și transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 37

- Eliberarea autorizaţiilor de construire/ desfiinţare de către autorităţile administraţiei publice locale este condiţionată de existenţa unui contract de prestări servicii sau a unui alt tip de document/angajament încheiat cu operatorul de salubrizare pentru  ridicarea deșeurilor rezultate din construcții, demolări, reamenajări și reabilitări.

- Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare.

- Colectarea si transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 38

(1) Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții, demolări, reamenajări și reabilitări se realizează numai în containere standardizate, fiind interzisă depozitarea acestora în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

Art. 39

(1) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii, demolări, reamenajari și reabilitări prin a căror manipulare se degajă praf, se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.

Art. 40

(1) Deşeurile din construcţii, demolări, reamenajări și reabilitari se vor depozita ( după recuperarea fracției valorificabile) cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, la un depozit de deșeuri. Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică depozitul de deșeuri unde vor transporta fracția nevalorificabilă din deșeurile din constructii , demolării și reamenajări.

Art. 41

(1) Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii, demolări, reamenajări și reabilitări pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.

Art. 42

(1) Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de constructii, demolări, reamenajări și reabilitări se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

- controlul calității serviciului prestat;

- ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

- prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de  prestare a serviciului;

- asigurarea mijloacelor de încarcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

CAPITOLUL IV OBIECTIVE

Obiective de exploatare

Art. 50

(1) Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare din orașul Negru Vodă sunt urmatoarele:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

- susținerea dezvoltării economice a localităților implicate;

- stimularea mecanismelor economiei de piață și a unei infrastructuri edilitare moderne;

- promovarea calității și eficienței acestor servicii;

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- protecția sănățătii publice;

- conservarea și protecția mediului înconjurător;

- gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competivitate și eficiență.

Obiective de ordin economic

Art. 51

(1)Serviciul public de salubrizare va urmări realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

- Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale. Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

- Tarifele pot fi ajustate sau modificate în condiţiile prevăzute de Ordinul nr.109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice. Indexarea se va face având în vedere indicele prețurilor pentru ramura apă, canal, salubritate, comunicat de INS.

- Ajustarea sau modificarea tarifelor se va face la solicitarea scrisă a operatorului de servicii publice, transmisă autorităţii contractante cu minim 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a noilor tarife. Tariful propus  va fi analizat și supus  aprobării.

- Orașul Negru Vodă, va achita către operator contravaloarea activităților desfășurate, pe baza facturii emise de către operator, pe baza rapoartelor de activitate sau a proceselor verbale de recepție a prestațiilor. Termenul de plată pentru serviciile  prestate este precizat în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

- Operatorul de servicii publice va semna contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al orașului Negru Vodă, cuprinzând clauzele de decontare a serviciilor finanțate din bugetele locale, respectiv:

  - serviciile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori  (lei/pers./lună, lei/mc), exclusiv prestațiile efectuate către agenții economici;

  - serviciile de măturat, răzuit şi întreţinere a căilor publice (lei/1000mp, lei/mc);

  - serviciile de curăţat şi transportat zăpada de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (lei/1000mp, lei/mc);

  - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitãţile de ecarisaj sau către instalatiile de neutralizare (lei/kg).

- Operatorul de servicii publice va propune spre aprobare, forma  contractului ce va fi încheiat cu agenții economici și alte persoane juridice care funcționează în aria administrativă a orașului Negru Vodă.

- Agenții economici și alte persoane juridice care funcționează în aria administrativ-teritorială a orașului Negru Vodă, achită către operatorul de salubrizare prestațiile privind colectarea deșeurilor, în conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii îcheiat între operator și fiecare beneficiar.

- În funcție de necesitățile beneficiarului, suprafețele pe care se execută serviciile și ritmicitățile acestora pot fi modificate la solicitarea beneficiarului fără a se depăși valoarea contractului.

- La solicitarea beneficiarului, operatorul va colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi le va preda către unităţile de ecarisaj autorizate sau către instalaţiile de neutralizare, în vederea eliminării acestora. (11) La solicitarea beneficiarului, se vor ridica deșeurile de orice natură apărute în locuri nepermise.

Obiective de mediu

Art. 52

(1)Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condițiile impuse de autorizația de mediu.

(2)Pe toată durata derulării contractului, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

(3)Operatorul trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoașterea principiului „poluatorul plăteste”. În situația oricărui eveniment de mediu provocat de operator, acesta va fi considerat „poluator”. Autoritatea contractantă trebuie să fie informată despre orice eveniment de mediu produs în locățiile proprii în timpul executării contractului.

(4)Operatorul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

(5) Operatorul serviciului de salubrizare care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor are obligaţia să raporteze autorității contractante trimestrial sau, ori de câte ori este solicitat cu o informare, datele/documentele/informațiile specifice referitoare la îndeplinirea cel puțin a obiectivului referitor la reducerea anuală cu 15% a deşeurilor municipale eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi similare colectate prin serviciul public de salubrizare, potrivit prevederilor O.U.G. nr.196/2005.

Potrivit prevederilor art.9, alin.1, lit.c) din O.U.G. nr.196/2005, la stabilirea tarifului pentru activitatea de colectare a deșeurilor se va include și taxa de depozitare care trebuie achitată la Fondul de mediu, pentru fiecare tonă de deşeu încredinţată în vederea eliminării finale prin depozitare.

CAPITOLUL V

DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art. 53

- Durata pentru care se încheie Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Orașul Negru Vodă este de 3 ani.

- La  momentul implementării SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR (S.M.I.D), activitățile de colectare, transport, transfer, sortare, tratare mecanico-biologică și depozitare a deșeurilor municipale vor înceta de drept.

- S.M.I.D., reprezintă un obiectiv țintă la nivel judetean privind colectarea și transportul deșeurilor la care orașul Negru Vodă se va alinia odată cu implementarea proiectului.

Celelante activități, se vor derula în conformitate cu prevederile Contractului de servicii de salubrizare,.

Prin sintagma “Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” în sensul prevederilor prezentului caiet de sarcini, se înțelege oricare din formele îmbrăcate de contractul de achiziție publică/acordului-cadru/concesiune de lucrări/servicii, ori instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică stabilite în conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice şi cu informațiile specifice prevăzute în cadrul fișei de date a achiziției.

- Fiecare serviciu de specialitate din cadrul Primariei orașului Negru Vodă este responsabil cu ducerea la îndeplinire a prevederilor legislative în vigoare aplicabile din punct de vedere tehnic, economic, juridic și al achizitiilor publice stipulate în documentațiile ce însoțește contractul de servicii de salubrizare (caietul de sarcini, regulamentul serviciului, studiul de oportunitate).

- Operatorul va prezenta în documentația de calificare pentru procedura de delegare un plan de investiții pentru  segmentul de precolectare și colectare din sistemul public de salubrizare supus procedurii în orașul Negru Vodă, care va cuprinde reabilitarea punctelor de colectare de pe domeniul public prin lucrari de modernizare/înlocuire a parților construite/dotărilor neconforme, care se vor realiza eșalonat pe parcursul delegării în funcție de necesități, precum și informarea continuuă și constantă a populației privind colectarea selectivă, pe care o vor realiza pe toată durata contractului.

CAPITOLUL VI

REDEVENȚA

Nu se aplică.

CAPITOLUL VII

CERINȚE PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE

Art.92

(1)Operatorul declarat câştigător, are obligația de a-și deschide pe raza Orașului Negru Vodă un punct de lucru/sucursală/filială și de a-și amenaja parcul auto, ateliere de întreținere, reparații și depozit pentru material antiderapant, suficient dimensionat pentru a avea o rezervă în situații de urgență.

(2)Autoritatea Contractantă nu își asumă obligația de a-i pune la dispoziție teren pentru sediu, clădiri, parc auto, ateliere de întreținere, reparații și depozitul pentru material antiderapant.

Art.93

- Operatorul trebuie să asigure un minimum de personal pentru fiecare activitate sau operațiune în parte din prezentul caiet de sarcini.

- Operatorul trebuie să asigure mai multe formații de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente diferite și pentru executarea lucrărilor într-un interval de timp optim, astfel încât acestea să fie demarate imediat după emiterea și primirea comenzii.

Art.94

(1) Operatorul va asigura:

- mașinile, utilajele și echipamentele cerute în caietul de sarcini vor fi folosite numai pentru activitățile de pe raza orașului Negru Vodă;

- compatibilitatea echipamentelor cu scopul în care urmează sa fie folosite (de exemplu - mici autospeciale pentru străzi înguste, sistemul de ridicare la autospeciale, compatibile cu caracteristicile containerelor, etc);

CAPITOLUL VIII

BUNURI DE RETUR

Art.95

(1)Bunurile proprietate publică - de retur - din componența Infrastructurii sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul autorităţii contractante.

(2)Investițiile în infrastructura specifică serviciului de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorului, la care acesta s-a angajat prin cerințele caietului de sarcini sau propunerea tehnică, constituie bunuri de retur, bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorului pe toată durata contractului de delegare a gestiunii și revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, autorităţii contractante, fiind integrate domeniului public.

(3)Investițiile astfel realizate de operator din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii  se vor amortiza de către acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

(4)Operatorul are următoarele obligații:

- să nu închirieze și să nu constituie garanții reale asupra oricărui element al infrastructurii;

- să nu închirieze sau cedeze, sub orice altă formă juridică, folosinţa infrastructurii și elementele sale componente;

- să administreze elementele patrimoniului public și privat al infrastructurii preluate cu diligența unui bun proprietar.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.96

- La  procedura  organizată  pentru delegarea gestiunii serviciului  de  salubrizare, în aria de administrare a Orașului Negru Vodă, pot participa operatori licențiați de către A.N.R.S.C. sau operatori care solicită acordarea licenței A.N.R.S.C, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

- Ofertantul trebuie să prezinte copia de pe licenţă A.N.R.S.C., prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă.

Art.97

(1)Condiţiile  prevăzute  în  caietul  de  sarcini  sunt  obligatorii  pentru  desfăşurarea procedurii de delegare a activităţilor de salubrizare în aria de administrare a orașului Negru Vodă.

Art.98

(1)Caietul de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul şi Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare în aria de administrare a orașului Negru Vodă.

CAPITOLUL X

CADRUL LEGISLATIV

- O.U.G. 57/2019 – privind codul administrativ;

- OUG nr. 57/2019, pentru aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, ➢ OUG nr. 58/2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice;

- Legea nr. 99/2014, pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice locale,

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

- HG nr. 870/2013 privind Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor 2014-2018;

- O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completarile ulterioare;

- *Legea nr.100/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Ordonanţă de urgenţă nr. 74/2018 Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu ( prin care se instituie taxa pentru depozitare deseuri ) ; ➢ OG nr.39 /2016 privind modificarea si completarea OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu.

- H.G. nr. 246/2006 pentru aporbarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ;

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002  privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor

- Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/ 2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor – stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile   cadrul ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator;

- Ordinului Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini  cadru al serviciului de salubrizare – stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă;

- Ordinului Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru de prestare a servicului de salubrizare a localităţilor, contractul – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relaţiile dintre operatori şi utilizatori.

Întocmit,

Consilier achiziții publice,

Alina-Mariana OBREJA

Anexa 1

Numărul punctelor de colectare a deșeurilor de la persoane fizice din aria administrativă a Orașului Negru Vodă, numărul și tipul de recipienți cu care acestea trebuie dotate

| Nr.Crt | Punct de colectare | Nr. Puncte | deseuri menajere |  | deseuri biodegradabile |  | hartie/carton |  | plastic |  | sticla |  | metal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. Recip | capacit Rec. mc. | nr. Recip | capacit Rec. mc. | nr. Recip | capacit Rec. mc. | nr. Recip | capacit Rec. mc | nr. Recip | capacit Rec. mc | nr. Recip | capacit Rec. mc |
| 1 | Gospodarii pers fizice | 1012 | 1012 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Platforme colectare selectiva case | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,66 | 4 | 0,66 | 4 | 0,66 | 4 | 0,66 |
| 3 | Bl. C1, Bl. C2, | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 4 | Bl. C3, Bl. C4, | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 5 | Bl NV3 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 6 | Bl 6 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 7 | Bl IAS , | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 8 | Bl. GN | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 9 | Casa de Cultură | 1 | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 |
| 10 | Club Pensionari | 1 | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 |
| 11 | Cămin Cultural | 1 | 1 | 0,66 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 |
| 12 | Primărie | 1 | 1 | 0,66 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 |
| 13 | Cimitir | 1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Puncte de colectare deseuri depozitate pe domeniul public | 3 | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anexa 2

Cantități de deșeuri menajere generate de locuitorii UAT Negru Vodă

DEȘEURI MENAJERE REZIDUALE – 58 to/lună

DEȘEURI MENAJERE RECICLABILE – 4 to/lună

DEȘEURI MENALERE BIODEGRADABILE – 8 to/lună

Anexa 3

Cantitatea specifică a deșeurilor generate de persoanele fizice

- Cantitatea specifică de deșeuri reziduale este de 199 kg/loc/mc

- Cantitatea specifică de deșeuri reziduale este de 14 kg/loc/mc

- Cantitatea specifică de deșeuri reziduale este de 28 kg/loc/mc

Anexa 4

Numărul instituțiilor publice

| Nr. Crt. | Localitate | Numărul instituțiilor publice |
| --- | --- | --- |
| 1 | UAT Negru Vodă | 13 |

Anexa nr. 5

Numărul punctelor de precolectare deșeuri menajare de la instituțiile publice și tipul de recipiente folosite

| Nr.Crt | Punct de colectare | Nr. Puncte | deseuri menajere |  | deseuri biodegradabile |  | hartie/carton |  | plastic |  | sticla |  | metal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. Recip | cant. med lunara mc | nr. Recip | cant. med lunara mc | nr. Recip | cant. med lunara mc | nr. Recip | cant. med lunara mc | nr. Recip | cant. med lunara mc | nr. Recip | cant. med lunara mc |
| 1 | Casa de Cultură | 1 | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 |
| 2 | Club Pensionari | 1 | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 |
| 3 | Cămin Cultural | 1 | 1 | 2,64 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 |
| 4 | Primărie | 1 | 1 | 2,64 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 | 1 | 0,48 |
| 5 | Cimitir | 1 | 1 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Puncte de colectare deseuri depozitate pe domeniul public | 3 | 3 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL |  |  | 24,8 |  | 0 |  | 1,92 |  | 1,92 |  | 1,92 |  | 1,92 |

Anexa nr. 6

Număr agenți economici pe raza UAT NEGRU VODĂ

| Nr. Crt. | Localitate | Nr. Agenți economici |
| --- | --- | --- |
| 1 | UAT Negru Vodă | 269 |

Cantitatea de deșeuri generată de agenții economici

| Nr. Crt. | Localitate | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | UAT Negru Vodă | 28 tone/lună |

Anexa 7

Breviarul de calcul

Determinarea necesarului minim de autocompactoare pentru colectarea și

transportul separat al deșeurilor

Pentru a putea participa la delegarea activitatii de colectare și transport separat al deșeurilor menajere/municipal umede si uscate trebuie indeplinita urmatoarea relatie pe fiecare tip de deseu: unde:

N - numarul de locuitori din localitate;

Im - indicele mediu de producere a deșeurilor menajere /municipale umede si

uscate kg/locuitor/zi reiese din anexa 2 la caietul de sarcini

p- greutatea specifica a deșeurilor menajere /municipale umede si uscate to/me

reiese din anexele 2 si 3 la caietul de sarcini

Vi - Volumul deseurilor municipale umede/uscate de la institutii publice /zi

a(i) - numarul de utilaje de aceea§ii capacitate și grad de compactare;

b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3]

c(i) - gradul de compactare;

d(i) - numarul de curse efectuate/schimb;

e(i) - numarul de schimburi/zi.

Anexa 8

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SI TEHNICI

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE ÎN ORAȘUL NEGRU VODĂ

| Nr. crt. | INDICATORI DE PERFORMANTA | Trimestrul |  |  |  |  |  | Total an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | INDICATORI DE PERFORMANTĂ GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitari, pe categorii de utilizatori | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | b) procentul de contracte de la lit.a) încheiate în mai putin de 10 zile calendaristice | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | c) numărul de solicitări de modificări a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederii contractuale rezolvate în10 zile | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | d) numărul de solicitari de îmbunatatire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunatatire a activitatii, pe categorii de activităţi | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| 1.2 | MĂSURAREA SI GESTIUNEA CANTITĂTII SERVICIILOR PRESTATE - TINTE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | MĂSURAREA SI GESTIUNEA CANTITĂTII DEŞEURILOR MUNICIPALE SI AL DEŞEURILOR SIMILARE CE PROVIN DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE SI INSTITUTII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitări | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | b) numărul de reclamatii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi si categorii de utilizatori | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.b) care s-au dovedit justificate | 2% | 2% | 4% |  | 2% |  | 2.5% |  |
|  | d) procentul de solicitări de la lit.c) care au fost rezolvate în mai putin de 5 zile lucrătoare | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protectia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale si locale | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 50% |  |
|  | f) numărul anual de sesizări din partea agentiilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizari din partea autorităţilor centrale si locale | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 50% |  |
|  | g) cantitatea de deseuri colectate separat raportată la cantitatea totală de deseuri colectate | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 50% |  |
|  | h) valoarea rezultată din valorificarea deseurilor reciclabile raportată la valoarea totală aferentă activitatii de colectarea deseurilor totală facturată | 2,5% | 2,5% | 2,5% |  | 2,5% |  | 2,5% |  |
|  | i) penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administratiei publice locale, raportate la valoarea prestatiei, pe activităţi | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% |  |
|  | j) cantitatea totală de deseuri colectate pe bază de contract, raportată la cantitatea totală de deseuri colectată | 80% | 80% | 80% |  |  | 80% | 80% |  |
|  | k) cantitatea totală de deseuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deseuri colectate | 20% | 20% | 20% |  |  | 20% | 20% |  |
|  | l) numărul de reclamatii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi si categorii de utilizatori | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |
|  | m) ponderea din numărul de reclamatii de la pct. l) care s-au dovedit justificate | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |
|  | n) procentul de solicitări de la lit.m) care au fost rezolvate în mai putin de 2 zile calendaristice. | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |
| 1.2.2 | MĂSURAREA SI GESTIUNEA CANTITĂŢII DEŞEURILOR RECICLABILE DE HÂRTIE, METAL, PLASTIC SI STICLĂ, COLECTATE SEPARAT DIN DEŞEURILE MUNICIPALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale,colectate separat,ca procentaj din cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic si sticlă din deşeuri municipale. Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către staţia/staţiile de sortare. Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziţie realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale se consideră a fi 33%. |  | - Pentru | anul 2019 |  |  |  | 40% |  |
|  |  |  | - Pentru | anul 2020 |  |  |  | 50% |  |
|  |  |  | - Pentru | anul 2021 |  |  |  | 60% |  |
|  |  |  | - Începâ | nd cu anul |  |  | 2022 | 70% |  |
| 1.3 | OPERAREA STAŢIILOR DE SORTARE ŞI A INSTALAŢIILOR DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deseuri acceptate la statiile de sortare (%). Deseurile uscate-reciclabile,după colectare se vor transporta la o statie de sortare care să permită obtinerea componentelor de hartie, metal, plastic si sticlă. - Cantitatea totală de deseuri de hârtie, metal, plastic si sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deseuri acceptată la instalatia de tratare mecano-biologica (%). Deseurile umede-reziduale, după colectare se vor transporta la o statie de tratare mecano- biologică sau se vor transporta în vederea eliminarii la un depozit de deseuri. |  | - Anual - Anual | în procent în procent |  |  | de de | 75% 3% |  |
| 1.4 | COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITARE INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea totală de deseuri provenite din locuinţe, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | generate de activităti de reamenajare si reabilitare |  | - Pentru | anul 2017 |  |  |  | 30% |
|  | interioară si/sau exterioară a acestora, predată pentru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare |  | - Pentru | anul 2018 |  |  |  | 45% |
|  | materială, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca |  | - Pentru | anul 2019 |  |  |  | 55% |
|  | procentaj din cantitatea de deseuri provenite din |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locuinte, generate de activităti de reamenajare si |  | - Pentru | anul 2020 |  |  |  | 70% |
|  | reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | colectate (%). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de reclamatii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% |
|  | b) procentul de reclamatii de la lit.a) rezolvate în mai putin de 10 zile | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |
|  | c) procentul din reclamatiile de la lit.a) care s-au dovedit a fi justificate | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% |
|  | d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe activităţi şi categorii de utilizatori | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 85% |
|  | e) valoarea totala a facturilor emise raportata la cantitatile de servicii prestate, pe activitati si pe categorii de utilizatori | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |
| 1.6 | RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de sesizari scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi si categorii de utilizatori | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 5% |
|  | b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |
|  | c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% |
| 2 | INDICATORI DE PERFORMANTĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INDICATORI DE PERFORMANTĂ GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de sesizari scrise privind nerespecta-rea de către operator a obligatiilor din licentă | nr. 2 | nr. 2 | nr. 2 | nr. 2 |  |  | nr. 8 |
|  | b) numărul de încalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele oganelor abilitate | nr. 2 | nr. 2 | nr. 2 | nr. 2 |  |  | nr. 8 |
| 2.2 | INDICATORI DE PERFORMANTĂ A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de prestare a activităţii | nr. 0 | nr. 0 | nr. 0 | nr. 0 |  |  | nr. 0 |
|  | b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situatiile de la lit.a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activităţii | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |
|  | c) numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi | nr. 5 | nr. 5 | nr. 5 | nr. 5 |  |  | nr. 20 |

Anexa 9

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

PENTRU UTILIZATORI ŞI OPERATORI SI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE

| Nr. crt | CONTRAVENŢIE | SANCŢIUNE (lei) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Persoane fizice | Persoane juridice | Operatori salubrizare |
| 1 | Abandonarea deşeurilor municipale pe spatiile verzi, căile de comunicatie, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate. | 500 -1.000 | 500 - 2.500 | - |
| 2 | Neîncheierea contractelor dintre utilizatori şi operatori pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale. | 500 - 1.000 | 500 - 2.500 | - |
| 3 | Refuzul beneficiarilor serviciului de salubrizare de a se conforma procedurilor stabilite prin contractul încheiat între UAT și operator (ex.:colectare selectivă, folosirea pubelelor/ tip de deşeuri, respectarea graficelor de ridicare a deşeurilor, respectarea curăţeniei pe căile publice, etc). | 500 -1.000 | 500 - 2.500 | - |
| 4 | Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara recipientilor şi nemenţinerea curăţeniei pe platforme | 500 -1.000 | 500 - 1.000 | - |
| 5 | Depunerea în recipientii de colectare a deşeurilor municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public, de deşeuri animaliere (dejectii, cadavre de animale sau pasari),deşeuri de constructii/demolari, deşeuri vegetale, deşeuri periculoase etc. | 400 - 1.000 | 1.000 - 2.500 | - |
| 6 | Neasigurarea sau obstructionarea/blocarea cailor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor. | 500 -1.000 | 500 - 1.000 | - |
| 7 | Aruncarea deşeurilor de constructii si demolari pe domeniul public sau privat al localităţii. | 500 -1.000 | 1.000 - 2.500 | - |
| 8 | Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de deşeuri, pământ sau moloz. | 400 - 800 | 1.000 - 2.500 | - |
| 9 | Utilizarea recipientilor pentru colectarea deşeurilor reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate | 500 -1.000 | 500 - 2.000 | - |
| 10 | Deteriorarea si/sau sustragerea recipientilor/părti ale acestora, aflati în punctele de colecare a deseurilor. | 1.000 - 2.500 | - | - |
| 11 | Folosirea recipientilor de colectare de pe platformele de colecare aferente asociatiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii non-casnici, cu excepţia celor ce au această clauză menţionată în contract. | - | 1.000 - 2.500 | - |
| 12 | Colectarea de către operatorii economici în recipientii pentru deseurile asimilabile a deseurilor industriale (rezultate din activitatea acestora). | - | 1.000 - 2.500 | - |
| 13 | Utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurile stradale de către operatorii economici pentru colectarea deseurilor asimilabile rezultate din activitatea proprie. | - | 1.000 - 2.500 | - |
| 14 | Utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurile stradale de catre utilizatorii casnici pentru colectarea deseurilor menajere. | 500 -1.000 | - | - |
| 15 | Fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor de orice natură (stradale, menajere, vegetale) din recipientele de colectare | 400 - 800 | 1.000 - 2.500 | - |
| 16 | Refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţii publice locale şi/sau autorităţilor de reglementare competente, datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora. | - | - | 10.000 - 50.000 |
| 17 | Furnizarea/ prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin contract şi prin prezentul regulament | - | - | 10.000 - 50.000 |
| 18 | Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 19 | Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contract şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 20 | Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau prin contract. | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 21 | Încălcarea de către operatori a prevederilor sau reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru a serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare, precum şi nerespectarea condiţiilor de licenţiere | - | - | 10.000 - 50.000 |
| 22 | Refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinătatea atribuţiilor sale. | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 23 | Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor legii sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat. | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 24 | Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei şi a mediului. | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 25 | Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante. | - | - | 5.000 - 10.000 |
| 26 | Nerespectarea fluxului deşeurilor indicat de autoritatea locală/contractantă. | - | - | 30.000 - 50.000 |
| 27 | Nerespectarea condițiilor contractuale cu privire la colectarea, transportul și depozitarea deseurilor, conform legislației de specialitate în vigoare. | - | - | 30.000 - 50.000 |