| Beneficiar COMUNA CRUCEA | Aprob PRIMAR, IULIAN TUDORACHE |
| --- | --- |
| Nr………...../ Data………………… | (nume, funcţia şi semnătura) |

Anexa 1 la HCL nr.______/___________

NOTĂ CONCEPTUALĂ

întocmita conform Anexei nr.1 din H.G. nr.907/2016

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

  - Denumirea obiectivului de investiţii: „Modernizare drum De 375/77 Com. Crucea, Jud. Constanta”

  - Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Crucea

  - Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul

  - Beneficiarul investiţiei: Comuna Crucea

- Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

  - Scurtă prezentare privind:

- deficienţe ale situaţiei actuale:

In urma inspecției vizuale efectuate pe drumul de exploatare   De 375/77, drum de interes

public, care asigură legatura dintre DJ 224,  Manastirea Sf. Cruce și rezervatia naturala Allah Bair,

s-a constatat că acesta are stratul de rulare din material granular, ce prezinta degradări,  (cedări locale și denivelarilor), fapt ce împiedică desfășurarea normală a circulației.

Starea tehnică a elementelor geometrice din profilul longitudinal și transversal al drumului ,  nu asigură confortul și desfășurarea normală a circulației rutieră,  generate  și de  nerespectarea elementelor geometrice în plan , a pantelor transversale necorespunzătoare și curbe neamenajate conform standardelor in vigoare.

Apele pluviale nu sunt  evacuate de pe platforma drumului, acestea antrenând materialele și facând-ul impracticabil în special în perioadele ploioase, în timpul iernii și în perioadele cu topiri de zăpadă.

In concluzie, din cele prezentate mai sus, se impun lucrări de modernizare aferent drumului propus.

- efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:

Modernizarea drumului De 375/77  cu suprafața  de 18 274 m2   , va contribui la dezvoltarea economică și socială a comunei și va asigura :

- creșterea turismului ecumenic;

• un acces mai rapid și în condiții bune  a autovehiculelor în orice anotimp;

• creșterea calității vieții locuitorilor comunei;

- colectarea și evacuarea apelor meteorice în afara sistemului rutier prevenind astfel inundațiile;

- reducerea riscului producerii unor accidente rutiere;

- reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibili;

- reducerea noxelor poluante și a prafului;

Astfel întreg proiectul va răspunde cerințelor locale de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii locale, de creștere economică și se aliniază cerințelor naționale de dezvoltare durabilă.

- impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:

In urma nerealizării obiectivului, gradul de atractivitate  pentru mediul de afaceri,  pentru turismul ecumenic  și pentru locuitorii comunei  se va reduce,  iar în timpul perioadei ploiase și pe timp de iarnă,  drumul devine impracticabil.

O amânare a realizării unui astfel de proiect,  va continua să mențină un acces  foarte deficitar pe acest drum, cu efecte negative asupra întregii comunități din zonă.

  - Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau

## funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în

## vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus:

Nu este cazul,

  - Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri

## similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus:

## Nu este cazul,

  - Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă

## partea română la realizarea obiectivului de investiţii:

## Nu este cazul.

  - Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:

  - Realizarea proiectului privind „Modernizare drum De 375/77 Com. Crucea, Jud. Constanta”, are ca scop:

- Dezvoltarea economiei rurale și încurajarea diversificării acesteia prin modernizarea infrastructurii de transport,

- Imbunătățirea gradului de atractivitate și accesibilitate a teritoriului comunei Crucea și creșterea competitivității lui ca locații pentru afaceri și pentru atracții turistice;

- Îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul comunei;

- Creșterea numărului de  persoane aflate in pelerinaj la Manastirea SF.Crucea și la vizitarea rezervației naturale Allah Bair ;

- Prelungirea duratei de viață a autovehicului;

- Implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare durabilă.

- Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

  - Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-

## se în considerare, după caz: costurile unor investiţii similare realizate; standarde de cost pentru investiţii similare:

## Estimarea cheltuielilor, pentru execuţia obiectivului de investiţii, se va stabili ca urmare a întocmirii devizului general  de către elaboratorul D.A.L.I ( documentație de avizare a lucrărilor de intervenție), cu respectarea legislației în vigoare (H.G. 907/2016) și a standardelor de cost,  pentru investiția respectivă.

  - Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei

## tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege:

## Pentru obiectivul de investiții propus, vor fi elaborate următoarele documentații de

## specialitate, specifice lucrărilor de drumuri și poduri, conform legislației în vigoare:

- Expertiză tehnică drum;

- Studiu geotehnic ;

- Studiu topografic ;

- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI;

- Documentații tehnice necesate în vederea obținerii  avizelor și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

- Documentație tehnică  în vederea obținerii autorizației de construire;

- Proiect tehnic și detalii de execuție;

## Valoarea estimată a documentațiilor se va stabili în cadrul proiectului.

  - Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată):

## Pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectului propus se identifică  fondurile guvernamentale, sau finanțare din fonduri europene,  sau orice altă sursă care poate fi identificată.

## De asemenea, pentru cofinanțarea proiectului privind cheltuielile neeligibile se vor prevedea surse din bugetul local.

- Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente

Regimul juridic:  Amplasamentul studiat face parte din rețeaua de drumuri de interes local, aflat in administrarea Consiliului Local Crucea,  se află  în extravilanul comunei Crucea  fiind un drum ce asigura legatura rutiera intre rezervatia naturala Allah Bair și cele două comunități: satul Crucea si comunitatea monahala de la Manastirea Sfanta Cruce.

Regimul economic:  - destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului - teren cu destinație specială.

- categoria de folosință: - căi de comunicație rutieră DR și construcții aferente acestora.

Regimul tehnic:   funcțiune dominantă:  căi de comunicație rutieră..

functiuni complementare admise: retele tehnico –edilitare, construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire ,de întreținere și exploatare, semnale rutiere.

functiuni interzise: construcții, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare, împiedică asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului, sau prezintă risc de accidente.

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):

Drumul De 375/77  , este situat în extravilanul comunei și   face parte rețeaua de drumuri de interes local al comunei Crucea și are o suprafața  de 18 274 m2.

Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Căile de comunicații de pe teritoriul comunei sunt următoarele :

- Drumul Național DN 2A, care face legatura dintre satele Crucea – Gălbiori și Stupina în

interiorul comunei,  asigurând și legatura cu orașele Harșova și Constanța , reședința de județ.

- Drumul judetean DJ224,  care face legatura între satul de resedință și satul Baltăgești

și în continuare cu comuna Siliștea și orașul Medgidia.

- surse de poluare existente în zonă:

Nu sunt identificate surse de poluare în zona.

- particularităţi de relief:

Relieful este specific zonei.

- nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

Se vor menționa prin certificatul de urbanism;

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare /protejare, în măsura în care pot fi identificate:

Nu este cazul;

- posibile obligaţii de servitute:

Nu este cazul;

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:

Numai dacă este cazul pe baza expertizei tehnice;

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:

Nu este cazul;

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:

Nu este cazul;

- Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni;

# Drumul De 375/77,  este de interes public și are destinația  căi de comunicație rutieră și transport.

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Drumul De 375/77 cu suprafața  de 18 274 m2  , face parte din rețeaua de drumuri comunale din comuna Crucea.

# Soluția propusă pentru modernizarea drumului, amenajarea rigolelor, va fi stabilită de expertiza tehnică.

# durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei /functiunilor  propuse;

Durată minimă de funcționare va fi de 20-30 ani.

- Nevoi/solicitari funcționale specifice;

Nu e cazul.

# 7.Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

Nu este cazul

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de

specialitate,  audituri sau  analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

Este necesară elaborarea unei expertize tehnice realizată de către un expert tehnic autorizat,  pentru a evalua starea tehnică a construcţiei  şi aducerea acestora în conformitate cu cerinţele normative în vigoare.

- studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

Nu este cazul.

Intocmirea prezentei Nota Conceptuala  este  realizată în conformitate cu urmatoarele prevederi legale:

- H.G.nr.907/2016, art.1 alin.2 lit.a si a art.5 alin.2, potrivit carora ”elaborarea

studiului de prefezabilitate, dupa caz, a studiului de fezabilitate ori a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevazute la art.3 și 4 din HG.nr.907/2016”.

- Art.3 si art.4 din HG.907/2016,  anexele cadru pentru întocmire Nota Conceptuala

respective Tema de proiectare.

Data:						                                     Întocmit

29.01.2024                                                                   	             Inspector Urbanism

Lăcrămioara Bălan

(numele, funcţia, compartimentul şi semnătura)