Ordinul nr. 98/2025

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Având în vedere:

-	dispozițiile art. 13 alin. (2) lit. e) și ale art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) și      art. 12 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-        Referatul de aprobare al Direcției reglementări, autorizări, prețuri și tarife nr. 987/2025

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (7) și alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,

Ionel Tescaru

București, 26.02.2025

Nr. 98

MUNICIPIUL

DROBETA TURNU SEVERIN

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN MUNCIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Prezentul caiet de sarcini stabilește conținutul și modul de întocmire de către autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, a caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare reglementate de Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, caietele de sarcini se întocmesc în concordanță cu cerințele și obiectivele prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București, cu respectarea în totalitate a regulilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini – cadru și în regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat și aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

- La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini – cadru, după cum urmează:

    - în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini – cadru activitățile și toate condițiile tehnice specifice fiecărei activități desfășurate;

    - conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini – cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

Art. 3

Caietul de sarcini se supune aprobării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară.

CAPITOLUL II

Obiectul caietului de sarcini

- Art. 4

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

- Art. 5

- În sensul prezentului caiet de sarcini, unitatea administrativ-teritorială Drobeta Turnu Severin are calitatea de delegatar.

- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității/activităților componente ale serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

- Art. 6

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

      - măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare;

      - eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase;

      - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

- Art. 7

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

- Art. 8

- Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL III

Cerințe organizatorice minimale

SECȚIUNEA 1

Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

- Art. 9

Operatorul are următoarele obligații de serviciu public:

a) prestarea activității/activităților de salubrizare cu respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării construcțiilor în timpul exploatării, precum și cu respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii și/sau pe care și le-a asumat prin hotărârea de dare în administrare sau, după caz, prin contractul de delegare a gestiunii;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal propriu și/sau autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

    - elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

    - ținerea evidenței orelor de funcționare a autospecialelor, instalațiilor și utilajelor;

    - asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare sau prin hotărârea de dare în administrare;

    - asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a delegatarului și cu recunoașterea costurilor aferente în tarif;

    - deținerea unei dotări proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

    - aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;

- Art. 10

Prestarea activității de salubrizare se va realiza astfel încât să se asigure:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

c) verificarea calității activității prestate;

d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de delegatar;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică;

h) reînnoirea parcului auto, în condițiile prevăzute în contractul de delegare;

i) îndeplinirea indicatorilor de performanță corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, precum și a indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului, aprobați de delegatar;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

- Art. 11

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului (regulamentul de serviciu se întocmește pe baza regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare aprobat de A.N.R.S.C.).

SECȚIUNEA a 2-a

Autorizații și licențe

- Art. 12

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

a) licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubrizare eliberate de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, după caz.

SECȚIUNEA a 3-a

Personal și instructaj

- Art. 13

- Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

- Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este:

      - Director;

      - Responsabil parc auto;

      - Responsabil mediu;

      - Responsabil securitatea și sănătatea muncii;

Art. 14

Pe toată durata derulării contractului de delegare, operatorul are obligația să prezinte, la solicitarea delegatarului, lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activității/activităților de salubrizare, pe categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de execuție și cu indicarea numărului de salariați angajați cu salariul minim brut pe țară garantat la plată.

- Art. 15

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

- Art. 16

Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

- Art. 17

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii în legătură cu activitatea atribuită. Persoana cu responsabilități de conducere sau un reprezentant al operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă să se prezente la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei, atunci când delegatarul solicită.

- Art. 18

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

- Art. 19

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

SECȚIUNEA a 4-a

Echipament de protecție

- Art. 20

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

- Art. 21

Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 5-a

Sistemul de management integrat

- Art. 22

Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent și ISO 14001:2015 sau echivalent.

- Art. 23

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de salubrizare prestate de operator.

- Art. 24

Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

- Art. 25

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele delegatarului privind raportarea datelor și informațiilor solicitate.

- Art. 26

Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității și de mediu și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

SECȚIUNEA a 6-a

Comunicarea

- Art. 27

Operatorul are obligația să deruleze campanii de informare, conștientizare și educare a utilizatorilor cu privire la desfășurarea activităților de salubrizare, inclusiv cu privire la regulile de utilizare a recipientelor de colectare separată și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora, conform regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de către delegatar.

- Art. 28

- Operatorul va informa operativ delegatarul cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

- Dispozițiile scrise date de către delegatar operatorului, în condițiile legii și a prevederilor contractuale, sunt obligatorii. În situația în care dispozițiile date de către delegatar implică costuri suplimentare în sarcina operatorului, acesta poate solicita modificarea tarifului.

- Art. 29

- Operatorii au obligația să facă publice propriile date de contact la care utilizatorii pot depune sesizări/petiții cu privire la activitățile de salubrizare prestate, inclusiv să înființeze, la solicitarea delegatarului, un serviciu de dispecerat.

- Operatorul nu va condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator.

- La sfârșitul fiecărei perioade de raportare prevăzută în actul de atribuire a activității, operatorul are obligația să informeze delegatarul cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

SECȚIUNEA a 7-a

Monitorizarea activității

- Art. 30

Delegatarul are dreptul să monitorizeze continuitatea și calitatea activității prestate de operator, în condițiile prevăzute în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz.

- Art. 31

- Operatorul are obligația să coopereze pe deplin cu delegatarul în scopul monitorizării și controlului activităților prestate și să permită delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitatea/activitățile de salubrizare atribuită/e.

- Operatorul are obligația să permită delegatarului să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activității/activităților de salubrizare atribuită/e.

- Pentru activitățile de salubrizare desfășurate pe căile publice, delegatarul va desemna persoane pentru recepția serviciilor executate. Recepția se va face zilnic, la sfârșitul programului de lucru, în prezența unui reprezentant al operatorului, încheindu-se proces verbal de recepție semnat de ambele părți. Reprezentantul delegatarului va nota observațiile sale în procesul verbal de recepție. În situația în care nu se realizează recepția serviciilor până la sfârșitul programului, se consideră că respectivele servicii au fost executate în condiții optime. Litigiile legate de recepția serviciilor se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la data apariției lor sau, în caz contrar, de către instanța de judecată competentă.

- Art. 32

(1) Delegatarul va fi informat de către operator despre orice inspecție/control programată/programat de alte autorități și va putea participa la acestea.

(2) Delegatarul are dreptul să organizeze ședințele de management al serviciilor cu participarea operatorului.

SECȚIUNEA a 8-a

Securitatea obiectivelor și instalațiilor

- Art. 33

- Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului și informarea delegatarului.

- Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator și se comunică delegatarului.

- Art. 34

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele.

- Art. 35

Orice incident neobișnuit privind securitatea este notificat autorităților competente de ordine publică și înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul raportează delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și delegatarul analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Art. 36

Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

SECȚIUNEA a 9-a

Amenajarea bazei de lucru

- Art. 37

Operatorul are obligația de a amenaja și autoriza cel puțin o bază de lucru operațională, al cărei amplasament să fie situat în zona delegată sau în proximitatea acesteia, în situația în care aceasta nu îi este concesionată sau pusă la dispoziție de către delegatar.

- Art. 38

Baza de lucru operațională trebuie să fie organizată încât să asigure:

a) stocarea temporară a deșeurilor colectate aferente unor fracții/ categorii speciale de deșeuri, precum deșeuri textile, deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, inclusiv deșeuri abandonate, după caz;

b) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora;

c) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului.

- Art. 39

Baza de lucru concesionată sau dată în administrare de către delegatar nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului de delegare încheiat cu acesta sau, după caz, hotărârii de dare în administrare.

SECȚIUNEA a 10-a

Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

- Art. 40

- Operatorul are obligația să implementeze un sistem informatic și o bază electronică de date a operațiunilor desfășurate, unde vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea acestuia.

- Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte și per total.

- Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor vor fi implementate încă din perioada de mobilizare prevăzută de contractul de delegare a gestiunii/hotărârii de dare în administrare și trebuie să fie utilizabile la data începerii prestării activității/activităților.

- Art. 41

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

- Art. 42

Operatorul actualizează zilnic baza de date cu cantitățile de deșeuri aferente activităților prevăzute în contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art. 43

- La cererea delegatarului, operatorul va prezenta un raport privind serviciile similare prestate pe baza contractelor de delegare încheiate cu alți delegatari, precum și pentru serviciile similare prestate către alți operatori cu care se află în raporturi contractuale.

- Raportul va cuprinde pentru fiecare contract în parte cantitatea de deșeuri colectată/acceptată și contravaloarea serviciilor prestate.

CAPITOLUL IV

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor generate ocazional

- Art. 44

Operatorul va asigura continuitatea colectării deșeurilor stradale, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu frecvența stabilită de către delegatar, prin prezentul caiet de sarcini.

- Art. 45

- Deșeurile textile vor fi colectate și din locurile/spațiile special amenajate și dotate cu containere specifice pentru colectarea acestor deșeuri, amplasate pe domeniul public.

- Art. 46

Tipul punctelor de colectare și capacitatea/volumul recipientelor pentru colectarea fracțiilor de deșeuri municipale sunt prezentate în anexa nr. 1.

- Art. 47

Lista punctelor de colectare a fracțiilor deșeuri municipale și dotarea acestora cu recipiente este prezentată în anexa nr. 2.

- Art. 48

Frecvența de colectare al fracțiilor de deșeuri municipale în aria de delegare este prezentată în anexa nr. 3.

- Art. 49

- Deșeurile municipale abandonate colectate de pe raza teritorială a UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin sunt transportate la depozitul de deșeuri  situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoru Bîrzii.

- Deșeurile textile municipale, deșeurile voluminoase municipale, deșeurile din construcții provenite de la locuințe, inclusiv deșeurile din construcții abandonate, precum și deșeurile periculoase menajere colectate separat de pe raza teritorială a UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin  sunt transportate și stocate temporar la baza de lucru autorizată a operatorului Societatea Brantner Servicii Ecologice SRL.

- Deșeurile reziduale nevalorificabile, precum și alte tipuri/categorii de deșeuri nevalorificabile sunt transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoru Bîrzii.

SECȚIUNEA a 1-a

Colectarea separată și transportul separat a unor categorii/tipuri de deșeuri generate ocazional

- Art. 50

- Operatorul are obligația de a presta colectarea separată și transportul separat al deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, provenite de la toți utilizatorii din aria de delegare.

- Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza:

    - în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvența de .... ori pe/an;

    - în sistem „la cerere″, în urma apelurilor telefonice primite de la populație și de la persoanele juridice, sau prin alte mijloace de comunicare;

    - .... din locurile/spațiile amenajate pentru colectarea deșeurilor voluminoase, amplasate pe domeniul public.Lista cu locurile/spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor voluminoase și frecvența de colectare sunt prevăzute în anexa nr. ...

- Contravaloarea prestării serviciului în sistem „la cerere″ se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

- Cantitatea de deșeuri voluminoase municipale estimată a fi colectată în primul an de operare este de .... tone/an.

- Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor voluminoase la baza sa de lucru.

- În vederea valorificării deșeurilor voluminoase, operatorul are sarcina de a asigura separarea acestor deșeuri la baza de lucru sau de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor voluminoase.

- Deșeurile voluminoase nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri.

- Cheltuielile cu stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și, după caz, cheltuielile cu valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase din deșeurile municipale.

- Art. 51

- Operatorul are obligația de a presta serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe, generate de lucrări de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizații de construire/desființare.

- Colectarea deșeurilor din construcții provenite din locuințe se va realiza în sistem „la cerere″, în urma apelurilor telefonice sau prin alte mijloace de comunicare, primite de la populație;

- Operatorul are obligația să pună la dispoziția utilizatorului, la solicitarea acestuia, containere metalice standardizate, în regim de închiriere, sau, contra cost, saci din materiale rezistente (rafie).

- Contravaloarea prestării serviciului în sistem „la cerere″ se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

- Cantitatea de deșeuri din construcții provenită din locuințe estimată a fi colectată anual, conform datelor istorice, este de 1593,66 tone/an.

- Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor din construcții la baza sa de lucru.

- În vederea valorificării deșeurilor din construcții, operatorul are sarcina de a asigura separarea/concasarea acestor deșeuri la baza de lucru sau de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor din construcții.

- Deșeurile din construcții nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri.

- Cheltuielile cu stocarea temporară a deșeurilor din construcții și, după caz, cheltuielile cu sortarea/valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe.

- Art. 52

- Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorului evenimentului.

- Evenimentele publice depind de aranjamente speciale organizate în aria de delegare, precum festivaluri, concerte, târguri, concursuri și alte situații similare, a căror frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

- Colectarea deșeurilor generate cu ocazia unor evenimente publice se va realiza pe 4 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

- Contravaloarea serviciului, inclusiv a pubelelor solicitate, se achită de către organizatorul evenimentului, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul.

- Cheltuielile legate de gestionarea acestor deșeuri vor fi suportate de către organizatorul evenimentului.

- Art. 53

- Operatorul are obligația să presteze colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate și al deșeurilor din construcții abandonate, la solicitarea delegatarului și/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate ocazional convenită cu acesta.

- Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

- Cantitatea de deșeuri din construcții, voluminoase abandonate lângă punctele de colectare precum și de la cimitire estimată a fi colectată, anual, este de 1.850  tone/an.

- Pentru fiecare categorie de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, se stabilește/fundamentează un tarif de colectare și transport deșeuri abandonate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestației.

- Contravaloarea serviciilor de colectare și transport deșeuri abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate în luna anterioară.

- Contravaloarea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

- Art. 54

- Operatorul are obligația să presteze activitatea cu autospecialele compactoare și autospecialele deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau a unor antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexele nr. 4, nr. 5 și nr. 6.

- Art. 55

- Operatorul trebuie să asigure autospecialele compactoare și autospecialele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri municipale și de deșeuri generate ocazional prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, de natura bunurilor de retur, conform cerințelor din anexa nr. 4.

- În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospecialele compactoare și autospecialele de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 56

- În conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin  operatorul a realizat investiții în autospeciale compactoare cu capacitate de minim 6 metri cubi.

SECȚIUNEA a 2-a

Cerințe privind utilizarea și întreținerea autospecialelor și recipientelor de colectare

- Art. 57

- Operatorul are obligația să întrețină toate autospecialele de colectare a deșeurilor, atât pe cele puse la dispoziție de delegatar cât și pe cele proprii sau pe cele achiziționate ca bunuri de retur, în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

- Operatorul are obligația să înlocuiască autospecialele defecte și/sau nefuncționale, astfel încât să nu fie afectată frecvența de colectare a deșeurilor cerută prin caietul de sarcini.

- Este responsabilitatea operatorului să înlocuiască, în termen de cel mult o săptămână, recipientele din punctele de colectare care nu mai pot fi reparate, cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară.

- Art. 58

- Autospecialele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor vor fi spălate la exterior cel puțin lunar, astfel încât să fie curate la ieșirea pe traseu. Interiorul benei va fi spălat cel puțin lunar în perioada 01 octombrie – 30 martie și cel puțin o dată la două zile, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.

- Operatorul va spăla și curăța toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor,  cel puțin o dată pe trimestru, în sezonul cald.

- Operatorul va spăla și curăța toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe an.

CAPITOLUL V

Eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase

- Art. 59

Operatorul SC. Brantner Servicii Ecologice SRL are obligația de a presta activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și a reziduurilor rezultate din procesele de tratare a deșeurilor municipale, precum și a oricăror alte tipuri de deșeuri nepericuloase din deșeurile municipale care nu pot fi valorificate, inclusiv a deșeurilor rezultate din prestarea serviciilor conexe serviciului de salubrizare, precum cele rezultate din gestionarea deșeurilor voluminoase și gestionarea deșeurilor din construcții provenite din lucrările de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, în condițiile legii, la depozitul de deșeuri situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoru Bîrzii, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Drobeta Turnu Severin nr. 12734/02.08.2006.

- Art. 60

La depozitul de deșeuri situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoru Bîrzii, vor fi eliminate, prin depozitare, deșeurile provenite de pe raza teritorială a întregului județ Mehedinți (66 de UAT-uri membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare Mehedinți în conformitate cu Actul Adițional nr. 2976/12.02.2013 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în Municicipiul Drobeta Turnu Severin 12734/02.08.2006).

- Art. 61

Cantitatea totală anuală de deșeuri estimată a fi depozitată anual la depozitul de deșeuri situat pe raza administrativ-teritoriala a comunei Izvoru Bîrzii este de 7.453,141 tone/an din activitatea de salubrizare stradală, de 19.211,470 tone/an din activitatea de colectare separată a deșeurilor municipale și de 2.513,56 tone/an din deșeurile abandonate lângă punctele de colectare și domeniul public.

- Art. 62

(1) Pentru operarea depozitului de deșeuri se fundamentează/stabilește un tarif de depozitare prin raportare la cantitatea totală anuală de deșeuri estimată a fi depozitată,  în primul an de operare. În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestării activității.

  - Fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

  - Contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

- Art. 63

Componentele, caracteristicile tehnice principale, procesele tehnologice și parametrii de funcționare ai depozitului de deșeuri situat pe raza UAT Izvorul Bîrzii se regăsește în anexa nr. 25.

Art. 64

Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale depozitului de deșeuri situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoru Bîrzii s-a realizat de către Societatea Brantner Servicii Ecologice SRL.

Art. 65

În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 66

Operatorul are obligația să obțină, pe numele său, toate avizele/autorizațiile necesare prestării activității, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII

Măturatul, întreținerea, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare

- Art. 67

Operatorul SC. Brantner Servicii Ecologice SRL are obligația de a presta activitatea de măturat, întreținut, spălat și stropit a căilor publice rutiere și pietonale, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Drobeta Turnu Severin, conform contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin nr. 2831/31.01.2019.

- Art. 68

(1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat mecanizat, incluzând podurile, pasajele, sunt prezentate în anexa nr. 7.

  - Suprafața maximă carosabil măturată mecanizat/zi este de 462.700 mp/zi.

  - Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/săptămână este de 462.700 mp x 7zile /săptămână = 3.238.900 mp/săptămână.

  - Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/an este de 462.700 mp x 365 zile/an = 168.885.500 mp/an.

- Art. 69

- Operatorul în conformitate cu contractul de delegare gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a presta operațiunea de măturat mecanizat pe căile publice rutiere cu autospecialele, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 5 (nr. crt. 1).

Art. 70

(1) Căile publice rutiere și căile publice pietonale pe care se execută operațiunea de măturat manual, incluzând podurile, pasajele, stațiile publice, trotuarele și, dacă este cazul, punctele/locurile speciale, cu trafic pietonal intens, în care sunt necesare mai multe operațiuni de măturat manual pe zi, pentru menținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 8, parcările publice și parcările de reședință sunt prezentate în anexa nr. 9 și anexa nr. 10 ( extindere arie de concesiune conform Actului Adițional nr. 1/16.02.2022)

- (2) Suprafața maximă carosabil și trotuar măturată manual/zi ( anexa nr. 8 și anexa nr. 10 ) este de 805.970 mp/zi.

(3) Suprafața totală carosabil măturată manual/săptămână este de 805.970 mp x 7zile/săptămână = 5.641.790 mp/săptămână.

(4) Suprafața totală carosabil măturată manual/an este de 805.970 mp x 365 zile = 294.179.050 mp/an.

(5) Suprafața totală parcări ( anexă nr. 9 ) măturat manual/sătămâna este de 99.240 mp

(6) Suprafața totală parcări măturat manual/an este 99.240 mp x 52 săptămâni = 5.160.480 mp.

- Art. 71

(1) Căile publice rutiere și căile publice pietonale pe care se execută operațiunea de întreținere, incluzând podurile, pasajele, stațiile publice, trotuarele și, dacă este cazul, punctele/locurile speciale, cu trafic pietonal intens, în care sunt necesare mai multe operațiuni de întreținere pe zi, pentru menținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 11, locurile de joacă prevăzute în anexa nr. 12 și anexa nr. 13 (extindere arie de concesiune conform Actului Adițional nr. 1/16.02.2022).

- (2) Suprafața maximă întreținută/zi este de 1.659.534,21 mp/zi.

- (3) Suprafața totală întreținută/săptămână este de 1.659.534,21 mp x 7zile /săptămână = 11.616.739 mp/săptămână.

- (4) Suprafața totală întreținută/an este de 1.659.534,21 mp x 365 zile/an = 605.729.986,65 mp/an.

- (5) Suprafața totală locuri de joacă (anexa nr. 12) întreținută/zi este de 1.457 mp/zi.

- (6) Suprafața totală locuri de joacă întreținută/săptămână este de 1.457 mp x 7 zile/săptămână = 10.199 mp/săptămână.

- (7) Suprafața totală locuri de joacă întreținută/an este de 1.457 mp x 365 zile = 531.805 mp/an.

- (8) La locurile de joacă se v-a efectua inclusiv golirea coșurilor ( 140 buc ).

- Art. 72

(1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de stropit, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice sunt prezentate în anexa nr. 14.

- (2) Suprafața maximă carosabil stropită la o trecere pe toate străzile are 6 m lățime (3m dus- 3 m întors) și este de 672.096 mp.

- (3) Activitatea se desfășoară de 8 / lună x  672.096 = 5.376.768 mp/ lună.

- (4) Stropitul carosabilului se execută timp de 6 luni / an ( în intervalul 01. Aprilie – 01. Octombrie ) x 5.376.768 mp = 32.260.608 mp / an.

- Art. 73

- Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a presta operațiunea de  stropit căi publice cu autospeciale, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conforn necesarului prevăzut în anexa nr. 5 (nr. crt. 2)

- Art. 74

(1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de spălat, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice sunt prezentate în anexa nr. 15.

(2) Suprafața maximă carosabil spălat la o trecere pe toate străzile este de  112.016 m x 1 m lățime x 2 părți = 224.032 mp

(3) Activitatea se desfășoară de 4 / lună x  224.032 = 896.128 mp/ lună.

(4) Spălatul carosabilului se execută timp de 6 luni / an ( în intervalul 01. Aprilie – 01. Octombrie )  mp = 5.376.768 mp / an.

- Art. 75

Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Drobeta Turnu Severin  are obligația de a presta operațiunea de spălat căi publice cu autospeciale, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 5 (nr. crt. 2).

- Art. 76

- (1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de răzuit rigole sunt prezentate în anexa nr. 16.

- (2) Suprafața maximă de răzuit rigole la o trecere pe toate străzile este de  112.016 m x 0,75 ml lățime x 2 borduri = 168.024 mp

- (3) Activitatea se desfășoară de 4 răzuire/ an x  168.024 mp = 672.096 mp/ an.

- Art. 77

- (1) Pe durata derulării contractului de delegare, suprafețele programate prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor putea suferi modificări și completări cauzate de reactualizări ale măsurătorilor și/sau de lucrări de refacere, modernizare și extindere a căilor publice.

- (2) Modificările și completările aduse suprafețelor programate prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor face obiectul unor acte adiționale încheiate la contractul de delegare.

- Art. 78

- (1) Coșurile stradale predate și frecvența de colectare sunt prezentate în anexa nr. 17.

- (2) Deșeurile reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi transportate la depozitul de deșeuri situat pe raza administrativ-teritoriala a comunei Izvoru Bîrzii.

- (3) Cantitatea anuală de deșeuri reziduale estimată a fi colectată, anual, din coșurile stradale și de pe căile publice este de 7.453,141 tone/an, respectiv de 0,0204 tone/zi.

- Art. 79

- (1) Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a presta transportul deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice cu autospeciale compactoare, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 5 (nr. crt. 3).

(2) Autospecialele compactoare destinate transportului deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de colectare și transport deșeuri municipale, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

.

- Art. 80

(1) Deșeurile stradale de pământ și pietre provenite din măturatul manual al căilor publice și din răzuitul rigolelor vor fi transportate la depozitul deșeuri situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoru Bîrzii.

(2) Cantitatea anuală de pământ și pietre provenite din răzuitul rigolelor estimată a fi colectată, anual, este de 24 tone/an, iar deșeurile de pământ și pietre proveni din măturatul manual se colectează și se transportă amestecat cu celelate tipuri de deșeuri stradale inclusiv cele rezultate din coșuri.

Art. 81

- Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a colecta și transporta deșeurile stradale de pământ și pietre provenite din măturatul manual al căilor publice și din răzuitul rigolelor cu autospeciale, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare,  conform necesarului prevăzut în anexa nr. 5 (nr. crt.3).

- Art. 82

Lista cu bunurile publice pusă la dispoziția operatorului de către delegatar constă într-n număr de 679 coșuri stradale ( piatră / tablă ) sunt predate ca și bunuri de retur, prevăzută în anexa nr. 17.

- Ar. 83

- (1) Pentru fiecare operațiune aferentă activității se stabilește/fundamentează un tarif.

- (2) Cheltuielile cu amortizarea utilajelor multifuncționale/autospecialelor utilizate în mai multe operațiuni specifice activității, inclusiv în operațiunile de deszăpezire/combatere a poleiului de pe căile publice, se vor repartiza proporțional cu timpul de utilizare al utilajelor/autospecialelor în operațiunile respective ori cu alte elemente relevante.

- (3) Contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

- Art. 84

- (1) Operatorul are obligația să presteze colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate pe căile publice, precum și al deșeurilor din construcții abandonate pe căile publice, la solicitarea delegatarului și/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate ocazional pe căile publice convenită cu acesta.

- (2) Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

- (3) Cantitatea de deșeuri municipale abandonate pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale estimată a fi colectată, anual, este de 664 tone/an.

- (4) Pentru fiecare categorie de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, se stabilește/fundamentează un tarif de colectare și transport deșeuri abandonate pe căile publice, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestației.

- (5) Contravaloarea cheltuielilor cu gestionarea deșeurilor abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate în luna anterioară.

CAPITOLUL VII

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

- Art. 85

Operatorul SC. Brantner Servicii Ecologice SRL are obligația de a presta activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în aria teritorială a Municipiul Drobeta Turnu Severin, conform contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin nr. 2831/31.01.2019.

- Art. 86

- (1) Căile publice rutiere pe care se execută curățarea mecanizată a zăpezii, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice, sunt prevăzute în anexa nr. 18 și anexa nr. 19 (extindere arie de concesiune conform Atului Adițional nr. 1/16.02.2022).

- (2) Suprafața totală deszăpezită a căilor publice rutiere/trecere pe grade de prioritate (urgențe prevăzute în anexa nr. 20 ) este de 1.239.443,5 mp/trecere din care:

a) 432.754,5 mp/trecere, suprafața totală a căilor publice rutiere, cu grad de prioritate 1 (Urgența 0), deszăpezită/trecere prevăzută în anexa nr. 20;

b) 200.618 mp/trecere, suprafața totală a căilor publice rutiere, cu grad de prioritate 2 (Urgența 1), deszăpezită//trecere prevăzută în anexa nr. 20;

c) 73.067 mp/trecere, suprafața totală a căilor publice rutiere, cu grad de prioritate 3 (Urgența 2), deszăpezită//trecere prevăzută în anexa nr. 20;

d) 183.184 mp/trecere, suprafața totală a căilor publice rutiere, cu grad de prioritate 4 (Urgența 3), deszăpezită//trecere prevăzută în anexa nr. 20;

e) 81.393 mp/trecere, suprafața totală a căilor publice rutiere, cu grad de prioritate 5 (Urgența 4), deszăpezită//trecere prevăzută în anexa nr. 20;

f) 268.427 mp/trecere, suprafața totală a căilor publice rutiere, cu grad de prioritate 6 (Urgența 5), deszăpezită//trecere prevăzută în anexa nr. 20;

(3) Căile publice rutiere cu grad de prioritate 1 (Urgența 0) cuprind toate arterele/străzile și podurile/pasajele  pe care circulă mijloacele de transport în comun, la care intervențiile de curățare a zăpezii trebuie să înceapă în cel mult o oră de apariția zăpezii, iar cele cu grad de prioritate 2 (Urgența 1),  prioritate 3 (Urgența 2), prioritate 4 (Urgența 3), prioritate 5 (Urgența 4), prioritate 6 (Urgența 5),    restul căilor publice rutiere.

(4) Numărul total de zile/an în care se estimează că va ninge este de 3 zile/an.

(5) Suprafața totală a căilor publice rutiere estimată a fi deszăpezită/an este de 3.718.330,5 mp/an.

Art. 87

- Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a presta operațiunea de curățare mecanizată a zăpezii de pe căile publice rutiere cu autospeciale/utilaje, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 6 (nr. crt. 1).

- Art. 88

- (1) Operatorul trebuie să asigure autospecialele/utilajele necesare pentru executarea operațiunii de curățare mecanizată a zăpezii de pe căile publice rutiere, prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, conform cerințelor din anexa nr. 6 (nr. crt. 1).

- (2) Îcazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospecialele/utilajele de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 89

- (1) Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură curățarea manuală a zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 21.

- (2) Suprafața totală a stațiilor mijloacelor de transport în comun, deszăpezită manual/trecere este de 450 mp.

(3) Suprafața totală a stațiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv a intrărilor la stațiile de metrou, estimată a fi deszăpezită manual/an este de 1.350 mp/an.

- Art. 90

(1) Operatorul are obligația de a transporta la spațiile de depozitare zăpada curățată de pe căile publice.

(2) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din operațiunile de deszăpezire sunt prezentate în anexa nr. 22 care sunt aprobate anual în planul de deszăpezire.

- Art. 91

- Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municicpiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a presta operațiunea de transport a zăpezii cu autospeciale, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 6 (nr. crt. 2).

- Art.  92

- În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospecialele/utilajele de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 93

- (1) Căile publice rutiere ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt prezentate în anexa nr. 23 și anexa nr. 24 (extindere arie de concesiune conform Atului Adițional nr. 1/16.02.2022).

(2) Suprafața totală combatere polei pe căile publice rutiere este de 1.239.443,5 mp/trecere.

(3) Suprafața totală combatere polei pe căile publice rutiere este de 3.718.330,5 mp/an.

Art. 94

Operatorul în conformitate cu contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al Municicpiului Drobeta Turnu Severin are obligația de a presta operațiunile necesare pentru combaterea poleiului cu autospeciale/utilaje de împrăștiat material antiderapant, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 6 (nr. crt. 1).

Art. 95

(1) Operatorul trebuie să asigure autospecialele/utilajele de împrăștiat material antiderapant  necesare combaterii poleiului, prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, conform cerințelor din anexa nr. 6 (nr. crt. 1).

(2) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată/neachitată a investițiilor realizate în autospecialele/utilajele de natura bunurilor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 96

- Operatorul are obligația de a asigura până la data de 15 octombrie a fiecărui an, stocurile tampon de materiale antiderapante necesare. Stocul minim asigurat va fi de 500 tone sare, 200 tone nisip și o cantitate de inhibitor (FeelX) stabilită de concedent.Pe măsură ce stocurile de materiale scad la jumătate, acestea vor fi refăcute, în maximum 10 zile de la constatare, prin achiziționarea cantităților necesare.

- CAPITOLUL VIII

- Dispoziții tranzitorii și finale

- Art. 97

- Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulametul serviciului de salubrizare al Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art. 98

Pe întreaga durată a concesionării, se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de salubrizare.

Art. 99

Anexele nr. 1 - 24 fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini.

Direcția Tehnică                                                           Direcția Managementul Deșeurilor

Director executiv                                                                            Ionela Baetoniu

Aurel Vlăduț

Director Exec. Adj.

Mianda Țeculescu

Șef Serv. Monitorizare

Ana Conta

Serviciu Monitorizare

Lorena Borugă

Constantin Iftimie