Anexă nr. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 53/15.09.2025

Stabilirea criteriilor de încadrare

în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza comunei Carcaliu

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN COMUNA CARCALIU PENTRU EVALUAREA STĂRII TEHNICE

NOTĂ TEHNICĂ DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A CLĂDIRILOR DIN COMUNA CARCALIU

Adresa:	Data:

1. Acoperiș

| Învelitoare |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ nu există (nu este cazul) |  |  |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafață totală). Suficientă reașezarea materialului învelitorii si remedierii locale. | 2 |
| □ degradări medii | Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare. | 6 |
| □ degradări majore | Învelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală. | 10 |

*Indiferent de materialul din care este alcătuită, țiglă, tablă, șindrilă etc.

| Cornișă - Streașină - Atic |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală. | 1 |
| □ degradări medii | Elementele de închidere sunt desprinse si degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială. | 3 |
| □ degradări majore | Elementele de închidere sunt desprinse si degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru trecători. | 5 |

*Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

| Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ nu există (nu este cazul) |  |  |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor. | 1 |
| □ degradări medii | Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială. | 3 |
| □ degradări majore | Jgheaburi si burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală. | 5 |

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

2. Fațade

| Tencuială |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală. | 2 |
| □ degradări medii | Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc. | 6 |
| □ degradări majore | Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total. | 10 |

*Se vor lua in considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, dacă acestea există.

| Zugrăveală |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Zugrăveală exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală. | 1 |
| □ degradări medii | Zugrăveală exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor) sau având un aspect murdar, prăfuit. Suprafețele se rezugrăvesc. | 3 |
| □ degradări majore | Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafață. Zugrăveală în cromatică neadecvată, neconformă cu paletarul stabilit in studiul de fațade din Centrul Istoric elaborat de PMO. Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate. | 5 |

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc., elemente componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

| Tâmplărie |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. | 1 |
| □ degradări medii | Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire. | 3 |
| □ degradări majore | Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Materiale componente necorespunzătoare, înlocuite abuziv și care nu respectă reglementările P.U.G. avizat (de ex. PVC în loc de lemn) sau cu nerespectarea designului original. Necesită înlocuire completă. | 5 |

*Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane si jaluzele, dacă este cazul), uși (împreună cu vitrine), porți de acces.

| Elemente decorative ale fațadei |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ nu există (nu este cazul) |  |  |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei. | 2 |
| □ degradări medii | Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv. | 6 |
| □ degradări majore | Elemente decorative desprinse care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători. | 10 |

3. Deficiențe structurale vizibile din exterior

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

| Șarpantă |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări medii | Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsă. Deformări sau rupturi punctuale ale coamelor, cosoroabelor sau căpriorilor. | 8 |
| □ degradări majore | Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. | 15 |

*Se vor lua in considerare si coșurile de fum, lucarnele, etc. componente ale șarpantei.

| Pereți |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări medii | Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat. | 16 |
| □ degradări majore | Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. | 30 |

*Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. Împrejmuire

| □ nu există (nu este cazul) |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ fără degradări |  | 0 |
| □ degradări minore | Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remediere punctuală. | 1 |
| □ degradări medii | Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. | 3 |
| □ degradări majore | Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. | 5 |

Cauzele degradărilor

*Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

□ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

□ degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

□ degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.L.U. etc.

Degradări minore.

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.

Degradări medii.

Degradările trebuie îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafaţă sau corp de construcţie. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parţial.

Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave şi trebuie remediate imediat, pentru a se evita degradarea continua. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcţie, presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului. Corpurile de construcţie trebuie reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde şi/sau este distrus în mod inteţionat.

*În evaluarea imobilelor se vor identifica și cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante).

Observații imobil / Măsuri stabilite

Definiția generală a categoriilor de degradări

Calculul punctajului în urma evaluării și stabilirea stării tehnice a clădirii

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință.

În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și al șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total/punctajul de referință x 100).Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Stabilirea stării tehnice a clădirii

În funcție de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele limite: Stare tehnică foarte bună:				0% - CORESPUNZĂTOARE Stare tehnică bună:		0,1% - 6,0% - CORESPUNZĂTOARE Stare tehnică satisfăcătoare:	6,1% - 25,0% - NECORESPUNZĂTOARE Stare tehnică nesatisfăcătoare:			> 25,1% - NECORESPUNZĂTOARE

| PUNCTAJ TOTAL | PUNCTAJ REFERINȚĂ | PUNCTAJ PROCENTUAL | STARE TEHNICĂ |
| --- | --- | --- | --- |

CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA

TERENURILOR NEÎNGRIJITE

NOTĂ TEHNICĂ DE CONSTATARE A STĂRII TERENURILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI CARCALIU

Adresa:	Data:

1. Întreţinere

| □ Întreținut | 0 |
| --- | --- |
| □ Neîntreținut și/sau neîngrădit | 50 |

| □ Fără deșeuri | 0 |
| --- | --- |
| □ Cu deșeuri | 50 |
| Calculul punctajului în urma evaluării |  |
| Punctajul total: se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare. |  |
| Punctajul de referință este de 100 de puncte. |  |
| Punctajul procentual: reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total punctajul de referință (PT/PR x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. |  |
| Categoria de impozitare a terenului |  |
| - Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual egal cu 50% - STARE NECORESPUNZĂTOARE - Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual egal cu 100% - STARE NECORESPUNZĂTOARE |  |

| PUNCTAJ TOTAL | PUNCTAJ REFERINȚĂ | PUNCTAJ PROCENTUAL | STARE CORESPUNZĂTOARE/ NECORESPUNZĂTOARE |
| --- | --- | --- | --- |

Către,

Dl./Dna. .............................................................................................

Adresă: str. ................................................................, nr. ..........., comuna Carcaliu, județul Tulcea

Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în comuna Carcaliu, județul Tulcea, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numită prin Dispoziția Primarului nr. 	vă comunică prezenta:

SOMAȚIE

Prin care vă pune în vedere ca, în termen de ___ luni de la data comunicării, să procedați la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreținere a clădirii situate în Carcaliu, str. ............................................................................................., nr. .......... .

Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin prezenta somație atrag după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu până la 500%.

COMISIA

PREȘEDINTE

Către,

Dl./Dna. .............................................................................................

Adresă: str. ................................................................, nr. ..........., comuna Carcaliu, județul Tulcea

Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în comuna Carcaliu, județul Tulcea, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numită prin Dispoziția Primarului nr	vă comunică prezenta:

SOMAȚIE

Prin care vă pune în vedere ca, în termen de 15 zile de la data comunicării, să procedați la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de îngrijire a terenului situat în comuna Carcaliu, județul Tulcea, str. ...................................................................................................., nr. .......... .

Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin prezenta somație atrag după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu până la 500%.

COMISIA

PREȘEDINTE: MEMBRI:

Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în comuna Carcaliu, județul Tulcea, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numită prin Dispoziția Primarului nr. ........../......................... , s-a deplasat în teren la data de ............................... la imobilul situat pe str. ............................................, nr. .........., proprietatea doamnei/domnului ......................................................................., cu domiciliul în ..............................................................., str. ..................................................., nr ........., ap ........., CNP .......................................... și a întocmit prezentul

PROCES-VERBAL DE CONFORMITATE

Care atestă faptul că proprietarul s-a conformat somației nr. ............. / ......................... astfel:

.................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................

În cazul intervenției pe monument istoric, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, lucrările au fost conforme cu Avizul Ministerului Culturii (serviciile deconcentrate ale acestuia), potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................

COMISIA:

PREȘEDINTE: MEMBRI:

NOTĂ DE CONSTATARE

Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în comuna Carcaliu, județul Tulcea, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numită prin Dispoziția Primarului nr. ......./

.......................... , s-a deplasat în teren la data de ............................... la imobilul situat pe str.

....................................................,	nr. .......,	proprietatea d-nei/d-lui. ....................................................................., cu domiciliul în ...................................................,	 str.	......................................................................., nr.	.........., ap. ........, CNP ............................................... și a constatat menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind neîntreținute/neîngrijite din următoarele considerente:

TERENUL/TERENURILE:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

CLĂDIREA/CLĂDIRILE:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

MĂSURI  DISPUSE:

Propunerea de adoptare a hotărârii de majorare a impozitului pentru imobilul clădire/teren identificat mai sus.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ANEXĂ: planșa foto

COMISIA:

PREȘEDINTE:

MEMBRI:

Inițiator proiect de hotărâre                                                              Avizat pentru legalitate

Primarul comunei Carcaliu,                                               Secretarul general al comunei Carcaliu

Grigore-Grișa PANAIT 		                    Roberto-Ilio BELOTO