ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livezile nr. …… din …………. 20……
„Caracteristici tehnice minime estimate ale investitiei ”

| Nr. crt. | Echipament | Caracteristici tehnice minime estimate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Buldoexcavator | adâncime maximă excavare peste 5500 mm |
|  |  | capacitate cupă încărcător peste 1m cub |
|  |  | putere motor peste 95 CP |
|  |  | comenzi pilotate electrohidraulice pentru încărcător și excavator,comandă cu joystik și funcție FNR pentru schimbarea direcției de mers |
|  |  | cabina aer condiționat |
|  |  | capacitate maximă de ridicare la cupă peste 3000 kg |
|  |  | forța maximă de rupere la cupă peste 6500 kgf |
|  |  | forța maximă de rupere la braț peste 3000 kgf |
|  |  | unghi de rotire braț excavare 180 grade |
|  |  | unghi de rotire a cupei de excavare peste 200 grade |
|  |  | distanta maximă de excavare orizontală peste 6000 mm |