ANEXĂ

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 3 din 30.01.2026

Descrierea lucrărilor realizate în domeniul silvic pe suprafețe de teren aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prin Direcția Silvică Vrancea

În cadrul acestui obiectiv de investiții, sunt suprafețe de teren aflate în administrarea Direcției Silvice Vrancea – Ocolul Silvic Focșani, pe care urmează a fi montate conducte de alimentare cu apă, astfel:

- Conducta de aducțiune sursa Chilia – Rezervor R1: ce urmează a fi amplasată pe calea de acces fond forestier, paralel cu pârâul Chilia, pe o lungime de 600 ml;

- Conducta de aducțiune Rezervor R1 – Rezervor R2, ce urmează a fi amplasată, parțial, pe drumul forestier Milcovelul, UA 148D (strada Valea Milcovului) pe o lungime de 5.820 ml.

Sursa de alimentare cu apă S1, ce urmează a fi amplasată în albia majoră a pârâului Chilia – curs de apă necadastrat (drenuri în albie, perpendiculare pe sensul de curgere al apei) va fi constituită dintr-o casetă filtrantă, cu dimensiunile, în plan, de 18,50x20,0 m, cu suprafața de 370 mp și adâncimea, de 1,50 m.

Albia pârâului Chilia, a fost folosită pentru delimitarea a două unități amenajistice silvice: UA82 și UA96.

Urmare a acestui fapt, sursa de alimentare cu apă, în suprafață totală de 370,00 mp, va fi amplasată astfel:

- Parțial în UA82: S =192,00 mp;

- Parțial în UA96: S =178,00 mp;

Această suprafață de teren (actual fond forestier – pădure) va fi scoasa definitiv din fondul forestier național care va cuprinde următoarele (barajul de ridicare a nivelului hidrostatic, filtrul drenant – sorturi de pietriș; căminele de vizitare, de inspecție, căminul de decantare, tubulatura drenantă) Pentru realizarea acestei lucrări, nu sunt necesare defrișări de arbori sau vegetație.

Zona de protecție sanitară, cu regim sever, a acestei surse de alimentare cu apă, în suprafață totală, de 4.738,259 mp, va fi constituită prin ocuparea temporară a acestei suprafețe de teren, fără defrișare. Ea va fi amplasată, de asemenea, în ambele unități amenajistice silvice, astfel:

- Parțial în UA82: S =2.428,766 mp;

- Parțial în UA96: S =2.309,493 mp;

Pentru delimitarea acestei suprafețe de teren, nu sunt necesare defrișări de arbori sau vegetație.

Calea de acces la sursa de alimentare cu apă, va fi realizată pe drumul de pământ existent, fără întreținere, în UA82, paralel cu pârâul Chilia, pe care se va realiza ocuparea temporară a unei suprafețe de teren, de 2.264,524 mp, fără defrișare de vegetație.

Rețeaua de aducțiune, dintre Sursa S1 și rezervorul R1, cu o lungime de 600 ml, va fi amplasată pe calea de acces fond forestier pe drumul de pământ existent, fără întreținere, în UA82, paralel cu pârâul Chilia, prin metoda forajului orizontal dirijat, la o adâncime medie, de 3,0 m.

În cadrul tehnologiei de montaj a conductelor, prin metoda forajului orizontal dirijat, suprafața finită a terenului, pentru un tronson (cu lungimea de 200 ml – în funcție de configurația traseului și tipul instalației de foraj) va fi afectară doar în două poziții: în zona de lansare și în zona de tragere.

Un ansamblu groapă de lansare/tragere și poziția utilajului, este de:

- 1,20x3,50 m, groapă de lansare - tragere; 3,5x4,5: groapa de lansare+pamântul din săpătură + distanța groapă – utilaj.

- 2,1x4,5 m ansamblul de foraj;

Total: 3,5x4,5 m + 2,1x4,5 m = 25,20 mp/poziție.

Pe traseul rețelei de aducțiune Sursa S1 – Rezervor R1 (Cale de acces - drumul de pământ, în suprafață de 2.264,524 mp, ce va necesita ocupare temporară, fără defrișare) vor fi amplasate 4 ansambluri de groapă de lansare/tragere, în UA82, în suprafață totală de:

4 buc x 25,20 mp/buc = 100,8 mp

Suprafețele terenurilor, ocupate cu caracter temporar, fără defrișare (doar pentru perioada de execuție a lucrărilor și acces la sursa de alimentare cu apă) de către ansamblul groapă de lansare și utilaj, pe drumul de pământ, fără întreținere, paralel cu pârâul Chilia, în UA 82, precum și pe Drumul forestier Milcovelul, UA 148D (Strada Valea Milcovului) vor fi:

- Pentru calea de acces fond forestier, drum de pământ, fără întreținere, paralel cu pârâul Chilia, în UA 82:

2.264,524 mp

- Drum forestier Milcovelul UA 148D: L = 5.820 ml; 87 poziții x 25,2 mp/buc = 2.192,40 mp.

Total: 4.456,924 mp

Suprafața terenului solicitat a fi scos definitiv din fondul forestier național:

Sursa de alimentare cu apă: Albia minoră a pârâului Chilia, în suprafață totală de 370,00 mp, va fi amplasată astfel:

- Parțial în UA82: S =192,00 mp;

- Parțial în UA96: S =178,00 mp;

Suprafața terenului ocupată temporar, fără defrișare:

- Zona de protecție sanitară, cu regim sever, a sursei de alimentare cu apă, în suprafață totală, de 4.738,259 mp, va fi amplasată, în ambele unități amenajistice silvice, astfel:

- Parțial în UA82: S =2.428,766 mp;

- Parțial în UA96: S =2.309,493 mp;

- Pe calea de acces la sursa de alimentare cu apă (drum de pământ fără întreținere) fond forestier, paralel cu pârâul Chilia, în UA 82: 2.264,524 mp.

- Pe drumul forestier Milcovelul (Strada Valea Milcovului) UA 148D

-UA 148D = 87 poziții x 25,2 mp/buc = 2.192,40 mp.

Total, suprafețe de teren, ocupate cu caracter temporar, fără defrișare:

9.194,913 mp

Conducta de aducțiune, de la captarea Tulburea, la rezervorul de înmagazinare, se montează în albia pârâului Tulburea, pârâu cadastrat, aflat în administrarea ”A.N. Apele Române”, fără a fi afectat fondul forestier.

Tehnologia de montaj a conductelor, prin metoda forajului orizontal dirijat, constă în:

- Stabilirea traseului conductei și a lungimii traseului (de regulă 200 ml)

- Executarea gropilor de lansare (montaj a mașinii de foraj) și de tragere. Gropile de lansare, cu dimensiunile, în plan, de 1,20x3,50 m și adâncimea de 3,5 m, au rol și de decantare a noroiului de foraj (amestec de apă și bentonită) groapa de lansare+pamântul din săpătură + distanța groapă – utilaj, S = 25,20 mp;

- Execuția forajului dirijat;

- Finisarea găurii și introducerea capului de tragere;

- Tractarea conductei;

- Deplasarea mașinii de foraj orizontal, la groapa de tragere și utilizarea acesteia drept groapă de lansare, cu recuperarea fluidului de foraj;

Adâncimea de montaj a conductei de aducțiune, de 3,0 m, s-a stabilit, din următoarele considerente:

- Calea de acces fond forestier, paralelă cu pârâul Chilia, poate fi utilizat de utilaje grele, cu posibilitate de apariție a făgașelor adânci;

- Drumul forestier Milcovelul (strada Valea Milcovului) limită administrativă a comunelor Mera și Reghiu, este străbătut de numeroase pâraie, cu curgere permanentă sau nu, a căror adâncime nu depășește 2 ml, în marea majoritate;

- La forajul orizontal dirijat, nu contează adâncimea de montaj;

- Prețul forajului, se apropie de prețul montajului conductei, în săpătură deschisă, la adâncimea de 1,5 m. La adâncimea de 2,0 m, este aproximativ egal.

- În cadrul tehnologiei de montaj a conductelor, prin metoda forajului orizontal dirijat, suprafața finită a terenului, pentru un tronson (cu lungimea de 200 ml – în funcție de configurația traseului și tipul instalației de foraj) va fi afectară doar în două poziții: în zona de lansare și în zona de tragere: pe o bandă, pe o lățime de max 2,1 m și o lungime de 9 m (lungimea gropii de lansare + utilaj)

- Restul drumului va fi funcțional și circulabil;

- Între două gropi de lansare/tragere, suprafata finită a drumului nu va fi afectată.

- Adâncimea de montaj a conductelor, de 3,0 m, face ca acestea să nu condiționeze viitoarele lucrări de modernizare a drumului forestier.

De asemenea, montajul conductelor, prin metoda forajului orizontal dirijat, la o adâncime de 3,0 m, se va realiza fără a afecta elementele existente ale drumului forestier (șanțurile existente, carosabilul, podețele existente)

Amplasarea conductelor, la adâncimea de 3,0 ml, pe partea dreaptă a acestuia, dinspre DN2M, pe acostament sau între acostament și limita proprietății, nu va condiționa viitoarele lucrări executate drumului forestier pentru întreținere, repararea, reabilitarea, refacerea sau modernizarea acestuia;

Pe timpul executării lucrărilor, vor fi afectate și ocupate doar zonele de lansare/tragere: drumul forestier va fi menținut în stare de exploatare astfel încât să se poată circula pe el.

Prin montajul conductelor, prin metoda forajului orizontal dirijat, la o adâncime de 3,0 m, nu vor fi restricții (de tonaj, de execuție a lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor forestiere etc) cu privire la utilizarea drumului forestier ca urmare a existenței obiectivului în fondul forestier național și după perioada aprobată, și că va putea fi utilizat la capacitatea de proiectare.

Perioada necesara ocupării temporare, va fi de 10 ani.

Coordonatele punctelor caracteristice, în sistem de coordonate Stereo 70, sunt prezentate mai jos:

| Tabel coordonate elemente sistem alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea O.S Focșani UP6 Milcovelul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Sursă pârâu Chilia: Sursa S1: albie majoră + minoră pârâu Chilia UP6; UA82, teren ocupat cu caracter temporar (zonă de protecție sanitară, cu regim sever) S = 2.428,794 mp |  |  |  |
| A | 648951.053 | 482722.700 | 339.57 |
| G | 648957.118 | 482734.831 | 340.54 |
| 6 | 648962.939 | 482739.858 | 340.84 |
| 50 | 648959.170 | 482744.679 | 341.75 |
| 3 | 648956.203 | 482748.666 | 342.18 |
| 4 | 648971.065 | 482759.626 | 342.21 |
| 5 | 648978.938 | 482752.971 | 340.87 |
| E | 649011.661 | 482772.924 | 343.11 |
| D | 649017.017 | 482784.610 | 344.15 |
| C | 649000.882 | 482805.708 | 345.27 |
| B | 648929.391 | 482751.035 | 343.55 |
| 7 | 648945.157 | 482730.380 | 340.98 |
| 3 | 648956.203 | 482748.666 | 342.18 |
| 50 | 648959.170 | 482744.679 | 341.75 |
| 49 | 648948.221 | 482726.381 | 339.89 |
| A | 648951.053 | 482722.700 | 339.67 |
| Sursă pârâu Chilia: Sursa S1: albie majoră + minoră pârâu Chilia UP6; UA96, teren ocupat cu caracter temporar (zonă de protecție sanitară, cu regim sever) S = 2.309,493 mp |  |  |  |
| D | 649017.017 | 482784.610 | 344.15 |
| E | 649011.661 | 482772.924 | 343.11 |
| 5 | 648978.938 | 482752.971 | 340.87 |
| 1 | 648983.052 | 482743.613 | 342.15 |
| 2 | 648968.217 | 482732.615 | 342,27 |
| 6 | 648962.939 | 482739.858 | 340.84 |
| G | 648957.118 | 482734.831 | 340.54 |
| A | 648951.053 | 482722.700 | 339.67 |
| J | 648959.298 | 482711.914 | 340.90 |
| I | 648994.572 | 482725.348 | 342.21 |
| H | 649037.330 | 482758.048 | 342.96 |
| Total, teren ocupat cu caracter temporar, zonă protecție sanitară cu regim sever: S = 4.738,287 mp |  |  |  |
| Sursă pârâu Chilia: Sursa S1: albie minoră pârâu Chilia UP6; UA82, teren ocupat cu caracter definitiv (sursa alimentare cu apă) S = 192,0 mp si solicitat a fi scos definitiv din fondul forestier național |  |  |  |
| 6 | 648962.939 | 482739.858 | 340.84 |
| 50 | 648959.170 | 482744.679 | 341.75 |
| 3 | 648956.203 | 482748.666 | 342.18 |
| 4 | 648971.065 | 482759.626 | 342.21 |
| 5 | 648978.938 | 482752.971 | 340.87 |
| F | 648977.022 | 482751.801 | 341.45 |
| 6 | 648962.939 | 482739.858 | 340.84 |
| Sursă pârâu Chilia: Sursa S1: albie minoră pârâu Chilia UP6; UA96, teren ocupat cu caracter definitiv (sursa alimentare cu apă) S = 178,0 mp si solicitat a fi scos definitiv din fondul forestier național |  |  |  |
| 5 | 648978.938 | 482752.971 | 340.87 |
| 1 | 648983.052 | 482743.613 | 342.15 |
| 2 | 648968.217 | 482732.615 | 342,27 |
| 6 | 648962.939 | 482739.858 | 340.84 |
| F | 648977.022 | 482751.801 | 341.45 |
| 5 | 648978.938 | 482752.971 | 340.87 |
| Total: Sursă pârâu Chilia: Sursa S1: albie minoră pârâu Chilia UP6; UA82; UA96, total teren ocupat cu caracter definitiv (sursa alimentare cu apă) S = 370,0 mp si solicitat a fi scos definitiv din fondul forestier național |  |  |  |

| Tabel coordonate elemente sistem alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea O.S Focșani UP6 Milcovelul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Cale de acces sursă pârâu Chilia: Sursa S1: teren categoria de folosință pădure: UP6; UA82, teren ocupat cu caracter temporar (în perioada de execuție) S = 2.264,544 mp |  |  |  |
| 3 | 648956.203 | 482748.666 | 342.18 |
| 7 | 648945.157 | 482730.380 | 340.98 |
| 8 | 648919.794 | 482690.098 | 340.68 |
| 9 | 648910.251 | 482689.303 | 340.55 |
| 10 | 648899.225 | 482683.265 | 338.76 |
| 11 | 648886.161 | 482653.528 | 338.55 |
| 12 | 648884.773 | 482637.589 | 338.52 |
| 13 | 648879.450 | 482628.528 | 337.11 |
| 14 | 648868.153 | 482624.508 | 337.07 |
| 15 | 648832.611 | 482622.626 | 336.20 |
| 16 | 648813.361 | 482619.499 | 335.76 |
| 17 | 648790.328 | 482545.296 | 336.57 |
| 18 | 648782.882 | 482538.861 | 336.81 |
| 19 | 648749.235 | 482539.268 | 336.15 |
| 20 | 648733.286 | 482533.153 | 336.12 |
| 21 | 648716.606 | 482520.476 | 336.74 |
| 22 | 648708.446 | 482507.340 | 335.43 |
| 23 | 648684.753 | 482487.809 | 332.00 |
| 24 | 648666.531 | 482483.050 | 330.94 |
| 25 | 648642.680 | 482484.180 | 329.05 |
| 26 | 648587.103 | 482454.787 | 321.25 |
| 27 | 648582.076 | 482456.665 | 321.25 |
| 28 | 648581.068 | 482448.629 | 321.04 |
| 29 | 648610.364 | 482459.235 | 324.36 |
| 30 | 648634.786 | 482476.895 | 329.93 |
| 31 | 648646.756 | 482481.330 | 329.05 |
| 32 | 648666.962 | 482480.565 | 331.40 |
| 33 | 648677.462 | 482481.941 | 331.28 |
| 34 | 648689.416 | 482486.375 | 332.74 |
| 35 | 648712.559 | 482506.601 | 335.42 |
| 36 | 648718.547 | 482517.974 | 335.83 |
| 37 | 648737.252 | 482532.716 | 336.82 |
| 38 | 648749.922 | 482535.603 | 336.55 |
| 39 | 648781.543 | 482534.892 | 336.21 |
| 40 | 648793.635 | 482542.223 | 336.55 |
| 41 | 648817.724 | 482615.585 | 335.94 |
| 42 | 648876.588 | 482619.766 | 337.41 |
| 43 | 648888.745 | 482632.326 | 338.59 |
| 44 | 648889.968 | 482647.998 | 338.95 |
| 45 | 648900.502 | 482677.750 | 338.63 |
| 46 | 648907.212 | 482683.881 | 338.76 |
| 47 | 648921.763 | 482686.659 | 340.21 |
| 48 | 648930.064 | 482694.737 | 340.50 |
| 49 | 648948.221 | 482726.381 | 339.85 |
| 50 | 648959.170 | 482744.679 | 341.75 |
| 3 | 648956.203 | 482748.666 | 342.18 |

| Tabel coordonate gropi de lansare/tragere (GL/Ti) traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea O.S Focșani UP6 Milcovelul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Cale de acces sursă pârâu Chilia: Sursa S1: teren categoria de folosință pădure: UP6; UA82, teren ocupat cu caracter temporar (în perioada de execuție) degropile de tragere/lansare: 100,8 mp |  |  |  |
| GL/T_1 |  |  |  |
| a | 648950.432 | 482734.512 | 340,98 |
| b | 648948.637 | 482735.602 | 340,98 |
| c | 648953.095 | 482743.354 | 341,57 |
| d | 648956.115 | 482741.631 | 341,75 |
| e | 648953.904 | 482737.747 | 341,43 |
| f | 648952.646 | 482738.384 | 341,48 |
| GL/T_2 |  |  |  |
| a | 648814.402 | 482611.638 | 336,55 |
| b | 648812.991 | 482613.187 | 336,84 |
| c | 648819.572 | 482619.276 | 336,94 |
| d | 648821.891 | 482616.826 | 336,47 |
| e | 648818.648 | 482613.741 | 336,34 |
| f | 648817.685 | 482614.725 | 336,48 |
| GL/T_3 |  |  |  |
| a | 648669.152 | 482480.579 | 330,94 |
| b | 648668.214 | 482482.455 | 331,18 |
| c | 648676.186 | 482486.579 | 331,86 |
| d | 648677.660 | 482483.501 | 331,31 |
| e | 648673.774 | 482481.375 | 330,82 |
| f | 648673.137 | 482482.597 | 330,91 |
| GL/T_4 |  |  |  |
| a | 648587.700 | 482451.910 | 321,25 |
| b | 648586.917 | 482453.851 | 321.54 |
| c | 648595.238 | 482457.203 | 322,05 |
| d | 648596.519 | 482453.969 | 321,94 |
| e | 648592.399 | 482452.277 | 321.57 |
| f | 648591.847 | 482453.571 | 321,83 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 5 |  |  |  |
| a | 648552.525 | 482395.023 | 321,26 |
| b | 648550.696 | 482393.929 | 321,08 |
| c | 648546.139 | 482401.663 | 320,63 |
| d | 648549.147 | 482403.455 | 320,86 |
| e | 648551.430 | 482399.575 | 320,55 |
| f | 648550.207 | 482398.877 | 320,58 |
| GL/T 6 |  |  |  |
| a | 648614.658 | 482314.054 | 325,70 |
| b | 648612.751 | 482313.251 | 325,72 |
| c | 648609.367 | 482321.592 | 325,89 |
| d | 648612.610 | 482322.883 | 325,64 |
| e | 648614.299 | 482318.714 | 325,61 |
| f | 648613.003 | 482318.224 | 325,74 |
| GL/T 7 |  |  |  |
| a | 648616.214 | 482258.624 | 342,98 |
| b | 648618.202 | 482259.228 | 342,85 |
| c | 648620.697 | 482250.577 | 342,90 |
| d | 648617.364 | 482249.603 | 325,00 |
| e | 648616.155 | 482253.948 | 325,03 |
| f | 648617.403 | 482254.318 | 325,07 |
| GL/T 8 |  |  |  |
| a | 648632.743 | 482208.165 | 325,12 |
| b | 648630.710 | 482207.676 | 325,22 |
| c | 648628.581 | 482216.429 | 325,07 |
| d | 648631.993 | 482217.229 | 325,15 |
| e | 648633.022 | 482212.865 | 325,12 |
| f | 648631.695 | 482212.516 | 325,18 |
| GL/T 9 |  |  |  |
| a | 648588.604 | 482058.191 | 323,21 |
| b | 648586.632 | 482057.471 | 323,28 |
| c | 648583.532 | 482065.908 | 323,32 |
| d | 648586.786 | 482067.096 | 323,27 |
| e | 648588.366 | 482062.901 | 323,22 |
| f | 648587.032 | 482062.407 | 323,25 |
| GL/T 10 |  |  |  |
| a | 648642.639 | 481943.471 | 318,90 |
| b | 648644.759 | 481943.975 | 318,86 |
| c | 648646.543 | 481935.149 | 318,85 |
| d | 648643.117 | 481934.420 | 318,72 |
| e | 648642.171 | 481938.825 | 318,76 |
| f | 648643.538 | 481939.123 | 318,74 |
| GL/T 11 |  |  |  |
| a | 648638.632 | 481826.000 | 316,11 |
| b | 648640.596 | 481826.609 | 316,07 |
| c | 648643.405 | 481818.117 | 315,70 |
| d | 648640.096 | 481817.000 | 315,65 |
| e | 648638.707 | 481821.275 | 315,58 |
| f | 648640.051 | 481821.770 | 315,55 |
| GL/T 12 |  |  |  |
| a | 648678.350 | 481769.937 | 314,30 |
| b | 648680.099 | 481771.120 | 314,28 |
| c | 648685.159 | 481763.728 | 314,18 |
| d | 648682.270 | 481761.749 | 314,16 |
| e | 648679.750 | 481765.452 | 314,11 |
| f | 648680.900 | 481766.245 | 314,11 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 13 |  |  |  |
| a | 648751.707 | 481563.234 | 311,75 |
| b | 648753.788 | 481563.240 | 311,78 |
| c | 648753.757 | 481554.233 | 311,65 |
| d | 648750.263 | 481554.254 | 311,68 |
| e | 648750.284 | 481558.752 | 311,74 |
| f | 648751.688 | 481558.741 | 311,70 |
| GL/T 14 |  |  |  |
| a | 648747.870 | 481535.101 | 311,65 |
| b | 648751.474 | 481543.324 | 311,55 |
| c | 648747.870 | 481535.101 | 311,48 |
| d | 648745.954 | 481535.943 | 311,61 |
| e | 648746.473 | 481540.635 | 311,58 |
| f | 648747.735 | 481540.053 | 311,55 |
| GL/T 15 |  |  |  |
| a | 648715.460 | 481485.897 | 311,55 |
| b | 648717.507 | 481485.467 | 311,61 |
| c | 648715.678 | 481476.655 | 311,90 |
| d | 648712.261 | 481477.373 | 311,95 |
| e | 648713.160 | 481481.775 | 311,64 |
| f | 648714.497 | 481481.540 | 311,66 |
| GL/T 16 |  |  |  |
| a | 648711.170 | 481468.274 | 311,70 |
| b | 648713.216 | 481467.834 | 311,72 |
| c | 648711.396 | 481459.019 | 311,55 |
| d | 648707.965 | 481459.745 | 311,47 |
| e | 648708.899 | 481464.138 | 311,58 |
| f | 648710.260 | 481463.872 | 311,52 |
| GL/T 17 |  |  |  |
| a | 648717.368 | 481409.046 | 310,87 |
| b | 648719.414 | 481409.545 | 310,87 |
| c | 648721.494 | 481400.790 | 310,81 |
| d | 648718.037 | 481399.967 | 310,71 |
| e | 648717.049 | 481404.328 | 310,75 |
| f | 648718.416 | 481404.640 | 310,75 |
| GL/T 18 |  |  |  |
| a | 648721.258 | 481390.600 | 310,95 |
| b | 648723.306 | 481390.579 | 310,91 |
| c | 648723.111 | 481381.559 | 311,02 |
| d | 648719.609 | 481381.651 | 310,86 |
| e | 648719.696 | 481386.142 | 310,95 |
| f | 648721.105 | 481386.057 | 310,95 |
| GL/T 19 |  |  |  |
| a | 648714.805 | 481226.206 | 307,31 |
| b | 648716.844 | 481226.657 | 307,15 |
| c | 648718.703 | 481217.851 | 306,78 |
| d | 648715.270 | 481217.126 | 306,85 |
| e | 648714.356 | 481221.538 | 307,05 |
| f | 648715.730 | 481221.825 | 307,14 |
| GL/T 20 |  |  |  |
| a | 648752.205 | 481152.934 | 305,21 |
| b | 648753.783 | 481154.308 | 305,18 |
| c | 648759.594 | 481147.416 | 305,10 |
| d | 648756.923 | 481145.177 | 305,08 |
| e | 648754.018 | 481148.598 | 305,05 |
| f | 648755.079 | 481149.499 | 305,05 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 21 |  |  |  |
| a | 648766.509 | 481122.034 | 304,06 |
| b | 648764.487 | 481121.667 | 304,11 |
| c | 648762.979 | 481130.542 | 304,30 |
| d | 648766.380 | 481131.074 | 304,28 |
| e | 648767.116 | 481126.756 | 304,35 |
| f | 648765.815 | 481126.474 | 304,37 |
| GL/T 22 |  |  |  |
| a | 648764.736 | 481105.394 | 303,47 |
| b | 648766.802 | 481105.078 | 303,45 |
| c | 648765.469 | 481096.219 | 303,85 |
| d | 648762.022 | 481096.744 | 303,79 |
| e | 648762.665 | 481101.193 | 303,57 |
| f | 648764.050 | 481100.994 | 303,55 |
| GL/T 23 |  |  |  |
| a | 648765.835 | 481077.059 | 302,41 |
| b | 648763.782 | 481076.855 | 302,38 |
| c | 648762.980 | 481085.851 | 302,55 |
| d | 648766.418 | 481086.136 | 302.57 |
| e | 648766.842 | 481081.621 | 302,36 |
| f | 648765.466 | 481081.525 | 302,33 |
| GL/T 24 |  |  |  |
| a | 648771.766 | 481061.222 | 301,85 |
| b | 648769.968 | 481060.171 | 301,74 |
| c | 648774.457 | 481052.374 | 301,85 |
| d | 648777.475 | 481054.132 | 301,88 |
| e | 648775.227 | 481058.027 | 301,65 |
| f | 648774.022 | 481057.329 | 301,64 |
| GL/T 25 |  |  |  |
| a | 648856.901 | 480928.295 | 297,49 |
| b | 648855.464 | 480926.787 | 297,44 |
| c | 648848.975 | 480932.994 | 297,88 |
| d | 648851.332 | 480935.502 | 297,91 |
| e | 648854.573 | 480932.433 | 297,52 |
| f | 648853.694 | 480931.327 | 297,55 |
| GL/T 26 |  |  |  |
| a | 648870.767 | 480916.815 | 296,85 |
| b | 648869.551 | 480915.109 | 296,82 |
| c | 648862.263 | 480920.367 | 297,10 |
| d | 648864.289 | 480923.209 | 297,03 |
| e | 648867.946 | 480920.582 | 297,54 |
| f | 648867.144 | 480919.446 | 297,55 |
| GL/T 27 |  |  |  |
| a | 648985.919 | 480833.503 | 292,46 |
| b | 648984.581 | 480831.916 | 292,51 |
| c | 648977.735 | 480837.738 | 292,55 |
| d | 648979.979 | 480840.350 | 292,58 |
| e | 648983.425 | 480837.502 | 292,47 |
| f | 648982.525 | 480836.437 | 292,55 |
| GL/T 28 |  |  |  |
| a | 649019.716 | 480810.092 | 291,55 |
| b | 649018.630 | 480808.303 | 291,58 |
| c | 649010.937 | 480812.938 | 291,65 |
| d | 649012.715 | 480815.920 | 291,69 |
| e | 649016.596 | 480813.633 | 291,63 |
| f | 649015.861 | 480812.418 | 291,60 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 29 |  |  |  |
| a | 649055.534 | 480789.758 | 290,75 |
| b | 649054.186 | 480788.119 | 290,64 |
| c | 649047.306 | 480793.859 | 291,05 |
| d | 649049.502 | 480796.504 | 291,01 |
| e | 649052.958 | 480793.667 | 290,91 |
| f | 649052.079 | 480792.615 | 290,81 |
| GL/T 30 |  |  |  |
| a | 649070.134 | 480773.519 | 290,46 |
| b | 649068.233 | 480772.636 | 290,38 |
| c | 649064.382 | 480780.745 | 290,48 |
| d | 649067.532 | 480782.259 | 290,54 |
| e | 649069.437 | 480778.209 | 290,49 |
| f | 649068.211 | 480777.609 | 290,52 |
| GL/T 31 |  |  |  |
| a | 649090.411 | 480732.611 | 290,55 |
| b | 649088.368 | 480732.236 | 290,48 |
| c | 649086.884 | 480741.088 | 290,71 |
| d | 649090.322 | 480741.686 | 290,77 |
| e | 649091.062 | 480737.239 | 290,55 |
| f | 649089.675 | 480736.990 | 290,48 |
| GL/T 32 |  |  |  |
| a | 649039.124 | 480565.914 | 284,52 |
| b | 649041.095 | 480565.194 | 284,46 |
| c | 649044.183 | 480573.630 | 284,93 |
| d | 649040.909 | 480574.841 | 284,81 |
| e | 649039.373 | 480570.625 | 284,76 |
| f | 649040.670 | 480570.131 | 284,71 |
| GL/T 33 |  |  |  |
| a | 649048.441 | 480459.380 | 282,01 |
| b | 649046.343 | 480459.248 | 282,15 |
| c | 649045.768 | 480468.233 | 282,06 |
| d | 649049.260 | 480468.444 | 282,01 |
| e | 649049.552 | 480463.957 | 282,04 |
| f | 649048.155 | 480463.866 | 282,07 |
| GL/T 34 |  |  |  |
| a | 649036.917 | 480299.654 | 278,31 |
| b | 649034.836 | 480299.504 | 278,46 |
| c | 649034.141 | 480308.469 | 279,35 |
| d | 649037.641 | 480308.710 | 279,46 |
| e | 649037.986 | 480304.249 | 278,64 |
| f | 649036.587 | 480304.135 | 248,52 |
| GL/T 35 |  |  |  |
| a | 649048.296 | 480212.962 | 278,85 |
| b | 649046.201 | 480212.811 | 278,76 |
| c | 649045.532 | 480221.754 | 278,81 |
| d | 649049.044 | 480222.037 | 278,96 |
| e | 649049.362 | 480217.546 | 278,89 |
| f | 649047.973 | 480217.447 | 278,81 |
| GL/T 36 |  |  |  |
| a | 649030.126 | 480149.765 | 276,93 |
| b | 649028.241 | 480150.629 | 276,87 |
| c | 649032.027 | 480158.798 | 277,01 |
| d | 649035.201 | 480157.323 | 277,15 |
| e | 649033.303 | 480153.241 | 276,81 |
| f | 649032.033 | 480153.832 | 276,84 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 37 |  |  |  |
| a | 648995.378 | 480102.892 | 276,55 |
| b | 648993.649 | 480104.075 | 276,51 |
| c | 648988.523 | 480096.706 | 277,66 |
| d | 648991.390 | 480094.714 | 277,41 |
| e | 648993.962 | 480098.401 | 277,65 |
| f | 648992.810 | 480099.208 | 277,61 |
| GL/T 38 |  |  |  |
| a | 648932.239 | 479989.213 | 274,52 |
| b | 648930.372 | 479989.892 | 274,48 |
| c | 648935.411 | 479997.647 | 274,28 |
| d | 648932.125 | 479998.784 | 274,30 |
| e | 648930.618 | 479994.620 | 274,28 |
| f | 648931.914 | 479994.114 | 274,31 |
| GL/T 39 |  |  |  |
| a | 648908.022 | 479948.006 | 273,76 |
| b | 648909.530 | 479946.541 | 273,64 |
| c | 648915.796 | 479952.970 | 273,49 |
| d | 648913.232 | 479955.293 | 273,48 |
| e | 648910.155 | 479952.184 | 273,55 |
| f | 648911.158 | 479951.225 | 273,57 |
| GL/T 40 |  |  |  |
| a | 648833.457 | 479916.252 | 272,67 |
| b | 648834.508 | 648834.508 | 272,64 |
| c | 648842.287 | 479918.953 | 272,72 |
| d | 648840.546 | 479921.971 | 272,76 |
| e | 648836.650 | 479919.717 | 272,55 |
| f | 648837.352 | 479918.511 | 272,57 |
| GL/T 41 |  |  |  |
| a | 648823.811 | 479898.088 | 272,75 |
| b | 648825.812 | 479897.491 | 272,78 |
| c | 648828.331 | 479906.122 | 272,81 |
| d | 648825.011 | 479907.100 | 272,82 |
| e | 648823.739 | 479902.793 | 272,81 |
| f | 648825.068 | 479902.389 | 272,87 |
| GL/T 42 |  |  |  |
| a | 648818.724 | 479852.526 | 271,65 |
| b | 648820.783 | 479852.526 | 271,69 |
| c | 648821.030 | 479861.540 | 271,66 |
| d | 648817.501 | 479861.540 | 271,58 |
| e | 648817.419 | 479857.086 | 271,55 |
| f | 648818.832 | 479857.040 | 271,59 |
| GL/T 43 |  |  |  |
| a | 648825.324 | 479782.934 | 271,48 |
| b | 648827.321 | 479782.809 | 271,51 |
| c | 648827.596 | 479791.820 | 271,36 |
| d | 648824.025 | 479791.895 | 271,38 |
| e | 648823.975 | 479787.402 | 271,12 |
| f | 648825.299 | 479787.452 | 271,18 |
| GL/T 44 |  |  |  |
| a | 648801.385 | 479751.494 | 271,33 |
| b | 648803.103 | 479750.295 | 271,30 |
| c | 648808.264 | 479757.670 | 271,35 |
| d | 648805.382 | 479759.631 | 271.34 |
| e | 648802.821 | 479755.977 | 271,29 |
| f | 648803.964 | 479755.175 | 271,32 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 45 |  |  |  |
| a | 648779.204 | 479702.153 | 270,30 |
| b | 648780.927 | 479700.981 | 270,30 |
| c | 648786.091 | 479708.340 | 270,35 |
| d | 648783.206 | 479710.297 | 270,28 |
| e | 648780.649 | 479706.651 | 270,34 |
| f | 648781.790 | 479705.849 | 270,38 |
| GL/T 46 |  |  |  |
| a | 648749.108 | 479646.292 | 269,99 |
| b | 648747.017 | 479646.326 | 269,95 |
| c | 648747.144 | 479655.283 | 270,25 |
| d | 648750.671 | 479655.249 | 270,28 |
| e | 648750.553 | 479650.726 | 278,32 |
| f | 648749.159 | 479650.777 | 278,34 |
| GL/T 47 |  |  |  |
| a | 648750.514 | 479630.937 | 262,04 |
| b | 648748.490 | 479630.476 | 262,07 |
| c | 648746.507 | 479639.246 | 270,55 |
| d | 648749.870 | 479640.040 | 270,58 |
| e | 648750.888 | 479635.640 | 270,20 |
| f | 648749.522 | 479635.321 | 270,21 |
| GL/T 48 |  |  |  |
| a | 648789.454 | 479587.337 | 251,79 |
| b | 648787.500 | 479586.616 | 251,76 |
| c | 648784.325 | 479595.016 | 251,55 |
| d | 648787.621 | 479596.277 | 251,53 |
| e | 648789.199 | 479592.065 | 251,64 |
| f | 648787.911 | 479591.556 | 251,64 |
| GL/T 49 |  |  |  |
| a | 648851.734 | 479468.970 | 251,21 |
| b | 648853.308 | 479470.348 | 251,23 |
| c | 648847.405 | 479477.120 | 251,35 |
| d | 648844.767 | 479474.840 | 251,37 |
| e | 648847.718 | 479471.447 | 251,27 |
| f | 648848.782 | 479472.361 | 251,28 |
| GL/T 50 |  |  |  |
| a | 479411.857 | 479347.424 | 249,64 |
| b | 648923.517 | 479346.576 | 249,67 |
| c | 648919.901 | 479354.825 | 249,41 |
| d | 648923.106 | 479356.230 | 249,43 |
| e | 648924.914 | 479352.110 | 249,48 |
| f | 648923.634 | 479351.547 | 249,46 |
| GL/T 51 |  |  |  |
| a | 648943.130 | 479323.059 | 249,40 |
| b | 648941.459 | 479321.805 | 249,42 |
| c | 648936.090 | 479329.023 | 249,75 |
| d | 648938.899 | 479331.112 | 249,78 |
| e | 648941.584 | 479327.505 | 249,52 |
| f | 648940.459 | 479326.666 | 249,55 |
| GL/T 52 |  |  |  |
| a | 649000.315 | 479255.918 | 247,89 |
| b | 648998.268 | 479255.564 | 247,81 |
| c | 648996.705 | 479264.419 | 248,55 |
| d | 649000.135 | 479265.011 | 248,55 |
| e | 649000.931 | 479260.599 | 248,24 |
| f | 648999.553 | 479260.345 | 248,27 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 53 |  |  |  |
| a | 648998.281 | 479218.937 | 247,06 |
| b | 648996.216 | 479219.255 | 247,15 |
| c | 648997.566 | 479228.144 | 247,34 |
| d | 649001.014 | 479227.625 | 247,38 |
| e | 649000.355 | 479223.175 | 247,16 |
| f | 648998.962 | 479223.381 | 147,21 |
| GL/T 54 |  |  |  |
| a | 648982.095 | 479126.934 | 245,85 |
| b | 648980.009 | 479127.161 | 245,87 |
| c | 648980.972 | 479136.084 | 245,87 |
| d | 648984.466 | 479135.699 | 245,89 |
| e | 648983.996 | 479131.249 | 245,86 |
| f | 648982.600 | 479131.376 | 245,86 |
| GL/T 55 |  |  |  |
| a | 648978.017 | 479060.153 | 247,71 |
| b | 648976.003 | 479059.572 | 247,74 |
| c | 648973.518 | 479068.216 | 247,26 |
| d | 648976.873 | 479069.186 | 247,28 |
| e | 648977.992 | 479064.887 | 247,66 |
| f | 648976.752 | 479064.465 | 247,68 |
| GL/T 56 |  |  |  |
| a | 648992.380 | 479046.943 | 248,03 |
| b | 648990.994 | 479045.370 | 248,07 |
| c | 648984.250 | 479051.327 | 247,99 |
| d | 648986.565 | 479053.949 | 248/,07 |
| e | 648989.941 | 479050.972 | 247,96 |
| f | 648989.014 | 479049.923 | 247,95 |
| GL/T 57 |  |  |  |
| a | 649020.358 | 479018.110 | 247,73 |
| b | 649018.526 | 479017.078 | 27,75 |
| c | 649014.103 | 479024.913 | 247,68 |
| d | 649017.144 | 479026.637 | 247,70 |
| e | 649019.359 | 479022.721 | 247,84 |
| f | 649018.141 | 479022.032 | 247,81 |
| GL/T 58 |  |  |  |
| a | 649051.672 | 478939.003 | 246,53 |
| b | 649049.881 | 478937.906 | 246,48 |
| c | 649045.178 | 478945.580 | 216,18 |
| d | 649048.158 | 478947.401 | 246,21 |
| e | 649050.514 | 478943.572 | 246,37 |
| f |  |  | 246,24 |
| GL/T 59 |  |  |  |
| a | 649068.212 | 478910.253 | 245,92 |
| b | 649066.435 | 478909.132 | 245,87 |
| c | 649061.631 | 478916.743 | 246,10 |
| d | 649064.597 | 478918.613 | 246,24 |
| e | 649066.997 | 478914.807 | 245,73 |
| f | 649065.813 | 478914.061 | 245,64 |
| GL/T 60 |  |  |  |
| a | 649151.863 | 478859.980 | 245,74 |
| b | 649150.584 | 478858.312 | 245,62 |
| c | 649143.451 | 478863.784 | 245,49 |
| d | 649145.570 | 478866.560 | 245,38 |
| e | 649149.136 | 478863.829 | 245,64 |
| f | 649148.286 | 478862.713 | 245,52 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 61 |  |  |  |
| a | 649176.914 | 478828.388 | 245,47 |
| b | 649175.270 | 478827.083 | 245,39 |
| c | 649169.666 | 478834.117 | 245,92 |
| d | 649172.399 | 478836.298 | 246,08 |
| e | 649175.203 | 478832.781 | 245,21 |
| f | 649174.109 | 478831.908 | 245,28 |
| GL/T 62 |  |  |  |
| a | 649201.105 | 478789.773 | 244,41 |
| b | 649199.168 | 478788.964 | 244,31 |
| c | 649195.706 | 478797.270 | 244,49 |
| d | 649198.932 | 478798.614 | 244,51 |
| e | 649200.671 | 478794.465 | 244,46 |
| f | 649199.373 | 478793.925 | 244,38 |
| GL/T 63 |  |  |  |
| a | 649201.786 | 478757.168 | 244,28 |
| b | 649199.693 | 478757.027 | 244,27 |
| c | 649199.139 | 478766.013 | 244,30 |
| d | 649202.628 | 478766.234 | 244,11 |
| e | 649202.908 | 478761.743 | 244,22 |
| f | 649201.512 | 478761.653 | 244,12 |
| GL/T 64 |  |  |  |
| a | 649209.483 | 478652.920 | 243,74 |
| b | 649207.437 | 478652.441 | 243,69 |
| c | 649205.458 | 478661.222 | 243,56 |
| d | 649208.878 | 478661.990 | 243,64 |
| e | 649209.849 | 478657.610 | 243,74 |
| f | 649208.498 | 478657.290 | 243,62 |
| GL/T 65 |  |  |  |
| a | 649231.358 | 478539.267 | 243,31 |
| b | 649229.304 | 478538.810 | 243,10 |
| c | 649227.346 | 478547.583 | 243,28 |
| d | 649230.785 | 478548.350 | 243,42 |
| e | 649231.749 | 478543.959 | 243,41 |
| f | 649230.387 | 478543.658 | 243,34 |
| GL/T 66 |  |  |  |
| a | 649180.389 | 478424.662 | 242,79 |
| b | 649178.948 | 478426.184 | 242,74 |
| c | 649185.491 | 478432.360 | 242,82 |
| d | 649187.886 | 478429.826 | 242,96 |
| e | 649184.622 | 478426.741 | 242,83 |
| f | 649183.661 | 478427.754 | 242,65 |
| GL/T 67 |  |  |  |
| a | 649160.151 | 478414.178 | 243,25 |
| b | 649158.988 | 478415.924 | 242,99 |
| c | 649166.474 | 478420.907 | 242,84 |
| d | 649168.422 | 478417.997 | 242,83 |
| e | 649164.643 | 478415.513 | 242,96 |
| f | 649163.897 | 478416.628 | 242,74 |
| GL/T 68 |  |  |  |
| a | 649148.548 | 478405.507 | 242,93 |
| b | 649147.108 | 478407.027 | 242,93 |
| c | 649153.646 | 478413.207 | 243,02 |
| d | 649156.049 | 478410.675 | 243,21 |
| e | 649152.779 | 478407.581 | 242,95 |
| f | 649151.817 | 478408.596 | 242,76 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 69 |  |  |  |
| a | 649132.907 | 478380.655 | 244,02 |
| b | 649130.974 | 478381.471 | 243,84 |
| c | 649134.470 | 478389.762 | 243,18 |
| d | 649137.684 | 478388.406 | 243,27 |
| e | 649135.944 | 478384.261 | 243,28 |
| f | 649134.655 | 478384.800 | 243,22 |
| GL/T 70 |  |  |  |
| a | 649122.632 | 478333.498 | 243,22 |
| b | 649120.540 | 478333.653 | 243,14 |
| c | 649121.198 | 478342.622 | 243,47 |
| d | 649124.696 | 478342.366 | 243,41 |
| e | 649124.359 | 478337.890 | 243,32 |
| f | 649122.969 | 478337.981 | 243,24 |
| GL/T 71 |  |  |  |
| a | 649124.926 | 478309.924 | 242,97 |
| b | 649122.848 | 478309.646 | 242,98 |
| c | 649121.664 | 478318.571 | 243,07 |
| d | 649125.135 | 478319.031 | 243,18 |
| e | 649125.717 | 478314.568 | 242,92 |
| f | 649124.339 | 478314.386 | 243,08 |
| GL/T 72 |  |  |  |
| a | 649143.643 | 478222.453 | 242,95 |
| b | 649141.565 | 478222.615 | 242,81 |
| c | 649144.344 | 478231.423 | 242,83 |
| d | 649140.842 | 478231.710 | 242,98 |
| e | 649140.505 | 478227.217 | 242,81 |
| f | 649141.892 | 478227.104 | 242,75 |
| GL/T 73 |  |  |  |
| a | 649140.927 | 478207.462 | 242,86 |
| b | 649143.004 | 478207.147 | 242,92 |
| c | 649144.346 | 478216.047 | 242,91 |
| d | 649140.884 | 478216.566 | 242,78 |
| e | 649140.214 | 478212.119 | 242,94 |
| f | 649141.599 | 478211.910 | 242,85 |
| GL/T 74 |  |  |  |
| a | 649121.359 | 478141.356 | 242,48 |
| b | 649123.432 | 478141.123 | 242,61 |
| c | 649124.504 | 478150.073 | 242,55 |
| d | 649121.028 | 478150.471 | 242,76 |
| e | 649120.503 | 478146.013 | 242,46 |
| f | 649121.876 | 478145.832 | 242,31 |
| GL/T 75 |  |  |  |
| a | 649122.810 | 478123.871 | 242,37 |
| b | 649120.728 | 478123.594 | 242,87 |
| c | 649119.538 | 478132.506 | 242,47 |
| d | 649122.991 | 478132.967 | 242,40 |
| e | 649123.607 | 478128.513 | 242,46 |
| f | 649122.226 | 478128.335 | 242,38 |
| GL/T 76 |  |  |  |
| a | 649126.615 | 478079.997 | 242,53 |
| b | 649124.529 | 478079.741 | 242,55 |
| c | 649123.416 | 478088.672 | 242,47 |
| d | 649126.901 | 478089.111 | 242,51 |
| e | 649126.901 | 478084.637 | 242,56 |
| f | 649126.071 | 478084.469 | 242,38 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 77 |  |  |  |
| a | 649109.315 | 478029.199 | 243,72 |
| b | 649107.515 | 478030.271 | 243,78 |
| c | 649112.013 | 478038.049 | 243,53 |
| d | 649115.058 | 478036.283 | 243,87 |
| e | 649112.792 | 478032.397 | 243,45 |
| f | 649111.591 | 478033.088 | 243,31 |
| GL/T 78 |  |  |  |
| a | 649070.609 | 477990.673 | 243,49 |
| b | 649072.363 | 477989.522 | 243,50 |
| c | 649077.297 | 477997.048 | 243,58 |
| d | 649074.369 | 477998.965 | 243,69 |
| e | 649071.905 | 477995.205 | 243,44 |
| f | 649073.073 | 477994.437 | 243,67 |
| GL/T 79 |  |  |  |
| a | 649055.204 | 477959.987 | 243,30 |
| b | 649057.039 | 477958.968 | 243,37 |
| c | 649061.409 | 477966.835 | 243,40 |
| d | 649058.350 | 477968.534 | 243,30 |
| e | 649056.168 | 477964.599 | 243,30 |
| f | 649056.168 | 477964.599 | 243,30 |
| GL/T 80 |  |  |  |
| a | 649035.281 | 477897.473 | 242,24 |
| b | 649037.329 | 477897.009 | 242,58 |
| c | 649039.309 | 477905.787 | 242,38 |
| d | 649035.900 | 477906.552 | 243,57 |
| e | 649034.907 | 477902.171 | 242,18 |
| f | 649036.272 | 477901.862 | 242,36 |
| GL/T 81 |  |  |  |
| a | 649038.928 | 477834.018 | 241,41 |
| b | 649036.831 | 477833.963 | 241,38 |
| c | 649036.590 | 477842.948 | 241,35 |
| d | 649040.103 | 477843.046 | 241,42 |
| e | 649040.212 | 477838.557 | 241,49 |
| f | 649038.823 | 477838.519 | 241,34 |
| GL/T 82 |  |  |  |
| a | 649031.192 | 477821.697 | 241,40 |
| b | 649029.475 | 477822.906 | 241,40 |
| c | 649034.655 | 477830.265 | 241,31 |
| d | 649037.517 | 477828.251 | 241,42 |
| e | 649034.927 | 477824.572 | 241,45 |
| f | 649033.782 | 477825.377 | 241,38 |
| GL/T 83 |  |  |  |
| a | 649015.101 | 477804.163 | 241,73 |
| b | 649013.644 | 477805.655 | 241,82 |
| c | 649020.199 | 477811.866 | 241,46 |
| d | 649022.607 | 477809.332 | 241,52 |
| e | 649019.325 | 477806.237 | 241,84 |
| f | 649018.379 | 477807.246 | 241,56 |
| GL/T 84 |  |  |  |
| a | 648986.970 | 477778.888 | 243,45 |
| b | 648985.327 | 477780.180 | 243,42 |
| c | 648990.918 | 477787.248 | 243,22 |
| d | 648993.646 | 477785.073 | 243,31 |
| e | 648990.869 | 477781.542 | 243,29 |
| f | 648989.768 | 477782.410 | 243,37 |

| Tabel coordonate traseu conductă alimentare cu apă amplasată pe terenuri în administrarea Romsilva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. | X | Y | Z |
| Drum exploatare paralel cu pârâul Milcovelul: Drum forestier Milcovelul(Strada Valea Milcovului) UA 148D |  |  |  |
| GL/T 85 |  |  |  |
| a | 648956.561 | 477709.678 | 246,02 |
| b | 648954.557 | 477710.304 | 245,85 |
| c | 648957.241 | 477718.893 | 245,86 |
| d | 648960.581 | 477717.851 | 245,81 |
| e | 648959.238 | 477713.555 | 245,89 |
| f | 648957.902 | 477713.971 | 245,97 |
| GL/T 86 |  |  |  |
| a | 648934.286 | 477650.862 | 247,18 |
| b | 648932.552 | 477652.029 | 247,16 |
| c | 648937.585 | 477659.479 | 247,38 |
| d | 648940.472 | 477657.523 | 247,18 |
| e | 648937.961 | 477653.813 | 247,23 |
| f | 648936.811 | 477654.568 | 247,38 |
| GL/T 87 |  |  |  |
| a | 648910.680 | 477628.506 | 245,96 |
| b | 648909.410 | 477630.111 | 246,09 |
| c | 648916.570 | 477635.578 | 246,35 |
| d | 648918.680 | 477632.793 | 246,37 |
| e | 648915.074 | 477630.111 | 246,36 |
| f | 648914.257 | 477631.147 | 246,45 |
| GL/T 88 |  |  |  |
| a | 648856.721 | 477583.447 | 242,81 |
| b | 648854.831 | 477584.361 | 243,01 |
| c | 648858.745 | 477592.460 | 243,41 |
| d | 648861.895 | 477590.939 | 243,25 |
| e | 648859.939 | 477586.892 | 243,38 |
| f | 648858.682 |  | 243,02 |
| GL/T 89 |  |  |  |
| a | 648805.044 | 477492.785 | 243,42 |
| b | 648802.971 | 477493.118 | 243,24 |
| c | 648804.401 | 477501.999 | 235,12 |
| d | 648807.852 | 477501.449 | 235,25 |
| e | 648807.139 | 477497.006 | 234,75 |
| f | 648805.757 | 477497.228 | 234,87 |
| GL/T 90 |  |  |  |
| a | 648798.916 | 477447.211 | 231,68 |
| b | 648796.820 | 477447.318 | 231,68 |
| c | 648797.280 | 477456.305 | 231,89 |
| d | 648800.774 | 477456.127 | 231,95 |
| e | 648800.546 | 477451.634 | 231,92 |
| f | 648799.147 | 477451.704 | 232,07 |
| GL/T 91 |  |  |  |
| a | 648792.503 | 477435.997 | 231,46 |
| b | 648790.508 | 477436.594 | 231,34 |
| c | 648793.081 | 477445.205 | 231,51 |
| d | 648796.425 | 477444.175 | 231,62 |
| e | 648795.134 | 477439.894 | 231,59 |
| f | 648793.871 | 477440.261 | 231,64 |

Întocmit

Ing. Dobre Mănăilă