ANEXA Nr. 9

(ANEXA Nr. 15 la regulament)

MEMORIU TEHNIC

- Adresa imobilului/zona în care se desfășoară lucrarea: loc. Bucovat, Nr. 73, jud. Timis.

- Tipul lucrării: Documentație pentru obtinere Hotarare de Consiliu Local in vederea modificarii suprafetei imobilului.

- Suprafața planului supus recepției: 2 285 mp.

- Scurtă prezentare a scopului întocmirii lucrării și/sau a situației tehnice și juridice/istoricului:

Imobilul este identificat prin numar top. 151-152, inscris in CF nr. ………………, in suprafață totală din acte de 4 316 mp si suprafață totală masurată de 2 285 mp. Imobilul se afla in proprietatea Comunei Bucovat, conform Act nr. 0

- Descrierea generală a operațiunilor efectuate în faza de documentare a lucrării, localizarea și identificarea imobilului, descrierea construcției, etc.:

Imobilul este situat in intravilanul localitatii Bucovat, este imprejmuit partial cu gard de plasa intre punctele 9-10, partial cu gard de beton intre punctele 1-3, si zid constructive intre punctele 12-13, 3-5 si nu prezinta constructii inscrise in Cartea Funciara. Prezenta documentatie cadastrala s-a intocmit in scopul obtinerii unei Hotarari de Consiliu Local in vederea modificarii suprafetei imobilului.

Vecini:

- Nord: Nr. cad. 402214;

- Est: Nr. cad. CV10-A3, Nr. Top 149-150;

- Sud: Nr. cad. 402236, Nr. cad. CV10-A43;

- Vest: Nr. cad. 402860-Str. Brandusei.

- Operațiuni de specialitate realizate

Prezentul proiect s-a realizat in doua etape: etapa de teren si cea de birou.

Etapa de teren a presupus recunoasterea amanuntita a terenului, identificarea imobilului si conectarea la statia fixa ANCPI – RTCM 0000. Pentru prezentul proiect s-a folosit tehnologia de masuratori GNSS(GPS), folosindu-se receptoare de tip TRIMBLE R8 GNSS.

Metode de lucru: Pentru masurarea imobilului in cauza s-a conectat la statia fixa ANCPI si s-a trecut la ridicarea detaliilor planimetrice prin metoda “ROMPOS  RTK”.

Specificatii tehnice ale aparaturii folosite: Sistemul GNSS TRIMBLE R8 este un sistem de ultima generatie cu chip-uri avansate Trimble Maxwell GNSS cu 440 canale, semnale  de sateliti urmariti simultan de tip GPS(L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5), GLONAS(L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3), SBAS(L1C/A, L5, Galileo(E1, E5a, E5B), BeiDou – COMPASS(B1, B2, B3). Precizii de masurare:

Masuratori Statice – orizontal(+/- 3mm+ 0.1ppm RMS), vertical(+/- 3.5mm+ 0.4ppm RMS)

Masuratori FastStatic – orizontal(+/- 3mm+ 0.5ppm RMS), vertical(+/- 5mm+ 0.5ppm RMS)

Masuratori Cinematice – orizontal(+/- 8mm+ 1ppm RMS), vertical(+/- 15mm+ 1ppm RMS)

Masuratori Cinematice in retea – orizontal(+/- 8mm+ 0.5ppm RMS), vertical(+/- 15mm+ 0.5ppm RMS), timp de initializare pentru preciziile specificate(2-8 secunde), acuratetea initializarii (tipic>99.9%).

Pentru cea de-a doua etapa, cea de postprocesare, s-a procedat la  descarcarea din unitatea de control a echipamentului de tip GPS, fisierul inregistrat. Calculul datelor rezultate in urma masuratorilor s-a realizat cu ajutorul softului specific de descarcare si prelucrarea a datelor brute, “Trimble Busines Center” versiunea 2.00 (2.0.3.190.28614) GNSS 1.3.0.3. Coordonatele punctelor de contur ale parcelelor  au fost determinate analitic prin detasare la calculator, folosind programele specializate pentru aceasta: Auto CAD CIVIL 3D pentru prelucrarea datelor spatiale cu Licenta Nr. 391-72708346 si Auto CAD MAP 3D pentru inserarea si vizualizarea imaginilor de tip ortofotoplan, cu Licenta Nr. 391-58429946. Precizia obtinuta se  incadreaza in tolerantele admise. In urma programului de prelucrare au fost obtinute coordonatele finale ale punctelor masurate dupa care am stabilit limitele imobilelor care fac obiectul acestei lucrari, obtinand planurile de situatie intocmite la scara 1:250, asigurand corespondenta cu realitatea din teren. Rezultatele obtinute sunt stocate in format digital (fisiere tip .vce .csv, .txt, .doc, .dwg) putand fi ulterior accesate si listate in format analogic.

In vederea realizarii planului de situatie au fost utilizate urmatoarele materiale grafice existente: ortofotoplanul corespunzator zonei studiate.

CALCULUL SUPRAFETELOR

Cunoscandu-se toate coordonatele punctelor de contur ale parcelelor studiate, calculul suprafetelor s-a realizat prin procedeul analitic, avand la baza formula:

S=

Inventar de coordonate - puncte de contur (Sistem Stereografic 1970)

Imobilul inscris in CF nr. ……….

| Nr. Pct. | N(X) [m] | E(Y) [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 479182.779 | 218767.514 |
| 2 | 479185.550 | 218764.664 |
| 3 | 479215.204 | 218735.403 |
| 4 | 479224.470 | 218726.361 |
| 5 | 479248.533 | 218751.608 |
| 6 | 479249.824 | 218753.047 |
| 7 | 479240.599 | 218762.007 |
| 8 | 479235.058 | 218767.819 |
| 9 | 479225.787 | 218777.314 |
| 10 | 479210.034 | 218794.600 |
| 11 | 479208.733 | 218795.946 |
| 12 | 479193.981 | 218783.392 |
| 13 | 479180.249 | 218770.116 |
| Sact= 4 316 mp |  |  |
| Smas= 2 285 mp |  |  |

Data întocmirii: 08.02.2024								 Semnătura şi ştampila

(persoană autorizată)

Ing. SUTEU MARIA

S.C. MS-CAD S.R.L.