PROIECT

A.D.I. S.I.G.D HUNEDOARA

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE

PENTRU JUDEŢULHUNEDOARA

MODIFICAT

Ianuarie 2020

1

PREAMBUL

Prezentul regulament are la baza urmatoarele acte normative:

1

. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;

. Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile

ulterioare;

. Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2

3

aduse de OUG nr.68/2016; Legea nr.166/2017 și OUG nr.74/2018 aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr.31/2019;

4

. ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare

a localităţilor

Prezentul REGULAMENT de organizare si functionare al serviciului public de salubrizare din

judetul Hunedoara a fost elaborat pentru urmatoarele activitati:

●

colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite

din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate fara a aduce

atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori. In

cadrul colectarii separate intra si deseurile voluminoase din gospodarii (gen mobilier, covoare,

saltele, etc., dar nu deseuri din constructii si demolari), precum si deseuri cu continut periculos

provenite din gospodarii (care vor fi colectate si depozitate separat si in conditii de siguranta

pentru mediu si sanatate).

Pentru colectarea deseurilor din constructii si demolari si gestionarea acestora, constructorul ori

generatorul (dupa caz) care are responsabilitatea colectarii si gestionarii acestora, va solicita

operatorului de salubritate ori altui operator specializat oferirea de servicii de colectare si

eliminare contra cost.

●

organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor, respectiv compostarea

deseurilor bio-degradabile precum si a celor din parcuri si gradini la platformele de compostare

Brad si Barcea Mare;

●

●

●

operarea/administrarea staţiilor de transfer (Brad, Hateg si Petrosani) pentru deşeurile municipale

şi deşeurile similare;

sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare de la Brad, Vulcan,

Petrosani, si cea din CMID de la Barcea Mare;

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statia de

tratare mecano-biologica TMB din Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) de la

Barcea Mare;

●

administrarea depozitului conform de deşeuri municipale şi deseuri similare, de la Barcea Mare,

inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor neconforme inchise prin proiect (Aninoasa,

Orăştie, Uroi Rapoltu Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, Călan şi Hunedoara).

Fiecare UAT va putea completa prezentul regulament cu restul activitatilor de salubrizare conform

conditiilor specifice din contractele existente ori viitoare aferente acelor activitati si aplicabile pe raza

UAT-ului respectiv. Respectivele dispozitii vor fi aplicabile exclusiv pe raza UAT emitent.

2

CUPRINS:

Capitolul I- DISPOZITII GENERALE

SECTIUNEA 1 – Domeniu de aplicare (inclusiv termenii si notiunile utilizate)

SECTIUNEA a 2-a – Accesul la Serviciul de salubritate;

SECTIUNEA a 3-a - Documentatia tehnica;

SECTIUNEA a 4-a - Indatoririle personalului operativ;

Capitolul II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE

FUNCTIONARE

SECTIUNEA 1 - Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor

similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi

acumulatori

SECTIUNEA a 2-a - Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de

activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora

SECTIUNEA a 3-a Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale a deseurilor

SECTIUNEA a 4-a Operarea/ administrarea Statiilor de transfer Brad, Hateg si Petrosani si

transportul deseurilor de la statiaile de transfer la CMID Barcea Mare

SECTIUNEA a 5-a Sortarea deseurilor municipale si operarea statiilor de sortare Brad, Barcea

Mare, Vulcansi Petrosani, operarea statiilor de compostare Brad si Barcea Mare

SECTIUNEA a 6-a Organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale

SECTIUNEA a 7-a Administrarea depozitelor de deseuri municipale, inclusiv monitorizarea

postinchidere a depozitelor neconforme inchise prin proiect (Aninoasa, Orăştie, Uroi Rapolţu

Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, Călan şi Hunedoara)

Capitolul III – DREPTURI SI OBLIGATII

SECTIUNEA 1 Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare

SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile utilizatorilor

Capitolul IV – DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI

PRESTATE

Capitolul V - INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE

Capitolul VI - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

ANEXE

Anexa 1.- Indicatori tehnici de performanţă pentru activităţile de salubrizare

Anexa 2. - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUD. HUNEDOARA

Anexa 3. - Contravenţii în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatori/utilizatori şi cuantumul

amenzilor aplicate

Anexa 4. -Zonarea județului Hunedoara din punct de vedere al stațiilor de transfer și al centrelor de

colectare și transfer

Anexa 5. - Fluxul deșeurilor pe zonele de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara.

Anexa 6.-Modul de aplicare al instrumentului economic “Plătește pentru cât arunci”

Anexa 7.-Procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare a C.M.I.D. Bârcea Mare

3

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

SECTIUNEA 1- Domeniul de aplicare (inclusiv termenii și noțiunile utilizate)

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a localităților de pe raza

Județului Hunedoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare. Activitățile serviciului sunt prestate

pe raza teritorială a județului Hunedoara, în localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară “Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” (denumită în

continuare „ADI HUNEDOARA”) pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale

instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ-

teritoriale ale județului.

(2)Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare,

definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare,

indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și

întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor

cerințelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este

organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale ale județului

Hunedoara, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter

minimal. Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile locale sau ADI HUNEDOARA pot aproba, în

condițiile Legii, și alți indicatori de performanță și condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe

baza unor studii de specialitate, dupădezbaterea publică a acestora.

ART. 2.

(1) Prezentul Regulament se aplică numai activităților serviciului de salubrizare, care facobiectului

Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara, șianume:

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite

din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce

atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. În cadrul

colectării separate de la populație, instituții publice și operatori economici intra și deșeuri

voluminoase (gen obiecte de mobilier, dulapuri, covoare, saltele, etc., dar nu deșeuri din construcții

și demolări), precum și deșeuri periculoase din deșeuri menajere (care vor fi colectate și depozitate

separat și în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate). Pentru colectarea și gestionarea

deșeurilor din construcții și demolări și gestionareaconform cerințelor legii a acestora, constructorul

ori generatorul (după caz) are responsabilitatea colectării și gestionării acestora și poate solicita

operatorului de salubritate ori altor operatori specializați oferirea de servicii de colectare și eliminare

contra cost.

b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor, respectiv compostarea

deseurilor bio-degradabile la platformele de compostare de la Brad si din cadrul TMB al CMID din

Barcea Mare;

c) operarea/administrarea staţiilor de transfer (Brad, Hateg si Petrosani) pentru deşeurile municipale şi

deşeurile similare;

d) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare de la Brad, Vulcan,

Petroșani, și cea din CMID de la Bârcea Mare;

e) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de

tratare mecano-biologică TMB din Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de la

Bârcea Mare;

f) administrarea depozitului conform de deşeuri municipale şi deseuri similare, de la Barcea Mare,

inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor neconforme inchise prin proiect (Aninoasa,

Orăştie, Uroi Rapolţu Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, Călan şi Hunedoara).

4

g) Prezentul Regulament se aplica si activitatii de compostare la domiciliu a deseurilor biodegradabile

menajere in mediul rural, astfel incat cantitatea respectiva de deseuri biodegradabile să fie deviată de

la depozitare. Cantitatea respectivă de deșeuri biodegradabile va fi estimată de operatorul de

salubritate zonal și inclusă în raportările anuale la cantitatea totală de deșeuri generate, cu

specificarea faptului că a fost compostată individual și deviată de la depozitare.

(2) Pentru toate celelalte activități ale serviciului din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a

localităților cu modificările și completările ulterioare, și anume:

o măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

o curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp

de polei sau de îngheţ;

o colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;

o dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea,

unitățile administrativ teritoriale vor decide prin Regulamentul propriu de salubrizare modul de gestiune

a acestor activități.

Art. 3.

(1) Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza

următoarelor principii:

a) protectia sanatatii populatiei;

b) responsabilitatea fata de cetateni;

c) conservarea si protectia mediului inconjurator;

d) asigurarea calitatii si continuitatii Serviciului;

e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

f) securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabila.

(2) Următoarea ierarhie se aplica ca ordine de prioritate in cadrul legislatiei si politicii de prevenire a

generarii si de gestionare a deseurilor:

a) prevenirea;

b) pregatirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;

e) eliminarea.

(3) Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata la alin. (2) are ca scop incurajarea actiunii in materie de

prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele

negative ale acestora asupra mediului.

(4) Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt

obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie&carton plastic&metal, si

sticla.

Art. 4.

Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupa cum urmeaza:

4

.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

.2. biodeseuri - conform definitiei din anexa nr.1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere

microbiana a componentei organice din deseurile biodegradabile colectate separat supuse compostarii;

.4. colectare - conform definitiei prevazute în Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

4

4

4

5

4

.5. colectare separata - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata,

cu modificările si completarile ulterioare;

.6. colector - conform definitiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

.7.depozit - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind

depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

.8. deratizare - activitatea de starpire a rozatoarelor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi

microbiene;

.9. deseu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca ori are intenţia sau obligatia sa le

arunce;

.10. deseuri biodegradabile - deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile

alimentare ori de gradina, şi care pot fi valorificate material;

.11. deşeu cu regim special - deseu ale carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supun unui

4

4

4

4

4

4

regim reglementat prin acte normative în vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor,

bunurilor si asupra mediului inconjurator;

4

4

.12. deseuri din constructii si desfiintari - deseuri provenite din activitati de constructie si desfiintare;

.13. deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de

deseu, exclusiv deseuri de productie;

4

.14. deseuri menajere - deseuri provenite din gospodarii/locuinte, inclusiv fractiile colectate separat, si

care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind

evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile

periculoase, cu completarile ulterioare;

4

.15. deseuri municipale:

a) deşeuri amestecate și deșeuri colectate separat din gospodării, inclusiv hârtia și cartonul,

sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile

de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile

voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;

b) deseuri amestecate si deseuri colectate separat din alte surse in cazul in care deseurile

respective sunt similare ca naturasi compozitie cu deseurile menajere;

Deseurile municipale nu includ deseurile de productie, agricultura, silvicultura, pescuit, fose

septice si reteaua de canalizare si tratare, inclusiv namolul de epurare, vehiculele scoase din uz si

deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintari.

4

.16. deseuri periculoase - conform definitiei prevazute în anexa nr.1 la Legea nr. 211/2011, republicată,

cu modificarile si completarile ulterioare;

.17. deseuri de productie - deseuri rezultate din activitati industriale, ce fac parte din categoriile 03-14

din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;

.18. deseu reciclabil - deşeu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru

obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

.19. deseuri reziduale - deseurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate in urma

proceselor de tratare, altele decat deseurile reciclabile;

.20. deseuri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman,

cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;

.21. deseuri similare - deşeuri provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii care, din

4

4

4

4

4

punctul de vedere al naturii si al compozitiei, sunt comparabile cu deseurile menajere, exclusiv deseurile

din productie, din agricultura si din activitati forestiere;

4

.22. deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie public, provenite din activitatea cotidiana a

populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din atmosfera;

6

4

.23. deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente care, datorita dimensiunilor lor, nu pot

fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea, din punct

de vedere al preluarii si transportului;

4

.24. detinator de deseuri - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

.25. dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, in scopul

eliminarii surselor de contaminare;

.26. dezinsectie - activitatea de combatere a artropodelor in stadiul de larva sau adult cu substante

chimice specifice;

.27. eliminare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

.28. gestionarea deseurilor - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata;

.29. gurade scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigură

evacuarea apelor pluviale;

.30. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de energie, realizatain

instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor;

.31. instalatie de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat

4

4

4

4

4

4

4

tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate, al carei randament

energetic este egal sau mai mare decat minimul prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4

.32. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de

servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului;

.33. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al

serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

.34. maturat - activitatea de salubrizare a localitatilor care, prin aplicarea unor procedee manuale sau

4

4

mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de odihna ori de

agrement ale asezarilor urbane sau rurale;

4

.35. neutralizare a deseurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica caracterul periculos

al deşeurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse

stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de

ingropare a acestora;

4

.36. producator de deseuri - conform definitiei prevazute in anexa nr.1 la Legea nr. 211/2011,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4

4

.37. producator initial de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri;

.38. „platesti pentru cat arunci” PCCA - instrument economic care are drept scop cresterea ratei de

reutilizare, reciclare si reducerea cantitatii de deseuri la depozitare prin stimularea colectarii separate a

deseurilor;

4

.39. reciclare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

.40. reutilizare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

.41. reteta - ansamblu de specificatii care descriu materialele utilizate pentru o anumita operatiune pe

4

4

sortimente, cantitati, concentratii ale solutiilor pentru o anumită operatiune de deratizare, dezinfectie sau

dezinsectie si un anumit tip de obiectiv;

4

.42. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al

localitatilor;

7

4

.43. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si

dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;

.44. sortare - activitatea de separare pe categorii si stocare temporara a deseurilor reciclabile în vederea

transportării lor la operatorii economici specializati în valorificarea acestora;

.45.statie de transfer - spatiu special amenajat pentru stocarea temporara a deseurilor, in vederea

transportarii centralizate a acestora la o statie de tratare;

.46.tratare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata,

cumodificarile si completarile ulterioare;

.47. tratare mecano-biologica - tratarea deseurilor municipale colectate in amestec utilizand operatii de

4

4

4

4

tratare mecanica de separare, sortare, maruntire, omogenizare, uscare si operatii de tratare biologica prin

procedee aerobe şi/sau anaerobe;

4

4

5

4

.48. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a deseurilor;

.49. utilizatori - conform definitiei prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.

1/2006, republicata, cu completarile ulterioare;

.50. valorificare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

.51. vector - organism (insecta, rozatoare) care raspandeste un parazit, un virus sau germeni patogeni de

4

la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART. 5

(1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice

care, impreuna cu utilajele de colectare si transport al deseurilor, formeaza sistemul public de salubrizare

a localitatilor, denumit in continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde

constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum:

✓

✓

✓

pubele negre pentru colectarea “din poarta in poarta” a fractiei reziduale, atat in mediul urban

(pubele de 240 l), cat si in cel rural (pubele de 120 l);

containere de deseuri de 1100l si 1500l pentru dotarea punctelor plurifamiliale de colectare separata

a deseurilor pentru mediul urban si, dupa caz, in mediul rural;

saci personalizați pentru colectarea “din poarta in poarta” a deșeurilor reciclabile – sac galben pentru

deseurile reciclabile de P&M si sac albastru pentru deseurile reciclabile de H&C, pentru

gospodăriile individuale, atât în mediul urban cât și în mediul rural si containere ;

unitati de compostare individuala;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

autovehicule pentru colectarea si transportul deseurilor

3 statii de transfer (2 existente – Brad si Hateg, 1 statie noua la Petrosani).

1 statie de tratare mecano-biologica a deseurilor (TMB in cadrul CMID din Barcea Mare)

2 platforme de compostare (una noua apartinand de TMB din CMID Barcea Mare).

4 statii sortare (2 existente – Brad, Vulcan) și 2 statii noi – Petrosani, Barcea Mare),

1 depozit de deseuri conform (in cadrul CMID Barcea Mare),

baze de garare si întretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate.

(3) Detalii privind sistemul de management integrat al deseurilor implementat la nivelul judetului

Hunedoara sunt prezentate in Anexa nr.2.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta din caietul de

sarcini al serviciului si contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobati de Consiliul Judetean

Hunedoara si ADI Hunedoara si prevazuti in Anexa 1 la prezentul regulament. In cazul nerespectarii

indicatorilor de performanta, autoritatea contractanta (CJ ori ADI Hunedoara, dupa caz) va aplica

operatorilor contraventii in conformitate cu cele prevazute in Anexa 3 - Contraventii in domeniul

serviciului de salubrizare pentru operatori/utilizatori şi cuantumul amenzilor aplicate.

8

ART. 7

(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul judetului Hunedoara, unde esteorganizat

serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Principalele categorii de utilizatori sunt:

-

-

-

casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari;

operatori economici;

institutii publice.

(3) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul

desalubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzelecontractuale.

(4) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligati ca prin modul de prestare a serviciuluisa asigure

protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoarecerintelor autoritatilor

competente din domeniul sanatatii publice si cel al protectiei mediului.

(5)Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligati sa asigure continuitatea serviciuluiconform

programului aprobat de ADI SIGD Hunedoara si autoritatile administratiei publice locale,cu exceptia

cazurilor de forta majora care vor fi mentionate in contractele de delegare.

SECTIUNEA a 3-a Documentatia tehnica

ART. 8

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura

Serviciul de salubrizare, pentru activitatile mentionate la art 2 alin 1 din prezentul document, pe raza

administrativ-teritoriala a judetului Hunedoara si a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI

HUNEDOARA.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si modul de intocmire, actualizare,

pastrare si manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a

evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activitatii de salubrizare prestate,

urmatoarele documente,:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral si situatia terenurilor afectate activitatii;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si a instalatiilor aflate in exploatare, actualizate

cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau completarile

la zi;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune

a acestora;

g) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucrari

sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul,

devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

1

. procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

. procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie,

buletinele de verificari, analiza si incercari;

. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

2

3

9

4

5

6

. procese-verbale de punere in functiune;

. lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;

. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea

neconformitatilor si a remedierilor;

. documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

7

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate

conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui agregat si/sau ale fiecarei

instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) instructiunile producatorilor/furnizorilor de echipamente sau ale organizatiei de montaj privind

manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele

tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

l) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei

instalatii sau fiecarei activitati;

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a

obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale, planul de prevenire si combatere

a poluarilor accidentale, planurile cu retelele de apa si canalizare;

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,

inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in incinta si instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de admitere la

lucru etc.;

t) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform prevederilor legale,

inclusiv bilantul de mediu.

(2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa si pastra conform

normelor legale referitoare la „Cartea tehnica a constructiei".

ART. 10.

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmita de operatorii

economici specializati in proiectare, se preda titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii

respective.

(2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie,

in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa inlocuiasca

aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, si sa predea

proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatarii, intretinerii si

repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau de montaj au obligaţia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si

schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in care nu

s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe

ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4)In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara

avizul acestuia.

ART. 11.

(1) Autoritatile administratiei publice locale detinatoare de instalatii care fac parte din sistemul public de

salubrizare, precum si operatorii care au primit in gestiune delegata Serviciul de salubrizare, in totalitate

sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru

1

0

pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 9, alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasit orice

document cu usurinta.

(2) La incheierea activitatii, operatorul va preda autoritatii administratiei publice locale, pe baza de

proces-verbal, intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui

document original sau copie.

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,

numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

SECTIUNEA a 4-a - Indatoririle personalului operativ

ART. 12

(1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile,

instalatiile si echipamentele specifice aferente SMID si destinate prestarii Serviciului de salubrizare

avand ca sarcina principala supravegherea sau asigurarea functionarii in mod nemijlocit a unui

echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii si prestarii in mod nemijlocit a

activitatilor contractate.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si

responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile

operationale.

(3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in procedurile

proprii in functie de:

a) gradul de periculozitate a locului de munca in instalatie in cadrul procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a utilajelor si echipamentelor;

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea Serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic.

ART. 13

(1) In timpul prestarii Serviciului, personalul trebuie sa asigure functionarea instalatiilor si a activitatilor

contractate, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice

interne, graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa

sau tehnico-administrativa.

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizata astfel încât sa se asigure:

a) protejarea sanatatii populatiei;

b) protectia mediului înconjurator;

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora;

e) continuitatea serviciului.

1

1

CAPITOLUL II ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE FUNCTIONARE

SECTIUNEA 1 - Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor

similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat,

faraa aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori

ART. 14

(1) Urmatoarele categorii de trebuieprecolectate separat de generatoriilor de pe teritoriul unitatilor

administrativ-teritoriale si, mai apoi, colectate si transportate de catre operatori la statiile/instalatiile de

tratare stabilite tinand cont de fluxul deseurilor care a stat la baza aprobarii Proiectului Sistem de

management integrat a deseurilor (SMID) Judetul Hunedoara:

a) deseuri reziduale;

b) deseuri biodegradabile;

c) deseuri reciclabile (cu 3 fluxuri separate: hartie&carton, plastic&metal, sticlă), inclusiv deseuri

de ambalaje;

d) deseuri periculoase din deseurile menajere;

e) deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici.

(2) Colectarea deseurilor reziduale in mediul urban se face din din puncte de colectare plurifamiliale și

cele destinate agenților economici și institutiilor publice in containere de culoare neagra cu capacitatea

de 1100 l sau alte capacități dimensionate corespunzator cu numarul utilizatorilor arondati acestora, si

pentru gospodarii /case se realizeaza „din poarta in poarta” in pubela neagracu o capacitate de 240 l.

Colectarea deseurilor reziduale in mediul rural se face „din poarta in poarta” pentru gospodarii /case si

pentru agentii economici și instituțiile publice in pubela neagracu o capacitate de 120 l sau alte

capacitati dimensionate proportional cu numarul utilizatorilor arondati acestora precum si cu frecventa

de colectare a acestor recipienti. Toti recipientii destinati fractiei reziduale din deseurile menajere si

similarevor fi prevazuti cu un dispozitiv RFID (cip) care va permite (1) o evidenta clara a tuturor

utilizatorilor sistemului de salubrizarde precum si (2) implementarea instrumentului economic “Plateste

pentru cat arunci”(PPCA), al carui mod de aplicare este detaliat in Anexa 6.

(3) Colectarea deseurilor biodegradabiledin zona urbana si rurala (care nu sunt compostate individual)se

va face in amestec cu cele menajere reziduale, atat din locuintele colective, cat si din cele individuale.

Deseurile verzi vor fi colectate separat in cadrul unor campanii de colectare anuntate de operatori.

(4) Colectarea deseurilor reciclabiledin zonele urbane si din zonele rurale, provenind din locuintele

individuale, se va face „din poarta in poarta” in saci din plastic personalizați de culoare galbena, cu

capacitatea de 240 lpentru fractia de deseuri din plastic&metal si in saci din plastic personalizati de

culoare albastra, cu capacitateade 240 l pentru fractia de deseuri din hartie&carton si in containere gen

clopot de culoare verde cu o capacitate de 1.500 l pentru sticla, aflate pe platforme de colectare selectiva

existente. Suplimentar, recipientii amplasati in punctele de colectare vor ramane la dispozitia

utilizatorilor, atunci cand cantitatea de reciclabile generatede acestia depaseste volumul prevazut in sacii

de plastic.

(5) Colectarea deseurilor periculoase din deseurile menajere se va face prin campanii periodice, cu

ajutorul masinilor pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase și se va realiza dupa un program

trimestrial stabilit la inceputul anului. Programul de colectare va fi comunicat populatiei si operatorilor

economici in mass-media.

(6) - Colectarea deseurilor voluminoase: deseurile voluminoase din cauza dimensiunilor mari (mobilier,

obiecte de uz casnic, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc), nu pot fi colectate prin

sistemul comun de colectare a deseurilor municipale ci vor fi colectate periodic si transportate de către

operatorul serviciului de salubrizare, care presteaza activitatea în zona respectiva de colectare, la cel mai

apropiat centru de colectare deseuri voluminoase pus la dispozitie de UAT sau situat in incinta statiei de

transfer, dupa un program cu frecventa trimestriala stabilit si aprobat de către autoritătile administratiei

publice locale si comunicat populatiei si operatorilor economici in mass-media.In afara acestui program,

1

2

orice detinator de deseuri voluminoase poate duce deseurile respective pe cheltuiala proprie la centrele

de colectare deseuri voluminoase si periculoase din deseuri menajere, ori poate contacta operatorul de

salubritate zonal pentru ridicarea acestora, urmand a achita contravaloarea serviciului catre operatorul de

salubritate.

-

Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului orar de asa

natura încât detinatorii de deseuri voluminoase sa poata preda aceste deseuri, iar operatorul serviciului de

salubrizare sa poata asigura colectarea si transportul periodic al deseurilor voluminoase spre instalatiile

de tratare.Deseurile voluminoase vor fi transportate de detinatorul acestora în vederea preluarii de catre

operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locala si amenajate în acest scop si unde

exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului

limitat, deseurile vor fi aduse de detinator în alte locuri special stabilite de autoritatea administratiei

publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât sa nu fie

incomodata circulatia rutiera.

-

Colectarea deseurilor voluminoase se poate face si direct de la detinatorul acestora, în urma solicitarii

adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor si cantitatilor acestora. În

aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca o alta data si ora decât cea aprobata de

autoritatea administratiei publice locale, în cadrul programelor de colectare a deseurilor voluminoase,

daca operatia de colectare, prin corelarea volumului deseurilor preluate si capacitatea de transport

afectata, se justifica din punct de vedere economic.

-

Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii deseurilor voluminoase din care sa

rezulte:

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la instalatia de tratare;

b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;

c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat

d) cantitatile de deseuri rezultate în urma tratarii, pe sortimente;

e) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deşeuri.

ART.15.

(1) Operatorul care colecteaza si transporta deseuri menajere si similare trebuie sa cunoasca:

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie transportate, pentru fiecare categorie de

deseuri in parte;

b) cerintele tehnice generale;

c) masurile de precautie necesare;

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de

deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente.

(2) Operatorii economici care colecteaza si/sau transporta deseuri au obligatia de a asigura colectarea

separata a acestora si de a nu le amesteca in timpul transportului.

(3) Prestarea activitatii de salubrizare privind colectarea si transportul deseurilor municipaletrebuie

realizata in astfel de conditii incat sa se asigure:

a) protejarea sanatatii populatiei;

b) protectia mediului inconjurator;

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclareaacestora.

ART. 16.

(1) Operatorii, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale/ADI Hunedoara au obligatia sa

identifice toti producatorii de deseuri, indiferent de natura acestora si sa actioneze in vederea crearii

facilitatilor necesare prestarii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si

deseurilor similare.

1

3

(2) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale aproba tarife de salubrizare – in cazulzonelor

Brad, Hateg si Centru - Barcea Mare – respectiv instituie taxa speciala de salubrizare – in cazul zonei

Petrosani –precum si pentru utilizatorii care nu au incheiate contracte cu operatorul Zonelor Brad, Hateg

si Barcea Mare, in vederea constituirii fondurilor necesare finantarii activitatii, pe baza propunerii ADI

Hunedoara, in conditiile stabilite prin Aplicatia de Finantare pentru proiectul SMID. Totodata,

autoritatile deliberative ale administratiei publice stabilesc, la recomandarea ADI HUNEDAORA,

sanctiuni si penalizari pentru utilizatorii care nu se conformeaza instrumentului economic Plateste Pentru

Cat Arunci (PPCA).

(3) ADI Hunedoara si operatorul de salubrizare au obligatia sa informeze trimestrial autoritatile

administratiei publice locale cu privire la soldul fondurilor prevazute la alin. (2).

ART. 17.

(1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale din unitatile administrativ –

teritoriale de pe raza judetului Hunedoara, trebuie să realizeze activitatea de colectare separata, conform

sistemului de colectare stabilit prin Proiectul Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID)

conform Aplicatiei de Finantare si Contractului de Finantare nr. 912/04.03.2014, in conditii salubre, in

spatii puse la dispozitie si amenajate minimal (platforma betonata sau asfaltata cu rigola perimetrala si

legare la canalizare (acolo unde exista) de către autoritatea administraţiei publice locale, cu posibilitatea

unor amenajari suplimentare ulterioare efectuate de operatorul de salubrizare pe baza unui proiect

aprobat de autoritatea publica locala (imprejmuire, gard viu, etc) .

Colectarea selectiva pe cele 2 fluxuri (fractie reziduala si fractie reciclabila), se va realiza in

tipuri de recipiente, astfel:

a) Colectarea deseurilor reziduale in mediul urban se face din din puncte de colectare

plurifamiliale și cele destinate agenților economici și institutiilor publice in containere de culoare neagra,

cu capacitatea de 1100 l sau alte capacitati dimensionate corespunzator cu numarul utilizatorilor

arondati acestora, existente la punctele de colectare si pentru gospodarii /case se realizeaza „din poarta

in poarta” in pubela neagra, cu o capacitate de 240 l. Colectarea deseurilor reziduale in mediul se face

„

din poartă in poarta” pentru gospodarii /case si pentru agentii economici si institutiile publice in pubela

neagrade 120 l sau alte capacitati apropiate. Colectarea acestei fractii se va face exclusiv in recipientii

inregistrati de operator in baza sa de date cu ajutorul cip-ului RFID, care permite masurarea si

inregistrarea frecventei de colectare, raportata la tipul de utilizator si la dimensiunea recipientului

inregistrat.

Fractia reziduala din deseurile menajere si similare va fi transportata fie direct la statia de tratare

mecano-biologica de pe amplasamentul CMID de la Barcea Mare, fie prin intermediulstatiilor de transfer

ce deservesc celelalte zone de colectare a deseurilor.

b) Colectarea deseurilor biodegradabiledin zona urbana si ruralase va face in amestec cu cele

menajere reziduale, atat din locuintele colective, cat si din cele individuale.

c) Colectarea deseurilor reciclabiledin zonele urbane si din zonele rurale, provenind din

locuintele individuale, se va face „din poarta in poarta” in saci din plastic, personalizati, de culoare

galbenă, cu capacitatea de 240 l pentru plastic&metal si in saci din plastic personalizati de culoare

albastra, cu capacitatea de 240l pentru hartie&carton si in containere gen clopot de culoare verde cu o

capacitate de 1.500 l pentru sticla, aflate pe platforme de colectare selectiva existente.

d) Colectarea deseurilor menajere periculoase se realizeaza cu masini specializate pentru

colectarea si transportul deseurilor periculoase, dupa un program stabilit la inceputul anului, in puncte

fixe. Atat programul de colectare, cat si punctele de stationare a masinii vor fi comunicate cetatenilor din

fiecare unitate administrativ-teritoriala la începutul fiecarui an. Deseurile periculoase menajere colectate

vor fi transportate si stocate temporar în spatiile special amenajate in acest scop. Preluarea, stocarea

1

4

temporara, precum si tratarea si eliminarea deseurilor periculoase menajere se realizeaza de catre

operatori în conditiile legii.

e) Colectarea deseurilor voluminoase: deseurile voluminoase din cauza dimensiunilor mari

(mobilier, obiecte de uz casnic, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc), nu pot fi colectate

prin sistemul comun de colectare a deseurilor municipale ci vor fi colectate periodic si transportate de

către operatorul serviciului de salubrizare, care presteaza activitatea în zona respectiva de colectare, la

cel mai apropiat centru de colectare deseuri voluminoase situat in incinta statiei de transfer, dupa un

program stabilit si aprobat de catre autoritatile administratiei publice locale si comunicat populatiei si

operatorilor economici in mass-media.

(2) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deseuri vor fi

inscriptionate cu denumirea deseurilor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire

sau prin aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi

apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea

modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării

colectării selective.

Frecventa de colectare a deseurilor de la populatie, agenti economici si institutii publice se face astfel

cum este descrisa in tabelul urmator:

Nr. Denumire fractie colectata selectiv/tip

Frecventa de

colectare

Capacitate pubela/container

MEDIUL URBAN

crt.

de colectare

1

Fractie reziduala

Containere de culoare neagra cu capacitatea

de 1100 l sau alte capacitati apropiate,

existente la punctele de colectare

Pubela neagra de 240 l

din puncte de colectare plurifamiliale

la 2 zile *

gospodarii /case „din poarta in poarta”

la 2 saptamani *

Fracție reciclabilă

2

Containere de culoare albastră cu o

capacitate

de 1.100 l, existente la punctele de colectare

Containere de culoare galbenă cu o

capacitate

Hartie&carton

saptamanal

saptamanal

Din puncte de colectare

plurifamiliale

Plastic&metal

de 1.100 l, existente la punctele de colectare

Containere de culoare verde cu o capacitate

de 1.500 l existente la punctele de colectare

Saci din plastic personalizti, de culoare

albastra, de 240 l

Saci din plastic personalizati, de culoare

galbena, de 240 l

Sticla

lunar

lunar

lunar

lunar

Hartie&carton

Plastic&metal

Sticla

gospodarii /case „din poarta

in poarta”

Containere de culoare verde cu o capacitate

de 1.500 l existente la punctele de colectare

MEDIUL RURAL

1

Fractie reziduala

Pubela neagra de 120 l sau alte capacitati

apropiate.

gospodarii /case „din poarta in poarta”.

Saptamanal*

1

5

Fractie reciclabila

2

Plastic&Metal

Hartie&Carton

Saci din plastic personalizati, de culoare

galbena, de 240 l

lunar

gospodarii /case

din poarta in poarta”

„

Saci din plastic personalizati, de culoare

albastra, de 240 l

Containere de culoare verde cu o capacitate

de 1500 l, existente la punctele de colectare

lunar

lunar

din puncte de colectare

Sticla

Pentru agentii economici si

institutiile publice

Rezidual

Plastic/metal

Hartie/carton

Sticla

Volumul recipientilor va fi adaptat solicitarii

agentilor economici sau al institutiilor

publice

frecventa de colectare se va

stabili in functie de

solicitarile acestora din

contracte ori din declaratia

de impunere

variabila

*

Frecventa de colectare va putea fi ajustata, in functie de monitorizarea incarcarii pubelelor individuale

si ale containerelor din punctele plurifamiliale, in acord cu instrumentul economic Plateste pentru cat

arunci .

In functie de monitorizarea incarcarii containerelor, frecventa de colectare poate fi optimizata, prin

modificarea acesteia in limite cuprinse de normele de sanatate publica,alternativ prin suplimentarea

capacitatii recipientilor de colectare (dupa caz), in acord cu solicitarea autoritatii publice locale, respectiv

a agentului economic. In cazul unor astfel de modificari, se vor adapta corespunzator prevederile

instrumentului economic din Anexa 6.

Fata de frecventele de colectare initial ofertate, operatorul de colectare va putea propune si alte

frecvente bazate pe urmatoarele:

1

2

3

. Cantitatile real colectate

. Eficientizarea rutei de colectare si transport cu impact pozitiv asupra tarifului

. Normele de sanatate publica in vigoare.

ART. 18.

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative in

vigoare, avand capacitatea de stocare corelata cu numarul de utilizatori arondati si cu frecventa de

ridicare, asigurand conditii de acces usor pentru autovehiculele destinate colectarii.

(2) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale se stabileste conform tabelului 2 din

Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de proiectare a

punctelor pentru precolectare - actualizat.

(3) In vederea prevenirii utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a deseurilor municipale, acestea

vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi sters fara ca prin

aceasta operatie sa nu ramana urme vizibile.

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin marirea numarului de recipiente, in

cazul in care se dovedeste ca volumul acestora este insuficient si se stocheaza deseuri municipale in afara

lor.

(5) Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare

revin persoanelor fizice si/sau juridice în cazul in care acestea se afla in spatii apartinand utilizatorului,

ori operatorului in cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul public, pe o raza de 10m. de la

punctele de colectare.

(6) Pentru asociatiile de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuale, care nu dispun de

spatiile interioare de colectare a deseurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu

recipiente pentru colectarea separata a deseurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor

din strategia locala de dezvoltare a serviciului/ ori conform prevederilor autoritatii publice locale (in

cazul in carea aceasta nu dispune inca de o Strategie locala a serviciului) si amplasate in locuri care sa

1

6

permita accesul usor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de

colectare se va face astfel incat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa fie mai

mare de 10 m.

(7) Platformele spatiilor necesare colectarii deseurilor care se vor realiza prin grija autoritatilor

administratiei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate ori asfaltate, in mediul urban, si in cazul

in care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii ori a celei meteorice, vor fi

prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare.

(8) Operatorul va urmari starea de etanseitate a recipientelor de colectare urmand a le înlocui imediat pe

cele care s-au deteriorat, in maximum 5 zile de la constatarea ori reclamarea neetanseitatii.

ART. 19.

În funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin SMID, colectarea în containere şi recipiente a

deşeurilor menajere şi similare se realizează astfel:

a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente inscriptionate cu tipul fractiei de colectat şi sunt de

tip:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;

. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);

. ouă întregi;

. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

. excremente ale animalelor de companie;

. scutece/tampoane;

. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);

. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

. lemn tratat sau vopsit;

0. conţinutul sacului de la aspirator;

1. mucuri de ţigări;

2. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente inscriptionate cu tipul fractiei de colectat şi sunt

de tip:

1

2

3

4

5

. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;

. resturi de pâine şi cereale;

. zaţ de cafea/resturi de ceai;

. păr şi blană;

. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite; (in cazul in care anumite

lanturi de magazine primesc deseuri textile (ex. H&M, etc.), operatorul va face popularizarea necesara in

randul utilizatorilor serviciului de salubritate, in vederea depunerii acestor deseuri la magazinele

respective, pentru evitarea depozitarii)

6

7

8

9

1

1

1

1

. coji de ouă;

. coji de nucă;

. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);

. rumeguş, fân şi paie;

0. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);

1. plante de casă;

2. bucăţi de lemn mărunţit;

3. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.

Se face mentiunea ca, in general, in mediul rural deseurile biodegradabile de la pct. b) sunt

compostate in compostoare individuale, iar deseurile reziduale de la pct a) sunt colectate in pubele de

1

7

1

20 l; in mediul urban colectarea deseurilor de la punctele a) si b) se face in pubele de 240 l destinate

fractiei umede – cu continut de deseuri biodegradabile.

c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, golite de continut, cele din material de tip plastic şi metal

și deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, în recipiente de culori

diferite, în funcție de fracția colectată, inscripționate adecvat, aflate la punctele/platformele de colectare,

pentru zona urbană și „din poartă în poartă” în saci din plastic personalizați, pentru gospodăriile din zona

urbană și pentru zona rurală.

Se menționează că nu este permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică.

ART. 20

(1) Dupa colectare, deseurile menajere si deseurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2) Este interzisa depozitarea deseurilor biodegradabile si a deseurilor reciclabile colectate separat.

ART. 21

(1). Colectarea deseurilor se face conform frecventei stabilite si prezentata la art. 17. (1).

(2). In situatii temeinic justificate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita operatorului de

salubrizare, prestarea serviciului, in afara frecventei/graficului de colectare prestabilit.

(3) De asemenea, beneficiarul serviciului (generatorii de deseuri), au dreptul ca atunci cand este necesara

inlocuirea recipientelor de colectare (deja achizitionate), sa solicite un recipient cu un volum mai mic.

ART. 22

(1) Colectarea deseurilor municipale se poate face in urmatoarele moduri:

a) colectarea ermetica in autovehicule compactoare;

b) colectarea in containere inchise;

c) colectarea prin schimb de recipienti (daca si acolo unde operatorul o considera necesara);

d) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator (daca si acolo

unde operatorul o considera necesara pentru suplimentarea facilitatilor de colectare selectiva);

e) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a

mediului.

(2) Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate

pentru transportul acestora.

(3) Vehiculele vor fi încarcate astfel încât deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea

împrastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea

operatiunilor specifice, în conditii de siguranta si de eficienta.

(4) Încarcarea deseurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este

interzisa descarcarea recipientelor pe sol în vederea încarcarii acestora în autovehicule.

(5) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel încât sa nu se

produca praf, zgomot sau sa se raspândeasca deseuri în afara autovehiculelor de transport. Dupa golire,

recipientele vor fi asezate în locul de unde au fost ridicate.

(6) În cazul deteriorarii unor recipiente si al împrastierii accidentale a deseurilor în timpul operatiunii de

golire, personalul care executa colectarea este obligat sa încarce întreaga cantitate de deseuri în

autovehicul, astfel încât locul sa ramâna curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta activitate.

(7) Personalul care executa colectarea este obligat sa încarce în autovehicule întreaga cantitate de deseuri

existente la punctele de colectare, lasând locul curat si maturat chiar daca exista deseuri municipale

amplasate lânga containerele de colectare.

(8) În cazul în care în/lânga recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din

constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, înstiintând în scris utilizatorul despre acest fapt,

precum si despre suma suplimentara pe care trebuie s-o plateasca pentru colectarea acelor deseuri. In

cazul in care platforma de colectare deserveste un singur bloc va fi instiintata in scris asociatia de

locatari a blocului respectiv si aceasta va plati, urmand sa isi recupereze suma de la cel/cei ce au

1

8

depozitat respectivele deseuri din constructii si demolari. In cazul in care platforma de colectare

deserveste mai multe blocuri, asociatiile de locatari respective vor fi instiintate in scris, urmand sa

plateasca fiecare o cota parte functie de numarul de persoane al fiecarui bloc, sumele respective urmand

a fi recuperate de la cel/cei care au depozitat respectivele deseuri din constructii si demolari.

(9) In cazul in care o persoana depoziteaza deseuri din constructii si demolari langa recipientele sau

containerele de colectare deseuiri menajere, ori pe spatii virane, orice persoana care vede acest lucru

poate anunta politia locala care are in atributii si perceperea de amenzi pentru depozitarea salbatica a

deseurilor si poluarea mediului.

ART. 23

Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la

punctele de colectare a deseurilor municipale, si sa le predea persoanelor juridice care desfasoara

activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor

uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/ori anvelope uzate destinate

reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate în conditiile legii.

ART. 24

Deseurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din

activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelasi regim

cu cel al deseurilor rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice.

Persoanele care îsi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care

aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate în recipiente cu pereti

rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de

asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi.

Cabinetele medicale vor respecta legislatia specifica în domeniu. Se interzice colectarea deseurilor

rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deseurilor municipale.

ART. 25

(1) In cazul unitatilor sanitare si veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru

colectarea deseurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu deseurile similare sau

predarea catre operatorii de salubrizare, daca acestia nu sunt autorizati, a urmatoarelor categorii de

deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare si/ori cercetari conexe:

a) obiecte ascutite;

b) fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sange si

sange conservat;

c) deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri

speciale privind prevenirea infectiilor;

d) substante chimice periculoase si nepericuloase;

e) medicamente citotoxice si citostatice;

f) alte tipuri de medicamente;

g) deseurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2) Colectarea si stocarea deseurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza in conditiile reglementate de

legislatia specifica, aplicabila deseurilor medicale. Colectarea, transportul si eliminarea acestor tipuri de

deseuri se realizeaza de catre operatori economici autorizati in conditiile legii.

Art.26

(1) Transportul deseurilor, in functie de provenienta acestora, se realizeaza de regula de operatorul

activitatii de transfer, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute

cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor

sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

1

9

(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice (ITP),

fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de

esapament) si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare (este necesara licenta RAR valabila).

Pentru zonele cu pante accentuate si acces dificil pe timp de iarna autovehiculele vor fi dotate cu

tractiune 4x4.

(3) Autovehiculele care transporta deseuri trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla

operatorului. Deasemenea vor avea dispozitive GSP pentru sistemul de monitorizare al vehiculelor, cu

acces permanent al ADI/respectiv al CJ Hunedoara la sistemul de monitorizare al vehiculelor, inclusiv

pentru transportul deseurilor de la statiile de transfer la CMID.

(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor,

dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul

transportarii deseurilor.

(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea

transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze

deseurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea

populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Pentru

minimizarea distantelor de transport se vor utiliza statiile de transfer.

(7) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule,

autorităţile administraţiei publice locale vor analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale

exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de

spaţii de colectare

(8) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi

spalate si dezinfectate, conform normelor tehnice precizate de producator si in actele normative in

vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare,

separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi

transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare proprie.

ART. 27

(1) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrãri planificate la infrastructura tehnico-edilitara,

este impiedicatã utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate

transportului deseurilor municipale si/sau al oricãrui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii

transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile

inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza temporar in

aceasta perioada si programul de colectare.

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care urmeaza a fi

folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente si sa reduca intervalul intre doua colectari

succesive, daca este cazul.

(3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea Serviciului sau diminuarea cantitatilor

contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai

cantitatile sau activitatile efectiv realizate.

Art. 28

(1)Operatorii economici producatori de deseuri, precum si operatorii economici specializati in

conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de

eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din

activitatile existente;

2

0

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a

reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament;

f) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

g) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Art. 29

Operatorii care asigura activitatea de colectare si transport al deseurilor au si urmatoarele obligatii:

a) sa detina toate documentele necesare de însotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte

provenienta deseurilor/locul de încarcare, tipurile de deseuri transportate, locul de destinatie si, dupa caz,

cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii; in vederea monitorizarii, la

cererea administratiei publice locale operatorul va transmite acesteia bonurile cantar de la masinile care

au colectat deseurile; transmiterea acestora se va face electronic (bonuri scanate si transmise electronic –

pentru a proteja padurile de la taiere).

b) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si

a mediului si care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale;

c) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele

existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt înglobate în

deseurile municipale;

d) sa informeze populatia privind colectarea separata a deseurilor, precum si modalitatile de

prevenire a generarii deseurilor. Informarea si constientizarea populatiei se va realiza prin campanii de

informare si constientizare, prin distributia de pliante, brosuri, afise, prin activitati educative, prin clipuri

publicitare la radio si televiziune.

SECTIUNEA a 2-a

Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si

reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora

ART. 30

Deseurile din constructii provenite de la populatie sunt deseuri solide generate de activitati de

reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor proprietate individuala. În mod uzual,

aceste deseuri contin beton, ceramica, caramizi, tigle, materiale pe baza de ghips, lemn, sticla, materiale

plastice, metale, materiale de izolatie si altele asemenea.

ART. 31

(1) Deseurile din constructii provenite de la populatie se colecteaza prin grija detinatorului si sunt

transportate contra cost de catre operator în baza unui contract de prestari servicii la instalatiile de

concasare/sortare/valorificare.

(2) Colectarea deseurilor din constructii se realizeaza numai în containere standardizate acoperite, fiind

interzisa abandonarea/deversarea acestor deseuri in recipientele sau containerele în care se depun

deseurile municipale.

(3) Transportul deseurilor din constructii provenite de la populatie se realizeaza în containerele în care s-

a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevazute cu sistem de acoperire a încarcaturii, pentru a

nu avea loc degajarea prafului sau imprastierea acestora in timpul transportului.

(4) In cazul deseurilor din constructii prin a caror manipulare se degaja praf se vor lua masurile necesare

de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajata in aer sa fie sub concentratia admisa.

ART. 32

Eliminarea deseurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deseurilor

din constructii si demolari, cu respectarea conditiilor impuse de tehnologia de depozitare controlata.

2

1

ART. 33

(1) Deseurile rezultate din constructii, care contin azbest, nu se amesteca cu celelalte deseuri si vor fi

colectate separat, în asa fel încât sa nu se degajeze fibre din material; personalul care realizeaza aceasta

operatie va purta echipament de protectie, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se colecteaza deseurile periculoase din constructii trebuie sa fie prevazute cu

semne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substantelor otravitoare si sa fie

inscriptionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 34

(1) Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor din constructii si demolari pe domeniul public

sau privat al autoritatii administratiei publice locale.

(2)Pentru colectarea deseurilor de constructii si demolari, respectiv din amenajarea /renovarea

locuintelor se vor incheia contracte de prestari servicii intre generatorii de deseuri si operatorii de

salubrizare care au incheiate contracte de delegare pe zone ori alti operatori autorizati/licentiati de

colectare/tratare/valorificare deseuri din constructii si demolari.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale a deseurilor

ART. 35

(1) Indiferent de natura deseurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare si

valorificare materiala si energetica.

(2) Operatorii trebuie sa isi organizeze activitatea astfel incat sa se asigure un grad cat mai mare de

valorificare a deseurilor.

(3) Metodele si tehnologiile de valorificare a deseurilor trebuie sa respecte legislatia in vigoare si sa fie

in concordanta cu planurile de gestionare a deseurilor la nivel judetean.

ART. 36

(1)

Deseurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din

parcuri, gradini, curti si alte spatii verzi vor fi transportate la statia de compostare pentru obtinerea de

compost, care trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate pentru utilizarea sa in agricultura.

(2)

Deseurile verzi din parcuri, gradini, piete, colectate separat de ADP-uri sau alti operatori care le

colecteaza vor fi transportate la statia de compost, iar plata va fi efectuata de catre primarie sau

operatorul care le colecteaza, dupa caz.

(3) Gazele de fermentare si apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaza si se

dirijeaza spre instalatii adecvate de tratare si neutralizare.

ART. 37

In cazul gospodariilor individuale din mediul rural si al celor din zonele periferice ale localitatilor din

mediul urban se pot amenaja instalatii proprii de neutralizare prin compostare în amenajari proprii, care

nu polueaza mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10 m de locuinte, în incinta

gospodariei.

SECTIUNEA a 4-a Operarea/administrarea Statiilor de transfer pentru deseurile municipale Brad,

Hateg si Petrosani si transportul deseurilor de la statiile de transfer la CMID Barcea Mare

ART. 38

In vederea optimizarii costurilor de transport se vor utiliza statiile de transfer al deseurilor de la Brad,

Hateg si Petrosani,

ART. 39

Operarea statiilor de transfer se va realiza de catre operatori numai dupa obtinerea avizelor si

autorizatiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

2

2

ART. 40

Operatorii vor asigura transferul din statiile de transfer catre instalatiile de tratare a deseurilor municipale

colectate separat, fara amestecarea acestora.

ART. 41

Transportul deseurilor din zona de colectare la statia de transfer se va face numai de catre operatori

licentiati de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor

municipale.

ART. 42

Stocarea temporara în statiile de transfer a deseurilor reziduale si biodegradabile se face pentru

maximum 24 ore.

SECTIUNEA a 5-a

Sortarea deseurilor municipale si operarea statiilor de sortare Brad, Barcea Mare, Vulcan si

Petrosani, operarea statiilor de compostare Brad si Barcea Mare

ART. 43

(1) Deseurile de hârtie si carton, de plastic si metal colectate separat de la toti producatorii de deseuri pe

teritoriul unitatii administrative-teritoriale se transporta catre statia de sortare numai de catre operatorii

licentiati A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritatile administratiei

publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitara sau care au notificat activitatea de colectare de la

generatori catre UAT-ul de pe raza caruia realizeaza aceste colectari, cu respectarea prevederilor legale

in materie..

(2) Sortarea se realizeaza pe tipuri de materiale, în functie de cerintele de calitate solicitate de operatorii

reciclatori.

(3) Transportul deseurilor sortate de la statia de sortare catre instalatiile de tratare, inclusiv reciclare, se

asigura de catre operatorii economici care au contracte de vanzare-cumparare incheiate cu operatorul

statiei de sortare/ADI, în conditiile legii. Aceste contracte de vanzare cumparare vor fi aduse si la

cunostinta autoritatii contractante in termen de 5 zile de la semnare.

ART. 44

(1) Deseurile de sticla colectate separat de la producatorii de deseuri vor fi transportate de catre

operatorii de salubrizare la spatiile de stocare temporara, special amenajate in incinta statiilor de sortare

sau a statiilor de transfer.

(2)Operatorii statiilor de tratare, sortare, respectiv ai statiilor de transfer asigura, in colaborare cu ADI,

predarea catre operatorii reciclatori a deseurilor de sticla colectate separat.

ART. 45

(1) Operatorii care asigura activitatea de sortare a deseurilor au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea temporara a deseurilor ce urmeaza a fi

sortate, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare;

b) sa asigure valorificarea intregii cantitati de deseuri sortate conform indicatorilor de

performanta, evitand formarea de stocuri;

c) sa foloseasca, pentru sortarea deseurilor, tehnologii si instalatii care indeplinesc conditiile

legale privind functionarea acestora;

d) sa se ingrijeasca de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deseurilor.

ART. 46

Spatiile in care se desfasoara activitatea de sortare vor trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele

conditii:

a) sa dispuna de o platforma betonata cu o suprafata suficienta pentru primirea deseurilor si

pentru stocarea temporara, separata, a fiecarui tip de deseu reciclabil;

2

3

b) sa fie prevazute cu cantar electronic de cantarire a autovehiculelor, cu transmisia si

inregistrarea datelor la dispecer si cu verificarea metrologica in termenul de valabilitate;

c) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din

procesul tehnologic de sortare si spalare;

d) sa aiba instalatie de spalare si dezinfectare;

e) sa fie prevazute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor in vigoare, sau sa

existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate apartinand localitatii. Se

interzice deversarea apelor uzate care nu respecta caracteristicile impuse de Administratia Nationala

“

Apele Romane” sau operatorul de alimentare cu apa si de canalizare in emisari sau in reteaua de

canalizare a localitatii.

f) sa fie prevazute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g) sa existe posibilitatea de acces in fiecare zona de stocare, fara a exista posibilitatea de

contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deseuri;

h) sa existe grupuri sanitare si vestiare conform normativelor in vigoare;

i) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare care sa asigure o luminanta necesara

asigurarii activitatii in orice perioada a zilei;

j) sa fie prevazute cu instalatii de detectie si de stins incendiul;

k) sa fie prevazute cu instalatii de presare si balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART.47

(1) In cazul sistemelor de colectare separata a deseurilor majoritar organice, biodegradabile sau in urma

unei actiuni de selectare si separare a deseurilor organice de alte deseuri provenite din activitatea

menajera, acestea vor fi procesate in statiile de compostare (dupa caz).

(2) Deseurile specifice, predominant vegetale, care provin din parcuri si din piete vor fi colectate separat

si vor fi transportate la statiile de compostare.

(3) In ceea ce priveste compostarea individuala, cetatenii din zonele rurale auprimit aproximativ 12.900

de unitati specializate de compostare, cu o capacitate de 220 de litri, in vederea tratarii individuale a

deseurilor biodegradabile generate (se preconizeaza compostarea individuala a aproximativ 3.000 de

tone de deseuri/an cu aceste echipamente).

(4)Deseurile reciclabile provenind din zona de colectare 1 - Brad, vor fi transportate la Statia de sortare

de la Brad, iar deseurile vegetale provenind din zona de colectare 1, vor fi transportate direct la statia de

compostare de la Brad sau la cea de la Barcea Mare, in functie de capacitatea disponibila.

(5) Deseurile reciclabile provenind din zona de colectare 2 - Hateg vor fi transportate la statia de sortare

de la CMID Barcea Mare, iar fractia mixta si deseurile vegetale provenind din zona de colectare 2, vor fi

transportate la CMID Barcea Mare, respectiv la TMB la platforma de compostare din cadrul instalatiei

TMB Barcea Mare.

(6) Deseurile reciclabile provenind din zona de colectare 3 - Centrala vor fi transportate la CMID Barcea

Mare, respectiv la statia de sortare din cadrul CMID, iar deseurile vegetale provenind din zona de

colectare 3 vor fi transportate la platforma de compostare din cadrul instalatiei TMB Barcea Mare.

(7) Deseurile reciclabile provenind din zona de colectare 4 vor fi transportate la Statia de sortare de la

Petrosani sau Vulcan iar deseurile reziduale mixte si vegetale provenind din zona de colectare 4 vor fi

transportate, prin statia de transfer Petrosani, la statia TMB din cadrul CMID Barcea Mare.

(8) Refuzurile de la toate statiile de sortare, statia de tratare mecano-biologica (TMB), statia de

compostare Brad se transporta la depozitul conform de deseuri din cadrul CMID de la Barcea Mare. A se

vedea Anexa 5 - Fluxul deseurilor pe zonele de gestionare a deseurilor in judetul Hunedoara.

2

4

SECTIUNEA a 6-a

Organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale

ART. 48

(1) In cadrul statiei de tratare mecano-biologica (TMB) se primesc, în vederea tratarii prin procedee

mecanice si biologice, numai fractia umeda din deseurile municipale (deseuri reziduale colectate în

amestec cu deseuri biodegradabile) şi biodeseurile colectate separat din zonele 1 – Brad, 2 - Hateg, 3-

Centru, 4 – Petrosani. Nu sunt acceptate la tratare deseurile reciclabile colectate separat si deseurile

periculoase.

ART. 51

(1) Instalatiile de tratare mecanica se opereaza astfel încât sa se separe mecanic componenta

biodegradabila din deseurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se

descompun greu, inclusiv de metalele feroase si neferoase cu potential de valorificare.

(2) Deseurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate

temporar si transportate spre instalatiile de valorificare.

(3) Pregatirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin maruntire.

ART. 49

Instalatiile de tratare biologica se opereaza astfel încât din componenta biodegradabila sa se obtina

compost si/sau o fractie biostabilizata ce poate fi utilizata ca material de umplere ori transportata la

depozitul conform ca strat de acoperire provizorie sau finala, la inchiderea unei celule, in conformitate

cu Ordinul 757/2004 al Ministrului Mediului privind normativul tehnic de depozitare al deseurilor .

ART. 50

Fractia biostabilizata rezultata din procesul de tratare biologica care nu se va utiliza ca strat de

acoperirevafi pregatita prin procedee ulterioare de tratare mecanica în combustibil alternativ cu potential

de valorificare energetica, în industria cimentului, sau va fi utilizata ca material de umplere sau

reabilitari.

ART. 51

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologica sunt colectate si gestionate conform prevederilor

din autorizatiile de gospodarire a apelor.

ART. 52

Pentru protectia si prevenirea poluarii solului, toate suprafetele din cadrul statiei de tratare mecano-

biologica trebuie sa fie betonate.

ART. 53

(1) Operatorul statiei de tratare mecano-biologica are obligatia de a monitoriza urmatorii parametri:

a) cantitatea si tipul de deseuri intrate în statie; cantitatea de deseuri si datele de identificare ale

vehiculului vor fi notate într-un registru de evidenta;

b) tipul si cantitatile de deseuri reciclabile generate pe amplasament;

c) cantitatea si calitatea deseurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

d) cantitatea deseurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit

(2) Operatorii statiilor de tratare mecano-biologica vor defini în procedurile operationale proprii modul

de valorificare a deseurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deseuri reziduale trimisa la

depozit sa fie minima.

ART. 54

(1) Fractia biodegradabila din deseurile municipale care este separata in cadrul statiei va fi transportata

catre zona de compostare in vederea stabilizarii si maturarii. Materialul astfel maturat va fi utilizat ca

material de umplere sau pentru alte operatii adecvate de reabilitare sau va fi chiar depozitat.

(2) Eventualele deseuri reciclabile care sunt recuperate in urma procesului de separare vor fi colectate,

depozitate temporar si apoi transportate catre reciclatori pentru valorificare.

2

5

(3) Reziduurile rezultate in urma procesului de tratare a deseurilor vor fi transportate la depozitul Barcea

Mare, conform indicatorilor de performanta ai TMB -ului.

SECTIUNEA a 7-a

Administrarea depozitelor de deseuri municipale, inclusiv monitorizarea postinchidere a depozitelor

neconforme inchise prin proiect (Aninoasa, Orastie, Uroi Rapolţu Mare, Deva, Hateg, Petrila,

Lupeni, Calan şi Hunedoara)

ART. 55

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai la depozitul

conform Barcea Mare, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor

de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind gospodarirea

apelor, protectia si conservarea mediului, PSI, igiena si sanatatea populatiei.

ART.56

Depozitul de deseuri Barcea Mare, se înfiinteaza sub controlul, conducerea si coordonarea Consiliului

Judetean. Terenul pe care este construit depozitul conform de la Barcea Mare este in domeniul public al

CJ Hunedoara.

ART. 57

La depozitare vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

a) prevederea si respectarea metodelor si tehnicilor adecvate de acoperire si asigurare a

deseurilor; acoperirea si asigurarea se fac zilnic sau cu alte frecvente, in concordanta cu normativele in

vigoare si cu A.I.M.;

b) in cursul operatiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deseurilor vor circula

numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Daca accesul autovehiculelor de transport pe

suprafata deseurilor nu poate fi evitat in mod temporar, se asigura conditii de spalare si dezinfectare a

exteriorului autovehiculelor la iesirea din depozit;

c) pe perioada exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor

prin dezinsectie si deratizare;

d) organizarea depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei in general, protectia sanatatii

personalului si protectia mediului; se acorda atentie deosebita imprejmuirii si perdelelor de protectie.

ART. 58

Depozitarea deseurilor se face exclusiv in depozitele amplasate, construite, exploatate si monitorizate,

conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 349/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a

celorlalte acte in vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 59

Depozitul de deseuri poate fi administrat numai dupa autorizare, conform legislatiei în vigoare.

ART. 60

Administrarea si exploatarea depozitului se realizeaza numai de operatori licentiati de A.N.R.S.C.

Operatorul CMID va realiza si toate activitatile de monitorizare post –inchidere a depozitelor urbane

neconforme inchise prin proiect (Aninoasa, Orastie, Uroi Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni,

Calan si Hunedoara), conform actelor normative emise de autoritatile competente.

ART. 61

(1) Protejarea solului, a apelor subterane si a apei de suprafata pe perioada exploatarii se realizeaza prin

combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii

se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice si cu o impermeabilizare la suprafata.

(2) Bariera geologica trebuie sa aiba o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni riscul potential

pe care depozitul il poate prezenta pentru sol si pentru apele subterane.

(3) Sistemul de colectare a levigatului si de etanseizare trebuie sa garanteze faptul ca acumularea de

levigat de la baza rampei de gunoi este mentinuta la nivelul minim posibil.

2

6

ART. 62

(1) In depozitele de deseuri, mai ales in acelea în care fractiunea organica este mare, se va acorda o

atentie deosebita controlului asupra gazelor formate in depozit, luandu-se masurile necesare pentru a

controla acumularea si migrarea gazelor generate.

(2) Gazul generat in depozit va fi colectat si ars.

(3) Operatiile de colectare, tratare si utilizare a gazelor generate in depozitele de deseuri se efectueaza

astfel incat sa minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului si riscul pentru sanatatea umana.

ART. 63

(1) In depozitele pentru deseuri nepericuloase pot fi depozitate deseurile reziduale inerte care au rezultat

în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologica si de incinerare, precum si deseurile pentru

care tratarea nu contribuie la reducerea cantitatii acestora sau a pericolelor pe care le prezinta pentru

sanatatea umana ori pentru mediu si nici nu pot fi valorificate.

(2) Depozitele pentru deseuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deseuri.

(3) Depozitele pentru deseuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

a) deseurilor municipale;

b) deseurilor nepericuloase de orice alta origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deseurilor

în depozitele pentru deseuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului

regulament, a actelor normative în vigoare si a actelor de reglementare in vigoare;

c) deseurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se

comporta în ceea ce priveste levigatul în mod similar cu deseurile nepericuloase mentionate la lit.b)

si care îndeplinesc conditiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament

si cu actele normative în vigoare. Aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza în spatii destinate

deseurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 64

(1) Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie sa îndeplineasca conditiile necesare acceptarii acestora

în depozitele autorizate. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaza depozitul,

în conformitate cu dispozitiile actelor normative în vigoare.

(2) Operatorii care administreaza depozitele de deseuri trebuie sa stabileasca criteriile de acceptare a

deseurilor într-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:

a) masurilor necesare pentru protectia mediului si în special a apelor subterane si a apelor de

suprafata;

b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, în special cele de impermeabilizare si

de tratare a levigatului;

c) protejarii proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deseurilor în interiorul rampei;

d) protectiei împotriva pericolelor pentru sanatatea umana.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda:

a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei;

b) limitari ale continutului în materie organica al deseurilor;

c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a deseurilor organice;

d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculosi;

e) limitari ale nivelului potential si estimat al levigatului în cazul anumitor componenti, posibil

daunatori/periculosi;

f) proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

ART. 65

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum si cele estimate pentru închidere si operatiile

postînchidere si postmonitorizare pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful

practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deseuri autorizate a fi depozitate.

2

7

ART. 66

Pentru exploatarea depozitelor de deseuri operatorul care asigura activitatea de administrare a

depozitului trebuie sa aiba documente relevante din care sa rezulte:

a) categoria depozitului de deseuri;

b) lista tipurilor definite si cantitatea totala de deseuri autorizata spre depunere în depozitul de

deseuri;

c) gradul de pregatire a depozitului, pentru operatiile de depozitare a deseurilor si pentru

procedurile de supraveghere si control, inclusiv planurile pentru situatii neprevazute, precum si cerintele

temporare pentru închidere si operatiile postînchidere;

d) obligatia operatorului de a informa cel putin trimestrial autoritatile competente cu privire la:

1

2

3

. tipurile si cantitatile de deseuri depozitate;

. rezultatele programului de monitorizare;

. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care sa rezulte respectarea conditiilor

impuse si modul de comportare a diferitelor deseuri în depozite;

e) controlul de calitate al operatiilor analitice ale procedurilor de supraveghere si control si/sau al

analizelor mentionate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 67

(1) Operatorul care asigura operarea depozitului trebuie sa aiba si sa întocmeasca o documentatie

specifica urmaririi starii si comportarii depozitului în functie de factorii de mediu si de deseurile

depozitate.

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a

calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3) Din punctul de vedere al deseurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice

urmatoarele:

a) cantitatile de deseuri intrate în depozit pe tipuri de deseu;

b) compozitia deseurilor intrate în depozit;

c) provenienta deseurilor;

d) data si ora fiecarui transport;

e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

(4) Operatorul care administreaza depozitul trebuie sa:

a) accepte introducerea în depozit numai a deseurilor permise, mentionate în autorizatie, si sa

respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat înfiintarea depozitului;

b) supravegheze permanent modul de depozitare a deseurilor sub aspectul stabilitatii si

etanseitatii si sa efectueze masuratorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru si în autorizatie,

pentru exploatarea în conditii de siguranta a depozitului;

c) exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze

cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu

sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

e) nu permita accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 68

(1) În vederea depozitarii deseurilor la depozitele autorizate, operatorul care presteaza activitatea de

transport a deseurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot

fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care administreaza

depozitul de deseuri si ca deseurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul

regulament-cadru si în actele cu caracter normativ în vigoare.

2

8

(2) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa

de depozitare.

ART. 69

Operatorul care trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri in depozite trebuie sa detina autorizatie

eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin:

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

b) cerintele tehnice generale;

c) masurile de precautie necesare;

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de

deseuri.

ART. 70

Urmatoarele deseuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii:

a) deseuri lichide;

b) deseuri care, in conditiile existente in depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile

sau puternic inflamabile;

c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt

definite ca infectioase conform normativelor in vigoare;

d) anvelope uzate intregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie in depozit;

e) orice alte tipuri de deseuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul

regulament si in actele normative in vigoare.

ART. 71

(1) Depozitele pentru deseurile municipale si statiile de transfer au fost amplasate conform Strategiei

nationale de gestionare a deseurilor si Planului national de gestionare a deseurilor, aprobate potrivit legii.

(2) Deseurile municipale pot fi depozitate temporar in urmatoarele spatii:

a) locul de producere;

b) punctele de precolectare;

c) in statiile de transfer Brad, Hateg si Petrosani;

d) in statiile de sortare Brad, Barcea Mare, Vulcan si Petrosani;

e) in statiile de compostare Brad si Barcea Mare;

f) in statia de tratare mecano-biologica Barcea Mare.

(3) Depozitarea temporara in statia de transfer/centrele de colectare, statia de sortare/compostare a

deseurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

(4) Operatorii de salubrizare care presteaza activitati de colectare si transport al deseurilor municipale

vor transporta aceste deseuri numai la statiile de transfer si/sau la statiile de sortare, statiile de

compostare, depozitul conform de la Barcea Mare.

CAPITOLUL 3DREPTURI SI OBLIGATII

SECTIUNEA 1 - Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 72

(1) Operatorii Servicului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in

gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in "operatori activi de

mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu.

(2) Autoritatile administratiei publice locale, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul

Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara, au obligatia sa infiinteze sistemele de colectare

separata si sa se implice în instruirea populatiei - inclusiv a elevilor din toate unitatile de învatamânt pe

care le gestioneaza - privind conditiile de mediu si impactul deseurilor asupra mediului..

2

9

(3) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea colectarii separate, în paralel cu

informarea si constientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deseuri care se depun in recipientele

de colectare.

ART. 73

Drepturile si obligatiile operatorului servicului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in

cadrul:

a) regulamentului serviciului de salubrizare

b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 74

Operatorii servicului de salubrizare au urmatoarele drepturi:

a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului

aprobat de autoritatile administratiei publice judetene, determinat in conformitate cu normele

metodologice elaborate si aprobate de ANRSC;

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din

economie;

d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului

contractual;

e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza

unitatiilor administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatile administratiei publice locale/ADI

HUNEDOARA;

g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului de salubrizare fara plata vreunei penalizari, cu

un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la emiterea

facturii;

h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 78

Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii:

a) sa tina gestiunea separata pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste

în concordanta cu cheltuielile efectuate;

b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu

respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa,

inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protectie

instituite, conform prevederilor legale;

d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii Serviciului si sa acorde

bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii Serviciului sub parametrii de

calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare;

e) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale/ADI HUNEDOARA, respectiv ANRSC,

informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza

serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

f) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in

desfasurarea activitatilor;

g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor

specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

h) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

3

0

i) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din zona pentru care are contract de

delegare a gestiunii, sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie

spatiul destinat depozitarii recipientelor de colectare si domeniul public;

j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere în cantitati suficiente, cu

respectarea normelor în vigoare;

k) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor;

l) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati

in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor

prestate;

m) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor

specifice de operare;

n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectarii selective, in conditiile stabilite de

prezentul regulament si contractele de delegare;

o) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de colectare selectiva si sa le inlocuiasca pe cele care

prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

p) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate la

tarife legal aprobate;

r) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de

functionare permanent;

s) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de

rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a

primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine

al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in

termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

t) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia,

conform reglementarilor in vigoare;

u) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a

reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament.

SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile utilizatorilor

ART. 75

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti ai serviciului de

salubrizare.

(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la

informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 76

Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în conditiile

contractului/contractului-cadru de prestare;

b) sa solicite si sa primeasca, în conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau

compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale

asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin

contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale si celei competente orice deficiente

constatate în sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizând înlaturarea acestora,

îmbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului;

3

1

d) sa se asocieze în organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea

intereselor proprii;

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de alubrizare, despre deciziile luate în

legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator,

dupa caz;

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative,

în procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din

sectorul serviciului de salubrizare;

g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative,

autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatoresti, în vederea prevenirii

sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect.

h) sa li se presteze serviciul de salubrizare în conditiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte

acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i) sa conteste facturile când constata încalcarea prevederilor contractuale;

j) sa primeasca raspuns în maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor

administratiei publice locale si centrale cu privire la neîndeplinirea unor conditii contractuale;

k) sa fie dotati de operator, în conditiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare

adecvate mijloacelor de încarcare si de transport ale acestora;

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a

acestora.

ART. 77

Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentului Regulament si clauzele contractului de prestare a

serviciului de salubrizare ori ale Regulamentului de instituire a taxei de Salubrizare de pe raza UAT-ului

de unde se colecteaza deseurile;

b) sa achite în termenele stabilite obligatiile de plata, în conformitate cu prevederile contractului

de prestare a serviciului de Salubrizare si ale Regulamentului de instituire a Taxei de salubrizare.

c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare ori sa scoata prin

aport voluntar din gospodarie recipientii in vederea colectarii lor de catre operatori in zilele stabilite

pentru colectare;

d) sa execute operatiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în

conformitate cu sistemul de colectare stabilit prin SMID.

Fractia reziduala a deseurilor va fi depusa în saci de plastic sau biodegradabili si apoi în recipientul de

colectare;

e) sa colecteze separat, pe tipuri de materiale, deseurile reciclabile rezultate din activitatile pe

care le desfasoara, în recipiente diferite inscriptionate corespunzator si amplasate de operatorul

serviciului de salubrizare în spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;

f) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari

prevazute în programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare;

g) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative în vigoare;

h) sa încheie contracte pentru prestarea unei activitati a serviciului de salubrizare numai cu

operatorul caruia autoritatea administratiei publice locale i-a atribuit în gestiune delegata, activitatea

respectiva si daca acest lucru este prevazut in contractul de delegare al Operatorului;

i) sa mentina în stare de curatenie spatiile în care se face colectarea, precum si recipientele în care

se depoziteaza deseurile municipale în vederea colectarii;

3

2

j) sa execute operatiunea de deversare a deseurilor în recipientele de colectare în conditii de

maxima siguranta din punctul de vedere al sanatatii populatiei si al protectiei mediului, astfel încât sa nu

produca poluare fonica, miros neplacut si raspândirea de deseuri;

k) sa nu introduca în recipientele de colectare deseuri din categoria celor cu regim special

(periculoase, toxice, explozive), animaliere, fecale, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau

curatarea si întretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul

unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu;

l) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse între imobil si domeniul

public (pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locale se vor ingriji de

salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor, cu exceptia punctelor de colectare

plurifamiliale a caror curatenie, dezinfectie, deratizare intra in obligatia operatorului de salubritate, in

conditiile mentionate la art. 18 alin (5);

m) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au în folosinta din domeniul public, daca

este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si lubrifiantilor

sau de lichide rezultate din spalarea autovehiculelor;

n) sa nu arunce deseuri si obiecte de uz casnic pe strazi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri

publice ori in altele neamenajate in acest sens, sub sanctiunile prevazute de Lege si de prezentul

Regulament;

o) sa depuna hârtiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii

mijloacelor de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatii în cosurile de hârtii amplasate de

operator de-a lungul strazilor si în alte asemenea locuri;

p) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din

dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

q) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, în piete, târguri si oboare, în parcuri, locuri de

joaca pentru copii si în alte locuri publice.

SECTIUNEA a 3-a - Drepturile si obligatiile autorităților

ART. 78

Autoritatile administraţiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz,

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare

intercomunitara ale acestora, au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din

deseurile municipale;

b) sa atinga, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si

reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel puţin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si

sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de

deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;

c) sa includa in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare, in aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a

localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, tarife distincte pentru activitatile

desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru

gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a);

d) sa stabileasca si sa includa in caietele de sarcini, in contractele de delegare a gestiunii

serviciului de salubrizare si in regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanta pentru

fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care sa cuprinda atat indicatorii prevazuti in anexa

nr.7 din OUG 74/2018, astfel încât sa atinga incepand cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevazute la

lit. b), cat si penalitati pentru nerealizarea lor;

3

3

e) sa implementeze, incepand cu data de 1 iulie 2019,cu respectarea prevederilor Ordonantei

Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, instrumentul economic „plateste pentru cat arunci“, bazat pe cel putin unul dintre urmatoarele

elemente:

(i) volum;

(ii) frecventa de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizati;

f) sa stabileasca si sa aprobe, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului

de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru

gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a), si sanctiunile aplicate in cazul in care

beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzător cele doua fluxuri de deseuri;

g) sa includa, incepand cu data de 1 iulie 2019, in tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea

deseurilor prevazute la lit. a) contribuţia pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificari şi completari prin Legea

nr. 105/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, numai pentru deseurile destinate a fi eliminate

prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanta prevazuti in contracte;

h) sa includa, incepand cu data de 1 iulie 2019, in tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea

deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a), contributia pentru economia circulara prevazuta in

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificari si

completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile destinate

a fi eliminate prin depozitare;

i) sa stabileasca in sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contributiei pentru economia

circulară pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile

corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contracte.

j) asiguraspatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere

specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod corespunzator centrele infiintate potrivit prevederilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa,

fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri

de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv

saltele si mobila;

k) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu, asupra

sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, inclusiv cu privire la centrele prevazute la

lit. j)

Pentru deseurile generate in gospodariile populatiei, autoritatile administratiei publice locale a

unitatilor administrativ- teritoriale si, dupa caz, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara incheie

contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizatiile care implementeaza obligatiile

privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite prin actele

normative care transpun directivele individuale.

Unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizatiilor care implementeaza

obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului acoperirea costurilor de gestionare pentru

deseurile municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului, stabilite in baza actului

normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deseuri, si au obligatia de a stabili

modalitatea prin care se platesc serviciile aferente acelor deseuri, prestate de operatorii de salubrizare.

Pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului care se regasesc in

deseurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de catre organizatiile care

3

4

implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului si fara impunerea unor costuri

suplimentare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau unitatile administrativ-teritoriale utilizeaza sumele

incasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul

raspunderii extinse a producatorului exclusiv pentru scopurile carora le sunt destinate.

CAPITOLUL 4 - DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE

ART. 79

(1) La incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in contract

cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.

(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii

individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele legale,

valabile la data incheierii acestora.

(4) Contractele de prestari servicii se vor încheia cu urmatoarele categorii de utilizatori:

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;

b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;

c) operatori economici;

d) institutii publice.

ART. 80

(1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separata a

deseurilor menajere si similare provenite de la producatorii de deseuri, operatorii impreuna cu autoritatile

administratiei publice ale unitatilor administrativ- teritoriale/ADI HUNEDOARA vor stabili pe baza de

masuratori compozitia si indicii de generare a acestor deseuri, pe categorii de deseuri si tipuri de

materiale.

(2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul acestora,

compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele

mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.

(3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la instalatiile de tratare, respectiv eliminate se face numai

prin cantarire.

(4) Pentru deseurile din constructii provenite de la populatie, determinarea volumului acestora se va face

estimativ.

CAPITOLUL 5 - INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 81

(1) Consiliul Judetean / Consiliile locale pe baza propunerii ADI HUNEDOARA, in conformitate cu

prevederile legale, tintele şi indicatorii stabiliţi prin proiectul Sistem Integrat de Management al

Deşeurilor (SMID) în Judeţul Hunedoara stabileste si aproba valorile indicatorilor de performanta ai

serviciului de salubrizare, dupa dezbaterea publica a acestora.

(2) Serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta prevazuti in regulamentul

serviciului de salubrizare la nivelul judetului Hunedoara. Indicatorii de performanta ai Serviciului sunt

cei prevazuti in Anexa 1la prezentul regulament al serviciului de salubrizare

(3) Autoritatile administratiei publice locale/ADI HUNEDOARA verifica realizarea de catre operatori a

indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, respectarea clauzelor contractuale si a

legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(4) Autoritatile administratiei publice locale/ADI HUNEDOARA aplica penalitati contractuale

operatorilor activitatilor serviciului de salubrizare in cazul in care acestia nu presteaza serviciul la

3

5

parametri de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai

serviciului.

Art. 82

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru

asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor cu privire la:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatea administratiei publice locale/asociatia

de dezvoltare intercomunitara sunt responsabile;

c) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

d) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

e) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

f) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

g) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii

muncii.

(2) Indicatorii de performanta trebuie sa asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la

urmatoarele activitati:

a) contractarea serviciului de salubrizare;

b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva

a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-

teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta;

h) atingerea tintelor privind gestionarea deseurilor la nivelul Judetului Hunedoara.

ART. 83

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa

asigure:

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b) gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere si similare;

c) gradul asigurarii cu recipiente de colectare a producatorilor de deseuri;

d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii

serviciilor efectuate;

f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

ART.84

In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice

centrale si locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neingrădit la informatii necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislatiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in

contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de

delegare a gestiunii;

e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

3

6

f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si prin norme metodologice.

CAPITOLUL 6

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Prezentul regulament a fost elaborat si adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru adoptat

prin Ordin al ANRSC 82/2015, in functie de particularitatile judetene si de interesele actuale si de

perspectiva, ale judetului Hunedoara.

ART. 85

(1) Contraventiile in domeniul serviciului de salubrizare din Judetul Hunedoara atat pentru utilizatori, cat

si pentru operatori, si cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevazute in:

-

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si

completarile ulterioare;

-

-

Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localitatilor, republicata;

Hotararile Consiliilor Locale, ale Consiliului Judetean, ale ADI Hunedoara sau ale altor

autorităţi deliberative competente.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale de la alin.(1) se face in

conformitate cu prevederile Legii 51/2006, a Legii 101/2006, precum si a hotararilor Consiliilor Locale,

a Consiliului Judetean sau ADI Hunedoara, dupa caz.

(3) Potrivit prevederilor art.61 lit a) și c) din Legea nr.211/2011 republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

-

cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei,

pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, art. 14, art. 15

alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1)

şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1) şi art. 36 alin. (2);

cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin

autoritatilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi

(3) şi art. 59.

-

(4) a) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (3) se realizeaza, dupa caz, de

comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Garzilor forestiere, structurilor

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale

si judetene, conform atributiilor stabilite prin lege.

b) Constatarea corectitudinii datelor transmise Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si agentiilor

judetene pentru protectia mediului potrivit dispozitiilor art. 49 alin. (1) se realizeaza de catre comisari

din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

(5) La constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale sunt aplicabile prevederile

OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea

nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 86

(1)

Categoriile de deseuri care fac obiectul prezentului regulament sunt deseurile municipale si

deseurile similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate

separat, iar activitatile de gestionare a deseurilor sunt cele prezentate in Cap I., Sectiunea I, art. 2 al

prezentului regulament.

(2)

in Anexa 5 a prezentului Regulament.

(3) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa reglementeze modalitatea de gestionare a

Scheme detaliate ale fluxurilor de deseuri aferente zonelor de colectare din judet sunt prezentate

celorlalte categorii de deseuri, respectiv a celorlalte activitati de salubrizare, prin regulamente locale

aferente acelor deseuri/activitati.

3

7

(4)

Autoritatile administratiei publice locale pot integra intr-un singur regulament toate prevederile

prezentului regulament, impreuna cu prevederile regulamentului/regulamentelor pentru celelalte tipuri de

deseuri si activitati de salubrizare, cu obligativitatea introducerii in integralitate si identic a prevederilor

prezentului regulament in Regulamentul de salubrizare local.

ART. 87

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de actualizarea regulamentului cadru de

catre ANRSC, prin hotararea Consiliului Judetean Hunedoara, ADI Hunedoara si a consiliilor locale

membre ADI Hunedoara.

ART. 88

Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare ulterior emiterii hotărârii AGA ADI

HUNEDOARA.

3

8

ANEXA 1

INDICATORI TEHNICI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE DE SALUBRIZARE

Tabel 1. Indicatori de performanta propusi pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor

Nr.

crt.

Unitate

masura

Indicatori de performanta

Valoare

1

.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

Numarul de contracte incheiate intre Operator si

utilizatori (producatori de deseuri) raportat la

numarul de solicitari,pe categorii de utilizatori

Eficienta in incheierea

Contractelor cu

1

.1

%

100*

utilizatorii (total)

*

in primele 3 luni de la data semnării contractului se accepta minim 70%

Eficienta in incheierea

Contractelor cu

Numarul de contracte incheiate intre Operator si

utilizatori (producatori de deseuri) in mai putin

de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii

justificate din partea utilizatorului, raportat la

numarul cererilor, pe categorii de utilizatori

utilizatorii (in 10 zile)

1

.2

%

100

Eficienta in imbunatatirea Numarul de contracte cu utilizatorii modificate

parametrilor de calitate

prevazuti in Contracte cu

utilizatorii

cu privire la imbunatatirile parametrilor de

calitate ai activitatii prestate raportat la numarul

de cereri justificate de modificare a clauzelor

contractuale

1

1

.3

.4

%

%

100

100

Numarul de contracte cu utilizatorii modificate in

mai putin de 10 zile calendaristice de la primirea

solicitarii justificate din partea utilizatorului,

raportat la numarul de cereri de modificare a

clauzelor contractuale

Eficienta in imbunatatirea

parametrilor de calitate

prevazuti in Contracte cu

utilizatorii (in 10 zile)

2

EFICIENTA IN GESTIONAREA SI EXECUTAREA CONTRACTELOR

Numarul de containere/pubele puse la dispozitie, in

functie de tipul de recipient raportat la numarul de

cereri justificate primite

Numarul de

2

.1

.2

.3

containere/pubele puse

la dispozitie

%

%

%

100

min. 90

100

Numarul de situatii de

remediere a

Numarul de situatii in care un recipient de colectare

deteriorat este reparat sau inlocuit in mai putin de

2

2

defectiunilor in 48 h de

la semnalarea

4

8 de ore de la semnalarea defectiunii raportat la

numarul total de situatii

defectiunii

Numarul de reclamatii scrise la care Operatorul a

raspuns in 30 de zile de la data primirii reclamaţiei,

raportat la numarul total de reclamatii scrise

Numarul de reclamatii

scrise la care s-a

raspuns

3

9

Numarul de reclamatii

scrise justificate (care

au primit o soluţie

definitiva si irevocabila

favorabila

Numarul de reclamatii scrise justificate, care au

primit o solutie definitiva si irevocabila favorabila

reclamantului, raportat la numarul total de

utilizatori, pe categorii de utilizatori

2

.4

%

max. 3

reclamantului)

3

INDICATORI TEHNICI DE MONITORIZARE CORELATI CU TINTELE

Populatia care beneficiaza de colectare a deseurilor

raportat la populatia totala la nivel de unitate

teritorial administrativa

Rata de acoperire a

serviciului de

salubrizare

3

.1

.2

%

%

100

Cantitatea de deseuri reciclabile colectata separat

pe cele 3 fractii conform SMID [hartie&carton,

sticla,plastic/ metale (inclusiv deseuri de ambalaje)]

raportata la cantitatea totala de deseuri reciclabile

din totalul deseurilor municipale colectate

Deseuri reciclabile

colectate separat,

inclusiv deseuri de

ambalaje

min.

3

50%(anul

2

020)

Cantitatea de deseuri menajere periculoase

colectata separat/locuitor si an raportat la

indicatorul estimat in planurile de gestionare a

deseurilor aflate in vigoare

Deseuri menajere

periculoase colectate

separat

3

3

.3

.4

%

%

100

100

Cantitatea de deseuri menajere periculoase

colectata separat /locuitor si an trimisa la tratare/

eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri

menajere periculoase colectata

Deseuri menajere

periculoase colectate

separat trimise la

tratare/eliminare

Cantitatea de deseuri voluminoase colectata separat

Deseuri voluminoase

colectate separat

/

locuitor si an raportat la indicatorul estimat in

3

3

.5

.6

%

%

100

100

planurile de gestionare a deseurilor aflate in vigoare

Cantitatea de deseuri voluminoase colectata separat

trimisa la tratare/ eliminare raportat la cantitatea

totala de deseuri voluminoase colectata de la

populatie

Deseuri voluminoase

trimise la tratare/

valorificare/ eliminare

Cantitatea de deseuri reciclabile valorificate

material si energetic prin raportare la cele admise in

instalatiile de sortare

Deseuri reciclabile

valorificate

3

3

.7

.8

%

%

Min. 75%

48.5%

Cantitatea de deseuri biodegradabile trimise la

instalatia de compostare din totalul deșeurilor

tratate in TMB

Deseuri biodegradabile

trimise la compostare

Cantiatea de deseuri reciclabile recuperate in TMB

din fractia de deseuri menajere si similare

(reziduale) tratate in TMB

Deseuri reciclabile

recuperate din fractia

reziduala

3

3

.9

%

%

3%

Cantiatea de deseuri biostabilizate ca urmare a

procesului de compostare (CLO) utilizat ca strat de

Deseuri biostabilizate

din TMB folosite ca

.10

15%

4

0

strat de acoperire

provizorie la depozitul

de deseuri

acoperire provizorie la depozitul de deseuri, ca

procent din cantitatea de deseuri eliminata

4

RECLAMATII SI SESIZARI

Numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de

Obligatii din licente si

autorizatii

catre operatorii de colectare si transport

obligatiilor din licente si autorizatii

a

4

.1

.2

Nr.

Nr.

0

0

Control organisme

abilitate

Numarul de incalcari ale obligatiilor operatorilor de

colectare si transport rezultate din analizele si

controalele organismelor abilitate

4

4

Numarul de utilizatori si angajati care au primit

despagubiri datorate culpei operatorului de

colectare si transport sau daca s-au imbolnavit din

cauza nerespectarii conditiilor de prestare a

activitatii de colectare si transport

Despagubiri datorate

culpei operatorului

.3

Nr.

0

Valoarea despagubirilor acordate de operatorul de

colectare si transport pentru situatiile de mai sus

raportata la valoarea totala facturata aferenta

activitatii de colectare si transport

Despagubiri datorate

culpei operatorului

4

4

.4

.5

%

0

0

Numarul de neconformitati constatate de

autoritatile administratiei publice locale si ADI

Hunedoara privind activitatea de colectare si

transport

Neconformitati

constatate

Nr.

Tabel 2 - Indicatori de performanta suplimentari pentru activitatea de operare a statiilor de transfer, a

statiilor de sortare, a statiei pentru TMB/biostabilizare

Nr.

crt.

Unitate

masura

Indicatori de performanta

Valoare

STATII DE SORTARE

5

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI SI TEHNICI PENTRU SORTARE

Numarul de neconformitati constatate de

Neconformitati constatate

autoritatile administratiei publice locale, ADI

Hunedoara si CJ Hunedoara privind

activitatea de tratare a deseurilor

5

.1.

Nr.

0

4

1

Tabel 3. Indicatori de performanta propusi pentru activitatea de depozitare a deseurilor

Nr.

crt.

Unitate de

Titlu

Descriere

Valoare

măsură

1

.

INDICATORI DE PERFORMANŢA

Eficienta in operare

Operatorul trebuie sa asigure un grad cat

mai mare de compactare a deseurilor in

depozit

Gradul de

Minim

0,9

1

.1

.2

.3

t/mc

%

compactare

Colectarea si

tratarea levigatului

si a gazului de

depozit

Operatorul trebuie sa asigure functionarea

corespunzatoare a sistemelor de colectare si

tratare a levigatului si a gazului de depozit

1

1

100

100

Operatorul va asigura ca deseurile

depozitate in depozit sa fie acoperite zilnic,

la sfarsitul zilei de lucru

Acoperire zilnica

%

2

. INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE

Depozitarea deseurilor biodegradabile municipale

Operatorul

va

raporta

anual

Raportarea

cantitatilor privind

deseurile

Delegatarului/ADI cantitatea totala de

deseuri

depozitate.

biodegradabile municipale depozitate se va

determina si raporta in conformitate cu

metoda(ele) aprobata/e de Delegatar/ADI.

biodegradabile

Cantitatea

municipale

de deseuri

2

.1

%

100

biodegradabile

municipale

depozitate

3

. RECLAMATII SI SESIZARI

Obligatii din licente

Numarul de sesizari scrise privind

nerespectarea de catre operatorul statiei de

sortare si a instalatiei de tratare mecano-

biologica a obligatiilor din licente si

autorizatii

si autorizatii

.1

3

Nr.

0

Numarul de incalcari ale obligatiilor

operatorului statiei de sortare si a instalatiei

de tratare mecano-biologica rezultate din

analizele si controalele organismelor

abilitate

Control organisme

abilitate

.2

3

3

Nr.

Nr.

0

0

Numarul de utilizatori si angajati care au

Despagubiri datorate

culpei operatorului

primit

despagubiri

datorate

culpei

.3

operatorului statiei de sortare si a instalatiei

de tratare mecano-biologica sau daca s-au

imbolnavit

din

cauza

nerespectarii

4

2

conditiilor de prestare a activitatilor de

tratare a deseurilor

Valoarea despagubirilor acordate de

operatorul statiei de sortare si a instalatiei

de tratare mecano-biologica pentru

situatiile de mai sus raportata la valoarea

totala facturata aferenta activitatii de tratare

a deseurilor

Despagubiri datorate

culpei operatorului

3

3

.4

.5

%

0

0

Numarul de neconformitati constatate de

autoritatile administratiei publice locale,

ADI Hunedoara si CJ Hunedoara privind

activitatea de tratare a deseurilor

Neconformitati

constatate

Nr.

4

. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR

Eficienta in

Valoarea totala

a

facturilor incasate

incasarea valorii

prestatiilor efectuate

raportata la valoarea totala a facturilor

emise pentru activitatea de operare a

instalatiilor de gestionare a deseurilor

4

.1

%

99

Tabel 4.

Indicatori minimi de performanță conform Anexei 7 din Legea nr.211/2011, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

Nr.

crt.

Activitatea serviciului de

salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a

indicatorului

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal,

plastic și sticlă din deșeurile municipale,

colectate separat, ca procentaj din

cantitatea totală generată de deșeuri de

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile

municipale. Cantitatea de deșeuri de

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile

municipale colectate separat reprezintă

cantitatea

acceptată

într-un

an

calendaristic de către stația/stațiile de

sortare.

1

.

Colectarea separată a

deșeurilor municipale

prevăzute la art.17 alin. (1)

lit. a)

40% pentru anul 2019

Cantitatea totală generată de deșeuri de

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile

municipale se calculează pe baza

determinărilor de compoziție realizate de

către operatorul de salubrizare. În lipsa

determinărilor de compoziție a deșeurilor

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie,

metal, plastic și sticlă din deșeurile

municipale se consideră a fi 33%.

5

6

7

0% pentru anul 2020

0% pentru anul 2021

0% începând cu anul 2022

4

3

2

3

.

.

Operarea stațiilor de

sortare

Cantitatea totală de deșeuri trimise la

reciclare ca procentaj din cantitatea totală

de deșeuri acceptată la stațiile de sortare

(%).

75%

3%

Operarea instalației de

TMB

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal,

plastic și sticlă trimise anual la reciclare

ca procentaj din cantitatea totală de

deșeuri acceptată la instalația de TMB

(%).

Tabelul 5

Obligaţie anuala privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială,

inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele

juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare, conform Anexa 6 din Legea

nr.211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-

Anul 2020: minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii.

Obligația anuala se calculeaza pe baza cantitatilor de deseuri generate in anul respectiv.

Tabelul 6

4

4

4

5

ANEXA 2 – SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR implementat in Judetul

Hunedoara

4

6

ANEXA 3 - CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU

OPERATORII DE SALUBRITATE, PENTRU UTILIZATORI ŞI CUANTUMUL AMENZILOR

APLICATE

Cuantumul amenzii

Nr.

crt.

Descrierea faptei care intra sub incidenţa sancţiuni

Pentru

persoane

fizice

Pentru

persoane

juridice (lei)

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare

Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia autorităţii publice locale

datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorecta şi incompleta de

date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia

1

0.000-

1

.

5

0.000

Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor

tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de delegare a

gestiunii şi a prezentului Regulament

1

3

3

0.000-

2

.

.

.

5

0.000

0.000-

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control

3

4

5

0.000

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a

gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau de

ADI Hunedoara, după caz

0.000-

5

0.000

Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de

prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale

prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a

contractului de delegare a gestiunii

3

0.000-

5

6

7

.

.

.

5

0.000

Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau

comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi

publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi

nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor

1

0.000 -

0.000

5

Refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorităților de reglementare

competente datele și/sau informațiilor solicitate ori furnizarea incorectă

și incompletă de date și/sau informații necesare desfășurării activității

acestora

10.000

50.000

-

Refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite

verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de

autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea

acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale

3

0.000 -

8

9

.

.

5

0.000

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii

fără licenţă eliberată potrivit prevederilor legii sau cu licenţă a cărei

valabilitate a expirat

3

0.000 -

5

0.000

Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei

publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a

mediului

3

0.000 -

1

0.

5

0.000

4

7

Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după

achitarea la zi a debitelor restante

1

1

1.

2.

5.000-10.000

Nerespectarea

fluxului

deşeurilor

indicat

de

autoritatea

5

0.000-

locala/contractantă

1

00.000

Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spatiile verzi,

căile de comunicaţie, în locurile publice sau în alte locuri decât cele

special amenajate

1

.

100-200

500 - 2.500

Nerespectarea colectării selective a deşeurilor

2

3

.

.

200-500

100-200

2000-5000

500- 1.000

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor

şi nemenţinerea curăţeniei pe platforme.

Depunerea în recipientele de colectare a deşeurilor municipale de pe

platformele amenajate pe domeniul public, de deşeuri animaliere

(dejecţii, cadavre de animale/păsări), deşeuri de construcţii/demolări,

deşeuri vegetale, deşeuri periculoase etc.

4

.

200-1.000

1.000-2.500

Neasigurarea sau obstrucţionarea/blocarea cailor de acces către

platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

100-200

500-1000

100-200

50-100

500- 1.000

1.000-2.000

500-2.000

Depozitarea materialelor de construcţii pe domeniul public sau privat al

localităţii, fără aprobarea prealabila a administraţiei publice locale.

Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte scopuri decât

cele pentru care sunt destinate.

Aruncarea deşeurilor de construcţii şi demolări pe domeniul public sau

privat al localităţii.

1.000-2.000

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/părţi ale acestora, aflaţi în

punctele de colectare.

500-2.000

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de colectare

1

0. aferente asociaţiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii non-

500-2.000

casnici

Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru deşeurile

asimilabile a deşeurilor industriale (rezultate din activitatea acestora)

1

1

1.

2.

1.000-2.000

1.500-3.000

1.000-2.000

Fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de colectare

selectiva/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la

operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor

1.500-3.000

100-200

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor stradale de către

3. operatorii economici pentru colectarea deşeurilor asimilabile rezultate

din activitatea proprie de colectare.

1

1

Utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurile stradale de catre

utilizatorii casnici pentru colectarea deseurilor menajere.

4.

4

8

ANEXA 4

ZONAREA JUDETULUI HUNEDOARA DIN PUNCT DE VEDERE AL STATIILOR DE TRANSFER

SI AL CENTRELOR DE COLECTARE SI TRANSFER

ZONA 1 DESERVITA DE STATIA DE TRANSFER BRAD

Nr. locuitori

localitati urbane -

Nr. locuitori

localitati rurale

- 2019-

Nr.

crt.

Denumire

localitati urbane

Denumire localitati

rurale

2

019 -

1

Municipiu Sate aparținătoare

2124

1

3310 MESTEACĂN

POTINGANI

BRAD total

1

5434, din care:

RUDA-BRAD

TĂRĂȚEL

VALEA BRADULUI

2

3

4

5

6

7

8

9

BAIA DE CRIS

BAITA

2424

3343

1032

1827

1473

269

BLAJENI

BUCES

BUCURESCI

BULZESTII DE SUS

CRISCIOR

3787

1737

1262

1038

3493

1135

13310

24944

38254

LUNCOIU DE JOS

RIBITA

1

1

1

1

0

1

2

3

TOMESTI

VATA DE JOS

VALISOARA

Total locuitori urban

Total locuitori rural

Total locuitori ZONA 1

4

9

ZONA 2 DESERVITĂ DE STAȚIA DE TRANSFER HAȚEG

Nr. locuitori

Nr. locuitori

localitati rurale

- 2019 -

Nr.

crt.

Denumire

localitati urbane

Denumire localitati

rurale

localitati urbane

2019 -

-

1

Oraș Sate aparținătoare

910 SILVAȘU DE JOS

709

HAȚEG, total

9

1

0619 din care:

SILVAȘU DE SUS

PUI

2

3

4

5

6

7

8

9

4142

1276

3143

2262

3129

1143

2854

1447

926

RĂCHITOVA

RÂU DE MORI

SĂLAȘU DE SUS

SÂNTĂMĂRIE ORLEA

SARMIZEGETUSA

BRETEA ROMANĂ

DENSUȘ

1

1

0

1

GENERAL BERTHELOT

TOTEȘTI

1923

9910

22954

32864

Total locuitori urban

Total locuitori rural

Total locuitori ZONA 2

5

0

ZONA 3 DESERVITĂ DE CENTRUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN

BÂRCEA MARE

Nr. locuitori

localități urbane

Nr. locuitori

localități rurale

- 2019 -

Nr.

crt.

Denumire

localități urbane

Denumire

localități rurale

-

2019 -

1

Municipiu Sate aparținătoare

67262 ARCHIA

BÂRCEA MICĂ

CRISTUR

1882

DEVA total

6

9144, din care:

2

Municipiu Sate aparținătoare

69765 BOȘ

2449

3136

HUNEDOARA

total 72214, din

care:

GROȘ

HĂȘDAT

PEȘTIȘU MARE

Oraș Sate aparținătoare

3

9

892 BATIZ

CĂLANU MIC

GRID

NĂDĂȘTIA DE JOS

NĂDĂȘTIA DE SUS

OHABA STREIULUI

SÂNCRAI

CĂLAN total

1

3028, din care:

SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ

STREI

STREISĂCEL

VALEA SÂNGEORGIULUI

4

Oraș Sate aparținătoare

2742

2

874 AUREL VLAICU

BĂCÂIA

BOZEȘ

CIGMĂU

GELMAR

GEOAGIU total

5616, din care:

GEOAGIU BĂI

HOMOROD

MERMEZEU VĂLENI

RENGHET

VĂLENI

5

6

ORĂȘTIE

22017

Oraș Sate aparținătoare

2661

1

1036 BÂRCEA MARE

CĂRPINIȘ

SIMERIA total

1

3697, din care:

SÂNTANDREI

SĂULEȘTI

5

1

SIMERIA VECHE

UROI

7

8

9

BĂCIA

1853

1920

2938

696

BOȘOROD

CERTEJU DE SUS

CÂRJIȚI

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

BALȘA

796

HĂRĂU

2144

1009

2153

1134

3452

1969

2681

115

MĂRTINEȘTI

ORĂȘTIOARA DE SUS

PESTIȘU MIC

BERIU

RAPOLTU MARE

ROMOS

BĂTRÂNA

BUNILA

333

CERBĂL

434

GHELARI

2014

3468

2495

2121

368

ȘOIMUȘ

TELIUCU INFERIOR

TURDAȘ

LELESE

LUNCA CERNII DE JOS

TOPLIȚA

867

755

BRĂNIȘCA

BURJUC

1558

772

DOBRA

3270

1317

3519

1371

744

GURASADA

ILIA

LĂPUGIU DE JOS

VORȚA

VEȚEL

2906

1604

182846

65643

248489

ZAM

Total locuitori urban

Total locuitori rural

Total locuitori ZONA 3

5

2

ZONA 4 DESERVITĂ DE STAȚIA DE TRANSFER PETROȘANI

Nr. locuitori

Nr. locuitori

localități rurale

- 2019 -

Nr.

crt.

Denumire

localități urbane

Denumire

localități rurale

localități urbane -

019 -

2

1

2

3

4

LUPENI

26049

41606

28085

PETROȘANI

VULCAN

Oraș Sat aparținător

2763 ISCRONI

1760

ANINOASA, total

4

523, din care:

5

6

7

8

PETRILA

URICANI

BARU

24241

9457

2778

1200

BĂNIȚA

Total locuitori urban

Total locuitori rural

Total locuitori ZONA 4

132201

5738

137939

5

3

5

4

Anexa nr. 6 – Mecanismul operațional de aplicare a instrumentului economic “Plăteşte pentru

cât arunci” (PPCA) conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018

CAP.1 DESCRIEREA MECANISMULUI TEHNIC "PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI” –

Utilizatorii casnici

Instrumentul economic “Plătește pentru cât arunci”(PPCA) are ca scop determinarea beneficiarilor

sistemului de salubrizare al Judetului Hunedoara de a colecta selectiv deșeurile.

Principiul de bază al acestui instrument economic este limitarea volumului lunar de colectare destinat

deșeurilor reziduale, raportat la indicele de generare a deșeurilor, prin metoda reducerii voluntare a

frecvenței de colectare (in cazul locuintelor unifamiliale) sau prin cea a limitării volumului disponibil

al recipientelor (in cazul blocurilor de locuinte), astfel încât fracțiile reciclabile și reziduale să fie

sortate corespunzător.

Instrumentul economic va fi aplicat in mod unitar in zonele unde este institui sistemul de taxa de

salubrizare cat si in zonele unde functioneaza tariful prin contractare individuala. Singura diferenta va

fi cea care prevede cum se vor achita cantitatile de deseuri excedentare si penalizarile pentru

neconformarea la obligatia de a colecta separat deseurile.

A. Locuințe unifamiliale (individuale): mediul rural si mediul urban

Art. 1Descrierea tipurilor de pubele pentru fiecare locuință individuală din mediul rural, a volumului

acestora, a fracției de deșeuri, precum și frecvența de colectare este sintetizată în diagrama de mai jos:

sac de

plastic

galben

sac de

plastic

albastru

Tip

recipient

pubela neagra

tip deseuri

rezidual mixt

120l

plastic/metal

240l

hartie/carton

240l

Volum

Frecventa

de

voluntar*

1 data/luna

1 data/luna

colectare

*

Notă: voluntar = pubela va fi ridicată doar dacă este prezentată la poartă în ziua prevăzută pentru

colectarea fracției reziduale, dar serviciul de ridicare a deșeurilor reziduale rămâne în continuare

disponibil în fiecare săptămână.

Numărul de ridicări lunare ale pubelei de deșeuri reziduale din mediul rural, care vor fi incluse în

Pachetul de Servicii de Salubrizare de Bază (PSSB) - se va monitoriza cu un sistem de RFID taguri și

este diferențiat pe structura familială după cum este ilustrat în tabelul de mai jos:

5

5

Tabel 1. Matricea ridicării lunare a pubelei pentru deșeuri reziduale in mediul rural

Structura

Nr. goliri /lună (pubela deșeu rezidual)

familială

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3

o

o

x

x

x

x

4

o

o

o

o

o

x

5

o

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

pers.

pers.

pers.

pers.

pers.

peste 5 pers.

Legendă:







1, 2, 3, 4, 5- numărul de colectări maxime într-o lună;

x - colectare inclusă în Pachetul de Servicii de Salubrizare de bază (PSSB);

o - colectare suplimentară.

Notă: (1)Utilizatorii pot alege săptămâna din lună în care prezintă la ridicare pubela pentru deșeuri

reziduale, fără ca acest lucru să genereze costuri suplimentare, atât timp cât numărul de ridicări nu îl

depășește pe cel prevăzut de PSSB pentru structura familială declarată.

Art.2 Descrierea tipurilor de pubele pentru fiecare locuință individuală din mediul urban, a

volumului acestora, a fracției de deșeuri, precum și frecvența de colectare este sintetizată în diagrama

de mai jos:

sac de

plastic

galben

sac de

plastic

albastru

Tip

recipient

pubela neagra

tip deseuri

rezidual mixt

240l

plastic/metal

240l

hartie/carton

240l

Volum

Frecventa

de

La 2 saptamani*

1 data/luna

1 data/luna

colectare

Numărul de ridicări lunare ale pubelei de deșeuri reziduale din mediul urban se va monitoriza cu un

sistem de RFID taguri.Pachetul de Servicii de Salubrizare de Bază (PSSB)pentru mediul urban va

cuprinde 2 ridicari/luna ale pubelei negre pentru familiile de pana la 4 persoane inclusiv. Familiile de 5

membri sau mai mult vor primi suplimentaer in pachet o pubela neagra de 120l. Deseurile reziduale

generate in exces si care sunt depuse langa pubela neagra vor fi incarcate in respectiva pubela dupa

golirea acesteia, generand un cost suplimentar prin citirea a 2 a oara a dispozitivului RFID.

5

6

(2) Pachetul de Servicii de Salubrizare de Baza (PSSB) trebuie inteles ca o taxa unica per utilizator,

diferentiata pe mediile urban si rural, calculat ca un serviciu de colectare , tratare, valorificare si

eliminare a fractiilor de deseuri colectate separat, in care se includ un anumit numar de ridicari ale

pubelei negre, numar diferentiat pe baza structurii familiale, a indicelui de generare mediu pe tip

rezidential; cantitatile de deseuri reziduale excedentare ori contaminarea fractiillor reciclabile cu

impurificari vor produce costuri suplimentare sau penalizatoare.

Art. 3 Colectările suplimentare ale pubelelor de deșeuri reziduale vor fi taxate cu 3 lei/pubela de 120

l, respectiv 6 lei/pubela de 240 l și vor fi achitate cu ocazia regularizării semestriale a taxei de

salubrizare.

Notă: Valoarea de 3 lei/pubelă a fost calculată prin înmulțirea tarifului rezidual penalizator de 0,5

lei/kg cu greutatea medie de deșeuri a pubelei de 120 l, respectiv 6 kg, rezultând valoarea de 3 lei.

Corolar, pubela de 240 l va costa 2 x 3 lei = 6 lei.

Art. 4 Sacii de plastic pentru fracțiile reciclabile nesortate corespunzător (impurificate cu alte fractii

de deseuri), nu vor fi ridicati de către operator în ziua de colectare a respectivelor fracții. Utilizatorul

are astfel posibilitatea să selecteze corespunzător deșeurile, sau să le predea în ziua de colectare a

deșeurilor reziduale, fapt ce va atrage plata unei penalizări, așa cum este descris la art. 7. Suplimentar,

comisiile de control vor putea aplica sancțiuni pentru nerespectarea obligației de colectare selectivă a

deșeurilor, în conformitate cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Judetului Hunedoara și cu

legislația în vigoare.

Art. 5 Fractiile de deseuri biodegradabile se vor depune in pubela neagra pana la introducerea unei

rute de colectare separata a acestei fractii.

Art. 6Taxarea efectivă a costului ridicărilor suplimentare ale pubelei pentru deșeuri reziduale va fi

realizată semestrial prin regularizare, respectiv prin însumarea costurilor generate de numărul lunar de

ridicări suplimentare ale pubelei de deșeuri reziduale, raportat la cele cuprinse în PSSB pentru

structura familială declarată.

PENALIZĂRI

Art. 7 Operatorul de colectare (prin controlorul de traseu) va putea să facă inopinat verificări vizuale

ale conținutului pubelelor destinate deșeurilor reciclabile și biodegradabile, refuzând colectarea acelor

recipiente care sunt contaminate cu fracții reziduale. Operatorul va informa totodată ADI DESEURI

HUNEDOARA cu privire la eventualele reclamații ale utilizatorilor referitoare la aceste situații.

Refuzul va fi însoțit de un sticker pe care se va înscrie motivul refuzului de colectare. În acest caz,

utilizatorul are două alternative:

a) selectează corespunzător deșeurile în vederea unei ridicări ulterioare a respectivei fracții de deșeu;

sau

b) predă recipientul ca deșeu rezidual la următoarea zi de colectare pentru acest tip de deșeuri, la un

cost dublu față de cel al ridicărilor suplimentare, indiferent câte colectări ale pubelei reziduale au

5

7

avut loc în luna respectivă. Acest cost va fi inregistrat prin sistemul de cipuri al pubelei negre in

care se va depunesacul de reciclabile contaminat.

B. Platforme publice (zona de blocuri)

Art. 8 (1) Colectarea deșeurilor de la platformele publice se face în recipiente de volum mare (1.100

l), accesul la acestea fiind permis doar locatarilor arondați la respectivele platforme.

(2) Depozitarea deșeurilor de orice tip la platformele publice de către persoane neautorizate se

sancționează conform legislației în vigoare referitoare la abandonarea deșeurilor.

(3) Tabelul de mai jos prezintă tipul recipientelor de 1,1 mc. amplasate pe platformele publice,

pachetul de servicii de salubrizare de bază, calendarul colectării, precum și costurile suplimentare

generate.

1

REZ

2 suplim.

REC

REC

REC

REC

plastic

inclus

plastic

inclus

sticlă

hârtie

Inclus

PSSB

pachet

opțional

inclus

inclus

frecvență la 2 zile

la 2 zile

săptămânal

nesortat: N/A

28 lei

56 lei

56 lei

56 lei

56 lei

Art. 9 Dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se va face în funcție de indicele de

generare al mediului rezidential (rural/urban) și de numărul de locuitori arondați la respectiva

platformă, conform SR 13387:1997, precum și în funcție de indicatorii de performanță ai colectării

selective la nivelul S.M.I.D. Hunedoara.

Art. 10 În cazul recipientelor pentru deșeuri reziduale, se vor amplasa și containere suplimentare, a

căror golire se va face doar dacă acestea conțin deșeuri cu un grad de umplere de minim 80%, contra

unui cost de 28 lei/container/golire. Această valoare a fost calculată prin raportarea la costul unei

pubele de 120 l - 3 lei/golire, conform formulei rotunjite: 1.100 l / 120 l x 3lei = 28 lei.

Art. 11 (1) Amplasarea containerelor suplimentare pentru deșeurile reziduale se va face după

formula:dacă numărul determinat de containere pentru rezidual arondate respectivei platforme este mai

mic sau egal cu 3, se va amplasa 1 container suplimentar, iar pentru 4-6 containere determinate a fi

arondate se vor aloca încă 2 containere suplimentare.

(2) Containerele pentru deșeuri reziduale amplasate suplimentar vor fi distinct marcate pe corpul lor cu

inscripția “Atenție! Volum rezidual excesiv! Cost suplimentar!”

5

8

Art. 12 Containerele pentru deșeuri reciclabile contaminate vor fi ridicate ca deșeuri reziduale, iar

costul golirii în acest caz va fi unul penalizator, adică dublu față de golirile suplimentare reziduale,

respectiv 56 lei/container/golire.

Art. 13 Costurile suplimentare și penalizatoare vor fi împărțite în mod egal utilizatorilor

(proprietarilor apartamentelor) arondați la respectiva platformă publică, cu ocazia regularizării

semestriale a taxei de salubrizare, raportat la numărul de persoane. In cazul tarifelor, aceste costuri

vor fi prevazute in factura aferenta lunii urmatoare inregistrarii.

Notă: Toate recipientele amplasate pe platformele publice vor fi echipate cu RFID tag-uri distincte,

care vor transmite tipul de recipient și adresaplatoformei la care acesta se află amplasat.

Art. 14 Frecvența de colectare inclusă în PSSB (Pachetul de Servicii de Salla platformele publice va

fi:

a) la 2 zile: containerele pentru deșeuri reziduale și biodegradabile.

b) săptămânal: containerele pentru deșeuri de hârtie/carton, precum și containerele destinate

deșeurilor de plastic/metal și sticlă.

Notă: Toate aceste colectări vor fi efectuate de către autocompactoare diferite, monitorizate digital

pentru prevenirea amestecării fracțiilor și inscripționate distinct pe părțile laterale ale acestora.

Art. 15 Golirea containerului suplimentar pentru deșeuri reziduale nu va fi efectuată decât dacă acesta

conține deșeuri (minim 80% grad de umplere). În acest caz va fi calculat un cost adițional de 28

lei/container, iar achitarea acestuia va fi efectuată prin regularizare, ori pe factura lunii urmatoare,

dupa caz. Deșeurile depuse lângă containerele pentru deșeuri reziduale vor fi încărcate în containerul

de deșeuri suplimentare de către operatorul de colectare.

Art. 16 Operatorul de colectare va efectua verificări vizuale (prin controlorul de traseu) ale

recipientelor destinate fracțiilor reciclabile și biodegradabile, iar în cazul în care acestea sunt

contaminate, va refuza golirea lor cu autocompactorul destinat acestor fracții. În acest caz, se va lipi un

sticker cu motivul refuzului (spre știința locatarilor), iar respectivul recipient va fi colectat ca deșeu

rezidual de către autocompactorul desemnat, la următoarea zi de golire. Această situație generează un

cost penalizator de 56 lei/container, achitabil de asemenea cu ocazia regularizării, ori a facturii lunii

urmatoare, in cazul tarifelor.

Art. 17 Regularizarea, in zonele unde este instituita taxa de salubrizare, se va face automat pe baza

calculului de recipiente suplimentare ridicate într-un semestru (la valoarea de 28 lei/container), la care

se adaugă penalizările rezultate din numărul de recipiente pentru deșeuri reciclabile și biodegradabile

contaminate (la valoarea de 56 lei/container). Costurile suplimentare și penalizatoare aferente unei

platforme comune vor fi împărțite la numărul de locatari arondați la respectiva platformă.

Art. 18 (1) PROGRAMUL “RECICLEAZĂ ACTIV” este o metodă de decuplare de la plata

costurilor suplimentare și a penalizărilor a utilizatorilor platformelor publice sau a celor din

condominii care nu doresc includerea lor în sistemul regularizării colective, invocând conformarea lor

5

9

la sistem. Aceștia vor avea posibilitatea să își depună lunar deșeurile reciclabile la oricare dintre

punctele de colectare amenajate sau la orice colector autorizat, urmând a depune la Serviciile de Taxe ,

până la sfârșitul semestrului pentru care se face regularizarea, dovada predării acestor deșeuri,

respectiv orice document emis de către colectorul autorizat.

(2) Nedepunerea la Serviciile de taxe din cadrul Primariilor a dovezii menționate la alin. (1) până la

sfârșitul semestrului pentru care se face regularizarea va duce la imposibilitatea integrării utilizatorului

respectiv în programul ”reciclează activ”. În situația în care pentru una sau mai multe luni utilizatorul

nu face dovada predării deșeurilor conform celor precizate la alin. (1), programul nu va fi aplicat

pentru luna/lunile respectivă/respective.

C. Condominii

Art. 19 În înțelesul prezentului regulament, condominiile sunt tipurile de imobile cu mai multe

apartamente, având în proprietate o curte interioară aflată în indiviziune, unde sunt depozitate

recipientele de colectare a deșeurilor.

Art. 20 În funcție de spațiul disponibil pentru stocarea recipientelor de colectare și de numărul de

apartamente din respectivul condominiu, se vor putea aplica 2 metode: (1) cea a recipientelor

individuale și (2) cea a recipientelor colective.

Art. 21 (1) Metoda recipientelor individuale se va aplica doar acolo unde spațiul permite, în urma

depunerii la ADI DESEURI HUNEDOARA a unei solicitări scrise, prin amplasarea de recipiente

arondate, astfel încât mecanismul să fie identic cu cel de la locuințele individuale descris în prezentul

regulament.

(2) Depunerea deșeurilor în aceste recipiente va putea fi individualizată prin încuierea lor cu cheie

(deschiderea de către operatorul de salubrizare se va face cu ajutorul sistemului gravitațional de

deschidere al yalei respectivei pubele). În acest caz, costul recipientului va fi achitat direct

operatorului de salubrizare.

Art. 22 Acolo unde spațiul nu permite și nu s-a depus o solicitare pentru recipiente individuale, se vor

dimensiona recipiente colective de volum mare (pubele de 240 l sau containere de 1.100 l), respectivul

condominiu fiind tratat ca metodologie la fel ca o platformă publică.

Notă: În toate situațiile, recipientele se vor aloca astfel încât suprafața acestora la sol să fie minimă,

la volum corespunzător numărului de persoane din condominiu.

CAP. 3 DESCRIEREA MECANISMULUI TEHNIC "PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI” -

Utilizatorii non-casnici

Art. 23 Utilizatorii non-casnici sunt definiți ca agenți economici și instituții publice care generează

deșeuri similare deșeurilor menajere. Prezentului regulament i se supun și agenții economici industriali

și comerciali cu suprafețe medii și mari, dar numai pentru fracția reziduală similară celei menajere pe

care aceștia o generează.

6

0

Art. 24 Colectarea deșeurilor de la agenții economici aflați în imobile nepartajate cu alți locatari

(individuale), care desfasoara activitati cu caracter comercial și care au recipiente alocate exclusiv se

face pe 4 fracții, după cum urmează: (1) deșeuri reziduale, (2) deșeuri reciclabile de plastic/metal, (3)

deșeuri de hârtie/carton,; colectarea separată a (4) sticlei se face la platforme publice.

Art. 25 (1) Utilizatorii non-casnici cu profil de birouri, servicii, administrativ precum si profesiile

liberale care își desfășoară activitatea în imobile partajate cu mai mulți utilizatori au obligația să

depună declarația de impunere la Direcția Fiscală Locală în termen de maximum 90 de zile de la

intrarea în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care nu au depus o astfel de declarație până la

acest moment. Acestor utilizatori li se va calcula PSSB în funcție de numărul de angajați, astfel:

PSSB

= (nr. angajați x PSSBcasnic )*

(ag. economic)

*

Pragurile minime prevăzute în cuprinsul prezentului regulament în funcție de numărul de angajați

sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Utilizatorii casnici care au înregistrat la adresa de reședință sediul social al unei persoane juridice

(societate, P.F.A., I.I. etc.) și nu desfășoară activități comerciale la sediul respectiv, nu vor plăti

PSSB(ag. economic)

.

(3) Regularizările taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici menționați la alin. (1) și (2) vor fi

efectuate conform aceluiași algoritm prevăzut pentru utilizatorii casnici (persoane fizice), potrivit

procedurilor aferente tipului de colectare stabilit pentru respectivul imobil (platformă publică sau

condominii).

(4) Agenții economici care doresc decuplarea de la sistemul regularizărilor și penalizărilor colective,

au posibilitatea să se înroleze în programul ”reciclează activ”, în aceleași condiții prevăzute pentru

utilizatorii casnici, așa cum sunt descrise la art. 18.

Art. 26 (1) Toți utilizatorii non-casnici situați în imobile nepartajate (individuale), destinate în

exclusivitate folosinței acestora, vor achita PSSB în funcție de numărul și tipul de recipiente solicitate

cu ocazia depunerii declarației de impunere și a frecvenței lunare de colectare declarate, astfel:

TIP RECIPIENT

pubelă 120 l

Frecvența lunară PSSB/recipient/lună:

2

3

4

2

3

4

2

3

4

4

4

4

31,82 lei

42,00 lei

57,00 lei

63,65 lei

84,00 lei

114,00 lei

291,72 lei

418,00 lei

550,00 lei

50,68 lei

101,36 lei

464,64 lei

pubelă 120 l

pubelă 120 l

pubelă 240 l

pubelă 240 l

REZIDUAL

BIO/VERZI

pubelă 240 l

container 1,1 mc.

container 1,1 mc.

container 1,1 mc.

pubelă 120 l

pubelă 240 l

container 1,1 mc.

6

1

(2) În cazul în care frecvența lunară de colectare nu se încadrează în PSSB stabilit la alin. (1), valoarea

acestuia se va calcula conform formulei de mai jos:

PSSB = costul tipului de recipient solicitat x frecvența de colectare lunară declarată,

știind că:

TIP RECIPIENT cost/recipient/colectare

pubela 120 l

REZIDUAL pubela 240 l

container 1,1 mc.

pubela 120 l

BIO/VERZI pubela 240 l

15,91 lei

31,82 lei

145,86 lei

12,67 lei

25,34 lei

116,16 lei

container 1,1 mc.

Note importante: 1)Sacii de plastic pentru colectarea separată a hârtiei/cartonului (albastri) și cele

pentru colectarea separată a plasticului/metalului (galbeni) vor fi distribuiti la paritate cu

recipientele de deșeuri reziduale solicitate, cu excepția utilizatorilor care prezintă acorduri încheiate

cu alți colectori autorizați. Golirea recipientelor destinate deșeurilor reciclabile va fi gratuită pentru

utilizatori.

2

) Utilizatorii non-casnici care încheie ulterior acorduri cu alți colectori autorizați pentru colectarea

deșeurilor reciclabile nu vor avea dreptul să folosească sacii de plastic pusi la dispoziție de

cătreSMID Hunedoara.

3

) Prevederile referitoare la pragurile minime cuprinse în prezentul regulament în funcție de numărul

de angajați – art 27 - sunt aplicabile în mod corespunzător doar în situația solicitării unui singur

recipient sau a declarării unei frecvențe lunare de colectare pentru care valoarea PSSB este

inferioară acestor praguri.

(3) Regularizările taxei de salubrizare se vor face semestrial, prin contorizarea colectărilor

suplimentare înregistrate, conform tabelului de mai jos:

TIP RECIPIENT

pubelă 120 l

Cost/colectare

17,00 lei

pubelă 240 l

34,00 lei

REZIDUAL

BIO/VERZI

container 1,1 mc.

pubelă 120 l

160,00 lei

16,00 lei

32,00 lei

pubelă 240 l

container 1,1 mc.

145,00 lei

6

2

Art. 27 Pragurile minime ale utilizatorilor non-casnici sunt aplicabile tuturor categoriilor de agenți

economici ori de instituții publice și se determină în funcție de numărul de angajați declarați pe propria

răspundere de aceștia, după cum urmează:

Număr angajați

PSSB minim/lună

31,82 lei

0

-5 angajați

6

-10 angajați

63,65 lei

peste 10 angajați

127,30 lei

Art. 28 Cu ocazia montării sistemului de monitorizare RFID se vor inventaria recipientele agenților

economici și, pe baza declarațiilor de impunere înregistrate la Direcțiile Fiscale Locale apartinand

UAT-urilor din Jud. Hunedoara, se vor putea face corecțiile necesare, prin punerea în acord a situației

din teren cu prevederile prezentului regulament.

Art. 29 Ridicarea în vederea colectării va fi efectuată exclusiv pentru recipientele furnizate de către

operatorul de colectare și monitorizate prin sistemul RFID. Alte recipiente decât cele furnizate nu vor

fi colectate pentru niciuna dintre categoriile de utilizatori, fără o prealabilă înregistrare a lor la

operatorul de colectare. Înregistrarea recipientelor presupune verificarea cererii solicitantului prin

analiza încadrării volumului, a codului de culoare și a compatibilității cu utilajele de colectare ale

operatorului licențiat.

Art. 30 Defecțiunea recipientelor din exploatare va fi notificată operatorului, în vederea reparării sau

înlocuirii lor. Distrugerea totală sau parțială a unui recipient se sancționează cu achitarea de către

utilizator a contravalorii unui recipient nou.

Art. 32 Contaminarea de către utilizatorii non-casnici a fracțiilor de deșeuri reciclabile colectate

separat în recipientele puse la dispoziție de către SMID Hunedoara, se penalizează prin colectarea

acestora ca deșeu rezidual, la un tarif dublu față de cel menționat la art. 26 alin. (3).

6

3

Anexa 7 - Procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare a C.M.I.D. Bârcea

Mare

Preambul:

(1) Prezenta procedură este obligatorie pentru operatoriidelegați care operează C.M.I.D Bârcea

Mareși pentru cei care aduc deșeuri reciclabile colectate separat din Zonele 2 și 3 ale SMID

Hunedoara;prezenta procedură este anexă la contractele de delegare ale acestora;

(2) Intrarea în vigoare a prevederilor acestei proceduri este în termende 14 zile calendaristice de

la semnarea Actelor adiționale la contractele de delegare ale Operatorilor.

(3) Orice modificre a procedurii de acceptare se face printr-o noua versiune care înlocuiește

versiunea precedentă de la data de intrare în vigoare.

(4) Monitorizarea respectarii prezentei proceduri precum și diligențele de optimizare ori deciziile

de rezolvare a disputelor sunt de competența ADI Deșeuri HD.

Definiții:

1

. Subfractii valorificabile = deșeuri reciclabile, având o compoziție de monomaterial, rezultate din

procesul de sortare al deșeurilor reciclabile colectate separat pe fracții complementare, care pot fi

valorificate prin vânzare către reciclatori finali, ori pot fi valorificate energetic ca RDF sau SRF.

2

.Tipuri de deșeuri reciclabile = fracții de deșeuri reciclabile colectate separat, segmentate în funcție

de zona de proveniență(rural/urban) si in functie de infrastructura de colectare disponibilă (case,

blocuri). Acestor tipuri de deseuri, pentru operativitate, li se atribuie un cod intern, pentru o usoară

distingere.

Art. 1. (1)Toate tipurile de deșeuri reciclabile colectate de pe raza județului Hunedoara,cu

infrastructura de colectare pusă la dispoziție utilizatorilor,vor putea fi stocate temporar în Stațiile de

Transfer și transportate separat (pe fracții colectate) de către operatorul de colectare, inclusiv ținând

cont de zona lor de generare/tipul de deșeu reciclabil, înainte de fi predateseparat la C.M.I.D. Bârcea

Mare, după cum este ilustrat în tabelul 1.

(2) Operatorul Stației de Sortare nu are dreptul să refuze accesul în Stația de Sortare și sortarea

cantităților de deșeuri declarate de Operatorul de colectare ca deșeuri reciclabile colectate separat pe

tipuri, conform tabelului 1.

(2) Operatorul Stației de Sortare va prevedea un spațiu de stocare zilnic (cu boxe separate care previn

amestecul acestora- cu fracția de hârtie/carton ân spații acoperite) pentru toate tipurile de deșeuri ce

urmează a fi sortate, segmentate pe zona de generare declarată de operatorul de colectare;

(3) Operațiunea de sortare a deșeurilor reciclabile, stocate distinct, pe tipuri, în boxele Stației de

Sortare, se va face distinct, pe șarje de tipuri, astfel încât sa nu se producă amestecul refuzului de

bandă al acestor tipuri de deșeuri.

6

4

(4) Operatorul Stației de Sortare va prevedea suplimentar un spațiu cu boxe separate pentru stocarea

refuzului de bandă rezultat din sortarea fiecarui tip de deșeuri prelucrat în șarje.

(5) Operatorul Stației de Sortare marchează clar boxele destinate fiecărui tip de deșeu precum si

fiecarui tip de refuz de bandă.

Tabel 1. Tipurile de deșeuri reciclabile și spatiu de stocare, inclusiv refuzul de bandă

A

B

C

D

Volumul

disponibil

Fracția de deșeu zonei

reciclabil și sursa de stocare

al

de

Spatiu

Cod intern

al tipului

temporar/volumul

alocat refuzului

de bandă (mc)

generare -TIPUL_

separata-

presortare

(mc)

TIPUL

PLASTIC/METAL

plastic/metal-

DTD

plastic/metal-

Blocuri

case

TP1

TP2

96

71

24

18

TIPUL

HÂRTIE/CARTON

hârtie/carton - case-

DTD

TH1

TH2

17

6

6

2

hârtie/carton

-

Blocuri

TIPUL STICLĂ

sticlă – rural

sticlă - urban

TS1

TS2

9

7

Art. 2.(1) Predareaîntre operatori a tutror tipurilor de deșeuri reciclabile se va face prin cântarire,

menționându-se pe bonul de cântar codul intern al tipului de deșeu, așa cum este ilustrat în coloana A

din Tabelul 1.

(2) Descărcarea tipurilor de deșeu se va face in zona de depozitare în boxamarcată corespunzator

tipului de deșeu reciclabil.

6

5

Art.3. (1) Operatorul Stației de sortare își va organiza activitatea de sortare în șarje separate pentru

fiecare tip de deșeuri reciclabile. Raportul de sortare va fi întocmit după fiecare șarjă și va menționa

codul intern al tipului de deșeu sortat.

(2) Copia tuturor Raportelor de sortare, împreuna cu centralizarea rezultatelor din sortarea din ziua

respectivăvor fi transmise electronic către ADI Deșeuri HD la sfârșitul fiecărei zile de lucru, sau, cel

mai tarziu, până a 2-a zi la orele 09.00.

(3) Refuzul de bandă rezultat pe tipuri va fi stocat separat, în boxelemarcate cu codul intern al deșeului

supus sortării, pentru o perioadă de 24 h ( sau până la 72h la sfârșit de săptămână ori sărbători legale).

După acest interval, refuzul de bandă va fi dus la depozitare.

Art.4.(1) Pentru monitorizarea activității de sortare, intregul flux al deșeurilor reciclabile (de la

recepție la stocare si depozitare) va fi pus sub supraveghere video 24/24h. Se va asigura prin grija

operatorului de sortare stocarea video pentru ultimele 7 zile; datele vor fi puse la dispoziția ADI

Deșeuri HD la simpla cerere scrisa sau cu ocazia procedurilor de monitorizare/verificare/arbitraj.

(2) ADI Deșeuri HD iși rezervă neîngrădit dreptul de control inopinat la Stația de Sortare pentru a

observa gradul de respectare al prezentei proceduri. Fiecare control se va încheia cu un Raport in care

se vor aduce la cunostință neconformitățile, modalitățile si termenele de soluționare, precum si

eventualele sancțiuni prevăzute de lege, contract sau de regulamentele in vigoare.

(3) Atunci cand consideră necesar, ADI Deșeuri HDpoate proceda la un control inopinat privind

activitatea de sortare și rezultatul sortării zilei precedente, pentru un tip de deșeu sau mai multe, prin

verificarea gradului de conținut reciclabil in refuzul de bandă al respectivului tip de deșeu colectat.

Astfel, procedura de verificare a acurateții inregistrării procentului de refuz de bandă se face dupa cum

urmează:

I. ADI DESEURI centralizează pe codul de deșeu care face obiectul verificării, întreaga cantitate

sortată in ziua precedentă, cantitățile de subfractii de deșeuri valorificabile rezultate din

procesul de sortare, apoi determină prin diferență procentul de refuz de banda al acestei

șarje de sortare.

II. ADI DESEURI, impreună cu personal desemnat de Operatorul de la CMID Bârcea Mare la

sosirea echipei de control in stație, în termenul de păstrare al refuzului de bandă descris la

art. 3, alin (3), dar în timpul orarului de funcționare al Statiei de Sortare,trece la

identificarea (prin resortare)de deșeuri reciclabile valorificabile (inclusiv energetic) pe care

le cântarește la sfârșitul acestui proces.

III. Dacă, urmare a operațiunilor precedente, procentul de material reciclabil identificat în refuzul

de bandă estemai mic sau egal cu 5% raportat la cantitatea de refuz de bandă analizată,

atunci se consideră ca sortarea s-a efectuat corespunzător.

IV. Dacă procentul de material reciclabil (exclus material organic) identificat în refuzul de bandă

este mai mare de 5%, atunci acest aspect va fi notificat intr-un Raport de control, iar

materialul extras va fi valorificat și Rapoartele de Sortare vor fi modificate corespunzator.

6

6

V. Sancțiunea aplicată operatorului de sortare este cea prevazută in Actul aditional, adică

neacceptarea la plată a respectivului procent de material reciclabil de inmulțit cu5, aplicabil

întregii șarje de pe urma căreia a rezultat procentul în cauză.

VI. Operatorul C.M.I.D. are dreptul de a contesta rezultatulresortarii refuzului de bandă, caz în

care cantitatea de material reciclabil se depune separat si se sigileaza pâna la analiza de

către un expert independent,ales aleator de Parti. Acest proces nu va dura mai mult de 30

de zile de la întocmirea Raportului de control, în caz contrar dreptul de contestație la

respectivul Raport se pierde irevocabil.

VII. În plus, ADI Deșeuri are dreptul neîngrădit să controleze refuzul de bandă care a părăsit

boxele de stocare și se află în drum spre depozitarea finală, în interiorul termenului de

2

4h/72h prevăzut la art. 3, alin. (3). In acest caz, procedura de la pct III si IV se aplică

corespunzător. Dacă procentul de material reciclabil este mai mare decât 5%, atunci

sancțiunea aplicată operatorului de sortare este de neplată a procentului de material

recilabil raportat la întreaga activitate de sortare din ultimele 2 zile precedente controlului,

de înmulțit cu 5.

Art. 5. (1) Orarul de acceptare al transporturilor de deșeuri reciclabile este 08.00 – 15.00, de luni pana

sâmbătă. Duminica și în sarbătorile legale nu pot fi aduse deșeuri reciclabile la CMID Bârcea Mare.

(2) În afară de orarul de funcționare nu există niciun alt temei pentru care un transport de deșeuri

reciclabile nu va fi acceptat la stația de Sortare.

6

7

6

8