PROIECTANT

SC TERM SRL

Strada Mimozei, nr.6, ap.4, Oradea, județul Bihor

CUI: RO9569400

ORC: J05/944/1997

Telefon 0727 464 327

E-mail: office.term2017@gmail.com

PROIECT NR. 9/2021

DALI

Denumirea investiţiei

”REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR”

# Proiect de finanţare prin: Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

FINANTATOR: Administraţia Fondului pentru Mediu

SOLICITANT: COMUNA TULCA, JUDETUL BIHOR

B O R D E R O U

- PIESE SCRISE:

- FOAIE DE CAPAT

- COLECTIV DE ELABORARE

- DALI

- ANEXA 1-DEVIZ GENERAL, DEVIZE OBIECT, SCENARIUL 1

- ANEXA 2-GRAFIC DE EXECUTIE SCENARIUL 1

- ANEXA 3-STUDIU GEOTEHNIC

- ANEXA 4-STUDII TOPOGRAFICE

- ANEXA 5-EXPERTIZA TEHNICA

- ANEXA 6-AUDIT ENERGETIC

- ANEXA 7 – CERTIFICAT URBANISM, EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, AVIZE, ACORDURI

- PIESE DESENATE

F O A I E   D E   C A P Ă T

Denumire proiect : REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR

Amplasament: JUDETUL BIHOR, COMUNA TULCA, LOCALITATEA TULCA, DOMENIU PUBLIC INTRAVILAN, nr. Cad 52907

Proiectant general:          SC TERM SRL

Proiectant de specialitate: SC TERM SRL

Faza de proiectare:            DALI

Data elaborarii:                2021

PAGINA DE SEMNATURI

NR CONTRACT: ……………………….

SEF DE PROIECT: ing. Bekő András

PROIECTARE LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE: ing. Lukács Florentina

PROIECTARE LUCRARI DE ARHITECTURA: arh. Oana Gal

PROIECTARE LUCRARI INSTALATII SANITARE-TERMICE: ing.  Beko Andras

INTOCMIRE DOCUMENTATIE: ing. Bekő András

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

PRIMARUL COMUNEI TULCA /COMUNA TULCA

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

NU ESTE CAZUL

1.4. Beneficiarul investiţiei

COMUNA TULCA

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

SC TERM SRL

Strada Mimozei, nr.6, ap.4, Oradea, județul Bihor

CUI: RO9569400

ORC: J05/944/1997

# CODURI CAEN: 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii

- SITUATIA EXISTENTA

Terenul pe care este amplasata cladirea Scolii Gimnaziale “NESTOR PORUMB” din localitatea Tulca, este situat in intravilanul localitatii Tulca, comuna Tulca si are o suprafata de 5031 mp, cu destinatia curti constructii.

Terenul are acces direct din strada principala DJ 795. Profilul strazii include carosabilul, trotuarul si rigola pentru scurgerea apelor pluviale.

Pe amplasament exxista 3 constructii, dupa cum urmeaza:

Corp C1 – scoala gimnaziala:

S. construita la sol:495 mp;

S. construita desfasurata:985 mp;

Regim de inaltime: P+1E

Anul construirii 1973

Corp C2 – grup sanitar si camera tehnica

S. construita la sol:97 mp;

S. construita desfasurata:97 mp;

Regim de inaltime: P

Anul construirii 1989

Corp C3 – magazine lemne

S. construita la sol:59 mp;

S. construita desfasurata:59 mp;

Regim de inaltime: P

Anul construirii 1989

–	Terenul studiat este proprietatea Comunei Tulca.

–	Ca si vecinatati, terenul este marginit pe 3 laturi de parcele proprietati private.

In partea de Est este marginit de drumul judetean DJ 795.

Suprafata terenului este de 5031.00 mp.

Terenul are un front stradal de 47.17 ml.

Caracteristicile construcţiei C1 propuse:

- funcţiunea: Scoala generala cu clasele V-VIII

- dimensiunile maxime la teren: 44.85 m x 21.50 m

- regim de înălţime  „P+1E”

- H MAX. COAMĂ C1 = +9.89 m

- Grad de rezistenta la foc: II

Clădirea C1 este structurată pe parter + 1 etaj dupa cum urmeaza:

| Functiuni propuse | Suprafata utila (mp) | Pardoseala |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| – Hol | 17.40 | mozaic |
| – Casa scarii | 17.11 | mozaic |
| – Magazie | 6.12 | mozaic |
| – Dep. mat. igienice | 3.20 | mozaic |
| – Secretariat | 11.75 | mozaic |
| – Hol | 18.38 | mozaic |
| – Arhiva | 10.08 | parchet |
| – Sala profesorala | 33.06 | parchet |
| – Birou Director | 16.68 | parchet |
| – Hol | 77.35 | mozaic |
| – Dep. art. sport | 3.16 | mozaic |
| – Sala de clasa 1 | 50.08 | parchet |
| – Sala de clasa 2 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 3 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 4 | 50.17 | parchet |
| Etaj |  |  |
| – Sala de clasa 5 | 50.17 | parchet |
| – Sala de clasa 6 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 7 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 8 | 50.08 | parchet |
| – Sala de clasa 9 | 67.17 | parchet |
| – Arhiva | 10.66 | parchet |
| – Sp. Depozitare 1 | 10.18 | parchet |
| – Sp. Depozitare 2 | 6.62 | parchet |
| – Hol | 78.94 | mozaic |
| – Hol | 8.47 | mozaic |
| Suprafata utila | 797.87 |  |

Caracteristicile construcţiei C2 propuse:

- funcţiunea: grup sanitar si camera tehnica

- dimensiunile maxime la teren: 13.20 m x 9.50 m

- regim de înălţime  „P”

- H MAX. COAMĂ C1 = +5.69 m

- Grad de rezistenta la foc: II

Clădirea C2 este structurată pe parter  dupa cum urmeaza:

| Functiuni propuse | Suprafata utila (mp) | Pardoseala |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| – Hol | 12.17 | gresie |
| – G.s. profesori | 10.08 | gresie |
| – G.s. baieti | 13.85 | gresie |
| – G.s. fete | 22.75 | gresie |
| – Camera tehnica | 18.00 | Ciment sclivisit |
| Suprafata utila | 76.85 |  |

- S. teren 					=   5615.0 mp

- S. construita propusa C1                     	=   495.0 mp

- S. desfasurata propusa C1     		=   985.0 mp

- S. construita propusa C2                     	=   97.0 mp

- S. desfasurata propusa C2     		=   97.0 mp

- S. construita C3				= 59 mp

- S.desfasurata C3				= 59 mp

- P.O.T.existent   				=    12%

- C.U.T. existent   				=   0.  23

Construcţiile proiectate se încadrează la CATEGORIA C DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/2006).

Conform P 100-92/96  cladirea proiectata se incadreaza la CLASA DE IMPORTANTA III

Conform codului de proiectare seismica ,indicativ P100/2013, terenul studiat se afla in zona seismica caracteriziata prin:  ag= 0,10 g si Tc=0,7 s;

Sistemul constructiv C1

Suprastructura constructiei C1 este realizata pe structura portanta din zidarie de caramida plina presata avand grosimea peretilor de 30 cm respectiv 40 cm la exterior. Cladirea a fost izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Planseul peste parter si etaj este realizat din placa de beton armat cu grosimea de 15 cm.

Accesul pe verticala se realizeaza cu ajutorul scarilor din beton armat amplasate una la intrarea principala si cealalta in partea dinspre spatele cladirii spre cladirea C2.

Infrastructura este din fundatii continue sub pereti.

Sistemul constructiv C2

Suprastructura constructiei C2 este realizata pe structura portanta din zidarie cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm, si izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Planseul peste parter si etaj este realizat din placa de beton armat cu grosimea de 12 cm.

Infrastructura este din fundatii continue sub pereti.

Închiderile exterioare şi compartimentările interioare

Constructia C1 are structura portanta din zidarie de caramida plina presata cu grosimea de 40 cm si 30 cm si izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Compartimentarea pe interior a fost realizata din caramida plina presata cu grosimea peretilor de 30 cm.

Finisajele interioare

| Pereti: | Zugraveli lavabile |
| --- | --- |
| Pereti (grupuri sanitare, bucatarie) | Faianta (hmax 2,70 m) si zugraveli lavabile |
| Tavane: | Zugraveli lavabile |
| Pardoseli | Mozaic, Gresie, Parchet |

Finisajele exterioare

| Soclu | Tencueli driscuite cu zugraveli lavabile |
| --- | --- |
| În câmp | Tencueli driscuite cu zugraveli lavabile |
| Tâmplărie | PVC cu geam termopan |
| Trepte de intrare | Gresie exterioară |
| Pazie | Tencueli driscuite cu zugraveli lavabile |
| Jgheaburi şi Burlane | Tabla zincata |
| Învelitoare | Tiglă profilată ceramica |

Acoperişul şi învelitoarea

Acoperisul constructiei C1 si C2 este alcătuit din şarpantă de lemn ecarisat de brad cu învelitoare din tigla ceramica profilată la C1 si invelitoare din placa ondulata bituminoasa la C2. Şarpanta este realizata din material lemnos ecarisat de esenţă moale.

Cladirile C1 si C2 care fac obiectul interventiei, formeaza un ansamblu de cladiri, fiind insiruite. Astfel, au fost analizate ca o singura constructie.

In prezent se realizeaza faza: DALI + expertiza tehnica, CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA (AUDIT ENERGETIC)

Prezentul proiect este realizat pentru a fi depus in vederea accesării de fonduri guvernamentale, cu respectarea prevederilor din Ghidului Specific al Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, derulat prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU si a prevederilor Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor actualizata.

Conformarea cladirilor existente cu cerintele de calitate:

Pentru cerinţa “A” – Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Structura de rezistenta a constructiei este de tip structura portanta din zidarie de caramida plina presata confinata cu centuri si local cu stalpisori din beton armat monolit; grosimea peretilor interiori este de 25 cm , grosimea peretilor exteriori este de 37.5 cm. In conformitate cu prevederile CR6/2013- Cod de proiectare pentru structuri din zidarie structura se incadreaza la tipologia structurilor cu pereti rari (sistem celular) fiind indeplinite urmatoarele conditii:

- inaltimea de nivel ≤4,00 m;

- distantele maxime intre pereti, pe cele doua directii principale ≤9,00 m;

- aria celulei formare de peretii de pe cele doua directii principale ≤75,00 𝑚2;

Planseul peste parter si etaj este de tip placa din beton armat monolit, cu grosimea de circa 11 cm si reazama pe un sistem de centuri si grinzi la nivelul peretilor existenti. Grinzile din beton (30x60 cm) pe sunt dispuse pe directia scurta cu rezemare pe stalpisori din beton amplasati intre spaletii dintre ferestre.

Accesul la etaj se face prin intermediul a 2 scari din beton armat monolit cu podest intermediar.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase, ecarisat ,structura sarpantei intra in tipologia sarpantelor „pe scaune” fiind alcatuita din popi, pane, cosoroabe, capriori. Structura sarpantei este rigidizata transversal cu clesti si longitudinal cu contrafise din lemn. Sarpanta s-a realizat ulterior edificarii constructiei peste acoperisul terasa initial.

Ulterior edificarii constructiei de baza avand regim de inaltime P+E s-a realizat o extindere parter cu destinatia de grupuri sanitare si centrala termica, avand regim de inaltime parter. Structura portanta este de tip zidarie portanta de blocuri ceramice, confinata cu centuri si stalpisori din b.a. armat monolit.

Infrastructura si teren de fundare

La nivelul infrastructurii constructiei , in vederea determinarii caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare precum si a geometriei fundatiilor existente s-a realizat un sondaj si un foraj geotehnic, concluziile sunt prezentate in Studiul Geotehnic nr.20/2021 intocmit de S.C. TERATEST CONSULT S.R.L. :

Sondaj S1

- inaltimea soclului fata de C.T. este de circa 70 cm

- latimea fundatiei este de circa 50 cm ; fundatia este realizata din beton ;

- adancimea de fundare este de circa 1.50 m ;

- teren de fundare constituit din praf argilos nisipos, cafeniu deschis, tare, umed, avand

presiune conventionala de baza egala cu 352.50 KPa ;

Materiale utilizate

 Caramida plina presata format standard 250x115x63

 otel pentru armarea elemetelor PC52 si OB37(asimilat)

 beton C12/15 (asimilat)

 mortar de var-ciment marca M2,5...M5

 lemn de răşinoase calitatea II

Expertiza tehnică a fost elaborată de către ing. Haiduc Ioan (documentație întocmită conform CRO-2012-Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii., P100-1/2013-Cod de proiectare seismică, P100-3/2019-Cod de evaluare seismică a clădirilor existente, NP 112-04-Normativ pentru proiectarea fundaţiilor directe, SR EN 1990:2004/NA:2006-Acţiuni în construcţii, SR EN 1991-1-1:2004-Acţiuni în construcţii.Greutăţi tehnice şi încărcări permanente., SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006-Acţiuni în construcţii. Încărcări date de zăpadă., SR EN 1991-1-1:2004-Acţiuni în construcţii.Încărcări datorită procesului de exploatare.)

Conform P100-1/2013 amplasamentul se află în zona seismica ag=0,10g;Tc=0,7, clasa de importanţă a construcţiei este III;categoria de importanţă este C.

Nu au fost identificate degradări majore datorate mișcărilor seismice.

Construcţia are asigurate cerinţele minime de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice,  fiind încadrate la clasa de risc seismic III, nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice. Așadar,nu sunt necesare măsuri de intervenții pentru mărirea/refacerea capacității portante la acțiuni seismice,ci doar reparații locale pentru remedierea unor degradări minore.

În consecință nu există elemente sau factori care pot periclita rezistenţă mecanică şi stabilitatea structurală fiind respectate cerinţele normelor și normativelor aflate în vigoare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativele mai sus menționate.

Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare conform  Normativ privind proiectarea clădiriilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02.Cerința de siguranță presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

- Siguranța circulației pietonale ceea ce presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare,în timpul deplasării pedestre,în interiorul clădirii (atât pe orizontală cât și pe verticală), precum și în exteriorul clădirilor,prin spațiul pietonal aferent acestora. Ușile și ferestrele adiacente căilor pietonale sunt astfel aplasate încât nu constituie un obstacol în calea pietonilor fiind diferențiate clar de căile de circulație carosabile. Circulația pe rampe și treptele exterioare nu prezintă deficiențe sau pericole de deplasare.În cazul siguranței cu privire la împrejmuiri nu prezintă deficiențe. Accesul în clădiri se realizează pe trepte care respectă relația 2h+1=62/64 cm iar accesul este protejat față de circulația exterioară, golul de ușă respectă art. 2.4.b din NP 068-02. Finisajul scărilor,rampelor și podestelor (atât cele exterioare cât și cele interioare) sunt realizate astfel încât să se evite alunecarea ,chiar și pe vreme umedă iar pragurile ușilor de acces depășesc 2,50 cm și nu prezintă trepte izolate (denivelări de o singură treaptă). Suprafață perețiilor nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite sau alte surse de lovire,agățare,rănire. Suprafețele vitrate integrale sunt semnalizate de atenționare ,nu există uși batante iar amplasarea și sensul de deschidere a ușilor existente nu limitează și nu împliedică circulația,nu au deschideri simultane,nu lovesc persoane care își desfășoară activitatea.Lățimile libere de circulație sunt stabilite corespunzător reglementăriilor specifice iar piesele de mobilier nu prezintă colțuri,muchii ascuțite .Ușile interioare sunt dimensionate astfel încât respectă art. 2.5.g din NP068-02. Traseele fluxurilor de circulație sunt clare,libere,comode,fluente,lesnicioase,scurte,fără ocolișuri sau întoarceri nejustificate.Căile de evacuare sunt atenționate prin marcaje corespunzătoare  iar ușile se deschid în sensul evacuării.

- Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate- nu este cazul

- Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii, presupune asigurarea protecţiei utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare, sau stres, provocat de posibila funcţionare defectuoasă a instalaţiilor electrice, termice, de ventilaţie, sau sanitare.

Instalațiile existente nu respectă cerințele siguranţei cu privire la agenţi agresanţi din instalaţii și asigură protecţia, împotriva riscului de accidentare,prin: electrocutare, arsură sau opărire, explozie provocată de prezenţa unei flăcări sau scântei într-un spaţiu. Intoxicare datorată prezenţei unor substanţe, nocive în aer (monoxid de carbon din instalaţii de ardere; bioxid de carbon din expiraţii;

Instalatia electrica de iluminat existenta este realizata cu corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente si corpuri de iluminat cu surse cu incandescenta.

- Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere – nu este cazul

- Siguranţa cu privire la întreţinerea vitrajelor, - nu este cazul

1. înălţimea de siguranţă a parapetului la ferestre este:de 0,90m şi conform prevederilor din reglementările specifice;

2.  nu există ferestre cu deschidere exterioară

- Siguranţa cu privire la întreţinerea casei scărilor – nu este cazul.

- Siguranţa cu privire la întreţinerea acoperişurilor, - nu este cazul.

- Siguranţa la intruziuni şi efracţii presupune protecţia utilizatorilor, împotriva eventualelor acte de violenţă, hoţie, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum şi împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare. Sunt respectate cerințele normativului NP 068-02

În consecință există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

Cerinţa de calitate a construcţiilor "SIGURANŢA LA FOC" impune ca soluţiile adoptate prin proiect, realizate şi menţinute în exploatare, în caz de incendiu asigură:

- protecţia ocupanţilor, ţinând seama de vârstă, starea lor de sănătate şi riscul de incendiu

-limitarea pierderilor de vieţi şi bunuri materiale

-împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate

-prevenirea avariilor la construcţiile şi instalaţiile învecinate, în cazul prăbuşirii construcţiei

-protecţia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupanţilor şi a bunurilor materiale.

Pentru realizarea acestora, principalele performanţe se asigură pe întreaga durată de utilizare a construcţiilor, pe baza unor scenarii de siguranţă întocmite pentru fiecare situaţie concretă, având în vedere:

- riscul de izbucnire a incendiilor- minime

- condiţiile de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu

- comportarea la foc a construcţiei în ansamblu şi a principalelor ei părţi comune

- caracteristicile specifice ale elementelor şi materialelor utilizate

- posibilităţile de intervenţie pentru stingerea incendiilor.

În urma interventiei propuse nu vor exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul-conform Ordinului nr.119/2014 respectiv Hotărârea 1091/2006

 Igiena aerului-sunt asigurate cubajele de aer minime

 Ventilarea spaţiilor-Toate încăperile sunt ventilate natural. Mijloacele de ventilare asigură o primenire a aerului de cel puţin 1,5 schimburi pe oră în încăperi . Viteza curenţilor de aer din încăperile  nu depășesc 0,3 m/s.,debit de aer 18m3/h.

Ventilarea naturală este asigurat cu ajutorul ferestrelor în următoarele condiţii:

- existenţa unor concentraţii admisibile de substanţe nocive (gaze, vapori, praf) ale aerului exterior

- aerisirea spațiilor (prin deschiderea ferestrelor) cel puţin 10 minute la fiecare oră

Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente oberlichturile au o arie totală de 1/50 din aria pardoselii iar unghiul de deschidere va fi spre interior şi în sus.

Igiena apei-echiparea clădiriilor cu instalaţii şi echipamente sanitare s-a realizat conform prevederilor din temă şi STAS 1478.

Instalatia de apa rece:

De la bransamentul la reteaua stradala existenta.

Instalatia de apa calda:

Apa calda este asigurata prin boiler electric.

Instalatie de ventilare/racire:

Nu exista actualmente in cladire nici un sistem de ventilare-racire centralizat.

Evacuarea apelor uzate - apele uzate menajere provenind de la grupurile sanitare, sunt evacuate in reteaua existenta.

Evacuarea deşeurilor solide - în cadrul clădiriilor sunt prevăzute îndepărtarea manuală, zilnică, sau pe măsura producerii lor, a tuturor gunoaielor menajere şi depunerea lor în cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 l conform STAS 8127).

Iluminatul

Iluminatul se asigură natural prin ferestre si artificial prin corpuri de iluminat.

Iluminatul natural.

Încăperile interioare au asigurate direct lumina naturală,fac excepţie încăperile la care se admit şi iluminarea indirectă sau artificială (holuri)

Realizarea condiţiilor de iluminare se verifică, în mod aproximativ, pe baza raportului dintre aria ferestrelor încăperilor şi aria pardoselii acestora conform STAS 6221.

Iluminatul artificial

Corpurile de iluminat sunt învechite, cu defecte şi improvizaţii, ineficiente.

Iluminatul general în scoala este natural prin ferestre perimetrale, complectat cu iluminat electric:

-	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente;

-	Corpuri de iluminat cu bec incandescent;

Corpuri de iluminat care nu asigura difuzia luminii corespunzator in sensul ca exista diferente mari de luminozitate intre zona de sub bec si zonele dintre corpurile de iluminat, lumina cazand intr-un unghi prea mic, corpuri de iluminat incandescente si fluorescente care nu sunt eficiente energetic.

NECESITATEA INLOCUIRII TUBURILOR FLUORESCENTE CU TUB LED

Tuburile cu LED au fost create pentru inlocuirea tuburilor fluorescente in scopul reducerii costurilor de energie electrica.

Tehnologia LED are toate avantajele unei utilizări eficiente, sigure și economice. Lumina atinge o intensitate maximă instantaneu, fără un timp de încălzire și este plăcută ochiului, becurile nu se încălzesc, nu conțin mercur, iar consumul de energie este redus considerabil.

Tehnologia LED poate fi considerată cea mai avansată, nu doar datorită eficienței energetice (o reducere a consumului de energie cu până la 80%), ci și pentru că aduce numeroase avantaje:

●      Intensitatea luminoasă rămâne stabilă pe toată durata de viață a becului.

●      Durata de viață este mult mai mare decât în cazul becurilor incandescente (clasice) sau cu halogen, becurile LED putand fi înlocuite mai rar și reprezentând, astfel, o investiție pe termen lung;

●      Un alt avantaj al becurilor LED îl reprezintă faptul că se aprind instantaneu.

Avantajele iluminatului LED vs. iluminat cu tub fluorescent

Cele mai importante avantaje sunt urmatoarele:

- Durata mare de viata

- LED-urile au o durata de viata ce poate depasi 50.000 ore de functionare, ceea ce inseamna aproximativ 6 ani de operare continua, fara interventii. Comparativ, un tub fluorescent are o durata maxima de viata de 10.000-15.000 ore de functionare, ceea ce se transpune intr-un cost mai mic de mentenanta in cazul optarii pentru iluminatul cu LED.

- Eficienta energetica ridicata

- Consumul in cazul utilizarii iluminatului cu LED aduce economii de pana la 65%, eliminand elemente precum balastul, prezent in cazul iluminatului fluorescent.

- Indice de redarea culorilor Ra superior

- Indicele de redarea culorilor, Ra, reprezinta expresia obiectiva a redarii culorii obiectelor de catre lumina lampilor electrice. Acesta variaza in intervalul 0-100, valoarea maxima (Ra = 100) exprimand o redare naturala a culorilor. Ra descreste pe masura ce scade calitatea de redare a culorilor.

Focalizarea luminii

LED-urile sunt construite pentru a focaliza lumina fara ajutorul unor reflectoare externe care sa o directioneze spre zonele in care este nevoie in procesele de productie.

Rezistenta

LED-urile rezista celor mai dure conditii de utilizare datorita componentelor moderne pe care le inglobeaza. Sunt rezistente atat la socuri si vibratii, cat si la conditiile dure de mediu. Spre deosebire de corpurile de iluminat clasice cu incandescenta sau descarcare in gaze cand sunt supuse la socuri si vibratii nu li se deterioreaza filamentul sau balonul de sticla.

Zero emisii UV

Iluminatul cu LED produce foarte putina lumina infrarosie si tinde spre zero in cazul emisiilor UV.

Ecologice

Dispozitivele LED nu contin substante toxice. Cele mai multe corpuri de iluminat fluorescente contin numeroase substante care dauneaza mediului inconjurator, printre care si mercur. LED-urile sunt 100% reciclabile si reduc amprenta de carbon cu 1/3.

Indice global de evaluare a orbirii UGR scazut

Dimensiuni reduse ale corpurilor de iluminat

Functionare la temperaturi scazute: Pana la -30 grade Celsius

Aprindere instantanee si capacitatea de a rezista la numeroase cicluri aprindere-stingere

Lampile traditionale se ard mai rapid daca sunt supuse la cicluri de aprindere-stingere frecvente, intrucat in cazul lampilor cu incandescenta filamentele subtiate in timpul functionarii se ard la aprindere, iar in cazul celor fluorescente si cu descarcare in gaze tensiunile de pornire erodeaza invelisul emitator al electrodului. Perioada de viata a LED-ului si fluxul sau luminos nu este afectat de ciclurile rapide. Aceasta caracteristica face lampile cu LED adecvate pentru aplicatii cu senzori de prezenta sau semnalizatoare.

Noul ordin al Ministerului Sanatatii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţilepentru ocrotirea, educarea,  , odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor prevede la Art. 11 alin (4) : Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spaţiilor în care se desfăşoară activitatea, să evite efectele de pâlpâire, stroboscopic, de strălucire şi/sau de modificare a culorilor.

Instalaţii interioare de încălzire respectiv apa caldă de consum- Temperaturile interioare convenţionale de calcul au fost considerate temperaturi reale ale încăperilor în condiţiile când reprezintă media temperaturilor înregistrate timp de 24 h la o distanţă de 2 m de pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii luând în considerare următoarele aspecte:

Instalatia interioara de incalzire existenta este compusa din radiatoare de otel, tevi de PPR, respectiv o centrala termica pe combustibil solid

În consecință clădirile nu respectă cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, nefiind asigurate condiţiile de calitate a luminii

Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

Întrucât clădirea analizată este proiectată în anul 1973 (corp C1), respectiv 1989 (corp C2) și cum Beneficiarul dorește sporirea performanțelor inițiale ale acesteia în conformitate cu obligațiile legale ce îi revin, Comuna Tulca a considerat oportună demararea investiției detaliată în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI).

In prezent cladirile analizatei nu mai corespund exigentei de economie de energie si izolare termica. In momentul de fata, cladirea beneficiaza de o izolatie la fatade cu termosistem de 5 cm, insa nu este izolata in pod. Cladirea beneficiaza de izolatii ale fatadei vitrate (tamplarie cu geamuri termopan) pe anumite zone.

Consumul de energie termica pentru incalzire este ridicat din urmatoarele cauze:

-	elementele componente ale anvelopei cladirii sunt insuficient izolate termic – mult sub cele minime impuse de legislatie di ratiuni de economie de energie

-	randamentul sistemului de incalzire mic

Clasa energetică globală a clădirilor este E,

consumul anual specific de energie 442,64 kWh/m2an,

și indicele de emisii echivalent CO2 = 23,69

NECESITATE IZOLARE TERMICA CLADIRI

Sistemul de izolare cu polistiren are drept scop crearea unui strat de protectie, care se aplica peste peretii exteriori ai cladirii. Protejarea se refera, in principal, la limitarea schimbului de energie care se produce in mod natural, in ambele sensuri prin pereti. Betonul nu are capacitatea de a respinge radiatia solara, mai mult de atat, acesta este capabil sa o retina sub foma de caldura si sa o transfere spre interior.

Cu o izolatie polistiren, se vor obtine beneficii, care se refera la:

- Pastrarea la interior a unei temperaturi convenabile, fara sa fie neaparat necesara utilizarea sistemelor proprii de conditionare a aerului;

- Protejarea peretilor impotriva aparitiei condensului la interior, in cazul diferentelor mari de temperatura intre cele doua medii;

- Reducerea anuala a costurilor legate de intretinerea conditiilor de locuire confortabila.

Izolarea podelei

Aproximativ 25-30% din căldura unei constructii poate fi pierdută prin podea, în cazul în care aceasta nu este izolată corespunzător

Tâmplaria

Cu cât suprafaţa vitrată a constructiei este mai mare, cu atât pierderea de caldură creşte, deoarece sticla este un foarte bun conductor termic. Totuşi, aceste pierderi pot fi semnificativ reduse prin achiziţionarea şi montajul unor geamuri de calitate.

Trebuie sa ne ghidam dupa coeficientul K, cel care redă pierderea căldurii prin diferite medii (sticlă, PVC, polistiren, cărămidă). Cu cât acest coeficient este mai mic, cu atât pierderea de căldură din incaperi este mai mică. În cazul gemurilor termopan, este recomandat ca acesta să fie sub valoarea de 1.5 W/mpk.

Coeficientul K este influenţat de numărul de foi de sticlă ale geamului, grosimea acestora, numărul de “camere” al tâmplăriei şi grosimea acesteia. Un aspect foarte important îl reprezintă tipul gazului care se găseşte între foile de sticla ale geamului.

Un alt aspect de luat in calcul este etanşeitatea garniturilor, numărul acestora şi fiabilitatea sistemului de închidere. Orice loc neetanş poate  anula toate calitaţile tâmplăriei prin pierderi masive de căldură sau răcoare.

Izolarea tavanului

Având o densitate mai mică decât cel rece, aerul cald tinde să urce, concentrându-se mult în zona tavanului. Se estimează că pierderile de caldură pot ajunge chiar până la 30%, în zona tavanului.

Soluţia cea mai simplă şi cea mai eficientă din punct de vedere energetic este izolarea cu vată bazaltică sau minerală, aplicată atât deasupra rigipsului, cât şi între grinzile bazei acoperişului.

Pierderile de energie

Orice constructie pierde energie termică astfel:

- Acoperiş 30%

- Ziduri 16%

- Podea 16%

- Căi de aerisire 3%

- Împrospătarea aerului 20%

Pentru a avea succes în reducerea consumului de energie pentru încalzire sau răcire, este esential ca zidurile exterioare sa corespunda unor standarde de izolaţie termică.

Aceasta limitează transferurile termice între interior şi exterior şi astfel contribuie la confortul locuinţei.

O clădire cu o bună izolaţie termică are un consum energetic mic şi contribuie indirect la protejarea mediului, prin reducerea emisiunilor de gaze cu efect de seră.

Conform Auditului Energetic întocmit de ing. Sabau Emil rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute.

Deoarece coeficientul global efectiv G1 efectiv =0.841>G1 REF = 0.372 , NU este   indeplinita conditia de performanta energetica normata .

Aprecierea rezultatelor privind performantele  termoenergetice ale      anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente constructiei analizate

In urma  calculelor realizate prin programul de calcul Doset PEC cladire ,au rezultat urmatoarele concluzii :

- toate elementele componente ale anvelopei (peretii exteriori, planseul sub pod , planseu terasa si suprafetele exterioare vitrate ), au rezistentele termice medii corectate, sub valorile rezistentelor termice minime normate (din considerente de eficienta energetica)

- coeficientul global de izolare termica a cladirii expertizate G1ef = 0.841 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica normat G1 REF = 0.372 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica efectiv G1ef = 0.841 [W/m3*K] > coeficientul global de izolare termica normat  G1 REF = 0.372 [W/m3*K], de 2.26 ori.

Astfel sau constatat următoarele deficiențe:

- CONSTRUCTII

- Rezistentele termice corectate sunt sub valorile minime necesare din ratiuni de economii de energie, pentru toate elementele componente ale anvelopei ( peretii exteriori opaci , planseul peste subsol , planseul sub pod,  planseul terasa  si suprafetele vitrate )

- Coeficientul global de izolare termica G1 ef este mai mare decat cel normat G1normat  - adica pierderile de caldura  prin anvelopa cladirii,pentru unitate de volum , la o diferenta de temperatura dintre interior si sunt mai mari decat cele admise pentru acest tip de cladire  .

Ca urmare a acestor concluzii, in vederea realizarii unui confort termic optim in conditii de eficienta economica, se impune modernizarea ( reabilitarea) elementelor de constructii ce compun anvelopa in sensul maririi rezistentelor termice corectate ,astfel incat acestea sa fie mai mari decat rezistentele termice minime inpuse din considerente de economie de energie, conform normativului C107 reactualizat, si in vederea realizarii conditiei Gef  mai mic sau egal decat  Gnormat .

2. INSTALATII

- Consumul de energie termica pentru incalzire este ridicat din urmatoarele cauze:

- elementele componente ale anvelopei cladirii sunt insuficient izolate termic – mult sub cele minime impuse de legislatie di ratiuni de economie de energie

- randamentul sistemului de incalzire mic

- Consumul de enegie termica pentru apa calda de consum menajer este crescut din cauze multiple cum ar fi :

- izolatia termica deteriorata pe instalatia de distributie a apei calde

- Utilizarea defectuoasa a obiectelor sanitare sau neintretinerea corespunzatoare a  acestora .

- instalatia electrica de iluminat este in stare buna de functionare ,dar utilizeaza lampi clasice ,ineficiente.

Consumul anual specific total de energie = 442.64 [kWh/m2 an]

și indicele de emisii echivalent CO2 = 23,69 [kg /m2/an]

| Consum anual specific de energie (finală) | 442,64 |
| --- | --- |
| - încălzire [kWh/m²an] | 388,09 |
| - apă caldă de consum [kWh/m²an] | 39,40 |
| iluminat artificial [kWh/m²an] | 15,15 |

NECESITATE AMPLASARE CENTRALA PELETI, PENTRU INCALZIRE SPATII

Obiectivele globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite de către UE pot fi realizate numai prin înlocuirea combustibililor fosili cu combustibili din surse regenerabile. Considerăm că proiectul propus răspunde acestei cerințe, deoarece utilizează pentru producerea energiei termice, biomasă obținută din reziduuri agricole (paie de cereale).

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, impune statelor membre să utilizeze un amestec de biocarburanți de 32% până în 2030, în special biocombustibili avansați sau de a doua generație.

Proiectul promovat de către COMUNA TULCA aduce o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivelor ţării privind reducerea gazelor cu efect de seră datorită tehnologiei durabile care utilizează deșeurile agricole ca materie primă, fiind independente de combustibilii fosili.

Încălzirea funcționează în regim continuu și fără control al regimului termic interior.Tâmplăria existentă din profile PVC nu prezintă etanșeitate, există deformații ale profilelor tâmplăriei,s-au constatat lipsuri de  garniturilor și îmbătrinirea acestora în decursul timpului,feronerie uzată, descentrată în anumite cazuri,apariția condensului pe zonele marginale a șpalețiilor datorită montării defectuase a tâmplăriei respectiv pe sticla propiu zisă datorită lipsei fantelor de aerisire și a fantelor tehnologice.

Datorita sistemului actual de incalzire si preparare apa calda menajera, precum si sistemul de iluminat actual, avem urmatoarele consumuri:

| nr. Crt | CONSUM | VALORI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consum anual specific de energie (finală) | 442,64 |
| 1A | - încălzire [kWh/m²an] | 388,09 |
| 1B | - apă caldă de consum [kWh/m²an] | 39,40 |
| 1C | - climatizare [kWh/m²an] | 0 |
| 1D | - ventilare mecanică [kWh/m²an] | 0 |
| 1E | - iluminat artificial [kWh/m²an] | 15,15 |
| 2 | Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] | 23,69 |
| 3 | Consum de energie din surse regenerabile [kWh/m²an] | 0 |
| 4 | Clasa energetică | E |
| 5 | Nota energetică | 68 |

NECESITATE PREPARARE APA CALDA MENAJERA CU AJUTORUL PANOURILOR SOLARE

Pentru perioada de primavare - toamna, pentru prepararea apei calde menajere se propune amplasarea unui sistem de panouri solare pe acoperisul cladirii

Schimbările climatice determină necesitatea utilizarii surselor regenerabile de energie care sunt prietenoase cu mediul și reduc amprenta de carbon. Una dintre aceste soluții este utilizarea radiației solare pentru producerea apei calde menajere.

Panourile solare reprezintă una dintre cele mai bune soluții, întrucât energia solară este o sursă de energie regenerabilă produsă direct din radiația solară și de aceea tot mai multe persoane încep să investească în ele. Spre deosebire de ceilalți combustibili folosiți (cărbuni, gaze, lemne etc.), energia solară este o resursă inepuizabilă, gratuită și poate cel mai important aspect, este regenerabilă și nepoluantă (așa numita “energie verde”).

Panourile solare sunt o investitie necesara pentru eficientizarea energetica a cladirii de invatamant, deoarece energia solară poate acoperi 50-70% din consumul de încălzire, apa caldă, iar vara poate ajunge chiar și la 100%

În consecință clădirile prezintă un confort termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economică fiind necesara modernizarea și creșterea eficienței energetice, inclusiv prin aducerea în parametri de confort specificați în normele și normativele în vigoare a instalațiilor HVAC (de încălzire) și de iluminat, introducerea unor surse locale regenerabile pentru preparare apa calda menajera pentru reducerea cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități ,refacerea capacităţii funcţionale, a condiţiilor de confort şi aspect estetic astfel încât exploatarea clădirilor și a instalațiilor să se efectueze în condiţii optime respectiv implementarea și respectarea legislației privind protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum și legislația, normativele, normele și specificațiile tehnice în construcții.

Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior în unităţile funcţionale datorat unor surse de zgomot exterior acestora sunt conform Normativ privind protecţia la zgomot respectiv Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE , STAS 6156 tab.1.

În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate cu material performante, PVC, cu geamuri trase cu vid, material care a redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

Situatia utilitatilor actuale – reluarea elementelor cheie privind instalatiile existente:

Instalatia de incalzire:

Instalatia interioara de incalzire existenta este compusa din radiatoare de otel, tevi de PPR, respectiv o centrala termica pe combustibil solid

Din cauza depunerilor pe tevile de incalzire, a lipsei robinetilor de reglaj hidraulic pe coloane si pe radiatoare si a robinetilor cu cap termostatic, intreg sistemul de incalzire este dezechilibrat din punct de vedere hidraulic ceea ce a dus la diminuarea confortul termic in incaperi.

Pentru eficientizarea energetica a cladirilor, se propune realizarea incalzirii in pardoseala

Încălzirea în pardoseală reprezinta una dintre solutiile ingenioase, foarte eficiente și inovatoare, pentru a obtine un mediu confortabil din punct de vedere termic pentru desfasurarea activitatii scolare.

Astfel, adoptarea unui sistem de încălzire cu performanțe crescute ajută la crearea unui mediu înconjurător mai curat și mai sănătos pentru toată lumea. Sistemul radiant de incalzire pe baza de agent termic prin pardoseala reprezinta modul cel mai eficient din punct de vedere energetic de a distribui caldura in interiorul cladirilor. Temperaturile scazute ale agentului termic folosit permit obtinerea unei eficiente optime ale surselor de caldura.

Principalul avantaj al acestui sistem de incalzire il constituie faptul evident – caldura se distribuie uniform in toata locuinta obtinandu-se eficienta maxima in incalzire. Nu exista motive pentru a alege o alta solutie de incalzire sau racire. O investitie initiala usor mai ridicata decat in cazul sistemelor de incalzire conventionale, va fi recuperata insa de mai multe ori in timpul ciclului de viata al cladirii, prin faptul ca se obtine un consum de energie redus.

Avantajele sistemelor de încălzire în pardoseală sunt: marirea spatiului prin disparitia caloriferelor, caldura uniforma, economie de combustibil (caldura venind de jos, temperatura ambientala tinta poate fi mai scazuta), protectia contra alergenilor si acarienilor prin reducerea riscului de aparitie a mucegaiului, posibilitatea de a fi instalata sub gresie (recomandata).

Principalul avantaj al acestui sistem de incalzire il constituie faptul ca se obtine eficienta maxima in incalzirea incaperii. Confortul va fi resimtit la maxim prin pardoseala calda, aceasta propagand caldura pe o suprafata mult mai intinsa.

Sistemele de incalzire prin pardoseala care utilizeaza apa drept au avantajul de a fi mai economice din punct de vedere al energiei utilizate fata de un sistem clasic. Agentul termic este incalzit la o temperatura mai scazuta, spre 50°C, decat pentru sistemele clasice de incalzire care incalzesc apa pana la 60°C sau chiar mai mult. Astfel se poate ajunge ca incalzirea prin pardoseala cu agent termic sa poata fi deservita si de boilere, pompe de caldura si, partial, chiar de sisteme solare.

Sistemul de încălzire prin pardoseală este adaptabil oricărui spațiu. Încălzirea prin pardoseală poate fi montată sub diferite tipuri de materiale precum gresia, parchetul, piatra, marmura sau betonul, fără să le altereze în timp. Un sistem electric de încălzire în pardoseală poate să funcționeze până la 50-60 de ani fără a necesita vreo mentenanță iar în cazul în care există defecțiuni, service-ul este realizat ușor, la nivel local.

Instalatia de apa rece:

Alimentarea cu apa rece a investitiei se realizeaza de la reteaua localitatii . In prezent exista instalatii de alimentare cu apa  rece si calda a grupului sanitar.

In prezent apa calda menajera este asigurata de la un boiler electric  montat in grupul sanitar

Datorita faptului ca in cladire la parter se doreste relizarea unei termoizolatii se vor demonta obiectele sanitare vechi si se vor monta wc noi celelalte obiecte ramand aceleasi.

Instalatii electrice:

Corpurile de iluminat sunt învechite, cu defecte şi improvizaţii, ineficiente.

Iluminatul general în scoala este natural prin ferestre perimetrale, complectat cu iluminat electric:

-	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente;

-	Corpuri de iluminat cu bec incandescent;

Prin proiect se doreste un iluminat uniform distribuit si inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață – corpuri cu surse de iluminat LED.

- NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

Europa se mobilizează pentru școli eficiente energetic. Datele furnizate într-un studiu de specialitate, Healthy Homes Barometer 2019, sunt alarmante. Astăzi, 1 din 3 copii europeni trăiesc în clădiri nesănătoase, cu impact asupra sănătății lor. Peste 65 de milioane de elevi și 4,5 milioane profesori petrec între 170 și 190 de zile anual la școală. Aproximativ 70% din acest timp este petrecut în interiorul clasei. În studiul de specialitate se subliniază, totodată, că performanța elevului poate fi stimulată cu până la 15% cu o calitate bună a aerului. Atenția este focusată pe temperatură, nivelul de zgomot, cantitatea de lumină naturală, puritatea aerului. Grav este faptul că locuirea în clădiri nesănătoase expune copiii, dar și adulții la un risc ridicat de a se confrunta cu probleme de sănătate, motiv pentru care Comisia Europeană vine cu cerințe obligatorii pentru țările membre, prin noile directive.

În paralel, Organizația Mondială a Sănătății pune un accent deosebit pe calitatea mediului interior în școli.
Imbunătăţirea eficienţei energetice în clădirea scolii gimnaziale din localitatea Tulca este esenţială nu doar pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare la sustenabilitatea utilizată resurselor naturale şi siguranţa în alimentarea cu energie, ci şi pentru a se îndeplini obiectivele strategiei uniunii Europene privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Numitorul comun al acestor obiective care a fost baza conceptiei si solutiilor propuse prin prezentul proiect si care constituie argumentatia privind necesitatea si oportunitatea interventiei este Utilizarea eficientă a energiei care, pentru Romania, mare consumatoare de surse fosile de energie (lemne si carbune) reprezintă o provocare nu numai din cauza limitarii acestor resurse neregenerabile si epuizarii treptate a lor ci si datorita costurilor financiare pe care le suporta tot mai greu populatia si administratorii infrastructurilor publice.

ln viziunea generala la nivel mondial, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera este factorul cheie care ar putea sa prelungeasca viata planetei, sa amelioreze factorii climatici determinati de emisiile de gaze din atmosfera si sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor acesteia.

Documentele strategice naţionale recunosc potenţialul de economisire a energiei în infrastructurile publice şi clădirile rezidenţiale.

În acest context, sprijinirea initiativei de interventii prin intermediul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de , tine seama de faptul ca potenţialul de eficientizare energetică a clădirilor existente este semnificativ iar creşterea eficienţei energetice va contribui în mare măsură la îndeplinirea ţintei României privind economiile de energie până în 2020, în conformitate cu Strategia Eurapa 2020;

Autoritatea locala sustine oportunitatea acesor lucrari de interventii de reabilitare

energetica. ln cadrul Primariei comunei Tulca a fost insusit, ca document strategic relevant Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015), aprobat prin HCL nr..................

lmbunatarirea calitatii spatiului educational este cel mai important obiectiv pentru

realizarea acestei investitii publice, reabilitarea termica completa contribuind la climatul interior si la mentinerea unitatilor de invatamant existente la standarde actuale. Calitatea servicilor educationale depinde si de mediul in care se ofera acestea, efectiv de starea cladirilor, a instalatiile si adaptarea dotarilor la cerintele moderne ale tehnologiei.

Contextul este unul favorabil dezvoltarii proiectelor pentru imbunatarirea infrastructurii de invatamant, constientizandu-se faptul ca resursele umane reprezinta un element esential al competitiei, atat la nivel national, cat si international. ln competitia intre tari in economia informatizata actuala, calitatea si inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza decalajelor majore intre statele membre. Astfel, se poate spune ca exista o relatie foarte stransa intre progresul tehnologic/ informatic si investitia in educatie.

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni fundamentali, climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce a condus la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pana in 2020, respectiv 20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile si cresterea cu 20% a eficientei energetice).

Aplicate Romaniei, indeplinirea acestor obiective asigura convergenta catre media europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze actiunile in domeniul eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum in fiecare Stat Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult decat pentru alte tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru dezvoltare durabila, lntrucat aceasta permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul de energie primara, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un mod viabil, imbunatateste competitivitatea industriei, rentabilizeaza investitiile datorita economiilor totale, asigura dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca Romania doreste sa atinga aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de asemenea, o miza majora pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor la energie reprezinta un fenomen inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare (privind C02, energiile regenerabile, piata unica a energiei etc.). Preturile trebuie sa respecte anumite reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include protectia sociala, asa cum a fost cazul pana acum.

Context: Politici si Strategii

Prezenta documentatie s-a elaborat cu considerarea urmatoarelor politici si strategii de la nivel european, national si local:

Strategia Europa 2020

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020

Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice

Planul Operational de Dezvoltare Regională 2014-2020 (POR)

Planuri de eficientizare energetica locale

Si altele, precum:

• strategii de reducere a emisiilor de C02

• strategii de management inteligent al consumurilor energetice (deocamdata

nefinalizate)

Cadru strategic - eficienţă energetică

Cadru European

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăşi criza economică şi pentru a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă. Printre Obiectivele Europa 2020 se numără reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile inregistrate în 1990, creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice.

In acest sens, autorităţile încearcă la nivelul Uniunii Europene să reducă risipa de energie prin informarea europenilor, dar şi prin introducerea progresivă a surselor alternative de energie, care nu sunt poluante.

Este cunoscut faptul că, pentru 40% din totalul consumului de energie şi 36% din emisiile de C02 din UE sunt responsabile clădirile. în timp ce clădirile noi, în general, au nevoie de mai puţin de 3-5 litri de ţiţei pe metru pătrat pe an, clădirile mai vechi consuma aproximativ 25 de litri, în medie. Unele clădiri necesită chiar şi până la 60 de litri.

Sectorul construcţiilor se află în expansiune, crescând astfel şi cerinţele sale privind energia. Limitându-le, UE îşi va reduce dependenţa energetică şi emisiile de gaze cu efect de seră, înregistrând progrese spre atingerea obiectivului său de reducere a consumului de energie în ansamblu cu 20 % până în 2020.

In prezent, aproximativ 35% din clădirile din UE au peste 50 de ani. Prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor s-ar putea reduce consumul total de energie cu 5% - 6%, iar emisiile de C02 cu aproximativ 5%.

In conformitate cu Directiva UE/31/2010 privind performanţa energetică a clădirilor, construcţiile noi trebuie să întrunească standardele minime şi să conţină sisteme energetice alternative de eficienţă ridicată. Cele deţinute şi ocupate de autorităţi publice ar trebui să atingă statutul de consum de energie aproape egal cu zero până la 31 decembrie 2018, iar alte clădiri noi, cu doi ani mai târziu. Clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore trebuie să îşi sporească performanţa energetică pentru a întruni cerinţele UE.

Legislaţia stabileşte obiective naţionale obligatorii în domeniul energiei din surse regenerabile, care reflectă punctele de plecare şi potenţialele diferite ale statelor membre pentru mărirea producţiei de energie din surse regenerabile şi pentru emisiile provenite din sectoarele care nu sunt acoperite de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE are ca obiectiv instituirea unui cadru comun privind producţia şi promovarea energiei din surse regenerabile. Directiva a fost transpusă prin legea 220/2008 cu modificările ulterioare. Directiva privind energia regenerabilă stabileşte o politică generala pentru producţia şi promovarea energiei din surse regenerabile în UE.

Context: Legislatie si acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

ln continuare sunt precizate principalele acte normative care au aplicabilitate in cadrul proiectului de interventie:

Legislatia comunitara si nationala in domeniul cresterii performantelor energetice a cladirilor

– Plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015);

Prin Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică s-au transpus prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

Art.19 alin.(1) din Legea nr.121/2014 stabileşte obligaţia actualizării Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) şi supunerea spre aprobare Guvernului.

PNAEE este elaborat în concordanţă cu cerinţele impuse de Directiva 2012/27/UE.

Din analiza evoluţiei Produsului Intern Brut (PIB) în perioada 2005 - 2013, se constată că economia României a fost în recesiune în perioada 2009 - 2010, din care a ieşit în anul 2011, atingând în 2013 un ritm de creştere a PIB de 3,5%.

Obiectivul naţional indicativ în materie de eficienţă energetică este bazat pe consumul de energie primară.

România şi-a stabilit ca obiectiv naţional indicativ în materie de eficienţă energetică realizarea unei economii de energie primară de 10 mil. tep la nivelul anului 2020, ceea ce reprezintă o reducere de 19% a consumului de energie primară prognozat (52,99 milioane tep) prin modelul PRIMES 2007 pentru scenariul realist.

Realizarea acestei ţinte face ca în anul 2020 consumul de energie primară să fie de 42,99 mil. tep, iar consumul final de energie să fie de 30,32 milioane tep.

În perioada 2007 - 2008, PIB (exprimat în preţuri constante Euro 2005) a crescut cu circa 7,3%, dar consumul de energie primară a crescut cu doar 1,3% şi consumul final de energie cu 1,4%.

Rezultă astfel că s-a reuşit decuplarea creşterii economice de creşterea consumului de energie.

În perioada 2011 - 2012, PIB (exprimat în preţuri constante Euro 2005) a crescut cu circa 2,9%, dar consumul de energie primară a scăzut cu 0,1%, iar consumul final de energie a crescut cu 0,1%.

În perioada 2007 - 2012 s-au înregistrat modificări în structura consumului final de energie.

Astfel, ponderea consumului în industrie a scăzut de la 36,8% în anul 2007, la 27,9% în anul 2012.

Ponderea consumului în sectorul rezidenţial a crescut de la 30,3 % în anul 2007, la 35,6% în anul 2012, depăşind ponderea acestuia în industrie. Ponderea consumului în transporturi a crescut de la 19,2 % în anul 2007, la 23,5% în anul 2012. De asemenea, se remarcă o creştere a ponderii consumului în sectorul servicii de la 8,4% în anul 2008, la 8,8% în anul 2012.

Din analiza evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici ai consumului de energie se constată scăderea consumului de energie primară pe locuitor, la valoarea de 1,685 tep (anul 2009), după ce, în perioada 2000 - 2008, crescuse cu un ritm mediu anual de circa 1,68%, atingând valoarea de 1,931 tep, fiind sub valoarea medie a UE 27 (3,375 tep/locuitor în anul 2011).

Evoluţia intensităţii energiei primare şi a energiei finale în perioada de criză şi de relansare economică nu permit să se tragă concluzii concludente privind creşterea eficienţei energetice în concordanţă cu al doilea Plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice. Conform datelor Eurostat, în 2010 intensitatea medie a energiei primare pentru cele 27 state membre ale Uniunii Europene (UE) a fost 0,152 tep/1000 Euro.

Intensitatea energetică a industriei din România a scăzut în perioada 2007 - 2012 cu circa 42%, atât datorită măsurilor adoptate pentru creşterea eficienţei energetice, cât şi a restructurării ce a avut loc în perioada de criză.

Având în vedere că intensitatea energetică a economiei româneşti este mai mare ca valoare medie decât cea a UE 27, se impune continuarea politicilor şi măsurilor pentru creşterea eficienţei energetice, care să asigure dezvoltarea durabilă.

• Directiva nr. 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor

• Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31 /UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de  vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a elementelor acestora

• Directiva nr. 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind eficienţa

Energetică

• Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificari si completari ulterioare

• HG nr. 1460/2008 - Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României (orizont 2020-2030)

• HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazată pe cererea de energie termică • HG nr. 1069 I 2007 - Strategia energetică a României, actualizată pentru 2011-2020

• Legea nr. 121 I 2014 privind eficienta energetică

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

Context: Legislatia nationala si comunitara in domeniul egalitatii de sanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate

• Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu

dizabilităţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

• NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Cadru local

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste schimbari, prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece acestea trateaza cauzele si nu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a preturilor.

Acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea

obiectivului de investitii transpuse in:

- Legea nr. 1211/2014 privind eficienta energetica

- HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei - Orizonturi 2013-2020-2030

- HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetica a Romaniei 2007 - 2020, actualizata

pentru perioada 2011- 2020

- HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie termica

- Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

DALI pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare (verificat de verificator atestat)

Numitorul comun al acestor strategii care a fost baza conceptiei si solutiilor propuse prin prezentul proiect si care constituie argumentatia privind necesitatea si oportunitatea interventiei este Utilizarea eficientă a energiei care, pentru Romania, mare consumatoare de surse fosile de energie (lemne si carbune) reprezintă o provocare nu numai din cauza limitarii acestor resurse neregenerabile si epuizarii treptate a lor ci si datorita costurilor financiare pe care le suporta tot mai greu populatia si administratorii infrastructurilor publice.

ln viziunea generala la nivel mondial, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera este factorul cheie care ar putea sa prelungeasca viata planetei, sa amelioreze factorii climatici determinati de emisiile de gaze din atmosfera si sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor acesteia.

Documentele strategice naţionale recunosc potenţialul de economisire a energiei în infrastructurile publice şi clădirile rezidenţiale.

În acest context, sprijinirea initiativei de interventii prin intermediul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, a măsurilor de creştere a eficienţei energetice a infrastructurilor publice şi clădirilor rezidenţiale din România, tine seama de faptul ca potenţialul de eficientizare energetică a clădirilor existente este semnificativ iar creşterea eficienţei energetice va contribui în mare măsură la îndeplinirea ţintei României privind economiile de energie până în 2020, în conformitate cu Strategia Eurapa 2020;

Beneficiile eficientizarii energetice sunt multiple:

ln afara celor pentru care se implemeneteaza aceste masuri, pe orizontala, eficientizarea energetica genereaza si alte beneficii:

• contribuie la coeziunea socială prin reducerea consumului de energie

• conduce la crearea de locuri de muncă

• se imbunatatesc substantial gradul de confort interior (termic si higrotermic, acustic) si calitatea aerului interior si exterior cu efecte multiple asupra sanatatii populatiei

• se imbunatateste aspectul exterior (estetic) al infrastructurii la care se intervine

In urma implementarii investitiei, se vor obtine urmatorii indicatori de performanta:

a) reducerea consumului anual de energie finală

Implementarea proiectului va duce la o reducere a consumului anual de energie finala de 76,04 % kWh/m2an

b) reducerea anuală estimată a cantităţii gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2)

Implementarea proiectului va duce la o reducere a cantităţii gazelor cu efect de seră de 81,16% tone/mp/an

| INDICATORI DE REALIZARE PROIECT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATOR | Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului | Reducere |  |
|  |  |  | VALOARE | % |
| Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră[echivalent to CO2/an ] | 20,72 | 3,90 | 16,81 | 81,16 |
| Scăderea consumului anual de energie finală [tep] | 33,30 | 7,98 | 25,32 | 76,04 |
| Scăderea consumului anual de energie finală [kWh/an] | 387186 | 92773 | 294413 | 76,04 |

Normativele de proiectare specifice din domeniile: constructii si urbanism, siguranta în exploatare, sanatatea populatiei, securitate la incendiu (arhitectura si constructii, instalatii electrice, instalatii de ventilatie, instalatii termice, instalatii sanitare, etc.), nivel de zgomot, protectia mediului.

Urmatoarele acte normative, enumerate ca fiind actele de baza, regulamentele aferente precum si actele normative, literatura tehnica de specialitate si reglementari conexe au stat la baza evaluarii solutiilor tehnice:

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificarile si completarile ulterioare

• P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente

• P 118/1-2016 Normativ de securitatea la incendiu a constructiilor

• Ordin nr. 119/2014 de aprobare a Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea muncii si ordinul comun 508-93312002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii

• Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - actualizata

• NP 04812002 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora

• SC 007-2013 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei

cladirilor de locuit existente cu un mare grad de aplicabilitate a solutiilor cadru

• Gex 13-2015 - Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente

• SCOST-04/MDRT versiunea oct. 2012, avand o anumita aplicabilitate in domeniul cladirilor publice, tinand seama de nivelul de tehnologie superior actual precum si de cerintele de performanta mereu actualizate

• NP 010/1997 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee

• NP 05112012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

• NP 068/2002 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de

siguranta in exploatare

• Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr 1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

• Directiva 201 /31 /UE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta

energetica a cladirilor

• OMTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare

• Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea l-a - Anvelopa

Clădirii • Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a li-a – Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri

• Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a III-a - Auditul si certificatul de performanta a clădiri

• Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor

• Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a V-a - Model

certificat de performanţa energetică al apartamentului

• Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a V-a – Parametri climatici necesari determinarii performantei energetice a cladirilor noi si existente, dimensionarii instalatiilor de climatizare a cladirilor si dimensionarii higrotermice a elementelor de anvelopa ale cladirilor

• C 10712005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale

cladirilor, partile O - 7, cu completarile si modificarile ulterioare

• SR 1907-111997 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.

• SR 1907-2/1997 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi

interioare convenţionale de calcul

• SR 4839/1997 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

• SR EN 13499/2004 Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie

• SR EN 13500/2004 Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie

• SR EN 14351-1/2010 Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta

• HG nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificariel si completarile ulterioare

• PC 00112012 Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de încalzire Iclimatizare

ln acest context, documentatia tehnico-economica prezentata, urmareste respectarea directivelor specifice domeniului de eficientizare energetica a fondul construit care sunt mari consumatoare de energie provenind neregenerabile.

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Cladirea C1 este utilizata în prezent ca unitate de învăţământ având statut de Scoala gimnaziala. In cladirea c2 sunt amenajate grupurile sanitare pentru deservirea cladirii C1, precum si camera tehnica

Conform datelor furnizate de conducerea unitatii de invatamant si a informatiilor de la nivel local, în contextul demografic si socio-economic, situatia se prezinta astfel:

La adresa Tulca, nr. 123-124, nr. cad. 52907 figureaza:

- structura Scoala Gimnaziala “NESTOR PORUMB”,  Tulca cu un numar de 115 elevi si 22 cadre didactice

Tabel centralizator al spatiilor de educatie existente :

Clădirea C1 este structurată pe parter + 1 etaj dupa cum urmeaza:

| Functiuni propuse | Suprafata utila (mp) | Pardoseala |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| – Hol | 17.40 | mozaic |
| – Casa scarii | 17.11 | mozaic |
| – Magazie | 6.12 | mozaic |
| – Dep. mat. igienice | 3.20 | mozaic |
| – Secretariat | 11.75 | mozaic |
| – Hol | 18.38 | mozaic |
| – Arhiva | 10.08 | parchet |
| – Sala profesorala | 33.06 | parchet |
| – Birou Director | 16.68 | parchet |
| – Hol | 77.35 | mozaic |
| – Dep. art. sport | 3.16 | mozaic |
| – Sala de clasa 1 | 50.08 | parchet |
| – Sala de clasa 2 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 3 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 4 | 50.17 | parchet |
| Etaj |  |  |
| – Sala de clasa 5 | 50.17 | parchet |
| – Sala de clasa 6 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 7 | 50.26 | parchet |
| – Sala de clasa 8 | 50.08 | parchet |
| – Sala de clasa 9 | 67.17 | parchet |
| – Arhiva | 10.66 | parchet |
| – Sp. Depozitare 1 | 10.18 | parchet |
| – Sp. Depozitare 2 | 6.62 | parchet |
| – Hol | 78.94 | mozaic |
| – Hol | 8.47 | mozaic |
| Suprafata utila | 797.87 |  |

Clădirea C1 este structurată pe parter + 1 etaj dupa cum urmeaza:

| Functiuni propuse | Suprafata utila (mp) | Pardoseala |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| – Hol | 12.17 | gresie |
| – G.s. profesori | 10.08 | gresie |
| – G.s. baieti | 13.85 | gresie |
| – G.s. fete | 22.75 | gresie |
| – Camera tehnica | 18.00 | Ciment sclivisit |
| Suprafata utila | 76.85 |  |

Gradul de ocupare al unitatii este de 100%

Principalele deficiente constatate la aceasta unitate de invatamânt:

In momentul de fata clădirea studiata se confrunta cu unele probleme legate de infrastructura si de eficienta energetica, din punct de vedere al consumului de energie:

- Cerinte fundamentale care sunt indeplinite partial in raport cu reglementarile la zi

- Consumul mare de energie utilizata pentru incalzirea spatiilor de invatamant, care a

determinat introducerea clădirii publice pe lista de priorităţi a UAT , este in principal datorita urmatoarelor cauze:

- anvelopa cu eficienta foarte redusa (existenta puntilor termice liniare si locale datorita neetanseitatilor corespunzatoare la nivelul anvelopei actuale, parametrii si caracteristici de perfomanta energetica inferiori ai suprafatelor vitrate, etc.),

- sistem de incălzire deficitar datorită, in principal, al asigurarii agentului termic de la centrala termica, uzata moral, inclusiv capacitatea calorica mare a cazanului genereaza consumuri in exces la fiecare pornire,

- neexecutarea in timp a lucrarilor de reducere a consumului de energie primara din surse neregenerabile,

- Instalatia electrica de iluminat este uzata, depasita din punct de vedere tehnologic, cu eficienta scazuta si nu mai prezinta siguranta in functionare Consecintele principale, firesti ale acestei situatii, resimtite direct la nivelul unitatii si al utilizatorilor:

- parametri de functionalitate si siguranta in exploatare indepliniti partial

- lipsa de confort termic - higrotermic adecvat

- costurile foarte mari ale energiei consumate

Consecintele principale, la nivel national:

- utilizarea excesiva a resurselor energetice neregenerabile

- degradarea accentuata a mediului cu efecte pe termen lung

Starea tehnica a cladirii existente, mentionata in cadrul Auditului energetic care certifica nivelul de performanta energetica actual al intregii cladiri Certificate, stabileste ca nivel de performanta energetica al cladirii: Clasa energetica E

Consum anual specific de energie = 442,64 kWh/m2/an

din care, pentru incalzire = 388,09 kWh/m2/an

Indice de emisii echivalent co2= 23,69 kg C02/ m2/an

Expertiza tehnica clasifica întreaga cladire din punct de vedere al nivelului de asigurare la risc seismic (grd. Rs = III) si, in atare situatie, este posibila o interventie prioritara in scopul cresterii eficientei energetice a cladirii.

Scopul interventiilor propuse prin proiect este de a implementa solutii tehnice moderne, prietenoase cu mediul, de imbunatatire a sistemului constructiv si a sistemelor de utilitati consumatoare de energie (incalzire, electrica) pentru cresterea performantelor termice si energetice ale cladirii si cresterea eficientei energetice a sistemelor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

In prezent, o clădire este considerată ca un organism într-o evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. Cele mai importante sunt intervenţiile legate de economia de energie în situaţia asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare.

In paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

In condiţiile actuale, eficientizarea energetică a clădirilor de invatamant, si nu numai, reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitate a majorităţii construcţiilor existente, fie vechi, fie ieftine.

Scopul interventiilor propuse prin proiect este de a implementa solutii tehnice moderne, prietenoase cu mediul, de imbunatatire a sistemului constructiv si a sistemelor de utilitati consumatoare de energie (incalzire, electrica) pentru cresterea performantelor termice si energetice ale cladirii si cresterea eficientei energetice a sistemelor.

Proiectul se încadreaza în categoriile de activitati eligibile ale Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

Scopul proiectului se pliaza pe scopul programului de finantare, respectiv creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală.

Obiectivul principal al proiectului se pliaza pe obiectivul Programului de finantare, care vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora.

Astfel, obiectivul proiectului este creşterea performanţei energetice a Scolii Gimnaziale “NESTOR PORUMB”,  din localitatea Tulca, comuna Tulca si promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive prin gestionarea inteligenta a energiei, în conditiile unei dezvoltari durabile.

lmplementarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

• Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin

sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in cladirile publice;

• lmbunatatirea performantelor energetice;

• Reducerea consumului termic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Cresterea numarului de cladiri publice din comuna Tulca cu o clasificare mai buna a consumului de energie din comuna Tulca;

2. Implementarea unor masuri de reducere a consumului anual specific de energie, implicit a consumului anual de energie finala

3. Implementarea unor masuri de reducere a consumului anual de energie pentru încalzire

4. Implementarea unor masuri de reducere a emisiilor de gaze in atmosfera anuale, echivalent kg co2

5. Implementarea unor masuri suplimentare pentru îndeplinirea cerintelor fundamentale in vigoare la data interventiei

Avand ca principale consecinte:

• scaderea consumului de energie anuala totala si scaderea consumului de energie specifica anuala pentru incalzire

• producerea de energie complementara din surse regenerabile pentru a atinge un nivel minim de 10% din consumul total al energiei primare

• scaderea emisiilor de gaze cu efecte de sera, in atmosfera

• protejarea mediului înconjurator

Implementarea obiectivelor specifice, vor conduce la urmatorii indicatori de performanta:

- reducerea consumului anual de energie finală

- reducerea anuală estimată a cantităţii gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2),

Rezultate asteptate

R1 – doua cladiri reabilitata termic, care duce la:

– îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste sol),precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirilor;

– introducerea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

– utilizarea surselor regenerabile de energie;

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;

– orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.).

R2: Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 81,16 %, fata de nivelul actual, urmare a scaderii consumului de energie prin reabilitatrea cladirii

–Valoare la inceputul implementarii proiectului: 20,72 emisii CO2 kg/mp an.
– Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 3,90 emisii CO2 kg/mp an

R3: Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica care face obiectul investitiei  cu 76,04%.

Proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorităţii de investiţie prin

implementarea de solutii tehnice care sa conduca la tintele stabilite pentru 31.12.2018 din cadrul planului national de eficientizare energetica, corespondente categoriei de utilizare a cladirii si zonei climatice I a amplasamentului, respectiv:

Prin aplicarea si dezvoltarea solutiilor si pachetelor de masuri recomandate de auditorul energetic, proiectul se aliniaza la respectarea reglementarii privind modificarea si completarea Metodologiei de calcul al performantelor energetice a cladirilor - Mc 001 /PI - PVI, aprobata prin Ordin vice-prim-ministru nr. 264112017:

- anexa 1 "Cerinte minime de performanta energetica pentru cladiri si elemente de anvelopa ale acestora" (cap. D ... pentru cladiri existente)

- anexa 2 "Energia primara si factorul de emisie C02 atribuit energiei primare"

In paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

In condiţiile actuale, eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitate a majorităţii construcţiilor existente, fie vechi, fie ieftine.

Una dintre principalele probleme este faptul că o cantitate destul de însemnată de energie este pierdută în cele mai multe clădiri. în Europa, în jur de 70% din consumul casnic de energie are ca scop asigurarea confortului termic. Frecvent, gazul natural şi electricitatea sunt folosite pentru sistemele de încălzire, iar electricitatea pentru aproape toate sistemele de răcire. Cererea de căldură pentru încălzitul locuinţelor în sezonul rece reprezintă o cotă importantă în consumul de energie. Dacă cererea de căldură este redusă printr-o bună izolaţie, recuperând căldura, prin dublarea ferestrelor şi câştigurile suplimentare datorate energiei solare pasive şi alte măsuri, sistemele de încălzire pot fi simplificate pas cu pas, şi astfel redusă energia necesară pentru încălzire, şi implicit reduse facturile de energie şi emisiile de C02.

Modul de conformare cu art. 9 din ghidul solicitantului Criterii de eligibilitate a solicitantului

UAT comuna TULCA îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

    - acţionează în nume propriu;

UAT comuna TULCA acționează în nume propriu, așa cum reiese din întreaga documentație care stă la baza solicitării finanțării și conform secțiunii C. Declarație pe propria răspundere din cadrul cererii de finanțare

    - nu este înregistrata cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;

UAT comuna TULCA nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscal conform certificatelor emise de către Ministerul Finanțelor atașate la dosar și conform secțiunii C. Declarație pe propria răspundere din cadrul cererii de finanțare.

    - nu a fost condamnata pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

UAT comuna TULCA nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitive conform secțiunii C. Declarație pe propria răspundere din cadrul cererii de finanțare.

    - are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

UAT comuna TULCA și-a îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. În acest sens s-a atașat certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoana juridica de către Ministerul Finantelor, certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala și certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul de Mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate.

e) asigură contribuţia proprie necesară implementării proiectului

UAT comuna TULCA  va asigura contribuția proprie necesară implementării proiectului astfel cum reiese și din Hotărârea consiliului local pentru implementarea proiectului.

f)  UAT  comuna TULCA, este proprietar al terenului şi al clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiţia şi le administrează prin organe deliberative, confotrm extras de carte funciara nr. 52907;

g) UAT  comuna TULCA deţine un document strategic relevant, si anume  Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015, respectiv HOTĂRÂRE nr. 203 din 3 aprilie 2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV

Modul de conformare cu Art. 10 din ghidul solicitantului -Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) terenul şi clădirea/ansamblul de clădiri sunt în domeniul public al solicitantului şi în administrarea organului deliberativ al acestuia

Proiectul este prevăut a se realiza în intravilan, pe domeniul public, aflat în proprietatea UAT Comuna TULCA, conform secțiunii C. Declarație pe propria răspundere din cadrul cererii de finanțare

b) terenul şi clădirea/ansamblul de clădiri nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Astfel cum reiese din extrasul de carte funciara nr. 52907 și din DALI, terenul si cladirea care face obiectul proiectului, puse la dispoziţie pentru realizarea acestuia, sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

c) clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de astfel de fonduri pentru aceleaşi lucrări de intervenţie/activităţi aferente operaţiunii care sunt realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare:

UAT comuna TULCA, nu a mai beneficiat de finanţare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de astfel de fonduri pentru aceleaşi lucrări de intervenţie/activităţi aferente operaţiunii care sunt realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură

d) clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore:

conform expertizei tehnice, cladirea studiata este incadrata in clasa de risc seismic III si nu va suferi degradari structurale majore sub efectul cutremurului;

e) auditul energetic estimează o reducere procentuală a consumului total de energie finală de minimum 10%;

Conform auditului energetic se estimeaza o reducere procentuala a consumului total de energie finală de 76,04%.

f) clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcţii cu caracter provizoriu:

a se vedea extrasul de carte funciara nr. 52907.

g) clădirea/ansamblul de clădiri şi activităţile sale se încadrează în scopul Programului şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare cladirea studiata are destinatia constructii administrative si social culturale – Scoala gimnaziala “NESTOR PORUMB”,  conform secțiunii C. Declarație pe propria răspundere din cadrul cererii de finanțare

h) clădirea/ansamblul de clădiri deserveşte unei unităţi de învăţământ şi nu îşi va schimba destinaţia pe toată durata contractului pentru finanţare nerambursabilă:

conform HCL nr…………… solicitantul, UAT comuna Tulca, confirma faptul ca clădirea deserveşte unei unităţi de învăţământ şi nu îşi va schimba destinaţia pe toată durata contractului pentru finanţare nerambursabilă

i) clădirea este independentă structural de alte clădiri/locaţii ce au o altă destinaţie cladirile studiate, sunt insiruite, corpul C2 asigurand grupurile sanitare si camera tehnica pentru cladirea C1 – scoala gimnaziala

Amplasamentul este aproximativ plan, iar pe terenul respectiv sunt identificate 3 cladiri, conform Carte funciara nr. 52907:

C1 - ȘCOALA GIMNAZIALA “NESTOR PORUMB”,  care face obiectul proiectului de crestere a performantelor energetice, este inscris la numarul cadastral 52907, face parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale

C2 – anexa constructii grupuri sanitare anexa, care face obiectul proiectului de crestere a performantelor energetice, este inscris la numarul cadastral 52907, face parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale

C3 – anexa – nu face obiectul proiectului de crestere a performantelor energetice, este inscris la numarul cadastral 52907, face parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale

Astfel, cladirile (C1 si C2), care fac obiectul prezentului studiu, sunt independente structural si izolata fata de alte cladiri învecinate, cu o alta destinatie.

3. Descrierea construcţiei existente

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Amplasamentul studiat se gaseste in intravilanul comuneiTulca, in localitatea Tulca, situat pe numarul cadastral 52907, conform extras de carte funciara 52907.

S teren, conform extras de carte funciara =5031 mp.

Cladirea C1 studiata, are dimensiunile maxime la teren: 44.85 m x 21.50 m.

Cladirea C2 studiata, are dimensiunile maxime la teren: 13.20 m x 9.50 m

Amplasamentul este aproximativ plan, iar pe terenul respectiv sunt identificate 3 cladiri, conform Carte funciara nr. 52907:

C1 - ȘCOALA GIMNAZIALA “NESTOR PORUMB”,  care face obiectul proiectului de crestere a performantelor energetice, este inscris la numarul cadastral 52907, face parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale

C2 – anexa constructii grupuri sanitare si camera tehnica , care face obiectul proiectului de crestere a performantelor energetice, este inscris la numarul cadastral 52907, face parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale

C3 – anexa – nu face obiectul proiectului de crestere a performantelor energetice, este inscris la numarul cadastral 52907, face parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale

Astfel, cladirile (C1 si C2), care fac obiectul prezentului studiu, sunt independente structural si izolata fata de alte cladiri învecinate, cu o alta destinatie.

Bilant teritorial

Supr teren = 5031 mp

Supr construita = 651 mp

Supr desfasurata = 1141 mp

POT = 12,94%

CUT = 0,23

Cladirile  studiate sunt independent structural de alte cladiri care au o alta destinatie

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

vecinatati:

Ca si vecinatati, terenul este marginit pe 3 laturi de parcele proprietati private.

In partea de Est este marginit de drumul judetean DJ 795

c) datele seismice şi climatice;

- Date seismice

- Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheţ este de – 0,70  – 0,80 m fata de cota teren natural

- Conform STAS 11100/1-93, zona studiată se încadrează în macrozona seismică 6

- Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se încadrează:

  - Tc = 0,7 s

  - ag = 0,10g – acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului)

- Acceleratia terenului

- Date climatice

Clima dominantă este moderată, lipsită de fenomene extreme pe parcursul ciclului anotimpurilor, notă imprimată de curenţii de aer vestici și de poziţia ferită a zonei în raport cu aerul polar continental de pe traseele estice și nord-estice. Media temperaturii anuale este cuprinsă între 10 și 11 °C, iar cea a perioadelor extreme nu depășește -2 °C în ianuarie și 21 °C în iulie. Regimul precipitaţiilor cunoaște o ușoară neuniformitate de la vest la est. Dacă în părţile apusene este înregistrată o cantitate de până la 550 mm/m² de precipitaţii, în părţile răsăritene se pot înregistra între 630 și 650 mm/m², iar la limita zonelor deluroase izohieta urcă la 700 mm/m². Cel mai bogat anotimp în precipitaţii este cel de vară, când mai mult de 31% dintre ploi cad în lunile mai și iunie, iar cel mai sărac este iarna, cu 20% din precipitaţii în lunile ianuarie și februarie. Regimul eolian este și el echilibrat. La nivelul solului hotarele comunei sunt străbătute de curenţii de aer sudici, în proporţie de 10–17%, și de cei nordici, cu 10–11%. Peste vară se intensifică însă și curenţii de aer de pe culoarele apusene și răsăritene.

Demn de remarcat este faptul că vremea cea mai rece este condiţionata de invaziile maselor de aer arctic, iar vremurile foarte călduroase in timpul verii de prezenţa maselor de aer tropical venite din regiunea Africii de Nord.

Ca o caracteristica principală a climei din aceasta zonă este lipsa intervalelor de uscăciune si secetă excesivă in timpul verii si a gerurilor intense si persistente in timpul iernii, ca urmare a infuziilor de aer temperat, maritim, care sunt destul de frecvente .

Vanturile dominante sunt preponderente pe direcţia N-S si de la V la E.

harta regiuni climatice

Factorii climatici a zonei determina existent unui climat temperat continental.

Conform STAS 1709/1-1990, zona se incadreaza la tip climatic I, cu valoarea indicelui de umditate Im -20 ÷ 0. Indicele de inghet pt. materialele gasite sunt cuprinse intre 400 – 425.

Indicele de umiditate a tipurilor climatice

Amplasamentul este încadrat in zona II de potential solar

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Studiul geotehnic efectuat pe amplasament identifica, prin foraj, structura geomorfologica a terenului de fundare, adancimea nivelului panzei freatice- În sondajul efectuat nu s-a întâlnit apă subterană si capacitatile portante ale acestuia, caracteristici care au fost luate in considerare in analiza structurala a cladirii. Riscul geotehnic este 8 (risc geotehnic redus).

Valori de calcul şi condiţii de fundare.

Pentru – Praf nisipos argilos, gri cenusiu:

Valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru acest strat – conform NP 112-2014 este conv = 358,8 kPa – la fundaţii cu lăţimea de 1 m şi adâncimea de fundare Df= 2 m.

Pentru – praf argilos nisipos, cafeniu deschis:

Valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru acest strat – conform NP 112-2014 este conv = 352,5 kPa – la fundaţii cu lăţimea de 1 m şi adâncimea de fundare Df= 2 m.

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie si cuprinde:

• Memoriu tehnic. Concluzii si recomandari

• Planul de identificare foraj

• Profilul sondajului efectuat (stratificatia si parametrii tehnici)

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

- Studii topografice

Ridicarea topografica efectuata pe amplasament, in scopul preluarii cu precizie digitala a perimetrului incintei si cladirii, a identificat coordonatele punctelor de reper ale cladirii si ale terenului parcelei in sistem stereo 70 si cotele de nivel, reper Marea Neagra .Studiul topografic este anexat la prezenta documentatie si cuprinde:

• Planul punctelor de reper in ansamblul imobilului (teren si constructii)

Planul de situatie întocmit în cadrul DALI are la baza coordonatele x,y si z stabilite prin studiu topografic, perimetrul cladirii si al incintei fiind determinat digital pe baza punctelor de reper.

- Studiu geotehnic

2.1. Stratificaţia terenului studiat

Stratificaţia terenului studiat în zona amplasamentelor a fost observată direct printr-un sondaj geotehnic. Conform datelor obţinute, stratificaţia terenului este cvaziorizontală, uniformă şi continuă.

Sondajul geotehnic S1 – Scoala Tulca – a interceptat următoarele secvenţe geologice:

- strat 1 – 0,00  –0,20 m – teren vegetal cu pietris si moloz

- strat 2 – –0,20  –1,10 m – Praf nisipos argilos, gri cenusiu, plastic vartos, practic saturat

- strat 3 – –1,10  –1,80 m – praf argilos nisipos, cafeniu deschis, tare, umed, stratul continuă în adâncime

2.2. Geomorfologia zonei studiate

Din punct de vedere geomorfologic, zona care cuprinde amplasamentul studiat face parte din câmpia Cermeiului, în apropierea Canalului Colector, zona  joasă aluvionară – caracterizată printr-o suprafaţă plană cu denivelări nesemnificative.

2.3. Hidrografia şi hidrogeologia zonei studiate

Reţeaua hidrografică este formată din apele de suprafaţa si apele freatice.

Apele freatice – Alimentarea stratului freatic se face din precipitaţiile atmosferice. Aceste ape freatice sunt cantonate în depozitele de terasă calcaroase bine dezvoltate.

Apele de suprafată – sunt reprezentate de pârâuri care au direcţiile generale de scurgere urmând pantele morfologice, ajungand in paraul Culiser şi în final ajungând în Canalul Colector al Crisurilor.

Nivelul hidrostatic al apei subterane în zona sondajelor nu s-a interceptat pâna la adâncimea cercetată.

2.4. Proprietăţile fizice şi geotehnice ale terenului de fundare

Proprietăţile fizice şi geotehnice ale terenului de fundare au fost identificate prin prelevarea şi analizarea probelor geotehnice prelevate si transportate la laborator in recipiente inchisi şi pe baza prescripţiilor din NP 112-2014.

Parametri obţinuţi în laborator precum şi cei deduşi pentru aceste pământuri sunt:

| Foraj | Denumire strat | Umiditate naturala | greutatea volumica naturală | indicele porilor | unghiul frecarii interne | coeziunea | coeficientul lui Poisson | modul de deformatie liniară | Indice de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | w[%] | [kN/m3] | e[-] |  [°] | c[kPa] |  [-] | Edef [kPa] | IA[%] |
| S1 | Praf nisipos argilos, gri cenusiu | 18,3 | 20,46 | 0,52 | 17,3 | 55,7 | 0,35 | 29 100 | 0,97 |
|  | praf argilos nisipos, cafeniu deschis | 16,1 | 19,70 | 0,55 | 17,0 | 53,0 | 0,35 | 27 000 | 0,82 |

-Pt. modulul de deformatie liniară: Edef [kPa] - fiind mai mare de 20 000 Kpa, denota straturi mai putin compresibile.

  - Concluzii

Pe baza datelor obţinute în urma investigaţiilor de teren şi de laborator, se pot aprecia următoarele aspecte generale privind condiţiile de fundare şi de stabilitate în zona de amplasament:

- stratificaţia este cvasiorizontală, uniformă şi continuă.

- nivelul hidrostatic al pânzei freatice nu s-a interceptat

Scoala Tulca

- pe unele tronsoane se gaseste trotuar cu grosime de 6-8cm

- fundatia este din beton si are o grosime de 50 cm

- peretele peste fundatie este din caramida arsa in grosime de 50 cm

- talpa fundatiei se gaseste la cota  -1,50 m

- pe peretele exterior se gaseste izolatie din polistiren in grosime de 5 cm

- Terenul de fundare cercetat, prezintă stabilitate generală sub adâncimea de îngheţ (cota – 0,70  –0,80 m).

- Din punct de vedere al conditiilor de fundare – NP 074-2014 – datorita stratificatiei – terenul in care este fundata fundatia se incadreaza la “bun“

- Conform factorilor de mai sus enumeraţi, zona amplasamentului se caracterizează printr-un risc geotehnic redus. Terenul studiat se încadrează în categoria terenurilor de fundare bune (NP 074-2014), categoria geotehnică 1 (table 1).

Tabel 1 – Încadrarea în categorii geotehnice

| Factorii de avut în vedere | Stabilirea categoriei geotehnice | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condiţii de teren | Terenuri bune | 2 |
| Apa subterană | Fara epuismente | 1 |
| Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă | Normala | 3 |
| Vecinătăţi | Fără vecinătăţi – Risc moderat | 1 |
| Zona seismică | ag = 0,10 | 1 |
| Riscul geotehnic | Redus | 8 |

- Rezultă risc geotehnic – redus. Categoria geotehnica 1

- Din punct de vedere al conditiilor de fundare – NP 074-2014 – datorita stratificatiei – terenul se incadreaza cf. Tabel 2

Tabel 2

Pentru sondajul S1: - Strat 1 – teren dificil - Strat 2 – teren bun - Strat 3 – teren bun

- Conform – Norme de deviz pentru lucrări de terasamente – Ts – 1981  pământurile în care se vor efectua săpături, din punct de vedere al comportării la săpat manual, zona se încadrează cf. Tabel 3:

Tabel 3

Pentru sondajul S1 - Strat 1 – teren mediu – categoria II - Strat 2 – teren mediu – categoria II - Strat 3 – teren mediu – categoria II

- Din punct de vedere al clasificarii terenului dupa STAS 1709 – 2 – 1990 (sensibilitate la îngheţ) si STAS 2914 – 1984 (Lucrari de drumuri – Conditii generale de calitate) terenul se incadreaza cf. Tabel 4

Tabel 4

| Sondajul |  | Clasificare după STAS 1709 – 2 – 1990 (sensibilitate la îngheţ) | Clasificare după STAS 2914 – 1984 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Strat 1 Strat 2 Strat 3 | Foarte sensibil – P4 Foarte sensibil – P4 Foarte sensibil – P4 | mediocră – 4b mediocră – 4b mediocră – 4b |

Valori de calcul şi condiţii de fundare.

Pentru – Praf nisipos argilos, gri cenusiu:

Valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru acest strat – conform NP 112-2014 este conv = 358,8 kPa – la fundaţii cu lăţimea de 1 m şi adâncimea de fundare Df= 2 m.

Pentru – praf argilos nisipos, cafeniu deschis:

Valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru acest strat – conform NP 112-2014 este conv = 352,5 kPa – la fundaţii cu lăţimea de 1 m şi adâncimea de fundare Df= 2 m.

La aceasta conv (presiune conventionala de baza de calcul) se face corectia de adancime si latime in functie de dimesiunile intalnite.

Recomandari

Pentru efectuarea lucrarilor de modernizare se vor prevedea trotuar de protectie in jurul cladirii. Vor fi prevazute santuri pentru inlaturarea apei colectate din precipitatii din apropierea peretilor si a fundatiei.

Recomandari suplimentare vor fi facute de catre proiectantul de specialitate.

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;

In prezent, cladirea studiata este racordata la reteaua electrica stradala

Pe amplasamentul studiat, există rețele de :

- alimentare cu apă – operator PRIMĂRIA TULCA;

- lnstalatia de apa calda de consum: boiler;

- lnstalatia de canalizare: - in reteaua existenta.

-colectarea apelor pluviale de pe acoperisul tip sarpanta se face prin jgheaburile si burlanele existente,cu  evacuare în zona verde;

- alimentare cu energie electrică SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA – SUCURSALA ORADEA ;

- telefonizare  - RDS-RCS

Amplasamentul dispune de utilitatile necesare si acestea prezinta uzura normala datorata exploatarii indelungate si duratei normale de folosinta depasita, dar sunt functionale. Astfel:

lnstalatii Hidrotehnice

- Alimentarea cu apa este din reteaua publica a comunei

lnstalatia de apa calda de consum nu exista. Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unui boiler electric

- lnstalatia de canalizare – reteaua existenta.

- lnstalatia de ape pluviale nu este racordata la o reteaua de canalizare, Colectarea apei pluviale se face prin jgheaburile si burlanele existente, evacuare în zona verde

lnstalatii Termotehnice

Alimentarea cu energie termica a cladirii se realizeaza prin radiatoare alimentate cu agent termic prin intermediul centralei pe combustibil solid.

Instalatia de ventilare mecanica nu exista;

Instalatia de climatizare nu exista.

Instalatii electrice

Corpurile de iluminat sunt învechite, cu defecte şi improvizaţii, ineficiente. Instalatia electrica de iluminat este in stare buna de functionare ,dar utilizeaza lampi clasice ,ineficiente.

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscuri naturale

- Cutremur -

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colt), Tc a timpului de răspuns, zona cercetată are coeficientul Tc = 0.7 s.

Conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de recurență IMR = 225 ani (20% probabilitate de depășire în 50 ani), zona comunei Tulca are ag = 0.10 g.

Încadrarea seismică este în conformitate cu “Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100 – 1/2013.

- Alunecări de teren –

Nu este cazul. Zona amplasamentului se caracterizează printr-un risc geotehnic redus

- Inundaţii –

Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu zone cu risc potențial semnificativ la inundații pe cursuri de apă.

- Schimbări climatice

La nivel legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Conform documentelor sus menționate s-a identificat ca posibilă vulnerabilitate în contextul schimbărilor climatice apariţia condiţiilor meteorologice extreme ce pot avaria infrastructura propusa, spre ex. furtuni, inundaţii, secete, temperaturi foarte scăzute.

Implementarea măsurilor necesare în cazul fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, inundaţii, secete, temperaturi foarte scăzute etc.) se realizează încă din faza de proiectare în baza studiilor geotehnice, hidrologice și a normativelor de proiectare specifice.

Stabilirea soluțiilor de proiectare a avut în vedere localizarea proiectului, caracteristicile de expunere la alunecări de teren, fenomenele climatice cu potențial risc asupra constructiei studiate, identificarea riscului de pagube sau pierderi din cauza unor evenimente extreme.

Conform studiului geotehnic:

• Terenul nu prezinta pericol de inundare

• Apele freatice – nu au fost identificate

• Zona în care este situat amplasamentul este stabilă şi nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren. Nu prezintă eroziuni şi nici nu este expusă la pericolul unor potenţiale erodări.

Conform studiilor efectuate la nivel mondial, emisiile de gaze in atmosfera, consecinta directa a utilizarii resurselor energetice conventionale este principalul factor perturbator al schimbarilor climatice. Prin interventiile propuse se va putea realiza anveloparea corespunzatoare a cladirii, ceea ce va reduce sunstantial consumul de energie pentru incalzire.

Consumul total de energie finala va fi redus si prin utilizarea celor mai moderne tehnologii de producere energie si prin utilizarea unor resurse regenerabile(centrala termica mixta peleti si lemn, si panouri solare pentru preparare apa calda menajera).

Astfel, putem spune ca potrivit acestor studii, scaderea consumului de energie la nivel de cladire si acoperirea I producerea în sistem propriu din surse regenerabile a unei parti din totalul energiei necesare va produce un efect pozitiv asupra mentinerii unui climat mai stabil în regiune, reducand potentialele riscuri rezultate din schimbari climatice.

Având în vedere cele expuse, se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

In zona studiata nu au fost identificate monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, astfel incat nu se impun conditionari specifice

Cladirea studiata nu interfereaza cu situatii de tipul celor mentionate mai sus adica nu este monument istoric sau de arhitectura, nu se afla în zona de protectie a unui astfel de imobil si nu sunt impuse conditionari de asemenea natura.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

Constructia existenta asupra careia se intervine prin prezentul proiect este proprietatea publica a UAT comuna Tulca, judetul Bihor, fiind edificata din fonduri de stat.

Pe amplasamentul studiat nu exista servituti sau drepturi de preemtiune, terenul fiind liber de sarcini.

REGIM JURIDIC

Situarea terenului: intravilan

Dreptul de proprietate: domeniu public comuna Tulca cota 1/1– in conformitate cu extras de carte funciara pentru informare nr. 52907.

b) destinaţia construcţiei existente;

Cladirile care fac obiectul prezentei documentatii sunt utilizat ca spatiu de invatamant, avand titlu de SCOALA GIMNAZIALA “NESTOR PORUMB”, asupra carora se intervine, fara nicio extindere a spatiului util.

REGIM ECONOMIC

Folosinta actuala: constructii administrative si social culturale

Destinatia: zona de instutii publice si servicii

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul. Constructiile nu sunt inscrise in lista monumentelor istorice, situri arheologice sau arii naturale protejate din localitatea Tulca.

lnterventiile propuse in cadrul obiectivului de investitie nu modifica parametrii urbanistici existenti, prin anvelopare fiind mentinute suprafetele construite si desfasurate asa cum acestea se determina (la limita fetei exterioare a peretilor perimetrali la care se adauga grosimea anvelopei peretilor opaci).

Influenta anveloparii este nesemnificativa in raport cu dimensiunile actuale ale cladirii, distantele fata de hotar, si implicit fata de vecinatati, diminuandu-se cu max 10 cm/ fatada.

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Lucrarile propuse sunt in conformitate cu reglementarile adoptate de Consiliul Local al Comunei TULCA prin PUG.

Amplasamentul este poziţionat in intravilan, pentru clădirea existentă nu sunt restricţii urbanistice sau de alta natura, tehnica, economica sau juridica care sa impiedice executarea lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice al cladirii.

Se mentin toti parametri tehnici ai constructiei:

regimul de inaltime actual C1

regimul de inaltime actual C2

(POT maxim 13%; CUT max. 0,23).

INDICI SUPRAFETE

Bilant teritorial

Supr teren = 5031 mp

Supr construita = 651 mp

Supr desfasurata = 1141 mp

POT = 12,9%

CUT = 0,23

Cladirile  studiate sunt independent structural de alte cladiri care au o alta destinatie

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

a) categoria şi clasa de importanţă;

Cladirile sunt incadrate ca unitate de invatamant, cu numar de utilizatori (capacitate) mai mic de 200.

ln raport cu parametrii tehnici, cu destinatia si capacitatea proiectata, Cladirile se

incadreaza conform metodologiilor aprobate (in conformitate cu conditiile de aplicare acomponentelor sistemului calitatii), in urmatoarele categorii si clase de importanta:

• Clasa de importanta si de expunere la cutremur - IlI conform P100-1/2013

• Categoria de importanta - "C" (cladiri normale) conform HG 766/1997

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul. Imobilul nu este listat pe nici una dintre anexe si nu prezinta interes sau valoare estetica sau istorica pentru a fi propus vreodata ca monument istoric/ de arhitectura

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

Cladirea C1 – a fost edificata in anul 1973.

Cladirea C2 – a fost edificata in anul 1989.

Cladirea C3 – a fost edificata in anul 1989

d) suprafaţa construită;

Suprafata construita Cladirea C1 – 495 mp.

Suprafata construita Cladirea C2 – 97 mp

Suprafata construita Cladirea C3 – 59 mp

e) suprafaţa construită desfăşurată;

Suprafata construita desfasurata Cladirea C1 - 985 mp.

Suprafata construita desfasurata Cladirea C2 -  97   mp

Suprafata construita desfasurata Cladirea C3 -  59  mp

f) valoarea de inventar a construcţiei;

valoarea de inventar actualizata a cladirii C1 si a cladirii C2 este 1218535 lei

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Parametrii tehnici si functionali ai cladirii existente:

Amplasament: Localitatea Tulca, comuna Tulca, judetul Bihor, regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Romania

Adresa: Tulca nr.123-124, nr cad 52907

Folosinta actuala: imobil destinat unitatii de invatamant A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”,

Bilant teritorial SITUATIA EXISTENTA conf. masuratori topo si Plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat OCPI- nr. cadastral 52907.

Supr teren = 5031 mp

Supr construita = 651 mp

Supr desfasurata = 1141 mp

POT = 12,9%

CUT = 0,23

Regim inaltime:

Corp C1: P+E

Corp C2: P

Corp C3: P

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Starea actuala a cladirii:

Cladirea este functionala si a fost exploatata fara întreruperi de cand a fost data în folosinta.

Gradul de ocupare este mai mic de 100%

Din punct de vedere al nivelului de asigurare seismica:

Prin Raport de Expertiza tehnica (2021)

Cladirea certificata se incadreaza in grad de risc seismic III.

Din punct de vedere al performantelor energetice:

Prin Raport de Auditul energetic (2021)

Cladirea certificata se incadreaza în Clasa de eficienta energetica "E".

Pentru construcţiile existente nu a fost necesară elaborarea unui studiu arhitecturalo-istoric întrucât imobilele nu sunt înscrise pe nicio listă a monumentelor istorice şi nu se află nici în zonă de protecţie a unor monumente istorice învecinate sau a unor zone construite protejate.

EXPERTIZA TEHNICA

Forma, dimensiunile şi alcatuirea construcţiei :

Constructia are in plan forma de L , cu dispunerea aripii lungi paralel cu strada de acces. Aripa lunga are dimensiunile de 9.40x39.70 ml iar aripa scurta are dimensiunile de 9.30x12.00 ml. Unghiul format de intersectia celor 2 aripi este de 90 grade.

Regimul de inaltime al constructiei C1 este P+1E , cota placii parterului este situata la

+3.45 m, inaltimea libera a parterului este de 3.25 m, cota planseului peste etaj este la +7.20 m, inaltimea libera a etajului este de 3.60 m, cotele sunt raportate la cota pardoselii finite a parterului (cota ±0.00).

Inaltimea constructiei la nivelul streasinii este de +7.26 m, inaltimea constructiei la coama este de +9.89 m cotele fiind raportate la cota ±0.00.

Ulterior edificarii consturctiei de baza P+E s-a executat o extindere avand regim de

inaltime parter, cu destinatia de grupuri sanitare si centrala termica.

Constructia are prevazut un acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla

cermica cu scurgerea in 6 ape.

Structura de rezistenta a construcţiei

Structura de rezistenta a constructiei este de tip structura portanta din zidarie de caramida plina presata confinata cu centuri si local cu stalpisori din beton armat monolit; grosimea peretilor interiori este de 25 cm , grosimea peretilor exteriori este de 37.5 cm. In conformitate cu prevederile CR6/2013- Cod de proiectare pentru structuri din zidarie structura se incadreaza la tipologia structurilor cu pereti rari (sistem celular) fiind indeplinite urmatoarele conditii:

- inaltimea de nivel ≤4,00 m;

- distantele maxime intre pereti, pe cele doua directii principale ≤9,00 m;

- aria celulei formare de peretii de pe cele doua directii principale ≤75,00 𝑚2;

Planseul peste parter si etaj este de tip placa din beton armat monolit, cu grosimea de circa 11 cm si reazama pe un sistem de centuri si grinzi la nivelul peretilor existenti. Grinzile din beton (30x60 cm) pe sunt dispuse pe directia scurta cu rezemare pe stalpisori din beton amplasati intre spaletii dintre ferestre.

Accesul la etaj se face prin intermediul a 2 scari din beton armat monolit cu podest intermediar.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase, ecarisat ,structura sarpantei intra in tipologia sarpantelor „pe scaune” fiind alcatuita din popi, pane, cosoroabe, capriori. Structura sarpantei este rigidizata transversal cu clesti si longitudinal cu contrafise din lemn. Sarpanta s-a realizat ulterior edificarii constructiei peste acoperisul terasa initial.

Ulterior edificarii constructiei de baza avand regim de inaltime P+E s-a realizat o extindere parter cu destinatia de grupuri sanitare si centrala termica, avand regim de inaltime parter. Structura portanta este de tip zidarie portanta de blocuri ceramice, confinata cu centuri si stalpisori din b.a. armat monolit.

Infrastructura si teren de fundare

La nivelul infrastructurii constructiei , in vederea determinarii caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare precum si a geometriei fundatiilor existente s-a

realizat un sondaj si un foraj geotehnic, concluziile sunt prezentate in Studiul Geotehnic nr.20/2021 intocmit de S.C. TERATEST CONSULT S.R.L. :

Sondaj S1

- inaltimea soclului fata de C.T. este de circa 70 cm

- latimea fundatiei este de circa 50 cm ; fundatia este realizata din beton ;

- adancimea de fundare este de circa 1.50 m ;

- teren de fundare constituit din praf argilos nisipos, cafeniu deschis, tare, umed, avand

presiune conventionala de baza egala cu 352.50 KPa ;

Materiale utilizate

 Caramida plina presata format standard 250x115x63

 otel pentru armarea elemetelor PC52 si OB37(asimilat)

 beton C12/15 (asimilat)

 mortar de var-ciment marca M2,5...M5

 lemn de răşinoase calitatea II

EVALUAREA CALITATIVA

Având în vedere următoarele consideraţii cu privire la starea tehnica a

construcţiei ş i alcătuirea structurala a acesteia:

 Construcţia cu o vechime de circa 45 de ani nu a avut de suferit avarii sau

degradări cauzate de eventuale acţiuni seismice;

 din punct de vedere a modului de alcătuire structurala constructia este partial

conformată în vederea preluării eventualelor sarcini seismice.

Ca atare se considera ca în conformitate cu prevederile Normativului P100/3-2019

pentru evaluarea siguranţei seismice a construcţieise va utiliza,,metodologia de nivel 1" prin evaluare calitativa preliminara şi evaluare simplificata prin calcul (conform anexa D.32).

Condiţii privind configuraţia structurala a construcţiei – Determinarea valorii indicatorului R1 -se face pe baza caracteristicilor generale ale clădirii, conform cu P100/3-19 , după cum urmează:

 zidarie partial confinata cu centuri si stalpisori;

 planşeu rigid peste parter, fara rigiditate semnificativa peste etaj;

 regim de înălţime ( parter si etaj);

 condiţie de regularitate(fara regularitate in plan, cu regularitate in elevatie ):

Conform tabel D.1b rezulta R1=100%

 Măsura îndeplinirii altor criterii în raport cu normele tehnice în vigoare(P100/1-13, CR6-13,NP112,etc.):

 lungimea construcţiei (39.70 ml) nu depăşeste lungimea tronsonului maxim admis pentru structuri din zidărie confinată (50m)

 pereţii portanţi ai construcţiei sunt realizaţi din zidărie confinată ;

 construc ţia are prevăzuţi pereţi portanţi dispusi pe ambele directii;

 planseul peste parter si etaj prezinta rigiditate semnificativa în plan orizontal la preluarea si distributia incarcarilor de natura seismica, corespunde prevederilor Normativului P100/1-13 pentru construcţii din clasa de importanta III situate în zone cu seismicitate ag=0,10g;

 fundaţiile construcţiei sunt realizate din beton;

Starea generala de afectare - determinarea valorii indicatorului R2

 Degradări şi avarii semnalate la construcţia existenta:

In urma examinarii vizuale nu s-au depistat degradari la nivelul peretilor existenti

– se mentionaza faptul ca imobilul este intretinut nu se exclude existenta unor crăpături, fisuri şi microfisuri in pereţii portanţi exteriori, dezvoltate în general la zonele cu goluri (la parapeţii şi buiandrugii golurilor, la colturile exterioare); fisurile si crapaturile sunt stabilizate

 La construcţie nu s-au sesizat degradări sau avarii cauzate de acţiuni seismice.

 Fisurile şi microfisurile întâlnite la pereţii portanţi ai construcţiei se încadrează la ,,avarii nesemnificative" (Av = 70%).

 la elementele de planşeu s-au observat următoarele degradări: fisuri vizibile pana la 1 mm deschidere orientate pe direcţia grinzilor de planşeu.

 elemente ale sarpantei degradate local datorita infiltratiilor de apa;

 sageti remanente ale sipcilor din lemn;

 Degradările elementelor orizontale se pot încadra la ,,avarii nesemnificative " (Ah = 25%)

R2 = Av + Ah = 70 + 25 = 95

𝑹𝟐 = 95

 Degradări ale elementelor nestructurale:

 degradarea tencuielilor si a elementelor de fatada exterioare cauzata de acţiunea precipitaţiilor, de fenomenul de gelivitate cat şi de faptul ca mortarul din tencuieli este de marca inferioara .

Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic

Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic se efectuează conform prevederilor

Normativului P100/3-19 cupa cum urmează:

 pentru R1 = 100 		rezulta C.Rs IV

 pentru R2 = 95 		rezulta C.Rs IV

 pentru R3 = 91% 		rezulta C.Rs IV

Avand in vedere ca structura constructiei nu a suferit avarii la actiuni seismice pe intreaga durata de exploatare de circa 50 ani , avand o comportare buna atat la actiuni

seismice cat si de exploatare coroborând încadrarea data de cei trei indicatori (R1,R2,R3) se consideră încadrarea construcţiei în valoarea corespunzatoare clasei de risc seismic III - C.RsIII din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

AUDIT ENERGETIC

Documentatia cuprinde:

- Raportul de analiza energetica s-a efectuat pe baza datelor si observatiilor

relevate asupra cladirii si instalatiilor aferente acesteia, inclusiv certificarea energetica a cladirii si identificarea mai multor solutii tehnice de reabilitare/ modernizare

- Fisa de analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor

- Raportul de audit energetic

Expertizarea si analizarea sistemului cladire - instalatii aferente (incalzire, apa calda de consum, iluminat, ventilatie, climatizare) s-a efectuat pe baza datelor si observatiilor obtinute în situ si în conformitate cu documentele puse la dispozitie de beneficiar, cu scopul de a stabili profilul consumului energetic existent, identificarii si cuantificarii masurilor de reabilitare/modernizare propuse pentru realizarea unei cladiri cu instalatii aferente eficiente si performante din punct de vedere energetic, prin întocmirea Fisei de analiza termica si energetica.

Constructia cladirii C1 propuse are functiunea de scoala gimnaziala. Aceasta cladire are regimul de inaltime P+1E. Infrastructura este din fundatii continue sub pereti.

Suprastructura constructiei C1 este realizata pe structura portanta din zidarie de caramida plina presata avand grosimea peretilor de 30 cm respectiv 40 cm la exterior. Cladirea a fost izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Planseul peste parter si etaj este realizat din placa de beton armat cu grosimea de 15 cm

Accesul pe verticala se realizeaza cu ajutorul scarilor din beton armat amplasate una la intrarea principala si cealalta in partea dinspre spatele cladirii spre cladirea C2

Suprastructura constructiei C2 propuse este realizata pe structura portanta din zidarie cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm, si izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Acoperisul constructiei C1 si C2 este alcătuit din şarpantă de lemn ecarisat de brad cu învelitoare din tigla ceramica profilată la C1 si invelitoare din placa ondulata bituminoasa la C2. Şarpanta este realizata din material lemnos ecarisat de esenţă moale.

In urma  calculelor realizate prin programul de calcul Doset PEC cladire ,au rezultat urmatoarele concluzii :

- toate elementele componente ale anvelopei (peretii exteriori, planseul sub pod , planseu terasa si suprafetele exterioare vitrate ), au rezistentele termice medii corectate, sub valorile rezistentelor termice minime normate (din considerente de eficienta energetica)

- coeficientul global de izolare termica a cladirii expertizate G1ef = 0.841 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica normat G1 REF = 0.372 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica efectiv G1ef = 0.841 [W/m3*K] > coeficientul global de izolare termica normat  G1 REF = 0.372 [W/m3*K], de 2.26 ori.

- CONSTRUCTII

- Rezistentele termice corectate sunt sub valorile minime necesare din ratiuni de economii de energie, pentru toate elementele componente ale anvelopei ( peretii exteriori opaci , planseul peste subsol , planseul sub pod,  planseul terasa  si suprafetele vitrate )

- Coeficientul global de izolare termica G1 ef este mai mare decat cel normat G1normat  - adica pierderile de caldura  prin anvelopa cladirii,pentru unitate de volum , la o diferenta de temperatura dintre interior si sunt mai mari decat cele admise pentru acest tip de cladire  .

Ca urmare a acestor concluzii, in vederea realizarii unui confort termic optim in conditii de eficienta economica, se impune modernizarea ( reabilitarea) elementelor de constructii ce compun anvelopa in sensul maririi rezistentelor termice corectate ,astfel incat acestea sa fie mai mari decat rezistentele termice minime inpuse din considerente de economie de energie, conform normativului C107 reactualizat, si in vederea realizarii conditiei Gef  mai mic sau egal decat  Gnormat .

2. INSTALATII

- Consumul de energie termica pentru incalzire este ridicat din urmatoarele cauze:

- elementele componente ale anvelopei cladirii sunt insuficient izolate termic – mult sub cele minime impuse de legislatie di ratiuni de economie de energie

- randamentul sistemului de incalzire mic

- Consumul de enegie termica pentru apa calda de consum menajer este crescut din cauze multiple cum ar fi :

- izolatia termica deteriorata pe instalatia de distributie a apei calde

- Utilizarea defectuoasa a obiectelor sanitare sau neintretinerea corespunzatoare a  acestora .

- instalatia electrica de iluminat este in stare buna de functionare ,dar utilizeaza lampi clasice ,ineficiente.

Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit [m2]:

Suprafata totala a pardoselii spatiului incalzit [m2]: 874,72 [m 2 ]

Volumul spatiului incalzit [m3]: 2911,50 m3

Instalatia de apa calda:

Asigurarea apei calde menajere: boiler electric

Puncte de consum a.c.m./a.r.:nr. 24

Numarul de obiecte sanitare –  cada baie 0 buc,  lavoar 6 buc, WC 18 buc, spalator 0 buc.

Instalatie de ventilare/racire:

Nu exista actualmente in cladire nici un sistem de ventilare-racire centralizat. Ventilatia incaperilor studiate se face natural, prin ferestre si usi.

Instalatii electrice:

Corpurile de iluminat sunt învechite, cu defecte şi improvizaţii, ineficiente.

Iluminatul general în scoala este natural prin ferestre perimetrale, complectat cu iluminat electric:

-	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente;

-	Corpuri de iluminat cu bec incandescent;

- instalatia electrica de iluminat este in stare buna de functionare ,dar utilizeaza lampi clasice ,ineficiente.

Consumul anual specific total de energie = 442,64 [kWh/m2 an]

Analizarea si evaluarea situatiei existente pe teren este specificata in Fisa de analiza

termica si energetica care reprezinta documentul in baza caruia s-a realizat notarea din punct de vedere energetic al clădirii, in funcţie de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza analizei termice şi energetice a clădirii, conform Metodologiei Mc 001 /Pl-PVI.

Notele înscrise în certificatul de performanţă al clădirii reale reprezinta rezultatul activitatii de auditare, iar grila de consum energetic vizează atât încălzirea spaţiilor şi iluminatul, inclusiv consumul energetic specific total, ca sumă a celor doua tipuri de consum energetic

Parametrii climatici.

Pentru sezonul de iarna temperatura conventionala de calcul a aerului exterior se considera in functie de zona climatica in care se afla comuna Tulca (zona I) care ofera parametrii climatici utili dimensionarii sistemelor de incalzire, in conditiile solicitarii climatice de iarna, prin variatia temperaturii aerului exterior in urmatoarele conditii: ziua de iarna de calcul, pentada din sezonul rece a carei temperatura medie are valoarea minima din multimea analizata ce contine ziua cu temperatura medie minima.

S-au determinat urmatoarele consumuri energetice:

| nr. Crt | CONSUM | VALORI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consum anual specific de energie (finală) | 442,64 |
| 1A | - încălzire [kWh/m²an] | 388,09 |
| 1B | - apă caldă de consum [kWh/m²an] | 39,40 |
| 1C | - climatizare [kWh/m²an] | 0 |
| 1D | - ventilare mecanică [kWh/m²an] | 0 |
| 1E | - iluminat artificial [kWh/m²an] | 15,15 |
| 2 | Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] | 23,69 |
| 3 | Consum de energie din surse regenerabile [kWh/m²an] | 0 |
| 4 | Clasa energetică | E |
| 5 | Nota energetică | 68 |

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Constructia cladirii propuse C1 are functiunea de scoala gimnaziala. Aceasta cladire are regimul de inaltime P+1E. Infrastructura este din fundatii continue sub pereti.

Suprastructura constructiei C1 este realizata pe structura portanta din zidarie de caramida plina presata avand grosimea peretilor de 30 cm respectiv 40 cm la exterior. Cladirea a fost izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Planseul peste parter si etaj este realizat din placa de beton armat cu grosimea de 15 cm

Accesul pe verticala se realizeaza cu ajutorul scarilor din beton armat amplasate una la intrarea principala si cealalta in partea dinspre spatele cladirii spre cladirea C2

Suprastructura constructiei C2 propuse este realizata pe structura portanta din zidarie cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm, si izolata cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Acoperisul constructiei C1 si C2 este alcătuit din şarpantă de lemn ecarisat de brad cu învelitoare din tigla ceramica profilată la C1 si invelitoare din placa ondulata bituminoasa la C2. Şarpanta este realizata din material lemnos ecarisat de esenţă moale.

Prezentarea generala a instalatiilor aferente constructiei

Instalatia de incalzire:

Alimentarea cu agent termic este realizata  de la centrala termica. Centrala termica funcioneaza cu combustibil lemnos.

Instalatia de apa calda:

Asigurarea apei calde menajere: boiler electric

Instalatie de ventilare/racire:

Nu exista actualmente in cladire nici un sistem de ventilare-racire centralizat. Ventilatia incaperilor studiate se face natural, prin ferestre si usi.

Instalatii electrice:

Corpurile de iluminat sunt învechite, cu defecte şi improvizaţii, ineficiente.

Iluminatul general în scoala este natural prin ferestre perimetrale, complectat cu iluminat electric:

-	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente;

-	Corpuri de iluminat cu bec incandescent;

Prin proiect se doreste un iluminat uniform distribuit si inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață – corpuri cu surse de iluminat LED.

A) rezistenţă mecanică si stabilitate

Conditia de rezistenta mecanica si stabilitate este indeplinita la nivelul intregilor cladiri certificate la grd. III de asigurare la risc seismic - corespunzator constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurate pot fi semnificative.

Vulnerabilitatea sesimica a cladiri este "moderata".

B) securitate la incendiu

Cladirea are gradul de rezistenta la foc II

C) igiena, sanatate si mediu inconjurator

Cladirea dispune de grupuri sanitare suficiente pentru numarul si categoriile de utilizatori.

lnterventia de reabilitare termica propusa prin proiect are ca obiectiv si crearea unui climat interior corespunzator cerintelor actuale: etanseitatea tamplariei, mentinerea unui iluminat natural si artificial la parametri de luminozitate corespunzatori si economisirea energiei prin înlocuirea becurilor actuale cu becuri economice de tip LED: economisirea consumului de apa rece/ calda, prin:

- utilizarea de materiale sustenabile, reciclabile, ecologice si/sau non-toxice fara efecte negative asupra mediului si climatului din incaperi

- cresterea gradului de etanseitate al cladirii concomitent cu asigurarea unui grad suficient de ventilare a incaperilor

- imbunatatirea calitatii cladirii prin izolarea higrotermica si acustica a acesteia

- utilizarea de sisteme noi performante pentru asigurarea climatului interior:

- asigurarea agentului termic pentru incalzire cu ajutorul unei centrale termice echipata cu un cazan, panou de comanda,  de putere 60 kW , functionanad pe combustibil peleti. Centrala propusa va fi complet echipat cu vas de expansiune, supapa de siguranta, pompe de circulatie

- Sistemul de expansiune al agentului termic este asigurat in sistem modern, cu un vas de expansiune inchis sub presiune, cu membrana elastica si perna de azot, capacitate 150 litri.

- Cazanul este dotat suplimentar cu grupa de siguranta, cu doua supape de siguranta   3/4”, tarate coform instructiunilor de utilizare.

- Pentru prepararea apei calde menajere s-au prevazut boiler termoelectric, capacitate de stocare 150 litri racordat la centrala termica respective la panoul solar

- Incalzirea spatiilor se va realiza prin pardoseala

- asigurarea apei calde de consum prin intermediul unui boiler termoelectric cu doua serpentine de 150 l, propus a fi amplasat in camera tehnica situata la parterul. Acesta va fi racordat la centrala termica pe peleti respectiv la instalatia de panou solar amplasat pe acopris si va fi prevazuta cu rezistenta electrica. S-a prevazut un panou solar cu 16 de tuburi vidate complet echipat cu grup de circulatie, vas de expansiune, supapa de siguranta etc. Pozitionarea panoului solar pe invelitoare se va stabili de catre executant respectand conditiile de montaj si specificatiile date de catre producatorul acestora. Acestea se vor monta pe invelitoarea cu orientarea pe partea sudica

- ln ceea ce priveste calitatea aerului, cladirea studiata nu a fost supusa inca unor interventii care sa asigure calitatea corespunzatoare a aerului din spatiile utilizate pentru activitatile de educatie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/2011 privind calitatea aerului inconjurator, a prevederilor OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei si ale 15/2010 - Normativ de ventilatii - organizarea ventilatiei naturale de catre beneficiar.

D) siguranta si accesibilitate in exploatare

Elementele principale de siguranta în exploatare exista si sunt mentinute la parametri normali (siguranta în circulatie orizontala-verticala, dimensionarea si compartimentarea corespunzatoare a spatiilor, structura finisajelor, etc.).

E) protectie împotriva zgomotului

Aceasta cerinta nu are aplicabilitate în cadrul proiectului intrucat: în cadrul unitatii nu se desfasoara activitati care sa genereze zgomot peste nivelele acceptate de vecinatati.

Nivelul de zgomot exterior, (definit conform STAS 6161 /1) nu va depăşi la limita amplasamentului, valoarea de 50dB(A) (respectiv Cz 45), stabilită prin STAS 10009/88, pentru zone de locuit. În caz contrar se vor lua măsuri suplimentare de protecţie la zgomot a interiorului casei, sau de reducere a cauzei de zgomot.

F) economie de energie si izolare termica

Cladirea nu este izolata termic corespunzator chiar daca tamplaria actuala este de tip termopan. Aceasta este veche si nu indeplineste conditiile de performanta energetica actuale.

Analiza completa a factorilor care plaseaza cladirea intr-o zona cu performante energetice foarte reduse a fost facuta de Auditorul energetic. Acesta constata deficienţe majore cu influenţă negativă privind siguranţa exploatării şi performanţele energetice ale cladirii:

Rezistentele termice corectate sunt sub valorile minime necesare din ratiuni de economii de energie, pentru toate elementele componente ale anvelopei ( peretii exteriori opaci , planseul peste subsol , planseul sub pod,  planseul terasa  si suprafetele vitrate )

•	Coeficientul global de izolare termica G1 ef este mai mare decat cel normat G1normat  - adica pierderile de caldura  prin anvelopa cladirii,pentru unitate de volum , la o diferenta de temperatura dintre interior si sunt mai mari decat cele admise pentru acest tip de cladire  .

Ca urmare a acestor concluzii, in vederea realizarii unui confort termic optim in conditii de eficienta economica, se impune modernizarea ( reabilitarea) elementelor de constructii ce compun anvelopa in sensul maririi rezistentelor termice corectate ,astfel incat acestea sa fie mai mari decat rezistentele termice minime inpuse din considerente de economie de energie, conform normativului C107 reactualizat, si in vederea realizarii conditiei Gef  mai mic sau egal decat  Gnormat .

•	Consumul de energie termica pentru incalzire este ridicat din urmatoarele cauze:

-	elementele componente ale anvelopei cladirii sunt insuficient izolate termic – mult sub cele minime impuse de legislatie di ratiuni de economie de energie

-	randamentul sistemului de incalzire mic

•	Consumul de enegie termica pentru apa calda de consum menajer este crescut din cauze multiple cum ar fi :

-	izolatia termica deteriorata pe instalatia de distributie a apei calde

-	Utilizarea defectuoasa a obiectelor sanitare sau neintretinerea corespunzatoare a  acestora .

•	instalatia electrica de iluminat este in stare buna de functionare ,dar utilizeaza lampi clasice ,ineficiente.

Ca urmare a acestor concluzii, in vederea realizarii unui confort termic optim in conditii de eficienta economica, se impune modernizarea ( reabilitarea) elementelor de constructii ce compun anvelopa in sensul maririi rezistentelor termice corectate ,astfel incat acestea sa fie mai mari decat rezistentele termice minime inpuse din considerente de economie de energie, conform normativului C107 reactualizat, si in vederea realizarii conditiei Gef mai mic sau egal decat Gnormat

Prezenta Documentatie de avizare a lucraritor de interventii are ca principal obiectiv interventia majora pentru indeplinirea acestei cerinte la nivelele de performanta

actuale.

G) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Aceasta fiind o cerinta fundamentala de curand introdusa pe lista cerintelor de calitate, proiectul trebuie sa contribuie la tematica dezvoltarii durabile, a protectiei mediului inconjurator si la utilizarea sustenabila a resurselor naturale ca o consecinta a solutiilor tehnice de interventie si prin lucrarile propuse.

Astfel, pentru prepararea apei calde menajere, se propune sa se foloseasca un sistem compus din : colector solar cu 16 tuburi vidate, complet echipat

Alimentarea cu energie termica se va realiza de la o centrala nou propusa pe peleti  cu o putere de incalzire de 60 kW

Incalzirea spatiilor se va realiza prin pardoseala.

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.

Nu este cazul. - lnterventia nu este generata de vreun eveniment de natura celor de forta majora, asa cum aceasta este definita in legislatia curenta.

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Conform concluziilor expertizei tehnice, Cladirile studiate au gradul de asigurare la risc seismic III. lnterventiile de reabilitare termica ale cladirilor pot fi efectuate fara ca prin aceasta sa fie influentata capacitatea actuala de rezistenta si stabilitate a cladirii in ansamblul ei.

Construcțiile au asigurată rezistența mecanică și stabilitatea conform normelor tehnice în vigoare în condițiile intervențiilor propuse.

In aceste condiții,construcțiile se pot încadra în clasa de risc seismic RsIII din care fac parte construcțiile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.

Beneficiarul va asigura urmărirea comportării în timp a construcției conform normativului P130/1999.

a 1) clasa de eficienta energetica

Conform concluziilor auditului energetic, Consumurile totale şi specifice de energie si clasa de eficienta energetica înainte de reabilitare (cladirea reala) sunt:

| nr. Crt | CONSUM | VALORI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consum anual specific de energie (finală) | 442,64 |
| 1A | - încălzire [kWh/m²an] | 388,09 |
| 1B | - apă caldă de consum [kWh/m²an] | 39,40 |
| 1C | - climatizare [kWh/m²an] | 0 |
| 1D | - ventilare mecanică [kWh/m²an] | 0 |
| 1E | - iluminat artificial [kWh/m²an] | 15,15 |
| 2 | Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] | 23,69 |
| 3 | Consum de energie din surse regenerabile [kWh/m²an] | 0 |
| 4 | Clasa energetică | E |
| 5 | Nota energetică | 68 |

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Expertului tehnic

lnterventiile propuse, nu duc la cresterea greutatii constructiilor, astfel,  nu va fi afectata comportarea la incarcari gravitationale sau seismice a fundatiilor, nefiind necesare lucrari de interventii la infrastructura cladirilor, acestea fiind înzestrate cu suficiente rezerve de rezistenta si rigiditate pe ambele directii principale.

Prin masurile de interventie propuse, constructiile analizate ramane în aceeasi clasa de risc R, III, corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala dar la care degradarile nestructurate pot fi importante, conf. Normativ P100-3/2008.

Lucrarile de interventie (reabilitare termica) propuse nu vor afecta in sens negativ

rezistenta si stabilitatea constructiilor existente, atat în perioada de serviciu a constructiei la care se intervine, cat si pe durata de exploatare a constructiei, ulterioara interventiei.

Lucrarile de executie propuse nu conduc la reclasificarea constructiilor existente.

Pe baza aprecierilor facute mai sus (ET) si luand în considerare concluziile analizei calitative, dar mai ales rezultatele obtinute prin calcul in cadrul evaluarii analitice, putem afirma ca, in scopul declarat al Beneficiarului, pentru Corp C1 si C2 studiate nu sunt necesare interventii la structura de rezistenta, acestea fiind asigurate din punct de vedere gravitational si seismic, atat pentru situatia existenta, cat si pentru situatia de dupa executarea lucrarilor de interventie propuse.

Aceasta solutie de interventie e unica, în sensul ca expertul nu propune si alta varianta de interventie structurala, scopul celor mentionate fiind acela de a asigura cerinta fundamentala de „rezistenta si stabilitate" ca obiectiv de performanta pentru urmatorii 40 de ani.

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Auditorului energetic

Ca urmare a concluziilor privind expertiza termo-energetica, se propun urmatoarele masuri de reabilitare:

A . Constructii

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

izolarea termică a fațadei – parte opacă

II   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 10-15 cm grosime ( sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu =0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

III.  Planseu sub acoperis sarpanta

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute ,rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

IV.  Placa pe sol

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

B. Instalatii

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

SCENARIUL 1

REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR - Pachet de solutii varianta 1  - (Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3+Solutia 4+ Solutia 6)

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Expertului tehnic

SOLUŢII CONSTRUCTIVE ÎN VEDEREA REABILITARII FATADELOR SI ACOPERISULUI

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

1.Reabilitarea termica a constructiei

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Se vor desface pardoselile in vederea izolarii planseului peste sol, se vor reface, in urma interventiilor.

Se vor demonta obiectele sanitare, si se vor repozitiona corpuri noi.

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Auditorului energetic

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 2

II   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 10 cm grosime ( sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

Rezultatele numerice detaliate ale analizei sunt prezentate in tabelul centralizator pe cladire, din care se prezinta :

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : R’M = 2.472 [m2·K/W]

- consumul specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: qtan= 85.40 [kWh/(m2· an)].

Analiza comparativa a rezultatelor numerice obtinute pentru cladirea reala cu cele obtinute pentru cladirea reabilitata termic:

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : 2.472 : 0,498 = 4.96 ori mai mica pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata ;

- compararea consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: 388.09 : 85.40= 4.54 ori mai mare pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata.

Caracteristici geometrice si termotehnice a elementelor componente ale anvelopei cladirii

Pachet 1

rezulta G1 ef =0.162  , V = 2911.50 m3

Utilizand datele si formula mentionate mai sus rezulta G1ref = 0.372

Aprecierea rezultatelor privind performantele  termoenergetice ale      anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente constructiei analizate

In urma  calculelor realizate prin programul de calcul Doset PEC cladire ,au rezultat urmatoarele concluzii :

- toate elementele componente ale anvelopei (peretii exteriori, planseul sub pod , planseu terasa si suprafetele exterioare vitrate ), au rezistentele termice medii corectate, sub valorile rezistentelor termice minime normate (din considerente de eficienta energetica)

- coeficientul global de izolare termica a cladirii expertizate G1ef = 0.162 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica normat G1 ref = 0,372 [W/m3*K]

- Deoarece coeficientul global efectiv G1 efectiv = 0.162<G1 ref = 0,372 ,  este   indeplinita conditia de performanta energetica normata .

SCENARIUL 2:

REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR - Pachet de solutii varianta 2  - (Solutia 1 + Solutia 3 + Solutia 4+ Solutia 5+ Solutia 6)

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Expertului tehnic

SOLUŢII CONSTRUCTIVE ÎN VEDEREA REABILITARII FATADELOR SI ACOPERISULUI

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

1.Reabilitarea termica a constructiei

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Se vor desface pardoselile in vederea izolarii planseului peste sol, se vor reface, in urma interventiilor.

Se vor demonta obiectele sanitare, si se vor repozitiona corpuri noi.

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Auditorului energetic

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 5

V   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime (sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

Rezultatele numerice detaliate ale analizei sunt prezentate in tabelul centralizator pe cladire, din care se prezinta :

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : R’M = 2.837 [m2·K/W]

- consumul specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: qtan= 77.62  [kWh/(m2· an)].

Analiza comparativa a rezultatelor numerice obtinute pentru cladirea reala cu cele obtinute pentru cladirea reabilitata termic:

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : 2.837 : 0,498= 5.69 ori mai mica pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata ;

- compararea consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: 388.09 : 77.62 = 5.00 ori mai mare pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata.

Pachet 2

rezulta G1 ef =0,151 , V = 2911.50 m3

Utilizand datele si formula mentionate mai sus rezulta G1ref = 0.372

Aprecierea rezultatelor privind performantele  termoenergetice ale      anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente constructiei analizate

In urma  calculelor realizate prin programul de calcul Doset PEC cladire ,au rezultat urmatoarele concluzii :

- toate elementele componente ale anvelopei (peretii exteriori, planseul sub pod , planseu terasa si suprafetele exterioare vitrate ), au rezistentele termice medii corectate, sub valorile rezistentelor termice minime normate (din considerente de eficienta energetica)

- coeficientul global de izolare termica a cladirii expertizate G1ef = 0.151 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica normat G1 ref = 372 [W/m3*K]

- Deoarece coeficientul global efectiv G1 efectiv = 0.151<G1 ref = 0.372,  este   indeplinita conditia de performanta energetica normata .

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

EXPERTIZA TEHNICA

SOLUŢII CONSTRUCTIVE ÎN VEDEREA REABILITARII FATADELOR SI ACOPERISULUI

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

1.Reabilitarea termica a constructiei

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Se vor desface pardoselile in vederea izolarii planseului peste sol, se vor reface, in urma interventiilor.

Se vor demonta obiectele sanitare, si se vor repozitiona corpuri noi.

AUDIT ENERGETIC

Auditorul recomanda pachetul de masuri 2 care are perioada de recuperare a investitiei de 13,58 ani si costul economiei de energie 0,16196 Lei/kwh.:

SOLUTll SI PACHETE DE SOLUTII CONSTRUCTIVE PROPUSE

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 5

V   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime (sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

In vederea realizarii unui confort termic optim in conditii de eficienta economica, se impune modernizarea (reabilitarea) elementelor de constructii ce compun anvelopa in sensul maririi rezistentelor termice corectate,astfel incat acestea sa fie mai mari decat rezistentele termice minime impuse din considerente de economie de energie, conform normativului C107 reactualizat, si in vederea realizarii conditiei Gef mai mic sau egal decat Gnormat .

Consumul de energie termica pentru incalzire este ridicat din urmatoarele cauze:

-	Elementele componente ale anvelopei cladirii sunt insuficient izolate termic - mult sub cele minime impuse de legislatie din ratiuni de economie de energie.

In urma realizarii lucrarilor propuse, construcțiile au asigurată rezistența mecanică și stabilitatea conform normelor tehnice în vigoare în condițiile intervențiilor propuse.

Combinatiile de solutii tehnice propuse ale expertilor sunt:

• Solutie de interventie propuse de expertul tehnic - unica;

• Solutii de modernizare energetica propuse de auditorul energetic - 2 pachete:

Rezultatele numerice pentru aprecierea performantei termo-energetice globale a anvelopei cladirii pentru solutiile de modernizare si pentru pachetele propuse sunt prezentate in tabelele centralizatoare

- Pachet de solutii varianta 1  - (Solutia1+Solutia 2 + Solutia 3+Solutia 4 + Solutia 6) ( de termoizolare a elementelor anvelopei cladirii

Rezultatele numerice detaliate ale analizei sunt prezentate in tabelul centralizator pe cladire, din care se prezinta :

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : R’M = 2.472 [m2·K/W]

- consumul specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: qtan= 85.40 [kWh/(m2· an)].

Analiza comparativa a rezultatelor numerice obtinute pentru cladirea reala cu cele obtinute pentru cladirea reabilitata termic:

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : 2.472 : 0,498 = 4.96 ori mai mica pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata ;

- compararea consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: 388.09 : 85.40= 4.54 ori mai mare pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata.

Caracteristici geometrice si termotehnice a elementelor componente ale anvelopei cladirii

Pachet 1

rezulta G1 ef =0.162  , V = 2911.50 m3

Utilizand datele si formula mentionate mai sus rezulta G1ref = 0.372

Aprecierea rezultatelor privind performantele  termoenergetice ale      anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente constructiei analizate

In urma  calculelor realizate prin programul de calcul Doset PEC cladire ,au rezultat urmatoarele concluzii :

- toate elementele componente ale anvelopei (peretii exteriori, planseul sub pod , planseu terasa si suprafetele exterioare vitrate ), au rezistentele termice medii corectate, sub valorile rezistentelor termice minime normate (din considerente de eficienta energetica)

- coeficientul global de izolare termica a cladirii expertizate G1ef = 0.162 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica normat G1 ref = 0,372 [W/m3*K]

- Deoarece coeficientul global efectiv G1 efectiv = 0.162<G1 ref = 0,372 ,  este   indeplinita conditia de performanta energetica normata .

-Pachet de solutii varianta 2  - (Solutia 2 + Solutia 3 + Solutia 4 + Solutia 5+Solutia 6)  ( de termoizolare a elementelor anvelopei cladirii

Rezultatele numerice detaliate ale analizei sunt prezentate in tabelul centralizator pe cladire, din care se prezinta :

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : R’M = 2.837 [m2·K/W]

- consumul specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: qtan= 77.62  [kWh/(m2· an)].

Analiza comparativa a rezultatelor numerice obtinute pentru cladirea reala cu cele obtinute pentru cladirea reabilitata termic:

- rezistenta termica medie, corectata, a anvelopei cladirii : 2.837 : 0,498= 5.69 ori mai mica pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata ;

- compararea consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii: 388.09 : 77.62 = 5.00 ori mai mare pentru cladirea reala fata de cladirea termoizolata.

Pachet 2

rezulta G1 ef =0,151 , V = 2911.50 m3

Utilizand datele si formula mentionate mai sus rezulta G1ref = 0.372

Aprecierea rezultatelor privind performantele  termoenergetice ale      anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente constructiei analizate

In urma  calculelor realizate prin programul de calcul Doset PEC cladire ,au rezultat urmatoarele concluzii :

- toate elementele componente ale anvelopei (peretii exteriori, planseul sub pod , planseu terasa si suprafetele exterioare vitrate ), au rezistentele termice medii corectate, sub valorile rezistentelor termice minime normate (din considerente de eficienta energetica)

- coeficientul global de izolare termica a cladirii expertizate G1ef = 0.151 [W/m3*K]

- coeficientul global de izolare termica normat G1 ref = 372 [W/m3*K]

- Deoarece coeficientul global efectiv G1 efectiv = 0.151<G1 ref = 0.372,  este   indeplinita conditia de performanta energetica normata .

Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie este prezentata in anexa audit energetic.

Concluzii

Toate masurile de reabilitare propuse presupun interventii doar la elemntele anvelopei cladirii si in subsol iar functionalitatea cladirii nu este afectata semnificativ.

Prin aceste masuri se reduc substantial pierderile de caldura catre exterior. Prin aceste masuri rezistentele termice corectate ale elementelor componente ale anvelopei , ating valori superioare rezistentelor minime normate (C107 modificat), iar coeficientul global de izolare termica efectiv este sub cel normat

Comparativ cu performantele cladirii reale expertizate, performantele termo-energetice ale cladirii modernizate in solutiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, au valori mult imbunatatite in toate solutiile de reabilitare.

Consumurile specifice anuale, in varianta de izolare termica, sunt mai mici decat consumul normat recomandat prin legislatia specifica .

Comparativ cu performantele cladirii reale expertizate, performantele termo-energetice ale cladirii modernizate la care s-au aplicat pachetele de masuri variant 1(Solutia 1+2+3+4+6) , pachetele de masuri variant 2 (Solutia 1+3+4+5+6) au valori mult imbunatatite in ambele variante  de reabilitare.

Consumurile specifice anuale, in varianta de izolare termica, sunt mai mici decat consumul normat recomandat prin legislatia specifica .

Rezultatul prezentat le justifica, pentru varianta de izolare termica suplimentara, eficienta energetica si economica a actiunii de reabilitare termica a anvelopei cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si a protectiei mediului inconjurator.

Recomandari

Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

Reducerea infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu realizarea ventilării naturale organizate sau a ventilării controlate, a spaţiilor ocupate;

- La solicitare furnizorul de tamplarie tip termopan poate ingloba in tocul geamurilor sisteme de grille higroreglabile. Aceasta recomandare nu a fost introdusa in masuri intrucat experienta noastra arata ca nu toti proprietarii agreaza acest sistem de ventilare. Unele persoane reclama senzatia de curent de la circa 0.5-1 metru distanta fata de grile. Pretul acestora nu influenteaza evaluarea considerata de noi pentru tamplaria termoizolanta.

- Functionabilitatea cladirii reabilitate depinde in mare masura de calitatea materialelor utilizate si de calitatea executiei efective a lucrarilor . In acest caz auditorul recomanda respectarea conditiilor impuse de „Ghidul pentru aplicarea sistemelor de termoizolatie” elaborat de grupul pentru calitatea sistemelor termoizolante ETICS.

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora

SCENARIUL 1: REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR, conform  Pachet de solutii varianta 1  - (Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3+Solutia 4+ Solutia 6)

SCENARIUL 2: REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR, conform Pachet de solutii varianta 2  - (Solutia 1 + Solutia 3 + Solutia 4+ Solutia 5+ Solutia 6)

Masurile de interventie propuse de expertul tehnic se constituie ca solutie unica de

( interventie, combinata cu solutiile de reabilitare termica in ambele OPTIUNI, 1 si 2.

SCENARIUL 1

REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR - Pachet de solutii varianta 1  - (Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3+Solutia 4+ Solutia 6)

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Expertului tehnic

SOLUŢII CONSTRUCTIVE ÎN VEDEREA REABILITARII FATADELOR SI ACOPERISULUI

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

1.Reabilitarea termica a constructiei

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Se vor desface pardoselile in vederea izolarii planseului peste sol, se vor reface, in urma interventiilor.

Se vor demonta obiectele sanitare, si se vor repozitiona corpuri noi.

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Auditorului energetic

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 2

II   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 10 cm grosime ( sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

SCENARIUL 2:

REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR - Pachet de solutii varianta 2  - (Solutia 1 + Solutia 3 + Solutia 4+ Solutia 5+ Solutia 6)

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Expertului tehnic

SOLUŢII CONSTRUCTIVE ÎN VEDEREA REABILITARII FATADELOR SI ACOPERISULUI

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

Ca urmare se propun efectuarea următoarelor lucrări de intervenţie la constructia existenta :

1.Reabilitarea termica a constructiei

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Se vor desface pardoselile in vederea izolarii planseului peste sol, se vor reface, in urma interventiilor.

Se vor demonta obiectele sanitare, si se vor repozitiona corpuri noi.

Concluziile si solutiile de interventie propuse de Auditorului energetic

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 5

V   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime (sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

-se vor reface pardoselile, dupa izolarea planseului peste sol

-se vor repozitiona obiectele sanitare in urma izolarii plamseului peste sol

Dupa realizarea lucrarilor de eficientizare, se vor efectua lucrari de reparatii in zonele de interventie.

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Nu este cazul. Lucrarile propuse prin prezenta investitie nu au impact asupra elementelor naturale si antropice existente

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

- Desfacerea tamplariei exterioare

- Desfacerea pardoselilor

- Demontarea obiectelor sanitare

- Demontare elemente tinichigerie

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

SCENARIUL 1:

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 2

II   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 10 cm grosime ( sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

SCENARIUL 2:

1.1. Lucrari de interventei la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)

- termoizolatie din polistiren expandat (15 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si

ancorata de elementele verticale (pereti) cu ancore cu rozete de plastic;

- masa de spaclu din adeziv armat cu plasa de fibra de sticla;

- strat finisaj;

- se propune inlocuirea tamplariei existente – neetansa cu tamplarie termoizolanta cu

sticla termopan cu caracteristici de izolare termica superioara;

1.2. Lucrari de interventie la elevatia exterioara;

- se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste termoizolatia existenta de 5 cm;

1.3 Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanta/planseu pod;

- la nivelul planseului peste etaj peste placa din beton existenta se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de 25 cm grosime;

- la nivelul placii pe sol se va desface placa pe sol existenta, inclusiv umpluturile de sub placa; se va proceda la realizarea de umpluturi realizate din agregate de balastiera

indesate, sort 16/32 cu rol de rupere a capilaritatii. La partea superioara se va dispune o folie Kraft dupa care se arma si turna placa pe sol din beton armat monolit;

- se va realiza o placa din beton armat monolit cu grosimea de 10...12 cm, placa pe sol va fi armata cu plasa STPB #6/10 cm;

- la partea superioara a placii pe sol se va dispune termoizolatia realizata din polistiren

extrudat de 10 cm grosime peste care se va turna o sapa de protectie din mortar M100

armata cu plasa STPB#4/100 de 5 cm;

1.4. Lucrari de inlocuire a elementelor de tinichigerie/acoperis

- se va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii

(jgheaburi si burlane);

- se vor reface elementele de tinichigerie;

- se va realiza o revizuire a elemetelor de sarpanta degradate cu inclocuirea totala sau

partiala a elementului;

Solutia 1

I . Izolarea termică a fațadei – parte vitrată - Timplaria exterioara

- Inlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, cu geam termopan cu doua foi de sticla( sau tripan) una normala iar cealalta cu depunere de strat emisiv  LOW, cu rezistenta termica corectata de minim 0,90 mpK/W.

Tamplaria va fi prevazuta cu grile pentru aerisirea controlata a spatiilor si evitarea aparitiei condensului pe elementele componente ale anvelopei si va fi prevazuta cu glaf exterior de culoare alba sau alta culoare ,compatibila cu finisajele exterioare ,aleasa de arhitect.Feroneria va fi oscilobatanta cu inchideri multipunct

Solutia 3

- Izolarea termica a planseului sub acoperis  : cu vata minerala bazaltica cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata..

- Ca alternativă la izolarea termică a planseului sub acoperis  : cu vata minerala de sticla cu 0,040 [W/mK], cu grosimea de 25 cm , format din cel putin doua straturi cu rosturi tesute , rigle lemn, protejat cu 2 cm pardoseala lemn ignifugata.

Solutia 4

- Izolarea termica a placii pe sol  : cu polistiren extrudat cu 0,029 [W/mK], cu grosimea de 10 cm  , cu clasa de rezistenta la foc - B - S2 d0.

Solutia 5

V   Pereti exteriori

Suplimentarea izolatiei existente de 5 cm polistiren expandat - izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu  0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime (sistem complet )

·         Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime ,având λ=0,029 [W/mK] . Fixarea polistirenului se va realiza atât prin lipire cu adeziv adecvat sistemului compozit, cât şi prin fixare mecanică cu dibluri metalice ,cu lungime adecvată naturii materialului suport(beton, cărămidă, B.C.A, …).Culoarea stratului de finisaj la pereti,culoarea si natura stratului de finisaj la socluri, detaliile de realizare a izolaţiilor termice in zonele cu discontinuitati ( usi, ferestre,…) se vor stabili în cadrul proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

·      La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare în domeniu PSI , inclusiv ordinul 363/2010. Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 si anume plăci minerale,  eliminand astfel varianta alternativa de bordare a golurilor cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s2,d0.

Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3cm

·        Ca alternativă la izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat , se propune utilizarea plăcilor minerale izolatoare cu λ=0,045 [W/mK] , care prezintă multiple avantaje în special datorită reacţiei la foc a acestora - material incombustibil , clasa A1 .

·           Sistemul compozit propus respecta normele definite in HG 363/2010 (anexa 2.4) emis în Monitorul Oficial nr 765/14.XI.2012 tab. 5.1.2 eliminând astfel variantele alternative de bordări ale golulilor sau a fâşiilor orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau sau A2 - S1.d0 de tip vată mineralaă bazaltică respectiv costurile de materiale  şi manopera suplimentare aferente lucrărilor de izolare termică.

Solutia 6

- Instalarea unor sisteme de producere a energiei: - Asigurarea necesarului de căldură pentru încălzirea cladirii se va face cu ajutorul unei centrale termice cu gazeificare - combustibil trunchi de lemn.

- Dotarea instalatiei de incalzire interioara cu sistem de incalzire in pardoseala.

- înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei .

- zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalațiilor termice;

- Se va monta pe acoperisul cladirii 1 panou solar termic cu tuburi vidate pentru preparare apa calda , sistemul solar este alcatuit din panouri solare, grup de pompare, controler, vasul de expansiune, boiler si modul de prepararea apei cale menajere. Panourile solare sunt conectate cu teavi flexibile de inox izolate la boilerul din camera tehnica.

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri: reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață corpuri cu surse LED

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Nu este cazul.

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Lucrarile incluse in solutia tehnica, au fost descrise in detaliu la punctele de mai sus

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

A fost analizata la subcapitolul 3.1, punctul f) de mai sus.

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Nu este cazul. In zona studiata nu exista monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; nu exista condiţionări specifice în cazul existenţei unor zone protejate

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

In urma realizarii investitiei, organizarea functionala a sistemului, va fi urmatoarea:

C1 REGIM DE INALTIME: PARTER+ETAJ

| Functiuni propuse | Suprafata utila (mp) | Pardoseala |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| – Hol | 17.40 | gresie |
| – Casa scarii | 17.11 | gresie |
| – Magazie | 6.12 | gresie |
| – Dep. mat. igienice | 3.20 | gresie |
| – Secretariat | 11.75 | gresie |
| – Hol | 18.38 | gresie |
| – Arhiva | 10.08 | gresie |
| – Sala profesorala | 33.06 | gresie |
| – Birou Director | 16.68 | gresie |
| – Hol | 77.35 | gresie |
| – Dep. art. sport | 3.16 | gresie |
| – Sala de clasa 1 | 50.08 | gresie |
| – Sala de clasa 2 | 50.26 | gresie |
| – Sala de clasa 3 | 50.26 | gresie |
| – Sala de clasa 4 | 50.17 | gresie |
| Etaj |  |  |
| – Sala de clasa 5 | 50.17 | gresie |
| – Sala de clasa 6 | 50.26 | gresie |
| – Sala de clasa 7 | 50.26 | gresie |
| – Sala de clasa 8 | 50.08 | gresie |
| – Sala de clasa 9 | 67.17 | gresie |
| – Arhiva | 10.66 | gresie |
| – Sp. Depozitare 1 | 10.18 | gresie |
| – Sp. Depozitare 2 | 6.62 | gresie |
| – Hol | 78.94 | gresie |
| – Hol | 8.47 | gresie |
| Suprafata utila | 797.87 |  |

C2 REGIM DE INALTIME: PARTER

| Functiuni propuse | Suprafata utila (mp) | Pardoseala |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| – Hol | 12.17 | gresie |
| – G.s. profesori | 10.08 | gresie |
| – G.s. baieti | 13.85 | gresie |
| – G.s. fete | 22.75 | gresie |
| – Camera tehnica | 18.00 | gresie |
| Suprafata utila | 76.85 |  |

Suprafata teren nr. Cad 52907: 5031 mp

Suprafata construita  C1+C2+C3: 651 mp

Suprafata desfasurata C1+C2+C3: 1141 mp

P.O.T. – 12,9%

C.U.T. - 0.23

Categoria de importanţă a construcţiei studiate conform HGR nr. 766/1997 este ”C”, construcţie de importanţă normală.

Clasa de importanta III conform P100-1/2013.

În conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013 construcţia se încadrează în clasa de importanţă III şi se află amplasată într-o zonă având ag=0.10 m/sec; T=0,7 sec.

Conform „Normativului de siguranta la foc a constructiilor” indicativ P118/1999, cladirile au gradul de rezistenta la foc II.

Toate masurile de reabilitare propuse presupun interventii doar la elemntele anvelopei cladirii si in subsol iar functionalitatea cladirii nu este afectata semnificativ.

Prin aceste masuri se reduc substantial pierderile de caldura catre exterior. Prin aceste masuri rezistentele termice corectate ale elementelor componente ale anvelopei , ating valori superioare rezistentelor minime normate (C107 modificat), iar coeficientul global de izolare termica efectiv este sub cel normat

Comparativ cu performantele cladirii reale expertizate, performantele termo-energetice ale cladirii modernizate in solutiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, au valori mult imbunatatite in toate solutiile de reabilitare.

Consumurile specifice anuale, in varianta de izolare termica, sunt mai mici decat consumul normat recomandat prin legislatia specifica .

Comparativ cu performantele cladirii reale expertizate, performantele termo-energetice ale cladirii modernizate la care s-au aplicat pachetele de masuri variant 1(Solutia 1+2+3+4+6) , pachetele de masuri variant 2 (Solutia 1+3+4+5+6) au valori mult imbunatatite in ambele variante  de reabilitare.

Consumurile specifice anuale, in varianta de izolare termica, sunt mai mici decat consumul normat recomandat prin legislatia specifica .

Rezultatul prezentat le justifica, pentru varianta de izolare termica suplimentara, eficienta energetica si economica a actiunii de reabilitare termica a anvelopei cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si a protectiei mediului inconjurator.

Astfel, in urma interventiilor propuse, parametrii de performanta energetica ai cladirii sunt urmatorii:

SCENARIUL 1

Consumul anual de energie kWh/m2/an = 113,84

Indicele de emisii echivalent CO2 kg /m 2 an= 4,61

SCENARIUL 2

Consumul anual de energie kWh/m2/an = 106,06

Indicele de emisii echivalent CO2 kg /m 2 an= 4,46

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

INSTALATII ELECTRICE

Instalaţia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu surse LED, in functie de destinatia incaperilor,astfel incat sa se respecte nivelele de iluminare impuse de normativele in vigoare. In grupurile sanitare,in depozite si in CT corpurile de iluminat vor avea grad de protectie minim IPX4, iar in depozite minim IP5X.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat se aleg astfel incat sa poata suporta fara deformari o masa egala cu de 5 ori masa corpului de iluminat respectiv , dar nu mai putin de 10kg.

Circuitele de ilumint vor fi realizate cu conductoare de cupru de tip

3xFy 1.5mmp, montate ingropat in tuburi de protectie PVC.

INSTALATII ALIMENTARE  APA RECE-CALDA

Conform P118/2-2013 nu este obligatore dispunerea hidrantilor exteriori si interiori.

Cladirile studiate sunt echipata cu instalatii sanitare interioare conform STAS 1478/1990 , obiectele sanitare sunt din portelan sanitar si din fonta cu dimensiuni obisnuite. Datorita faptul ca prin prezentul proiect propunem schimbarea instalatiei de incalzire existenta cu incalzire in pardoseala, toaletele existente se vor schimba.

Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:

-consum potabil si igienico-sanitar

- preparare apa calda;

Alimentarea cu apa rece a investitiei este asigurat printr-un racord de la reteaua existenta a localitatii.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul unui boiler termoelectric cu doua serpentina de 150 l, propus a fi amplasat in camera tehnica situata la parterul. Acesta va fi racordat la centrala termica pe peleti respectiv la instalatia de panou solar amplasat pe acopris si va fi prevazuta cu rezistenta electrica. S-a prevazut un panou solar cu 16 de tuburi vidate complet echipat cu grup de circulatie, vas de expansiune, supapa de siguranta etc. Pozitionarea panoului solar pe invelitoare se va stabili de catre executant respectand conditiile de montaj si specificatiile date de catre producatorul acestora. Acestea se vor monta pe invelitoarea cu orientarea pe partea sudica. Detaliile de montaj a echipamentelor se vor stabilii si intocmi  de catre executant dupa alegere furnizorilor de echipamente in functie de specificatiile date de catre acestia de comun acord cu proiectantul.

“Intrarea “ racordului de apa rece in scoala se realizeza in zona “camera tehnica“ situata la parterul cladirii. Pe racordul de “intrare” al apei reci se va monta o vana de izolare.

Distributia apei calde menajere se va realiza din zona incaperii ‘’ camera tehnica ’ si se va monta aparent pe console din materiale plastice respectiv ingropate in perete. Conductele de distributie se vor realiza din teava de cupru izolat.

Circuitele de apa calda menajera pentru fiecare obiect sanitar se vor monta partial ingropat in slit perete/partial aparent la nivelul pardosealii, mascate in plinta si se vor realiza din teava cupru izolat.

Racordul obiectelor sanitare la conductele de apa calda se va executa aparent sau ingropat in functie de posibilitatile de trecere , fiecare lavoar va fi prevazut cu robineti de inchidere cu sfera de ½ pentru a exista posibilitatea de separare a obiectelor sanitare in caz de defectiuni pana la remedierea acestora si cu robinet stativ cu sfera cu monocomanda Pn 6 bar. Coloanele si ramificatiile vor fi prevazute cu robineti de inchidere cu sfera Pn 6bar.

Conductele de apa calda menajera prevazute in montaj ingropat se vor izola cu tub izolant PE – DWS 4 – 5 mm grosime – pentru a preintampina formarea condensului pe suprafata exterioara a conductelor.

Toate izolatiile se vor executa obligatoriu dupa efectuarea probelor de presiune.

Trecerile conductelor prin plansee si pereti se vor proteja in tevi cu doua diametre mai mari decat conducta respectiva.

INSTALATII CANALIZARE

Din cadrul cladirii  sunt colectate si evacuate gravitational ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, ape accidentale de pardoseala, ape rezultate din golirea instalatiilor. Evacuarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii.

Apele uzate corespund, din punct de vedere al incarcarii chimice, prescriptiilor Normativului NTPA 002/2002 putand fi deversate in retelele publice de canalizare. Instalatiile de canalizare interioare se vor proiecta in conformitate cu Normativul I9-2015, STAS 1795-89 si toate standardele la care acestea fac referire. Prezentul proiect nu prevede schimbarea in totalitate a instalatiei de canalizare, dar datorita faptul ca se va realiza instalatia de incalzire in pardoseala, toata  racordurile de canalizare se vor inalta.

Se vor efectua probele de presiune si de functionare la conductele de apa rece si de canalizare conform STAS 1478/90 , 1795/87 si a Normativului I9/2015. Proba de presiune se va face la 1,5 x presiunea de regim dar nu mai mica de 6 bar , nu mai putin de 20 minute pentru a se putea verifica toate traseele si imbinarile. Pentru conductele montate sub pardoseala se vor face procese verbale de lucrari ascunse , dupa efectuarea probelor pentru aceste conducte.

Traseele instalatiilor interioare de apa calda  s-a ales astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte si accesul in timpul exploatarii.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele aparente se monteaza in tuburi de protectie. In portiunile in care conductele traverseaza elemente de constructie nu se admit imbinari.

Armaturile se vor monta astfel incat sa permita, cu usurinta, accesul si/sau demontarea in vederea intretinerii si reparatiilor

Distantele de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare s-au stabilit in conformitate cu STAS 1478-90.

Distanta minima intre conductele paralele si neizolate, sau intre acestea si fetele finite ale elementelor de constructii adiacente, va fi de minimum 3 cm.

Conform Normativului I7, conductele de apa se vor amplasa fata de instalatiile electrice, mai jos cu 30 cm.

INSTALATIA DE INCALZIRE

Instalatia de incalzire se va realiza prin incalzire in pardoseala realizata din teava de PEX-Xa Ø17mm. Prin proiect s-au prevazut 8 distribuitoare colectoare complet echipate pentru incalzirea spatiilor.

La parter s-a propus un sistem de incalzire in pardoseala realizat  din teava de PE-Xa Ø17x2.00mm montate la pas de 10 cm pe o placa cu nuturi cu izolatie de 30mm. Astfel la parter s-au propus 4 distribuitoare colectoare din inox complet echipate cu pompa de circulatie, vane de reglare automata aerisitoare. In fiecare incapere  mai putin in grupul sanitar se va monta cate un termostat.

La etaj s-a propus un sistem de incalzire in pardoseala realizat  din teava de PE-Xa Ø17x2.00mm montate la pas de 10 cm pe o placa cu nuturi fara izolati.

Astfel la etaj s-au propus 4 distribuitoare colectoare din inox complet echipate cu pompa de circulatie, vane de reglare automata aerisitoare. In fiecare incapere se va monta cate un termostat.

Temperatura agentului termic pentru incalzirea in pardoaseala va fi de 40°.

Alimentarea cu agent termic se va realiza  de la o centrala pe peleti  cu o putere de incalzire de 60 kW. Se vor respecta distantele minime conform indicativului “GP 051-2000” la amplasarea centralei termice. Organizarea echipamentelor din spatiu de centrala termica se va face de catre executantul lucrarii de comun acord cu beneficiarul in functie de gabaritele utilajelor folosite respectand specificatiile  din GP 051-2000 privind distantele minime de amplasare a echipamentelor. Se vor respecta  specificatile si recomandarile  date de catre producatorii echipamentelor din centrala termica. Toate conductele din centrala termica se vor realiza din teava de cupru si vor fi izolate.

Conductele achizitionate trebuie sa aiba agrement tehnic valabil , certificate de calitate si de conformitate.

Aerisirea instalatiei se va face intr-o solutie moderna si estetica prin ventilele de aerisire manuale ø 1/4” montate pe fiecare distribuitor respective la capetele coloanelor de la etaj.

La trecerile prin pereti, conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi prevazute cu tevi de protectie.

Centrala termica va functiona in regim de supraveghere nepermanent.

INSTALATII TERMOMECANICE IN C.T.

Pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor ,centrala termica va fi echipata cu un cazan, panou de comanda,  de putere 60 kW , functionanad pe combustibil peleti. Centrala propusa va fi complet echipat cu vas de expansiune, supapa de siguranta, pompe de circulatie.

Sistemul de expansiune al agentului termic este asigurat in sistem modern, cu un vas de expansiune inchis sub presiune, cu membrana elastica si perna de azot, capacitate 150 litri.

Cazanul este dotat suplimentar cu grupa de siguranta, cu doua supape de siguranta   3/4”, tarate coform instructiunilor de utilizare.

Pentru prepararea apei calde menajere s-au prevazut boiler termoelectric, capacitate de stocare 150 litri racordat la centrala termica respective la panoul solar

Umplerea-adaosul in circuitele termice se va face prin intermediul unui ansamblu automat de umplere-adaos cu manometru 0-10 bar si tratare apa anticalcar,  direct in returul de agent termic.

Pentru circulatia agentului termic (circuite incalzire, circuit amestec tur in retur cazan), sunt prevazute pompe in linie, montaj pe conductele de agent termic in pozitie verticala.

Pe conductele de retur agent termic incalzire si primar boiler, se vor monta filtre inclinate de impuritati din alama, cu cartus filtrant din tesat ura OL inox.

Toate punctele de maxim ale conductelor termice in C.T. s-au prevazut cu ventile de aerisire automate cu valva de izolare.

Toate punctele de minim ale conductelor si utilajelor s-au prevazut cu robineti de golire.

ESTIMARI CONSUMURI UTILITATI COMPARATIV CU SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA

Consumul anual specific de energie kWh/m2/an = 442,64

Incalzire kWh/m2/an = 388,09

Apa calda de consum kWh/m2/an = 39,40

Iluminat artificial kWh/m2/an = 15,15

SCENARIUL 1

Consumul anual specific de energie kWh/m2/an =113,84

Incalzire kWh/m2/an = 85,40

Apa calda de consum kWh/m2/an = 19,70

Iluminat artificial kWh/m2/an = 8,74

SCENARIUL 2

Consumul anual specific de energie kWh/m2/an = 106,06

Incalzire kWh/m2/an =77,62

Apa calda de consum kWh/m2/an = 19,70

Iluminat artificial kWh/m2/an = 8,74

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Durata de realizare (implementare) a proiectului este de 36 luni.

Durata de implementare a fost estimata tinand cont de perioada necesara depunerii primei transe de plata, si a duratei de implementare de 24 de luni calculata de la data depunerii primei cereri de decontare.

Graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale, se gaseste in anexa 2 a DALI.

5.4. Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;

Pentru estimarea costurilor pentru realizarea investitiei, s-a tinut cont de costurile de executie pentru lucrari similare din zona geografica studiata.

Principalele surse de informatie pentru estimarile valorice sunt preturile producatorilor si furnizorilor care comercializeaza aceleasi tipuri de echipamente de la mai multi producatori (nationali sau externi) si preturile furnizorilor de la depozite de materiale de constructii care comercializeaza aceleasi tipuri de materiale de la mai multi producatori. Aceste preturi, publicate pe site-urile de specialitate, constituie o baza de date pe care proiectantul o actualizeaza permanent.

O alta sursa de informatie, cu privire la preturile reale ale materialelor puse in opera, este baza de date a proiectantului care cuprinde ofertele financiare ale contractorilor executanti de lucrari proiectate in etapa de executie pentru beneficiarii de pana in prezent. Aceste informatii corelate cu legislatia actuala si statistica privind salariu mediu pe economie in domeniul constructiilor, sunt utilizate pentru actualizarea manoperei aferente operatiunilor de lucru.

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.

SCENARIUL 1

| Total cheltuieli pe categorii |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Materiale- intretinere | ron | 0 |
| General Administrative | ron | 0 |
| Cheltuieli cu tertii - MENTENANTA | ron | 12,000 |
| Energie electrica | ron | 17,322 |
|  |  | 0 |
| Personal | ron | 0 |
| Total cheltuieli | ron | 29,322 |

SCENARIUL 2

| Total cheltuieli pe categorii |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Materiale- intretinere | ron | 0 |
| General Administrative | ron | 0 |
| Cheltuieli cu tertii - MENTENANTA | ron | 15,000 |
| Energie electrica | ron | 17,322 |
|  |  | 0 |
| Personal | ron | 0 |
| Total cheltuieli | ron | 32,322 |

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:

a) impactul social şi cultural;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat catre doua obiective majore:

-Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare;

-Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut. In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune problema gestionarii inteligente a energiei. In mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obtinute.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de implementare a investitiei sunt:

- optimizarea consumului energetic;

- imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

Realizarea investitiei pentru creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirea cu destinatie de unitate de învăţământ din localitatea Tulca, comuna Tulca va avea o serie de efecte pozitivie asupra celorlalte sectoare economice, asupra vietii economico-sociale precum si asupra ocuparii fortei de munca. O evaluare sumara a acestora permite evidentierea urmatoarelor consecinte pe plan economic si social:

- mentinerea locurilor de munca pentru societatile de executie

- stimularea industriei romanesti producatoare de echipamente specifice sectorului

- producerea echipamentelor care se vor pune in opera in cadrul lucrarilor, va asigura locuri de munca pentru un numar important de salariati din industria specifica sectorului

- se intareste autonomia locala precum si capacitatea de decizie si administrare a UAT

- reducerea si eficientizarea consumului de energie electrica

- scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

- pastrarea echilibrului ecologic

Prin masurile si lucrarile propuse, utilizatorii cladirii vor beneficia de confort termic si climat sanatos, aer neviciat, de asemenea de siguranta in exloatare, de conditii de igiena si sanatate in conformitate cu exigentele actuale, de acces fara discriminare.

Prin interventiile stabilite ca necesare si oportune pentru cladirea publica, se va diminua emisia de gaze cu efect de sera in atmosfera, se vor diminua consumurile de energie primara din surse neregenerabile, acestea fiind mult mai bine gestionate. Prin proiect se va realizarea termoizolarea întregii cladiri, ceea ce va duce la scaderea consumului de combustibil utilizat in prezent. La reducerea si mai severa a acestora va contribui si utilizarea de tehnologii noi, neconventionale, de folosire a resurselor regenerabile de producere a energiei termice, a energiei electrice si folosirea lampilor de tip LED pentru iluminarea spatiilor.

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Număr de locuri create în faza de realizare:

Pentru realizarea investiţiei se va contracta o firmă specializată în domeniu pe baza procedurii de achiziție. Prin urmare putem spune că proiectul de faţă nu crează locuri de muncă în faza de execuţie, întrucât activităţile de executare a lucrărilor de construcţii nu se vor realiza în regie proprie. Totuşi, în mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de muncă pentru agenţii economici care vor participa la realizarea acestei investiţii. Acest lucru este însă greu de determinat întrucât depinde de capacitatea actuală a fiecărui agent economic.

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

În urma realizării investiției nu se vor crea noi locuri de muncă. Operarea sistemului va fi asigurara prin personalul existent.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Relaţia dintre societatea umană şi mediul înconjurător este o reflecţie a gradului de eficienţă cu care societatea extrage şi foloseşte resursele naturale, construieşte habitatul uman şi elimină resturile şi deşeurile rezultate din aceste procese.

Amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător este un barometru al durabilităţii dezvoltării economice şi sociale. Conservarea mediului natural este astfel un dublu deziderat: ea reprezintă atât o reflecţie a dezvoltării economice durabile cât şi un indice al unui nivel superior de civilizaţie, care îşi planifică evoluţia pe termen lung cu scopul de a îmbogăţi viaţa fiecărui membru al comunităţii, acum şi pentru generaţiile care urmează.

Integritate ecologică:

- satisfacerea nevoilor de bază ale populaţiei: aer şi apă curată şi alimentaţie hrănitoare şi necontaminată;

- protejarea şi întărirea ecosistemelor locale şi regionale şi a diversităţii biologice;

- conservarea apei, solului, energiei şi a resurselor regenerabile;

- aplicarea strategiilor de prevenire şi a tehnologiilor adecvate pentru minimizarea emisiilor de poluanţi;

- utilizarea resurselor regenerabile nu mai rapid decât rata lor de reînnoire

- imbunătăţirea serviciilor publice pentru a proteja mai eficient mediul înconjurător

Impactul prognozat asupra mediului

- impactul in perioada de executie va fi negativ in cazul executiei lucrarilor dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada limitata de timp;

Arealele sensibile

Nu este cazul.

SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protecţia calitǎţii apelor

1.1. Sursele de poluanţi pentru ape

În perioada de construcţie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de execuţia propriu-zisǎ a lucrǎrilor, traficul de şantier. Astfel, principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de apele meteorice cǎzute pe platformele de lucru.

2. Protecţia aerului

2.1. Sursele de poluanţi pentru aer

În perioada de construcţie, activităţile din şantier pot avea un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Sursa principală de poluare a aerului, specifică execuţiei lucrării, este reprezentată de activitatea de transport şi manipulare a materialelor de construcţii.

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după:

- consumul de carburanţi(substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale rezultate din arderea carburanţilor, etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi;

- distanţele parcurse de autovehiculele de transport al materialelor (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport este redusă şi poate fi neglijată.

De asemenea, emisiile în aer pe perioada de construire a parcării sunt reduse şi afectează arii restrânse.

2.2. Instalaţii pentru epurarea gazelor şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de execuţie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare centralizate;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament şi punerea lor în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

Se recomandă ca la lucrări să se folosească numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb şi cu cantităţi reduse de CO.

În perioada de exploatare – nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor

3.1. Sursele de zgomot şi vibraţii

Procesele tehnologice de execuţie implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot.

În perioada de execuţie a proiectului, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în fronturile de lucru zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor;

- pe traseele din şantier şi în afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare execuţiei lucrării.

În perioada de execuţie, în fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fără a depăşi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de maxim 10 ore. Aceste niveluri se încadrează în limitele acceptate de normele de protecţia muncii.

Pentru perioada de exploatare – nu este cazul.

3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor se vor face astfel încât să fie respectate condiţiile impuse de STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986.

În perioada execuţiei lucrării, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- reducerea perioadei de execuţie;

- se vor stabili trasee limitate pentru utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante ce străbat zonele locuite.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează radiaţii ionizante.

5. Protecţia solului şi a subsolului

5.1. Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol

În perioada de execuţie, sursele posibile de poluare a solului sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor şi traficul de şantier.

Principalele surse de poluare a solului în perioada de execuţie sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din activităţile desfasurate;

- depunerea pulberilor şi a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;

- scăpări accidentale de carburanţi, uleiuri, sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.

Potenţialul impact asupra subsolului şi apei subterane datorat activităţilor de construcţie sunt similare celor pentru sol, necesitând aceleaşi tipuri de măsuri pentru controlul lor, care vor minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.

Sursele de poluare a solului în perioada de operare – nu este cazul

5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În perioada de execuţie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente, din perimetrul adiacent zonelor de lucru, prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea de materiale, etc;

- colectarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- colectarea şi sortarea deşeurilor reciclabile, urmărindu-se cu rigurozitate valorificarea tuturor deşeurilor rezultate;

- evitarea pierderilor de carburanţi, la staţionarea utilajelor de construcţii, din rezervoarele sau din conductele de legatură ale acestora; în acest sens toate utilajele de construcţii şi transport folosite vor fi mai întâi atent verificate.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Execuţia lucrărilor poate contribui la anumite perturbări ale echilibrelor ecologice, în condiţiile nerespectării măsurilor de protecţie a mediului.

În perioada de execuţie, principalele surse de poluare cu impact negativ asupra mediului pot fi:

- activitatile de şantier - ocuparea temporară de terenuri, poluarea potenţială a solului, depozitele temporare de deşeuri etc, toate acestea având efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor verzi;

- zgomotul, circulaţia personalului şi utilajelor - toate acestea modifică habitatul natural.

Se apreciază că pe măsura realizării lucrărilor proiectate şi închiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va reveni la parametrii anteriori celor din perioada de execuţie.

În perioada de exploatare – nu este cazul

6.2. Lucrările si dotările pentru protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

7.1. Distanţa faţă de aşezările umane şi a obiectivelor de interes public

Mijloacele pentru transportul materialelor de construcţii vor circula cu viteză redusă pentru a se evita disconfortul produs de trafic.

7.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

În perioada de execuţie, şantierul poate fi o sursă de insecuritate. Vor trebui stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei (conform legislaţiei rutiere), pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce între utilajele de construcţie şi traficul obişnuit.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

8.1. Tipurile şi cantităţile de deşeuri

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G.856/2002.

Conform listei menţionate - deşeurile din construcţii se clasifică după cum urmează:

- 17.01.07 beton, cărămizi, materiale ceramice şi materiale pe baza de gips;

- 17.02.00 lemn, sticlă, materiale plastice şi cauciuc;

- 17.03.00 asfalt, gudroane şi produse gudronate;

- 17.04.00 metale (inclusiv aliajele lor);

- 17.05.00 pământ şi materiale excavate sau dragate;

- 17.06.00 materiale izolatoare;

- 17.07.00 deşeuri amestecate de materiale de construcţie şi deşeuri din demolări.

În bazele de utilaje şi de producţie se vor acumula deşeuri specifice activităţii acestora.

Se vor acumula uleiuri de motor de la întretinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane şi asfalt, etc.

În perioada de operare, nu vor rezulta deşeuri din activitate.

8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor

| Tipul de deşeu | Modul de colectare şi evacuare |
| --- | --- |
| Menajer sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) | În zonele de lucru se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic acestea vor fi evacuate prin intermediul firmelor specializate şi abilitate. |
| Deşeuri de materiale de construcţii | Din punct de vedere al potenţialului contaminant aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite(fiind vorba în special de resturi de corpuri de iluminat, console). În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor se pot propun depozitarea în cadrul depozitelor de deşeuri inerte. |
| Hărtie şi carton | Hărtia va fi colectată şi depozitată separat de celelalte deşeuri, în vederea valorificării. |

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

9.1. Substanţele toxice şi periculoase folosite

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburanţii folosiţi la utilajele şi mijloacele de transport;

- lubrefianţi (uleiuri, vaselină);

9.2. Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase

Manipularea, depozitarea, transportul acestor substante chimice, se va face numai cu respectarea fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii.

Modul de depozitare al produselor cu conţinut de substanţe toxice şi periculoase

| Produs | Modul de depozitate |
| --- | --- |
| Carburanţi | Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice. |
| Lubrefianţi | Se vor păstra în recipienţi din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate. |

V.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisilor de poluanţi în mediu

Protecţia solulului, a apelor de suprafaţă şi apelor subterane

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, în vederea evitării infiltrării în sol sau scurgerii în apele de suprafaţă a apelor pluviale;

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

Protecţia aerului

Pentru protecţia atmosferei se propun următoarele măsuri:

- stropirea agregatelor, anrocamentelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor;

- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în norme;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor de construcţii pentru limitarea emisiilor, provenite de la arderea carburanţilor în motoarele termice, în atmosferă.

Protecţia aşezărilor umane

În timpul execuţiei, se vor stabili trasee limitate pentru utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante ce străbat zonele locuite.

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă;

- prezentarea cadrului de analiza

Proiectul vizeaza cresterea performantei energetice a SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB” din localitatea Tulca, comuna Tulca, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea unitatii de invatamant, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior.

De asemenea, prezentul proiect are drept scop imbunatarirea infrastructurii de invatamant prin imbunatarirea calitatii spatiului educational, plecand de la premisa ca educatia de calitate presupune imbunatatirea continua a spatiilor educationale.

Amplasament

Cladirile studiate sunt situate in intravilanul localitatii Tulca, nr. 123-124, nr. cad 52907, conform CF 52907

Din punct de vedere geografic localitatea Tulca este asezata in partea de sud- vest a judetului Bihor, fiind invecinata in partea de vest cu orasul Salonta, in partea de nord- vest cu comuna Madaras, cu satul Cauasd apartinator comunei Tulca in partea de est, cu satul Ianosda in partea de nord si comuna Batar in partea de sud.

Comuna Tulca este alcatuita din doua sate si anume: satul Tulca, resedinta comunei si satul Cauasd.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Tulca se ridică la 2.773 de locuitori

- Specificarea perioadei de referinta

Perioada de referinta luata in calcul de analiza este de 15 ani – perioada determinata de durata medie de viata a constructiei.

- Prezentarea scenariului de referinta

Scenariul de referinta este scenariul 1

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Autoritatile locale sustin oportunitatea acesor lucrari de interventii de reabilitare

energetica. ln cadrul Primariei comunei Tulca a fost insusit Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015), prin HCL nr.............

În ceea ce priveşte performanţele energetice, clădirile din domeniul educaţiei (354 kWh/m2 pe an) sunt cele mai mari consumatoare de energie

La fel ca în multe alte ţări, chestiunile care ţin de calitatea, confortul şi accesabilitatea financiară a locuinţelor reprezintă o preocupare naţională. Costurile energetice reprezintă o componentă cheie a costurilor de întreţinere, iar singura soluţie sustenabilă pe termen lung pentru a asigura o încălzire accesibilă financiar este îmbunătăţirea performanţei energetice a fondului imobiliar.

Prin investitia propusa, În conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2012/27/UE pentru atingerea obiectivului ar fi necesar obţinerea unor economii de energie în fiecare an de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020 de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali ale tuturor distribuitorilor de energie sau ale tuturor furnizorilor de energie calculat ca medie pe perioada de trei ani anterioară datei de 1 ianuarie 2013, se aduce o economie la energia finala de 328,80 kWh/m2/an pentru scenariul 1 si 336,58 kWh/m2/an pentru scenariul 2

Clădirile constituie un element central al politicii guvernului român privind eficienţa energetică, având în vedere că, la nivel naţional, consumul de energie în sectorul locuinţelor şi sectorul terţiar (birouri, spaţii comerciale şi alte clădiri nerezidenţiale) reprezintă împreună 45% din consumul total de energie Îmbunătăţirea eficienţei energetice a fondului existent de clădiri este esenţială, nu doar pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare la eficienţa energetică pe termen mediu, ci şi pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale strategiei privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050.

Soluţiile de modernizare energetică propuse in cadrul DALI, se incadreaza in solutiile prevazute in Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015), in ceea ce priveste atingerea costului optim la cladirile existente, destinate invatamantului.

Prin modernizarea energetica propusa, se urmăreşte ca soluţiile tehnice adoptate să satisfacă cerinţele minime din punct de vedere al costurilor, determinate în concordanţă cu prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244/2012.

CONCLUZII

Renovarea clădirilor reprezintă o oportunitate majoră pentru modernizarea durabilă a fondului construit existent, care să aducă beneficii multiple sectorului public. O abordare strategică poate stimula piaţa într-un mod în care actualele iniţiative fragmentate nu au reuşit să o facă.

Strategia de Renovare a clădirilor stabileşte un cadru pe termen lung pentru renovarea fondului construit existent la niveluri înalte de performanţă energetică. În vederea atingerii acestui obiectiv, este necesar ca proprietarii de clădiri să poată efectua o renovare extinsă a clădirilor deţinute, prin crearea unor condiţii de piaţă adecvate şi a unui context de politici pentru acţiune. În acest proces, trebuie implicat întregul lanţ, de la producători de materiale de construcţii, constructori şi instalatori, la furnizorii de servicii profesionale.

Finanţarea renovării clădirilor reprezintă cheia succesului. Există multe surse de finanţare care trebuie exploatate, iar Fondul de Investiţii în Eficienţă Energetică ar trebui conceput pentru a facilita realizarea investiţiilor în renovarea clădirilor.

Creşterea performanţei energetice în clădiri presupune costuri de investiţii mai ridicate chiar dacă investiţia se amortizează în timp.

Creşterea performanţei energetice la nivele de consum de energie aproape zero presupune măsuri mixte de eficienţă energetică (creştere izolaţie termică, ventilaţie etc.) şi un grad ridicat de integrare a surselor regenerabile.

Beneficiile trecerii la construcţie şi renovare clădiri la nivele de performanţă energetică ridicată sunt de două tipuri:

- directe către proprietarii/locatarii clădirilor, respectiv reducere facturi şi reducere dependenţă faţă de varianta de preţuri la energie, creştere confort termic/aer în clădiri, reducerea bolilor respiratorii

- indirecte către societate, respectiv creare/securizare locuri de muncă în construcţii, creştere încasări la bugetele publice locale şi naţionale prin reducere ajutoare şomaj, impozite şi asigurări sociale şi de sănătate suplimentare de la angajaţi şi afaceri corelate, reducere necesar de investiţii în crearea de noi capacitaţi energetice şi de importuri/exploatare combustibili pentru generare energie

Principalele deficiente constatate la aceasta unitate de invatamânt:

- Cerinte fundamentale care sunt indeplinite partial in raport cu reglementarile la zi

- Consumul mare de energie utilizata pentru incalzirea spatiilor de invatamant, care a

determinat introducerea clădirii publice pe lista de priorităţi a UAT , este in principal

datorita urmatoarelor cauze:

- anvelopa cu eficienta foarte redusa (pereti exteriori cu grosimi variabile si

materiale diferite, lipsa climatizarii si ventilarii controlate a incaperilor, existenta puntilor termice liniare si locale datorita neetanseitatilor corespunzatoare la nivelul anvelopei actuale, parametrii si caracteristici de perfomanta energetica inferiori ai suprafatelor vitrate, etc.),

- sistem de incălzire deficitar datorită, in principal, al asigurarii agentului termic de la centrala termica, uzata moral, inclusiv capacitatea calorica mare a cazanului genereaza consumuri in exces la fiecare pornire,

- lipsa apei calde de consum, deoarece nu exista sursa de incalzire pentru

ansamblul cladirii,

- neexecutarea in timp a lucrarilor de reducere a consumului de energie

primara din surse neregenerabile,

Consecintele principale, firesti ale acestei situatii, resimtite direct la nivelul unitatii si al utilizatorilor:

- parametrii de functionalitate si siguranta in exploatare indepliniti partial;

- lipsa de confort termic - higrotermic adecvat;

- costurile foarte mari ale energiei consumate.

lmbunatarirea calitatii spatiului educational este cel mai important obiectiv pentru

realizarea acestei investitii publice, reabilitarea termica completa contribuind la climatul interior si la mentinerea unitatilor de invatamant existente la standarde actuale. Calitatea servicilor educationale depinde si de mediul in care se ofera acestea, efectiv de starea cladirilor, a instalatiile si adaptarea dotarilor la cerintele moderne ale tehnologiei.

Contextul este unul favorabil dezvoltarii proiectelor pentru imbunatarirea infrastructurii de invatamant, constientizandu-se faptul ca resursele umane reprezinta un element esential al competitiei, atat la nivel national, cat si international. ln competitia intre tari in economia informatizata actuala, calitatea si inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Principalul scop al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanţă financiară ai proiectului. Aceasta se realizează din punctul de vedere al posesorului infrastructurii (comuna Tulca). Metodologia ce se va utiliza este analiza fluxului de numerar actualizat (FNA) având două caracteristici principale:

•	Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită sau primită pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu, rezervele de amortizare şi fondurile de rezervă nu sunt incluse în analiza FNA.  Se vor lua în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar în perioadă de referinţă (25 ani). Deoarece durata de viaţă economică utilă actuală a proiectului depăşeşte perioada de referinţă, se va lua în considerare o valoare reziduală.

•	La calculul totalului (respectiv în operaţiunile de adunare sau scădere) fluxurilor de numerar apărute în ani diferiţi, va fi luată în considerare valoarea actualizată. Prin urmare, fluxurile de numerar viitoare se actualizează la valoarea curentă folosind un factor de actualizare descrescător a cărui mărime se determină prin rata de actualizare de 5% ce va fi folosită în analiza FNA.

SCENARIUL 1: REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”DIN LOCALITATEA Tulca, COMUNA Tulca, JUDETUL BIHOR, conform  Pachet de solutii varianta 1  - (Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3+Solutia 4+ Solutia 6)

Costul de investitie luat in considerare este costul total al proiectului conform Deviz Proiect, cu TVA. Valoarea este de 969354,48 Lei.

TVA-ul a fost luat in calcul in cadrul analizei financiare.

Costul total al proiectului este format din:

- Costuri de pregatire (servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea si conceperea

proiectului)

- Costuri de constructie;

- Costuri cu achizitia si instalarea echipamentelor.

Termenul de realizare a investitiei este de 36 luni, din care 24 luni executia lucrarilor.

Comentariu

Este recomandata o abordare globala a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe întreaga durata de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa tina seama si de costurile operationale implicate de dezvoltarea proiectului. Decizia de investitie se bazeaza pe evaluarea unor alternative diferite:

O strategie de investitii cu costuri mai mari in perioada investitionala si costuri mai mici pe perioada operationala (lnvestitie mare - costuri operationale mici);

O strategie de investitii care prevede investitii mai mici la început si un efort financiar mai ridicat in perioada operationala. (lnvestitie mica - costuri operationale mari) (exemplu: o solutie tehnica mai slaba calitativ care implica costuri de investitie mai mici dar si lucrari de intretinere mai costisitoare pe parcursul operarii proiectului).

ln cazul proiectului este preferata prima varianta care presupune realizarea unei investitii mai mari la început cu efect asupra scaderii costurilor de mentenanta pe perioada operationala. ln cadrul documentatiei au fost analizate mai multe alternative, generate de solutii tehnice diferite. In urma  analizei multicriteriale a fost stabilita o varianta optima, cele doua alternative tehnice fiind evaluate din punct de vedere al costurilor, al contributiei la îndeplinirea obiectivelor tehnice precum si din punct de vedere al beneficiilor economice produse.

Valoarea reziduala

Pentru tarile care folosesc valoarea reziduala cel mai comun mod de estimare este folosirea amortizarii "liniare" (% fix din valoarea originala pe an) .

Pentru estimarea valoarii reziduale s-au luat in considerare urmatoarele date:

Valoarea reziduală este calculată amortizând linear valoarea contabilă a investiţiei conform H.G. nr. 2.139/2004: construcţiile în 25 de ani, echipamentele în 15 ani.

Valoarea reziduala este 24.234 lei.

Ipoteze aplicate pentru determinarea costurilor şi veniturilor din exploatare

Evolutia prezumata a veniturilor

Proiectul nu este generator de venituri, activitatea ulterioara implementarii proiectului nu va conduce la realizarea de catre aplicant a unor venituri nete . Activitatea noii infrastructuri urmeaza a fi inglobata in activitatea desfasurata in cadrul unitatii de invatamant, economiile realizate prin scaderea costurilor operationale de functionare a noii infrastructuri fata de varianta actuala urmind a fi dirijate catre alte cheltuieli sociale de mare importanta a comunitatii. Obiectivul nu va fi folosit in alt scop decat pentru activitatea principala pentru care a fost destinat. Veniturile ce vor acoperi costurile operationale provin exclusiv din alocatiile bugetare. Alocatiile bugetare vor acoperi in intregime costurile operationale anuale .

Calcularea costurilor din exploatare

Prin investitia propusa, În conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2012/27/UE pentru atingerea obiectivului ar fi necesar obţinerea unor economii de energie în fiecare an de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020 de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali ale tuturor distribuitorilor de energie sau ale tuturor furnizorilor de energie calculat ca medie pe perioada de trei ani anterioară datei de 1 ianuarie 2013, se aduce o economie de 2.911,42 lei/an energie electrica, calculat la un tarif estimativ de 0,53 lei/kW, pentru scenariul 1 si scenariul 2 , pentru suprafata utila de 874,72 mp.

Consumul actual de energie termica este de 388,09 kwh/mp/an, ceea ce inseamna pentru suprafata de 874,72 mp utili, un consum de 339470,09 kWh/an, respectiv 292,09 gcal.

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 80616,84 lei/an

Consumul de energie termica dupa implementarea investitiei va fi de 85,40 kWh/mp, ceea ce inseamna pentru suprafata de 874,72 mp utili, un consum de 74701,09 kWh/an, respectiv 64,27 gcal

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 17.738,52 lei/an

Economia rezultata pentru energia termica, in urma implementarii investitiei este de 264.769 kwh/an, respectiv 227,82 Gcal.

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 62.878,32 lei/an

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

| Total cheltuieli pe categorii |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Materiale intretinere | ron | 1,428 |
| General Administrative | ron | 1,870 |
| Cheltuieli cu tertii (lemne, peleti, salubrizare, apa) | ron | 14,143 |
| Energie electrica | ron | 17,749 |
|  |  | 0 |
| Personal | ron | 0 |
| Total cheltuieli | ron | 35,189 |

VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile identificate, sunt economiile rezultate in urma implementatii investitiei, fata de cheltuielile din situatia actuala.

Totodata, institutiile de invatamant, beneficiaza de o sustinere din bugetul local al primariilor de care apartin.

Astfel, avem urmatoarele venituri:

An 2 - 25

| ECONOMIE ENERGIE electrica/AN | kW |  |  | 3,885 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif mediu/kW energie electrica | ron |  | 0.53 | 0.53 |
| Venituri din economie energie electrica | ron |  | 0.00 | 2,059 |
| ECONOMIE ENERGIE TERMICA/AN | GCAL |  |  | 33.31 |
| Venituri din economii energie termica | ron |  |  | 9,194 |
| Sustinere cheltuieli buget local/Ministerul educatiei | ron |  |  | 24,800 |
| Venituri totale | ron |  |  | 36,053 |

In analiza financiara (prezentata detaliat mai jos) sunt detaliate sursele de venit si cheltuieli prezentate mai sus, previzionate pe o perioada de 25 ani.

Perioada de referinţă

Perioada de referinţă reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni. Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie să fie făcute pentru o perioadă apropiată de durata vieţii economice a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impactul pe termen mediu şi lung.

Perioada de referinta – orizontul de timp - este de 25 ani.

Rata financiară de actualizare este utilizată pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar obţinut în analiză, în fiecare an, pentru a lua în calcul valoarea în timp a banilor. Aceasta urmăreşte să reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca venitul ce s-ar fi obţinut din cea mai bună alternativă pentru proiect. Când rata de actualizare este exprimată în termeni reali, analiza va fi realizată în preţuri constante

Rata de actualizare este de 5%.

Nu s-a luat in considerare inflatia, analiza financiara fiind in preturi constante.

In urma calculelor, au rezultat urmatoarele valori ale principalilor indicatori finaciari:

| Cash flow investitie | ron | -953,129 |
| --- | --- | --- |
| IRR investitie | % | -31.86% |
| NPV investitie | ron | -914,240 |
| B/C |  | 0.54 |

Profitabilitatea financiara a investitiei în proiect este determinata cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate).

Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din devizul de cheltuieli. VAN fiind negativa iar RIR mai mica decat rata de actualizare, demonstreaza faptul ca proiectul necesita interventie financiara nerambursabila

- Valoarea actualizată netă = -914240< 0 implicit valoarea ratei interne de rentabilitate financiară a investiţiei este negativă;

- Rata interna de rentabilitate financiara = -31,86% - nu poate fi calculate deoarece valorile luate in calcul sunt negative, rezultand o rata < 5%, deci proiectul nu se poate sustine din surse proprii, necesitand finantare externa.

- Raportul beneficii/cost generat de investitie este subunitar ;

- Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei iniţiale nu sunt relevante întrucât veniturile realizate dupa implementarea proiect nu reusesc să genereze fluxuri cumulate nete pozitive în perioada analizată.

Sustenabilitatea financiară

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiţiei propuse este critică pentru succesul intervenţiei şi, în final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. Din această perspectivă, beneficiarul proiectului trebuie să demonstreze că intervenţia propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar şi nu va pune în pericol capacitatea sa de a îndeplini toate obligaţiile financiare pe parcursul perioadei de referinţă.

Sustenabilitatea financiară implică existenţa unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al proiecţiilor (mai simplu, suficient numerar pentru desfăşurarea fără probleme a operaţiunilor în fiecare an). Deficitele temporare pot fi acoperite eventual printr-un credit revolving (care apoi va fi luat în considerare la determinarea fluxului de numerar), având în vedere că ipotezele referitoare la acest credit revolving sunt rezonabile în relaţie cu pieţele financiare locale.

CASH – FLOW: se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de analiza, exceptand anul 1, anul realizarii investitiei in care nu se inregistraza venituri.

CASH_FLOW cumulat pozitiv pentru toti anii luati in considerare, demonstreaza ca investitia este sustenabila din punct de vedere financiar.

Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

SCENARIUL 2:

REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”DIN LOCALITATEA TULCA, COMUNA TULCA, JUDETUL BIHOR - Pachet de solutii varianta 2  - (Solutia 1 + Solutia 3 + Solutia 4+ Solutia 5+ Solutia 6)

Costul de investitie luat in considerare este costul total al proiectului conform Deviz Proiect, cu TVA. Valoarea este de 1.119.740,88 Lei.

TVA-ul a fost luat in calcul in cadrul analizei financiare.

Costul total al proiectului este format din:

- Costuri de pregatire (servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea si conceperea

proiectului)

- Costuri de constructie;

- Costuri cu achizitia si instalarea echipamentelor.

Termenul de realizare a investitie este de 36 luni, din care 24 luni executia lucrarilor.

Comentariu

Este recomandata o abordare globala a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe întreaga durata de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa tina seama si de costurile operationale implicate de dezvoltarea proiectului. Decizia de investitie se bazeaza pe evaluarea unor alternative diferite:

O strategie de investitii cu costuri mai mari in perioada investitionala si costuri mai mici pe perioada operationala (lnvestitie mare - costuri operationale mici);

O strategie de investitii care prevede investitii mai mici la început si un efort financiar mai ridicat in perioada operationala. (lnvestitie mica - costuri operationale mari) (exemplu: o solutie tehnica mai slaba calitativ care implica costuri de investitie mai mici dar si lucrari de intretinere mai costisitoare pe parcursul operarii proiectului).

ln cazul proiectului este preferata prima varianta care presupune realizarea unei investitii mai mari la început cu efect asupra scaderii costurilor de mentenanta pe perioada operationala. ln cadrul documentatiei au fost analizate mai multe alternative, generate de solutii tehnice diferite. In urma  analizei multicriteriale a fost stabilita o varianta optima, cele doua alternative tehnice fiind evaluate din punct de vedere al costurilor, al contributiei la îndeplinirea obiectivelor tehnice precum si din punct de vedere al beneficiilor economice produse.

Valoarea reziduala

Pentru tarile care folosesc valoarea reziduala cel mai comun mod de estimare este folosirea amortizarii "liniare" (% fix din valoarea originala pe an) .

Pentru estimarea valoarii reziduale s-au luat in considerare urmatoarele date:

Valoarea reziduală este calculată amortizând linear valoarea contabilă a investiţiei conform H.G. nr. 2.139/2004: construcţiile în 25 de ani, echipamentele în 15 ani.

Valoarea reziduala este 27.994 lei.

Ipoteze aplicate pentru determinarea costurilor şi veniturilor din exploatare

Evolutia prezumata a veniturilor

Proiectul nu este generator de venituri, activitatea ulterioara implementarii proiectului nu va conduce la realizarea de catre aplicant a unor venituri nete . Activitatea noii infrastructuri urmeaza a fi inglobata in activitatea desfasurata in cadrul unitatii de invatamant, economiile realizate prin scaderea costurilor operationale de functionare a noii infrastructuri fata de varianta actuala urmind a fi dirijate catre alte cheltuieli sociale de mare importanta a comunitatii. Obiectivul nu va fi folosit in alt scop decat pentru activitatea principala pentru care a fost destinat. Veniturile ce vor acoperi costurile operationale provin exclusiv din alocatiile bugetare. Alocatiile bugetare vor acoperi in intregime costurile operationale anuale .

Calcularea costurilor din exploatare

Prin investitia propusa, În conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2012/27/UE pentru atingerea obiectivului ar fi necesar obţinerea unor economii de energie în fiecare an de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020 de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali ale tuturor distribuitorilor de energie sau ale tuturor furnizorilor de energie calculat ca medie pe perioada de trei ani anterioară datei de 1 ianuarie 2013, se aduce o economie de 2.911,42 lei/an energie electrica, calculat la un tarif estimativ de 0,53 lei/kW, pentru scenariul 1si scenariul 2 , pentru suprafata utila de 874,72 mp.

Consumul actual de energie termica este de 388,09 kwh/mp/an, ceea ce inseamna pentru suprafata de 874,72 mp utili, un consum de 339470,09 kWh/an, respectiv 292,09 gcal.

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 80616,84 lei/an

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 74.191,56 lei/an

Consumul de energie termica dupa implementarea investitiei va fi de 77,62 kWh/mp, ceea ce inseamna pentru suprafata de 874,72 mp utili, un consum de 67.895,77 kWh/an, respectiv 58,42 gcal

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 16.123,92 lei/an

Economia rezultata pentru energia termica, in urma implementarii investitiei este de 271.574,32 kwh/an, respectiv 233,67 Gcal.

Estimand costul Gcal la 276 lei, avem o valoare de 64.492,92 lei/an

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

| Total cheltuieli pe categorii |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Materiale intretinere | ron | 1,428 |
| General Administrative | ron | 1,870 |
| Cheltuieli cu tertii (lemne, peleti, salubrizare, apa) | ron | 14,143 |
| Energie electrica | ron | 17,749 |
|  |  | 0 |
| Personal | ron | 0 |
| Total cheltuieli | ron | 35,189 |

VENITURI DIN EXPLOATARE

| ECONOMIE ENERGIE electrica/AN | kW |  |  | 3,885 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif mediu/kW energie electrica | ron |  | 0.53 | 0.53 |
| Venituri din economie energie electrica | ron |  | 0.00 | 2,059 |
| ECONOMIE ENERGIE TERMICA/AN | GCAL |  |  | 33.31 |
| Venituri din economii energie termica | ron |  |  | 9,194 |
| Sustinere cheltuieli buget local/Ministerul educatiei | ron |  |  | 24,800 |
| Venituri totale | ron |  |  | 36,053 |

In analiza financiara (prezentata detaliat mai jos) sunt detaliate sursele de venit si cheltuieli prezentate mai sus, previzionate pe o perioada de 15 ani.

Perioada de referinţă

Perioada de referinţă reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni. Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie să fie făcute pentru o perioadă apropiată de durata vieţii economice a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impactul pe termen mediu şi lung.

Perioada de referinta – orizontul de timp - este de 15 ani.

Rata financiară de actualizare este utilizată pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar obţinut în analiză, în fiecare an, pentru a lua în calcul valoarea în timp a banilor. Aceasta urmăreşte să reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca venitul ce s-ar fi obţinut din cea mai bună alternativă pentru proiect. Când rata de actualizare este exprimată în termeni reali, analiza va fi realizată în preţuri constante

Rata de actualizare este de 5%.

Nu s-a luat in considerare inflatia, analiza financiara fiind in preturi constante.

In urma calculelor, au rezultat urmatoarele valori ale principalilor indicatori finaciari:

| Cash flow investitie | ron | -1,103,515 |
| --- | --- | --- |
| IRR investitie | % | -32.56% |
| NPV investitie | ron | -1,057,465 |
| B/C |  | 0.47 |

Profitabilitatea financiara a investitiei în proiect este determinata cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate).

Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din devizul de cheltuieli. VAN fiind negativa iar RIR mai mica decat rata de actualizare, demonstreaza faptul ca proiectul necesita interventie financiara nerambursabila

- Valoarea actualizată netă = -1057465< 0 implicit valoarea ratei interne de rentabilitate financiară a investiţiei este negativă;

- Rata interna de rentabilitate financiara = -32,56% - nu poate fi calculate deoarece valorile luate in calcul sunt negative, rezultand o rata < 5%, deci proiectul nu se poate sustine din surse proprii, necesitand finantare externa.

- Raportul beneficii/cost generat de investitie este subunitar ;

- Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei iniţiale nu sunt relevante întrucât veniturile realizate dupa implementarea proiect nu reusesc să genereze fluxuri cumulate nete pozitive în perioada analizată.

Sustenabilitatea financiară

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiţiei propuse este critică pentru succesul intervenţiei şi, în final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. Din această perspectivă, beneficiarul proiectului trebuie să demonstreze că intervenţia propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar şi nu va pune în pericol capacitatea sa de a îndeplini toate obligaţiile financiare pe parcursul perioadei de referinţă.

Sustenabilitatea financiară implică existenţa unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al proiecţiilor (mai simplu, suficient numerar pentru desfăşurarea fără probleme a operaţiunilor în fiecare an). Deficitele temporare pot fi acoperite eventual printr-un credit revolving (care apoi va fi luat în considerare la determinarea fluxului de numerar), având în vedere că ipotezele referitoare la acest credit revolving sunt rezonabile în relaţie cu pieţele financiare locale.

CASH – FLOW: se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de analiza, exceptand anul 1, anul realizarii investitiei in care nu se inregistraza venituri.

CASH_FLOW cumulat pozitiv pentru toti anii luati in considerare, demonstreaza ca investitia este sustenabila din punct de vedere financiar.

Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Avand in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor de infrastructura rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în masura în care sunt sustinute si completate cu cele ale analizei socio-economice .

De regula, proiectele de infrastructura prezinta o rata interna de rentabilitate financiara mai mica decat rata de actualizare. Faptul ca aceste proiecte nu prezinta o profitabilitate, finantarea lor nu se poate realiza prin metode clasice, cum ar fi cea a imprumuturilor bancare.

Scopul declarat al proiectelor de infrastructura este bunastarea economica si sociala, ceea ce poate fi masurat doar cu ajutorul indicatorilor de performanta din analiza socioeconomica.

Metodologie

Analiza socio-economica a fost realizata in conformitate cu indicatiile din Guide to CostBenefit Analysis of lnvestment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

Rationamentul analizei socio-economice este evidentiat in figura urmatoare:

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contributie pozitivă netă pentru societate si, în consecintă, merita cofinantare.

Investiţiile în infrastructura de mediu au scopul de a se conforma cu standardele de mediu si necesită o analiză economică în scopul de a decide dacă proiectul va primi finanţare.

Obiectul investiţiei fiind de utilitate publică, beneficiile rezultate în urma implementării proiectului sunt de natură monetara ( prin reducerea cantitatii de CO2 emisa) si de natura nonmonetara, legate de beneficiile sociale rezultate, acestea neputând fi cuantificate.

Beneficiul social poate consta in crearea de conditii optime pentru procesul de lucru, cresterea calitatii vietii si a mediului inconjurator.

Efectul benefic asupra mediului se concretizeaza in faptul ca prin realizarea investitiei, se reduce cantitatea de CO2 emisa.

Deoarece componenta principala a investitiei este reprezentata de realizare eficientei energetice la cladirea scolii si gradinitei din localitatea Roit care utilizeaza si energie regenerabila, proiectul va produce beneficii, in proportia cea mai ridicata, de natura proiectelor sociale si de mediu.

Realizarea investitiei va aduce atat beneficii constand in reducerea costurilor dar si beneficii pentru utilizatorii scolii, repectiv elevii si corpul didactic si administrativ.

Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investitiei in perioada operationala sunt beneficiile sociale:

- Asigurarea unui microclimat termic care sa respecte normele de performanta energetica in interiorul cladirii;

- Asigurarea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor din cadrul Şcolii si gradinitei.

Asigurarea acestor conditii optime se vor transpune in practica in urmatoarele efecte:

- Cresterea gradului de confort termic fapt ce va conduce la imbunatatirea atentiei elevilor si profesorilor si implicit a gradului implicare la ora fapt ce se traduce printr-o mai buna performanta scolara;

- Diminuarea riscului ca elevi si profesorii sa raceasca sau sa se prelungeasca durata de covalescenta dupa raceala fapt ce se constituie intr-o diminuare sau economie in ceea ce priveste atat costul personal cu medicamentele cat si costul social cu eventualele cazuri care ar ajunge în sistemul medical de specialitate.

Asadar beneficiile pentru acest grup tinta au fost estimate de la o valoare de înlocuire, un pret care ar fi fost perceput atat obtinerea gradului de confort termic, pentru prevenirea si/sau tratarea de specialitate a cazurilor de raceala si gripa cat si asupra asupra cresterii calitatii vietii.

Nu se vor aplica tarife in cadrul acestui proiect pentru utilizatori, investitia va fi pusa la dispozitia beneficiarilor în mod gratuit

Beneficiile  economice monetare sunt generate de

- mentinerea locurilor de munca pentru societatile de executie (cca 10 locuri de munca)

- stimularea industriei romanesti producatoare de echipamente specifice sectorului

- producerea echipamentelor care se vor pune in opera in cadrul lucrarilor, va asigura locuri de munca pentru un numar important de salariati din industria specifica sectorului

- se intareste autonomia locala precum si capacitatea de decizie si administrare a UAT

- reducerea si eficientizarea consumului de energie electrica

- scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

- imbunatatirea mediului de afaceri

- pastrarea echilibrului ecologic

- reducerea infractionalitatii in zona studiata

- un tratament egal pentru toti locuitorii comunei

Factori extra-monetari

- factorii extra-monetari se referă la implicaţiile sociale, ambientale şi asupra mediului de afaceri

Efecte colaterale ale investiţiilor din infrastructura locală asupra altor sectoare economice

- Efortul investiţional prognozat de 969354,48 lei pentru scenariul 1 si 1119740,88 pentru scenariul 2 nu trebuie să fie considerat numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiţii de viaţă la standarde europene pentru populaţia comunei  şi de dezvoltare durabilă pentru care România s-a angajat în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

- Pregătirea şi realizarea lucrărilor de investiţii – eficientizarea energetica a cladirii cu destinatie de scoala gimnaziala din comuna Tulca va avea o serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum şi asupra ocupării forţei de muncă. O evaluare sumară a acestora permite evidenţierea următoarelor consecinţe în plan economic şi social:

- menţinerea în activitate a forţei de muncă din cadrul firmelor de executie, cu tendinţa de creştere în viitor, ca urmare a dezvoltării unor noi capacităţi ;

- realizarea lucrărilor  prevăzute în proiectul de investiţii va permite mentinerea si crearea de noi locuri de muncă;

- stimularea industriei româneşti producătoare de utilaje, maşini şi echipamente specifice sectorului;

- producerea echipamentelor şi instalaţiilor care se vor pune în operă în cadrul lucrărilor de constructie;

- din fondul investiţional de 969354,48 lei pentru scenariul 1 si 1119740,88 pentru scenariul 2 se consumă cu materiale, manoperă şi echipamente cca 95%, ceea ce înseamnă şi un aport proporţional la bugetul statului sub formă de taxe, impozite şi TVA;

- prin intermediul investiţiilor directe, a împrumuturilor rambursabile şi a granturilor va intra în ţară monedă convertibilă de peste 1.000.000 €;

in urma calculelor, avem urmatorii indicatori economici:

SCENARIUL 1

| Cash flow investitie | ron | 8,742,031 |
| --- | --- | --- |
| EIRR investitie | % | 59.77% |
| ENPV investitie | ron | 3,417,741 |

SCENARIUL 2

| Cash flow investitie | ron | 8,640,453 |
| --- | --- | --- |
| EIRR investitie | % | 51.70% |
| ENPV investitie | ron | 3,321,000 |

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Avand in vedere valorile din tabelul de mai sus, apreciem ca proiectul prezinta un nivel mediu de risc.

Procesul de management al riscului comporta sase etape principale:

- Conceperea unui plan de management al riscurilor;

- Identificarea riscurilor;

- Analiza calitativa a riscurilor;

- Analiza cantitativa a riscurilor;

- Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri;

- Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatii de aparitie a unor noi

riscuri.

CONCEPEREA UNUI PLAN DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici:

- Probabilitate de aparitie;

- Impactul produs (consecinta aparitiei riscului):

- Impact negativ;

- Impact pozitiv.

- Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.

Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al riscurilor sunt:

- Dezvoltarea unui plan de management trebuie realizata împreuna cu persoanele interesate de proiect (stakeholderi) sau care ar putea fi afectate de implementarea

investitiei;

- Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;

- Categorii de risc, nivele si probabilitati, impacturi estimate (avantajul acestei investigatii reprezinta folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu).

Identificarea riscurilor

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

Brainstorming;

Tehnica Delphi;

Interviu;

Identificarea cauzelor sursă;

Analiza SWOT.

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursă (raute cause identification). Astfel, pornind de la o matrice cadru logic, care reprezintă oglinda proiectului, au fost identificate potenţialele riscuri ale proiectului pe diferite nivele:

Riscuri

- Influenţe negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului

Riscuri

- Lipsa de implicare a membrilor comunităţii în punerea în practică a proiectului;

- Lipsa interesului membrilor comunităţii pentru dezvoltarea capacităţii locale a acesteia.

Riscuri

- Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetica;

- Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract;

- Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări.

- Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări;.

Activităţi

Rezultate aşteptate

Obiective

Generale

Obiective

specifice

Figura nr. 1 – Ipoteze şi riscuri identificate în Matricea Cadru Logic

Pre-condiţia necesară înainte de începerea proiectului este obţinerea finanţării. Aceasta presupune:

obţinerea aprobării DALI de către Finantator;

semnarea contractului de finanţare între beneficiar si Finantator .

În cazul în care contractul de finanţare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua măsurile necesare pentru a îndeplini toate cerinţele finantatorului în faza de contractare.

Având în vedere anvergura proiectului de investiţii, susţinerea financiară din partea finantatorului este imperativ necesară, deoarece finanţarea din surse proprii ar face imposibilă realizarea obiectivelor propuse.

Nivelul 3

Riscurile care pot să apară la implementarea activităţilor planificate sunt:

- Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetica;

- Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract;

- Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări.

- Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;

Riscul de întârziere a lucrărilor de modernizare a SIP ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiţie. Schimbările climatice din ultimii ani a condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul birocratic prezent şi caracterul schimbător al legislaţiei privind achiziţiile publice au determinat, în practică, grave decalaje între momentul planificat al plăţii şi cel al plăţii efective. Având în vedere că noile proceduri de plăţi prevăd sistemul de decontare, se apreciază ca potenţiale deviaţii de la calendarul de plăţi poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

Practica implementării proiectelor de investiţii în infrastructura cu finanţare europeană a demonstrat că motivul principal al întârzierii recepţiei lucrărilor de investiţie se datorează unei proaste corelaţii între condiţiile financiare şi de timp stipulate în documentele de licitaţie şi posibilităţile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii poate apare ca urmare a influenţei unor factori externi care să producă decalaje faţă de termenele stabilite iniţial. Aceste condiţii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializaţi pentru tipul de acţiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condiţiile financiare impuse de procedurile de licitaţie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitaţii şi depăşirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectată de următoarele riscuri:

- Lipsa de implicare a membrilor comunităţii în punerea în practică a proiectului – acest risc are o probabilitate de apariţie extrem de mică;

- Dezinteres din partea membrilor comunităţii pentru dezvoltarea capacităţii locale a acesteia – acest risc are, de asmenea, o probabilitate de apariţie extrem de mică.

Nivelul 1

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

- Influenţe negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului

Analiza calitativă a riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru controlul şi finanţarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanţei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de probabilitatea de apariţie şi impactul produs. În acest caz, poziţionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă şi se bazează doar pe expertiza echipei de proiect.

| Impact | Probabilitate | LOW | MEDIUM | HIGH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW |  | -Lipsa de implicare a membrilor comunităţii în punerea în practică a proiectului; -Dezinteres din partea membrilor comunităţii pentru dezvoltarea capacităţii locale a acesteia. | -Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevăzut; -Interes scăzut pentru locurile de muncă create prin proiect. |  |
| MEDIUM |  | Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetica | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrări |
| HIGH |  |  | Influenţe negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări |

Figura nr.2 - Diagrama riscurilor

Legenda:

Ignoră riscul

Precauţie la astfel de riscuri

Se impune un plan de acţiune

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

- Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariţia riscului;

- Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de asigurare, garanţii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  apariţiei riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate în căsuţele colorate în roşu şi albastru:

| Tabelul 1 – Matricea de management al riscurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Risc | Tehnici de control | Masuri de management al riscurilor |
| 1 | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Reducerea riscului | In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor marje de timp. |
| 2 | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări | Evitarea riscului | Preşedintele Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) va avea ca responsabilitate monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceştia. |
| 3 | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări | Evitarea riscului Reducerea riscului | Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare graficul Gantt al proiectului şi bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist şi pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare şi de timp este o măsură preventivă. În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate şi denunţare unilaterală. |

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

Cele doua scenarii alese pentru realizarea investitiei, sunt urmatoarele:

SCENARIUL 1: REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR, conform  Pachet de solutii varianta 1  - (Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3+Solutia 4+ Solutia 6)

SCENARIUL 2: REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR, conform Pachet de solutii varianta 2  - (Solutia 1 + Solutia 3 + Solutia 4+ Solutia 5+ Solutia 6)

| SCENARIU | TEHNIC | ECONOMIC | FINANCIAR | SUSTENABILITATE | RISCURI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCENARIUL 1 | REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR, conform Pachet de solutii varianta 1 - (Solutia 1+Solutia 2+ Solutia 3+Solutia 4+ Solutia 6) | EIRR investitie 11.60% ENPV investitie 684.107 | Valoare totala investitie = 656.279,18 lei IRR investitie= -20,98% NPV investitie= -584.036 B/C= 0.56 | Cash-flow cumulat = pozitiv pe toata perioada de analiza | Nu exista |
| SCENARIUL 2 | REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHOR, conform Pachet de solutii varianta 2 - (Solutia 1 + Solutia 3 + Solutia 4+ Solutia 5+ Solutia 6) | EIRR investitie 11.60% ENPV investitie 827774 | Valoare totala investitie = 926.279,18 lei IRR investitie = -23,25% NPV investitie = -841.179 B/C= 0.39 | Cash-flow cumulat = pozitiv pe toata perioada de analiza | Nu exista |

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)

Ca varianta constructiva pentru realizarea investitiei, se recomanda scenariul 2.

O strategie de investitii cu costuri mai mari in perioada investitionala si costuri mai mici pe perioada operationala (lnvestitie mare - costuri operationale mici);

O strategie de investitii care prevede investitii mai mici la început si un efort financiar mai ridicat in perioada operationala. (lnvestitie mica - costuri operationale mari) (exemplu: o solutie tehnica mai slaba calitativ care implica costuri de investitie mai mici dar si lucrari de intretinere mai costisitoare pe parcursul operarii proiectului).

Optarea pentru aceasta varianta 2 prezinta urmatoarele avantaje:

-Conduce la incadrarea cladirii la Clasa de eficienta energetica maxima „A";

-Conduce la un consum de energie mai mic pentru incalzire, prin comparatie cu

varianta/ pachet 1 ceea ce se traduce prin costuri reduse ale energiei consumate

-Aduce un spor semnificativ al energiei produse din resurse regenerabile, facand

posibila indeplinirea unui procent de min. de 10% productie energie din astfel de surse

din totalul energiei consumate anual;

Are costurile de investitie pe ansamblul obiectivului de investitie prin comparatie cu

varianta/ pachet P1 usor mai mari pentru diferenta de pret a materialelor utilizate

Optarea pentru aceasta varianta prezinta urmatoarele dezavantaje:

Are costurile de investitie usor mai mari pe ansamblul obiectivului de investitie prin

comparatie cu varianta/ pachet P1 (din diferenta de pret a materialului de anvelopare utilizat)

Alegerea solutiei finale a fost conditionata de conformitatea rezultatelor cu standardele si ( cerintele actuale privind

• consumurile anuale de energie primara - tinta 31.12.2018

• emisiile de gaze in atmosfera, echivalent C02 - tinta 31.12.2018

si cu

• Programul de imbunatatire a eficientei energetice al comunei Tulca, aprobat prin HCL , prin care aceasta si-a insusit    Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (aprobat prin HG nr.12212015)

• Conditiile impuse de GHIDUL DE FINANȚARE din 16 noiembrie 2020 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele  prevăzute. Se va urmări respecttarea specifiacţiilor referitoare la materialele, echipamentele şi metodele de implementare a proiectului;

Prin proiect – faza DALI - sunt respectate normele şi reglementările specifice pentru funcţiunea preconizată - după detalierea în cadrul proiectului tehnic realizându-se verificarea proiectului pentru cerinţele fundamentale, de către verificatori atestaţi.

- Elemente fizice

Funcțiunea: constructie administrativa si social culturala – unitate de invatamant

- Elemente calitative

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM GHID DE FINANTARE

- reducerea consumului anual de energie finală = 76,04% (tep)

- reducerea anuală estimată a cantităţii gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2) = 81,16% (echivalent toCO2/an)

INDICATORI DE PERFORMANTA - creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirea publica cu destinaţie de unitate de învăţământ în comuna TULCA

| OBIECTIVE | ACTIVITĂȚI | RESPONSABILITATE | RESURSE | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirea publica cu destinaţie de unitate de învăţământ în comuna Tulca, localitatea Tulca | relizarea eficientizarii energetice a unei cladiri cu functiune invatamant | Primar + Consiliul Local | Fonduri nerambursabile + Bugetul local | 1. numărul de cladiri publice eficientizate energetic 2. fonduri atrase şi tipul proiectului |

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

- Indicatori finaciari

| Cash flow investitie | RON | -594,079 |
| --- | --- | --- |
| IRR investitie | % | -20.98% |
| NPV investitie | RON | -584,036 |
| B/C |  | 0.56 |

- Indicatori economici

| Cash flow investitie | RON | 313,385 |
| --- | --- | --- |
| EIRR investitie | % | 11.60% |
| ENPV investitie | RON | 684,107 |

- Indicatori de rezultat

PUNCTAJ

- se acordă până la 60 de puncte pentru reducerea procentuală a consumului de energie cuprinsă între pragul minim de 10%, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), şi pragul de 40%;

Implementarea proiectului va duce la o reducere a consumului anual de energie finala de 76,04 % kWh/m2an, rezulta 60 puncte

- se acordă până la 20 de puncte pentru contribuţia proprie; se acordă punctaj proporţional cu fiecare procent de contribuţie proprie care depăşeşte contribuţia minimă de 10%,

Contributie proprie(30%) din  cheltuielile eligibile: 279.127,54 lei TVA inclus, rezulta 20 puncte

- se acordă până la 20 de puncte pentru reducerea procentuală a cantităţii emisiilor de CO_2 cuprinsă între pragul minim de 10% şi pragul de 90%;

Implementarea proiectului va duce la o reducere a cantităţii gazelor cu efect de seră de 81,16% tone/mp/an, rezulta 17,79 puncte

TOTAL PUNCTAJ = 97,79 puncte

- impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Impactul socio-economic : prezentul proiect va avea un impact pozitiv socio-economic atât asupra activității serviciilor de invatamant cât și asupra zonei studiate

Prin interventiile stabilite ca necesare si oportune pentru cladirea publica, se va diminua emisia de gaze cu efect de sera in atmosfera, se vor diminua consumurille de energie primara din surse neregenerabile, acestea fiind mult mai bine gestionate. Prin proiect se va realizarea termoizolarea întregii cladiri, ceea ce va duce la scaderea consumului de combustibil utilizat in prezent. La reducerea si mai severa a acestora va contribui si utilizarea de tehnologii noi, neconventionale, de folosire a resurselor regenerabile de producere a energiei termice, a energiei electrice si folosirea lampilor de tip LED pentru iluminarea spatiilor.

Prin masurile si lucrarile propuse, utilizatorii cladirii vor beneficia de confort termic si climat sanatos, deasemenea de siguranta in exloatare, de conditii de igiena si sanatate in conformitate cu exigentele actuale, de acces fara discriminare.

Egalitatea de sanse

Solicitantul va respecta dreptul la egalitate de şanse, care este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.

Ariile in care se aplica principalul document care reglementeaza punerea in aplicarea a principiului egalitatii sunt:

-          accesul la incadrarea in munca

-          promovarea si formarea profesionala

-          conditiile de munca

-          securitate sociala

Se vor respecta urmatoarele acte normative privind egalitatea de sanse pe piata muncii:

-          Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare

-          Ordonanta de Urgenta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata

-          Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, republicata

-          Codul Penal

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata estimativa de executie este de 24 luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINTE A1 REZISTENTA SI STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE SI SEISMICE

Pentru construcţii civile din : beton , beton armat , zidărie este obligatorie.Structura de rezistenţă a clădiriilor va corespunde normelor de rezistenţă şi stabilitate în vigoare.

Clădirile sunt concepute astfel încât să satisfacă cerinţa de rezistenţă şi stabilitate, în conformitate cu prevederile Legii prinvind calitatea în construcţii nr.10/1995.

Astfel, acţiunile susceptibile a se exercita asupra clădiriilor în timpul execuţiei şi exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente:

- prăbuşirea totală sau parţială a clădirii;

- deformarea unor elemente la valori peste limită;

- avarierea unor părţi ale clădirii sau a instalaţiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporţii faţă de efectul luat în calcul la proiectare.

Cerinţa de rezistenţă şi stabilitatea se referă la comportarea elementelor compoenente ale clădirii în timpul exploatării, funcţie de condiţiile din zonă şi anume:

- terenul de fundare;

- infrastructura (fundaţii directe, fundaţii indirecte);

- suprastructura (elemente şi subansambluri structurale verticale şi orizontale);

- elemente nestructurale de închidere;

- elemente nestructurale de compartimentare;

- instalaţii diverse aferente clădirii;

- echipamente electromecanice aferente clădirii.

Satisfacerea cerinţei de rezistenţă şi stabilitate prin proiectare se realizează pe baza unui complex unitare de măsuri după cum urmează:

- utilizarea favorabilă a amplasamentului şi a vecinătăţilor;

- conceperea construcţiei astfel încât să se obţină o comportare favorabilă a acesteia precum şi a părţilor componente;

- prevederea unor detalii constructive verificate în practică;

- utilizarea unor materiale şi produse de construcţie cu proprietăţi şi performanţe certificate.

CERINTE B – SIGURANTA IN EXPLOATARE

Instalaţiile şi dotările prevăzute în vederea asigurării siguranţei în exploatare sunt:

- instalaţii electrice pentru iluminat general

Măsurile de siguranţă în exploatarea clădirii au în vedere:

- respectarea întocmai a legislaţiei în construcţii, a tuturor standardelor şi normativelor specific programului de arhitectură;

- prevederea măsurilor de siguranţă în utilizare, înălţimi corespunzătoare de parapete, soluţii adecvate de iluminare naturală şi artificială, încălzire şi ventilaţie;

- dimensioanarea şi rezolvarea corectă a funcţiunilor componente, a circulaţiilor pe orizontală şi verticală;

- stabilirea corectă a amplasării mobilierului şi utilajelor funcţionale;

- alegerea finisajelor adecvate.

La proiectarea lucrărilor s-au avut în vedere normativel şi reglementările naţionale şi internaţionale în vigoare referitoare la siguranţa utilizatorilor construcţiilor, în exploatare.

Cerinţa de siguranţă în exploatare se referă la protecţia utilizatorilor construcţiiei împotriva riscului de accidentare în timpul utilizării în spaţiul interior şi cel apropiat clădirii, respectiv:

a. Siguranţa la circulaţia pedestră

b. Siguranţa la utilizarea instalaţiilor

c. Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere

d. Siguranţa cu privire la intruziuni şi efracţii

- Siguranţa la circulaţia pedestră

Se referă la protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării pedestre în interiorul clădirii şi în spaţiile publice din exterior, în vecinătatea şi incinta clădirii.

Astfel, măsurile luate asigură siguranţa circulaţiei pietonale a utilizatorilor, indiferent de vârstă sau handicap, împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării în interiorul, cât şi în exteriorul clădirii, atât pe orizontală cât şi pe verticală (pe căi pietonale, rampe, trepte, scări).Schimbările de nivel sunt marcate, pentru avertizarea utilizatorilor, evitându-se denivelările accentuate.

De asemenea, sunt asigurate siguranţa accesului şi evacuării utilizatorilor din clădire, iluminarea corespunzătoare naturală şi artificială pe căile de circulaţie, dar şi în celelalte spaţii, în funcţie de destinaţii.

Siguranţa cu privire la acces.

- accesul în clădire şi fiecare încăpere este asigurat prin uşi acţionate manual;

Circulaţia interioară.

- traseele de circulaţie sunt marcate distinct şi vizibil pentru diverse direcţii şi funcţiuni, pentru localizarea acestora fără dificultate;

Caracteristicile elementelor de construcţie pe căile de circulaţie.

Uşile:

- sunt vizibile, cu sisteme de acţionare simple, fără risc de blocare şi nu au praguri;

- deschiderea uşilor nu limitează sau împiedică circulaţia şi nu se lovesc între ele la deschiderea simultană;

- uşile cu geam sunt prevăzute cu protecţie la partea de jos, - înălţimile libere de trecere au valori peste h=2.00m.

Pardoselile:

- au suprafaţa plană, netedă, antiderapantă, cu pante de scurgere a apelor de 1%.

b. Protecţia împotriva riscului de arsură sau opărire ( siguranţa la utilizarea instalaţiilor).

Prin proiectare, este asigurată siguranţa utilizării instalaţiilor sanitare, termice, electrice, în sensul evitării riscurilor de accidentare prin electrocutare, descărcări electrice, explozie, opărire, arsuri, intoxicaţii.

Agentul termic utilizat pentru încălzire (apă caldă), nu este de natură să producă accidente în caz de avarie; temperatura părţilor accesibile ale instalaţiilor va fi de max. 70°C.

c. Siguranţa cu privire la lucrări de întreţinere.

Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere presupune protecţia utilizatorilor în timpul activităţilor de curăţire sau reparaţii a unor părţi din clădire (ferestre, scări, pereţi, acoperişuri, luminatoare, etc.), pe durata exploatării acesteia. Lucrările de întreţinere se vor face conform Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al siguranţei în utilizare CE-1 şi Normelor de protecţia muncii.

d. Siguranţa cu privire la intruziune şi efracţie.

Siguranţa la intruziune şi efracţie presupune protecţia împotriva actelor de violenţă, vandalism sau hoţie comise de persoane din exterior, precum şi protecţia împotriva pătrunderii insectelor şi animalelor.

CERINTA C – SINGURANTA LA FOC

Modul de respectare a prevederilor din Ordonanţa de Guvern nr. 6011997, publicată în MO 225 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea 21211997, publicată in MO 366 din 18 decembrie 1997 şi Ordonanţa de Guvem nr. 11412000, apărută în MO 425 din 1 septembrie 2000, (aprobată prin Legea 261/2001) privind apărarea împotriva incendiilor, din H.G. 448/2002 şi din Normativul P1181/1999 privind siguranţa la foc.

Cerinţa de siguranţă la foc este obţinută prin modul de realizare, şi se vor asigura:

- protecţia utilizatorilor şi salvarea acestora;

- limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale;

- împiedicarea extinderii incendiului la vecinităţi;

- prevenirea avariilor la construcţiile şi instalaţiile învecinate, în cazul prăbuşirii construcţiei;

- protecţia echipelor de intervenţie oentru stingerea incendiului, evacuarea ocupanţilor şi a bunurilor materiale.

CERINTA D – IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROIECTAREA MEDIULUI

Cerinţa privind igiena, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului presupune conceperea şi executarea spaţiilor şi a elementelor componente, astfel încât să nu fie periclitate sănătatea şi igiena ocupanţilor, urmărindu-se şi protecţia mediului înconjurător.

Criterile de performanţă în cazul acestor cerinţe se referă la:

- igiena mediului interior

- igiena aerului  - asigurarea ventilării aerului permite schimbarea totală a aerului în 10 minute;

- igiena finisajelor - asigurarea calităţii suprafeţelor interioare ale elementelor de delimitare a spaţiilor, astfel încât să nu fie periculoase pentru sănătatea utilizatorilor;

- igiena vizuală - asigurarea calităţii iluminatului natural şi artificial astfel încât utilizatorii să-şi poată desfăşura activitatea în siguranţă.

- iginea auditivă - se referă la realizarea spaţiilor interioare astfel încât zgomotul perturbator să fie menţinut la un nivel care să nu afecteze sănătatea oamenilor.

- protecţia mediului

Cerinţele de refacere şi protecţia mediului presupun realizarea construcţiei astfel încât pe toată durata de viaţă să nu afecteze echilibrul ecologic, să nu dăuneze sănătăţii, confortului şi liniştii oamenilor.

Se vor respecta prevederile Legii 137/1995 privind protecţia mediului şi Legea 107/1996 a apelor.

CERINTA E – IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Pentru asigurarea confortului termic şi reducerea consumului de energie termicã s-au prevãzut saltele de vatã mineralã  de 25 cm grosime în cadrul planşeului de la ultimul nivel spre pod, aplicatã între grinzile de lemn iar pentru evitarea condensului au fost prevãzute un strat de difuzie a vaporilor şi o barierã contra vaporilor. Altă lucrare de îmbunătăţire a clădirii d.p.d.v. al consumului de energie este prevederea unui strat de polistiren expandat de 10 cm grosime pe faţade.

CERINTA F – PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Pereţii interiori şi exteriori au o grosime suficientă pentru a satisface cerinţele de protecţie împotriva zgomotului, la fel şi tâmplăria dotată cu geamuri termopan.

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

- fonduri proprii, credite bancare,

- alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local,

- credite externe garantate sau contractate de stat,

- fonduri externe nerambursabile,

- alte surse legal constituite

Pentru realizarea investitiei, Beneficiarul a identificat Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ ca sursa potentiala de co-finantare (finantare nerambursabila), schema de finantare-cofinantare urmand a fi realizata in baza documentaţiei DALI si a conditiilor finantatorului.

Principala sursa de finantare este AFM - max. 90%

Cofinantarea asigurata de beneficiar din bugetul local - min. 30%

Beneficiarul va asigura, în afara procentului minim de cofinantare, oricare alta cheltuiala care se va identifica pe parcursul evaluarii proiectului si/sau implementarii proiectului ca fiind neeligibila.

ln situatia în care beneficiarul nu reuseste sa acceseze fondurile de la bugetul de stat, continutul acestei documentatii tehnico-economice este valabil si documentatia poate fi utilizata, in acelasi scop, pentru accesarea oricaror alte surse de co-finantare, cu conditia actualizarii devizului general (dupa max. 24 luni) si verificarea capacitatii financiare a beneficiarului în noile conditii de finantare.

Cheltuieli eligibile

| nr.crt | cheltuieli eligibile |  | valoare fara TVA | valoare TVA | valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare şi asistenţă tehnică - 5% din investiţia de bază |  | 35214.93 | 6690.84 | 41905.77 |
| 2 | Consultanţă - 5% din investiţia de bază |  | 35214.93 | 6690.84 | 41905.77 |
| 3 | Cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri conform reglementărilor în vigoare |  | 3780.00 | 718.20 | 4498.20 |
| 4 | Cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică |  | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 5 | Total investiţie de bază din care: |  | 704298.65 | 133816.74 | 838115.39 |
|  | 5.1 | Măsuri de creştere a eficienţei energetice în clădiri (TIP I) | 536130.60 | 101864.81 | 637995.41 |
|  | 5.2 | Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare (TIP II) | 116088.05 | 22056.73 | 138144.78 |
| 6 |  | Total | 782508.52 | 147916.62 | 930425.13 |

Contributie proprie(30%) din  cheltuielile eligibile: 279.127,54 lei TVA inclus

Cheltuieli neeligibile; 38.929,34 lei TVA inclus

Total cheltuieli buget local: 318.056,88 lei TVA inclus

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificat de urbanism nr. 833/10.11.2020   Emis de Consiliul Judetan Bihor, cuprinzand conditiile de emitere a Autorizatiei de construire si avizele care se prezinta odata cu Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), respectiv:

DTAC - pe care autoritatea publica locala o va contracta ulterior elaborarii DALI si

aprobarii indicatorilor tehnico-economici

- Expertizare (tehnica) - documentatie pe care autoritatea publica locala a efectuat-o in anul 2021 si care este valabila in continuare

- Raport de audit energetic - documentatie pe care autoritatea publica locala a

efectuat-o in anul 2021 si care este valabila in continuare

- studiu geotehnic - documentatie pe care autoritatea publica locala a efectuat-o in anul 2021 si care este valabila in continuare

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Anexat documentatiei.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Amplasamentul studiat se gaseste in intravilanul comunei Tulca, localitatea Tulca situat la numarul cadastral: 52907, conform extras de carte funciara nr. 52907, anexat

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente

Se vor obtine in faza de autorizare, conform certificatului de urbanism.

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică

Se va obtine in faza de autorizare, conform certificatului de urbanism

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Raportul de audit energetic si DALI (cap. 5.1. lit. b) exemplifica modul de dimensionare a sistemelor alternative de utilizare a unor sisteme alternative de eficienta ridicata.

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;

Nu este cazul. lnterventia nu influenteaza si nu este influentata de circulatia din zona.

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;

Nu este cazul. lnterventiile nu influenteaza situri istorice/ arheologice certificate

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul. lnterventiile nu influenteaza situri istorice/ arheologice certificate

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

nu este cazul.

B. PIESE DESENATE

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. Construcţia existentă:

a) plan de amplasare în zonă;

b) plan de situaţie;

c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate;

d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecţie aferente.

2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

a) plan de amplasare în zonă;

b) plan de situaţie;

c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Conform borderou de mai sus.

Data:                                                     	 Proiectant*3),

2021                                              	 BEKO ANDRAS

SEF PROIECT

(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.