Anexa nr. 3 la HCL nr. __/2024

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare teren de mini-fotbal în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița”:

- Decopertare strat vegetal 10 cm;

- Pernă de balast compactat 10 cm;

- 40 buc stâlpi din țeavă de 100x100x3 la 7m;

- 39 buc stâlpi intermediari din țeavă 30x30x2 la 2m;

- 2 cordoane perimetrale din țeavă 30x30x2;

- Placă de beton B200 de 10 cm, armată cu plasă sudată 4x100x100;

- Plasă zincată de 2,8 până la 2m;

- Plasă textilă de protecție de la 2m la 6m;

- Plasă textilă cu protecție tip capac;

- Poartă de acces în terenul de sport;

- Gazon sintetic 50mm montat conform standard;

- Marcaje de culoare albă;

- Proiectoare LED fotovoltaice de 300W – 16 buc;

- Porți de mini-fotbal cu plasele aferente.