Anexă HCL______________

Principalele caracteristici tehnice ale utilajelor și echipamentelor din cadrul proiectului “Achiziție tractor și lamă deszăpezire” cu utilaje și echipamente a unor structuri din cadrul Primăriei comunei I.L. Caragiale, sunt următoarele :

Tractor SAME Explorer 105 Natural

Specificatii tehnice

MOTOR

- Motor FARMotion 45 STAGE V, proiectat și dezvoltat de SDF pentru uz agricol exclusiv,

  - Sistem de filtrare si tratare a gazelor de evacuare cu DPF, DOC+EGR si tratare cu sistem    SCR,

- 4 cilindri, 3849 cmc,

- puterea nominala 101 CP, puterea maxima 106 CP,

- Sistem de injectie Common Rail,

- Filtru de aer cu ejector de praf,

- Rezervor combustibil 145 l, Rezervor AdBlue 10 l,

- Management electronic al motorului;

CABINA

- cabină COMFORT: include covoraș din cauciuc față și spate, 2 viteze priză de putere

- Cu 4 stalpi, izolata fonic si montata pe hidro-silentblocuri,

- Coloana volanului cu pozitie reglabila, ecran digital,

- Echipare radio Bluetooth, USB , SD card

- Oglinzi exterioare telescopice, stergator geam spate,

- Aer conditionat cu comanda manuala,

- Lumini de drum si lumini de lucru montate pe acoperisul cabinei,

- Scaun pentru operator cu suspensie pneumatica si pozitie reglabila,

TRANSMISIA

- 4x4 cu comanda electro-hidraulica, blocare electrohidraulica pentru diferential,

- Cutie de viteze cu 5 trepte 20F+20R cu underdrive și creeper,

- Inversor mecanic,

- Viteza max. 40 km/h,

- Frana de parcare manuala;

INSTALATIA HIDRAULICA

- Pompa hidraulica 55 l/min,

- 2 distribuitoare spate cu cuplare rapida (2 KO + Float), valva retur liber,

- Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect,

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic spate cat II cu cuple rapide,

- Capacitatea de ridicare 4525 kg, controlat mecanic,

- Stabilizatoare mecanice pentru tirantii laterali;

PRIZA DE PUTERE:

- ambreiaj electrohidraulic multidisc in ulei,

- 540/540E rpm;

ROTI

- Anvelope 420/85 R24 fata, 460/85R34 spate,jante ajustabile

- Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect,

- Sistem de franare hidrostatica independenta pe cele 4 roti cu frane disc in baie de ulei,

- Aparatori dinamice la rotile din fata;

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE

- Comanda mecanica externa pentru ridicator si comanda PTO pe aripa

- Preechipare pentru ridicator hidraulic si priza de putere pe fata

- Cupla pentru remorca reglabila, si swinging drawbar

- Suport si greutati lestare fata (total 467 kg),

- Girofar

- Priza 12V, 2 prize USB si priza 7 pini ISO11786.

Lama deszapezire Sigma Pro G302.250

Specificatii tehnice

Latime totala a lamei: 2500mm

Inaltime: 903 mm,

Greutate: 440 kg,

Ghidaj stanga dreapta cu cilindri hidraulici,

Lama de curatare construita din 2 segmente

Razuri din cauciuc format din 2 segmente

Sistem de protectie mecanic prin arc sub tensiune cu surub forfecabil pe razurile de cauciuc pentru protectie la impact.

Steaguri reflectorizante stg/dr

Posibilitate de lucru: perpendicular, inclinata stg/dr, tip plug sau tip fluture.

Utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului vor fi folosite de personalul din cadrul aparatului propriu al UAT I.L. Caragiale, respectiv 1 persoană Compartiment Protecție Civilă și Situații de Urgență  și 1 persoană  Compartiment Administrativ și serviciul de Gospodărie Comunală.

Durata de realizare a investiției (luni): una