Anexa nr.8 la HCL nr. __ / _____________ .2025

CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubrizare a comunei PÂRSCOV, judeţul Buzău

Activitatea: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Prezentul caiet de sarcini – propriu a fost întocmit în  concordanţă cu cerinţele şi obiectivele prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti, cu respectarea în totalitate a regulilor prevăzute în caietul de sarcini - cadru şi în regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat şi aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

Articolul 2

(1)La întocmirea prezentului caiet de sarcini autoritatea administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna PÂRSCOV, judeţul Buzău a utilizat documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini - cadru, după cum urmează:

a)în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini propru au fost preluate din caietul de sarcini - cadru activitatea colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat şi toate condiţiile tehnice specifice desfăşurării acestei activităţi;

b)conţinutul prezentului caiet de sarcini propriu cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini - cadru.

(2)Prezentul caiet de sarcini propriu este valabil pentru hotărârea de dare în administrare care vizează activitatea colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, a serviciului de salubrizare şi a preluat din caietul de sarcini-cadru secţiunile aferente acestei activităţi ce face obiectul hotărârii de dare în administrare.

Articolul 3

Prezentul caiet de sarcini propriu se supune aprobării autorităţilor deliberative ale U.A.T. comuna PÂRSCOV, judeţul Buzău.

Capitolul II

Obiectul caietului de sarcini

Articolul 4

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activitatăţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, specifică serviciului de salubrizare, stabilind cerinţele tehnice şi organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Articolul 5

(1)În sensul prezentului caiet de sarcini, unitatea administrativ-teritorială PÂRSCOV îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la prestarea activităţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, specifică serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente acestui serviciu.

(2) Gestiunea directă a serviciului de salubrizare pentru activitatatea colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat se realizează prin intermediul unui operator de drept public, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completă ulterioare, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii reprezentat, anume un serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei PÂRSCOV judeţul Buzău, prin hotărâre a autorităţii deliberative a comunei PÂRSCOV, judeţul Buzău.

(2)Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componentă ale serviciului de salubrizare al comunei.

Articolul 6

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, specifică serviciului de salubrizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

Articolul 7

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Articolul 8

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Capitolul III

Cerinţe organizatorice minimale

Secţiunea 1

Obligaţii de serviciu public în prestarea serviciului şi operarea infrastructurii aferente acestuia

Articolul 9

Operatorul are următoarele obligaţii de serviciu public:

a)prestarea activităţii de salubrizare cu respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării construcţiilor în timpul exploatării, precum şi cu respectarea tuturor obligaţiilor sale care îi revin conform legii şi/sau pe care şi le-a asumat prin hotărârea de dare în administrare;

b)exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal propriu şi/sau autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;

c)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

d)ţinerea evidenţei orelor de funcţionare a autospecialelor, instalaţiilor şi utilajelor;

e)asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin hotărârea de dare în administrare;

f)asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a administraţiei publice locale şi cu recunoaşterea costurilor aferente în tarif;

g)deţinerea unei dotări proprii cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţii, în condiţiile stabilite prin hotărârea de dare în administrare;

h)aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului;

Articolul 10

Prestarea activităţii de salubrizare se va realiza astfel încât să se asigure:

a)continuitatea activităţii, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

c)verificarea calităţii activităţii prestate;

d)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e)ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităţii;

f)respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autorităţile administraţiei publice locale;

g)prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică;

h)reînnoirea parcului auto, în condiţiile prevăzute în hotărârea de dare în admnistrare, după caz;

i)îndeplinirea indicatorilor de performanţă corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional, precum şi a indicatorilor de performanţă privind calitatea serviciului, aprobaţi de autorităţile administraţiei publice locale;

j)asigurarea, pe toată durata de executare a activităţii, de personal calificat şi în număr suficient.

Articolul 11

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului.

Secţiunea a 2-a

Cerinţe generale privind operarea şi întreţinerea staţiilor/instalaţiilor de tratare a deşeurilor

Articolul 12

Toate bunurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale trebuie exploatate în condiţii de siguranţă în funcţionare, cu respectarea prevederilor din Manualele/Instrucţiunile de operare şi întreţinere, din prescripţiile/specificaţiile tehnice aferente instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor utilizate, precum şi a legislaţiei privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă.

Articolul 13

Operatorul va monitoriza factorii de mediu şi va îndeplini cerinţele privind respectarea condiţiilor de protecţie a mediului stabilite prin autorizaţii şi orice altă cerinţă suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Articolul 14

Operatorul va constitui un stoc suficient de piese de rezervă şi consumabile pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă şi continuă a activităţii. Operatorul va completa toate piesele de rezervă şi consumabilele imediat după ce acestea au fost date în folosinţă.

Articolul 15

Operatorul va asigura inspecţii regulate ale obiectivelor/instalaţiilor şi va acţiona imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări sau riscul de producere a unor incidente/avarii. Operatorul va reabilita imediat instalaţiile sau va înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări transmise autorităţile administraţiei publice locale şi al acceptului acestuia cu privire la costurile aferente, urmând ca respectivele costuri să fie recunoscute în tarif la solicitarea de modificare a tarifului.

Articolul 16

Întreţinerea va fi executată numai în conformitate cu Manualele/Instrucţiunile de operare şi întreţinere puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale sau producător. Întreţinerea trebuie să fie asigurată într- o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acţiuni preventive înainte să fie necesare reparaţii majore.

Articolul 17

Întreţinerea curentă a echipamentelor şi instalaţiilor va fi asigurată de personalul de exploatare. Reparaţiile majore şi reparaţiile generale pot fi efectuate şi de către companii specializate.

Articolul 18

Operatorul va fi responsabil de întreţinerea şi curăţarea drumurilor din incintă.

Articolul 19

Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor şi costurilor asociate întreţinerii şi utilizării clădirilor, a instalaţiilor şi a utilităţilor date în administrare.

Articolul 20

Toate lucrările de întreţinere şi reparaţii vor avea în vedere protecţia mediului. Se va acorda o atenţie deosebita manipulării combustibililor, lubrifianţilor şi a solvenţilor pentru a preveni vărsarea acestora şi infiltrarea lor în sol.

Articolul 21

Levigatul, precum şi apa provenită din spălarea autospecialelor şi recipientelor de colectare a deşeurilor, vor fi direcţionate prin sistemul de canalizare către staţia de epurare sau, după caz, către sistemul de colectare a levigatului în vederea tratării, conform Manualului/Instrucţiunilor de operare al instalaţiei.

Articolul 22

Operatorul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deşeurilor din incinta obiectivelor şi va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăştierea acestor deşeuri în exteriorul incintei şi/sau pe traseele de transport a deşeurilor.

Articolul 23

Operatorul va opera obiectivele/instalaţiile în aşa fel încât să minimizeze mirosurile generate de gestionarea deşeurilor.

Articolul 24

Operatorul va asigura realizarea tratamentelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele date în administrare.

Articolul 25

Operatorul va încheia, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilităţi, după cum este necesar pentru buna funcţionare a activităţii.

Articolul 26

Asigurarea unei noi utilităţi, precum şi renunţarea la o utilitate existentă care deserveşte obiectivul/instalaţia, faţă de momentul semnării contractului va putea fi realizată de către operator numai cu acordul prealabil al delegatarului.

Articolul 27

Operatorul va asigura personalul necesar desfăşurării activităţii.

Secţiunea a 3-a

Autorizaţii şi licenţe

Articolul 28

Operatorul va obţine şi menţine valabilă pe toată perioada prestării activităţii:

a)licenţa necesare pentru prestarea activităţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, specifică serviciului de salubrizare eliberată de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)orice alte permise, aprobări sau autorizaţii, inclusiv autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, după caz.

Secţiunea a 4-a

Personal şi instructaj

Articolul 29

(1)Operatorul îşi va angaja propriul personal şi va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfăşurării activităţii. Toţi conducătorii auto şi ceilalţi angajaţi trebuie să deţină calificări relevante. Angajaţii vor fi instruiţi în mod corespunzător şi calificaţi pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalaţiile, maşinile şi vehiculele utilizate să fie exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele contractuale.

(2)Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este conducătorul serviciului.

Articolul 30

Pe toată durata derulării hotărârii de dare în administrare, operatorul are obligaţia să prezinte, la solicitarea autorităţile administraţiei publice locale lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activităţii/activităţilor de salubrizare, pe categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere şi ale personalului de execuţie şi cu indicarea numărului de salariaţi angajaţi cu salariul minim brut pe ţară garantat la plată.

Articolul 31

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajaţii în caz de concediu, boală sau alte indisponibilităţi.

Articolul 32

Operatorul va face cunoscut autorităţilor administraţiei publice locale persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze şi supravegheze prestarea activităţii în numele său. În absenţa, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizaţi înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere şi înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoştinţe temeinice tehnice şi trebuie să fie capabili să înţeleagă, să vorbească, să scrie şi să citească în limba română.

Articolul 33

Persoana cu responsabilităţi de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze şi să încheie acorduri cu autorităţile administraţiei publice locale cu privire la executarea de lucrări şi/sau servicii în legătură cu activitatea atribuită. Persoana cu responsabilităţi de conducere sau un reprezentant al operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată şi disponibilă să se prezente la locul convenit într- un termen rezonabil, în funcţie de amploarea problemei, atunci când delegatarul solicită.

Articolul 34

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaţionale, situaţii de urgenţă, de protecţie a mediului, de securitate şi sănătate în muncă.

Articolul 35

Operatorului nu i se permite să schimbe fluxul deşeurilor, fără permisiunea autorităţilor administraţiei publice locale.

Articolul 36

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensaţie sau gratificaţii din partea cetăţenilor sau a altor producători de deşeuri în scopul extinderii sau îmbunătăţirii calităţii serviciului.

Secţiunea a 5-a

Echipament de protecţie

Articolul 37

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecţie şi de desfăşurarea tuturor operaţiunilor şi activităţilor în conformitate cu prevederile legale şi normele privind sănătatea şi securitatea în muncă.

Articolul 38

Prevenirea situaţiilor de urgenţă şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi menţinute conform prevederilor legale în vigoare.

Secţiunea a 6-a

Sistemul de management integrat

Articolul 39

Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerinţelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent şi ISO 14001:2015 sau echivalent.

Articolul 40

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activităţile de salubrizare prestate de operator.

Articolul 41

Operatorul trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, la cerere, toate procedurile, instrucţiunile de lucru, auditurile şi rapoartele de evaluare, certificările şi auditurile de supraveghere şi recertificare aferente sistemului.

Articolul 42

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerinţele autorităţilor administraţiei publice locale privind raportarea datelor şi informaţiilor solicitate.

Articolul 43

Operatorul trebuie să se asigure că desfăşoară toate activităţile în condiţiile respectării standardelor de management al calităţii şi de mediu şi să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor.

Secţiunea a 7-a

Comunicarea

Articolul 44

Operatorul are obligaţia să deruleze campanii de informare, conştientizare şi educare a utilizatorilor cu privire la desfăşurarea activităţii colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, inclusiv cu privire la regulile de utilizare a recipientelor de colectare separată şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora, conform regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Articolul 45

(1)Operatorul va informa operativ autorităţile administraţiei publice locale cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situaţiei.

(2)Dispoziţiile scrise date de către autorităţile administraţiei publice locale operatorului, în condiţiile legii şi a prevederilor contractuale, sunt obligatorii. În situaţia în care dispoziţiile date de către autorităţile administraţiei publice locale implică costuri suplimentare în sarcina operatorului, acesta poate solicita modificarea tarifului.

Articolul 46

(1)Operatorii au obligaţia să facă publice propriile date de contact la care utilizatorii pot depune sesizări/petiţii cu privire la activităţile de salubrizare prestate, inclusiv să înfiinţeze, la solicitarea autorităţile administraţiei publice locale, un serviciu de dispecerat.

(2)Operatorul nu va condiţiona prestarea serviciului de existenţa unei reclamaţii de la utilizator.

(3)La sfârşitul fiecărei perioade de raportare prevăzută în hotărârea de dare în administrare, operatorul are obligaţia să informeze autorităţile administraţiei publice locale cu privire la numărul cererilor sau reclamaţiilor privind prestarea serviciului şi asupra modului de rezolvare a acestora.

Articolul 47

Operatorul va rezolva problemele privind colectarea deşeurilor separate incorect ce pot apărea în relaţia cu utilizatorii, în conformitate cu Procedura de colectare a deşeurilor separate incorect, convenită împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi aprobată de acesta în perioada de mobilizare, până la data începerii prestării activităţii.

Articolul 48

Operatorul va rezolva problemele privind acceptarea deşeurilor la staţiile/instalaţiile de tratare a deşeurilor ce pot apărea în relaţia cu alţi operatori care desfăşoară activităţi pe fluxul deşeurilor, în conformitate cu Procedura de acceptare a deşeurilor, convenită de către delegatar împreună cu operatorul staţiei/instalaţiei de tratare a deşeurilor şi aprobată de delegatar.

Secţiunea a 8-a

Monitorizarea activităţii

Articolul 49

Autorităţile administraţiei publice locale are dreptul să monitorizeze continuitatea şi calitatea activităţii prestate de operator, în condiţiile prevăzute în hotărârea de dare în administrare.

Articolul 50

(1)Operatorul are obligaţia să coopereze pe deplin cu autorităţile administraţiei publice locale în scopul monitorizării şi controlului activităţilor prestate şi să permită autorităţilor administraţiei publice locale să inspecteze toate înregistrările şi documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitatea de salubrizare prestată.

(2)Operatorul are obligaţia să permită autorităţilor administraţiei publice locale să inspecteze toate instalaţiile, echipamentele şi vehiculele utilizate la prestarea activităţii de salubrizare.

Articolul 51

(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor fi informate de către operator despre orice inspecţie/control programată/programat de alte autorităţi şi va putea participa la acestea.

(2) Aautorităţile administraţiei publice locale are dreptul să organizeze şedinţele de management al serviciilor cu participarea operatorului şi, dacă este cazul, a altor operatori care prestează activităţi pe fluxul deşeurilor.

Secţiunea a 9-a

Securitatea obiectivelor şi instalaţiilor

Articolul 52

(1)Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată şi limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreţinerea, controlul şi monitorizarea activităţilor. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului şi informarea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2)Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator şi se comunică autorităţilor administraţiei publice locale.

Articolul 53

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei şi a integrităţii protecţiei perimetrale pentru toate obiectivele.

Articolul 54

Orice incident neobişnuit privind securitatea este notificat autorităţilor competente de ordine publică şi înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul raportează autorităţilor administraţiei publice locale orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul şi autorităţile administraţiei publice locale analizează orice astfel de incident şi evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariţiei unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Articolul 55

Operatorul are obligaţia să implementeze un plan de intervenţii în caz de evenimente neprevăzute şi să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situaţiilor de urgenţă, cum ar fi incendii, fum şi scurgeri de materiale periculoase.

Secţiunea a 10-a

Amenajarea bazei de lucru

Articolul 56

Operatorul are obligaţia de a amenaja şi autoriza cel puţin o bază de lucru operaţională, al cărei amplasament să fie situat în zona unitaţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău.

Articolul 57

Baza de lucru operaţională trebuie să fie organizată încât să asigure:

a)stocarea temporară a deşeurilor colectate aferente unor fracţii/ categorii speciale de deşeuri, precum deşeuri textile, deşeuri periculoase menajere, deşeuri voluminoase şi deşeuri din construcţii rezultate din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor, inclusiv deşeuri abandonate, după caz;

b)gararea în condiţii optime a maşinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitatea colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat conform contractului semnat între părţi, în vederea asigurării disponibilităţii imediate a acestora;

c)desfăşurarea în bune condiţii a operaţiilor de întreţinere a maşinilor şi echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile şi utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata hotărârii de dare în admnistrare.

Articolul 58

Baza de lucru dată în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfăşurarea de activităţi care nu fac obiectul hotărârii de dare în administrare.

Secţiunea a 11-a

Sistemul informatic şi baza de date a operaţiunilor

Articolul 59

(1)Operatorul are obligaţia să implementeze un sistem informatic şi o bază electronică de date a operaţiunilor desfăşurate, unde vor fi înregistrate, stocate şi procesate toate datele legate de activitatea acestuia.

(2)Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi anuale prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte şi per total.

Articolul 60

Operatorul este liber să aleagă soluţiile hardware şi software de realizare a sistemului informatic, ţinând seama de cerinţele minime privind raportarea.

Articolul 61

Operatorul actualizează zilnic baza de date cu cantităţile de deşeuri aferente activităţii desfăşurate pe raza administrativ teritoriala a comunei PÂRSCOV, judeţul Buzău.

Articolul 62

(1)La cererea autorităţilor administraţiei publice locale, operatorul va prezenta un raport privind serviciile similare prestate către alţi operatori cu care se află în raporturi contractuale.

(2)Raportul va cuprinde pentru fiecare contract în parte cantitatea de deşeuri colectată/acceptată şi contravaloarea serviciilor prestate.

Capitolul IV

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor generate ocazional

Secţiunea 1

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat

Articolul 63

Operatorul are obligaţia de a presta activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, în condiţiile legii, pentru toţi utilizatorii casnici şi utilizatorii non-casnici din unitatea administrativ-teritorială comuna PÂRSCOV, judeţul Buzău.

Articolul 64

Operatorul va asigura continuitatea colectării deşeurilor municipale, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu frecvenţa stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale, prin prezentul caiet de sarcini.

Articolul 65

(1)Deşeurile menajere colectate de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari, sunt deşeuri generate de către populaţie în urma activităţilor casnice desfăşurate în gospodăriile/locuinţele proprii.

(2)Operatorul are obligaţia să colecteze deşeurile menajere de la toţi utilizatorii casnici din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău.

(3)Pentru cantităţile de deşeuri menajere colectate de la utilizatorii care beneficiază de serviciul de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul, autoritatea administraţiei publice locale va plăti operatorului contravaloarea serviciului de salubrizare, pe baza taxei de salubrizare aprobată de către consiliul local în perioada de mobilizare, până la începerea prestării activităţii. Ajustarea ori modificarea ulterioară a taxei de salubrizare se face cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C..

(4)Numărul de locuitori din aria de operare se stabileşte pe baza datelor de la ultimul recensământ al populaţiei, publicat pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (rezultate definitive: caracteristici demografice - Tabel 1.03.2. POPULAŢIA REZIDENTĂ DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ, PE JUDEŢE ŞI MUNICIPII, ORAŞE, COMUNE, LA 1 DECEMBRIE 2021), ajustat, pentru anii următori, cu un factor de ajustare, care reprezintă raportul dintre populaţia rezidentă la nivel de judeţ la data de 1 ianuarie a anului în curs/celui mai recent an şi populaţia rezidentă la data de 1 ianuarie la nivel de judeţ a anului următor recensământului (1 ianuarie 2022), calculat pentru mediul urban sau, după caz, rural, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în baza de date statistice TEMPO - A. 1.1. POPULAŢIA REZIDENTĂ, macheta POP105A - Populaţia rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de vârstă şi vârste, sexe şi medii de rezidenţă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe.

Articolul 66

(1)Deşeurile similare colectate de la persoanele juridice care din punct de vedere al naturii şi compoziţiei sunt asimilabile cu deşeurile menajere. Sunt excluse deşeurile provenite din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere.

(2)Operatorul are obligaţia să colecteze deşeurile similare de la toate persoanele juridice din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău, inclusiv de la toate filialele, sucursalele şi punctele de lucru ale operatorilor economici, precum şi de la toate sediile secundare ale instituţiilor publice, care îşi desfăşoară activitatea în aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău, pe baza contractelor încheiate cu acestea.

(3)Datele de identificare ale firmelor active din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău, precum denumire şi adresă, vor fi preluate de pe site-urile dedicate acestui gen de informaţii sau solicitate autorităţilor publice care gestionează registre naţionale cu astfel de baze de date, precum Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Justiţiei şi alte autorităţi competente.

Articolul 67

La data întocmirii caietului de sarcini, numărul total de locuitori din aria de operare este de 5.192.

Articolul 68

Lista cu numărul de utilizatori şi numărul de gospodării individuale/locuinţe în blocuri din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău este prezentată în anexa nr. 1.

Articolul 69

(1)Cantitatea anuală de deşeuri menajere estimată a fi colectată în primul an de operare se determină de către autorităţile administraţiei publice locale pe baza datelor istorice raportate de operatori privind cantităţile de deşeuri menajere colectate în ultimele 12 luni anterioare datei hotărârii de dare în administrare, ţinând cont şi de cantităţile de ambalaje de tip metal, plastic şi sticlă colectate de pe raza unităţii administrativ-teritoriale prin sistemul de garanţie-returnare SGR, conform raportărilor administratorului SGR.

(2)În lipsa datelor istorice privind cantităţile de deşeuri menajere colectate, cantitatea anuală de deşeuri menajere estimată a fi colectată se calculează pe baza indicelui de generare a deşeurilor menajere în mediul rural de 0,27 kg/zi/persoană, prevăzut în planul judeţean de gestionare a deşeurilor.

Articolul 70

(1)Cantitatea anuală de deşeuri similare estimată a fi colectată în primul an de operare se determină de către autorităţile administraţiei publice locale pe baza datelor istorice raportate de operatori privind cantităţile de deşeuri similare colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii documentaţiei de atribuire.

(2)În cazul în care datele istorice raportate de operatori reprezintă volume de deşeuri similare colectate, cantităţile anuale de deşeuri similare estimate a fi colectate separat sunt determinate pe baza densităţii medii aferentă fiecărei fracţii de deşeuri, care va fi utilizată şi la calcul nivelului tarifului în lei/mc, după cum urmează:

a) 100 kg/mc, pentru fracţia de deşeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă;

b) 350 kg/mc, pentru fracţia de deşeuri reziduale ;

c) 350 kg/mc, pentru fracţia de biodeşeuri;

d) 300 kg/mc, pentru fracţia de deşeuri voluminoase;

e) 1.500 kg/mc, pentru fracţia de deşeuri din construcţii.

(3)În mod convenţional, dacă la nivelul ariei de operare nu s-au realizat determinări ale densităţii fracţiilor/tipurilor de deşeuri similare, la calculul cantităţilor anuale de deşeuri similare estimate a fi colectate se poate utiliza densitatea/greutatea specifică (kg/mc) pentru componenta uscată aferentă tipurilor de deşeuri prevăzute în tabelul nr. 1 din Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 756/2004 sau alte densităţi recomandate în ghidurile/metodologiile aplicabile gestionării deşeurilor.

Articolul 71

Cantitatea anuală de deşeuri municipale estimată a fi colectată în primul an de operare este de 255,8358 tone/an deşeuri municipale, din care 200,8358 tone/an deşeuri menajere şi 55 tone/an deşeuri similare.

Articolul 72

(1)Indicatorul de performanţă pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă în întreaga arie a unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău este de 70 % din cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, în conformitate cu valoarea minimă a indicatorului prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Pentru primul an de operare, cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă reprezintă 33 % din cantitatea de deşeuri municipale, în conformitate cu procentul prevăzut în Anexa nr.5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Ponderea cantităţii de deşeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă în cantitatea totală generată de deşeuri municipale se actualizează numai pe baza determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale realizate de operator, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Articolul 73

(1)Cantitatea de deşeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale estimată a fi colectată separat, în primul an de operare, calculată pe baza indicatorului de performanţă al activităţii, este de 84,425 tone/an.

(2)Restul de 171,41 tone/an din cantitatea totală de deşeuri municipale generată reprezintă deşeuri reziduale şi biodeşeuri, din care 110,41 tone/an deşeuri reziduale şi 60 tone/an biodeşeuri.

Articolul 74

(1)Colectarea separată a deşeurilor menajere nepericuloase de la case/gospodării individuale se va realiza din "poartă în poartă".

(2)În zona de case/gospodării individuale, colectarea deşeurilor menajere nepericuloase se va realiza, pe 6 fracţii/tipuri de deşeuri, din "poartă în poartă", astfel:

(i) deşeurile de hârtie şi carton, în saci asiguraţi şi distribuiţi de operator şi/sau în pachete pliate şi legate cu sfoară de către utilizatori;

(ii) deşeurile de plastic şi metal, în saci asiguraţi şi distribuiţi de operator;

(iii) deşeurile de sticlă, în saci asiguraţi şi distribuiţi de operator; în saci personalizaţi asiguraţi şi distribuiţi de operator; la platformele special amenajate dotate cu containere de 0,5 mc;

(iv) deşeurile reziduale, în pubele de 60/120 litri;

(v) biodeşeurile, în pubele 60/120 litri;

(vi) deşeurile textile – în spaţiile special amenajate din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău şi/sau în saci asiguraţi şi distribuiţi de operator.

(4)Numărul de fracţii prevăzut la alin. (2) şi alin. (3) se va adapta corespunzător pentru mediul rural, în funcţie de numărul de sisteme de colectare separată a fracţiilor de deşeuri municipale care se implementează în aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău, stabilit de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Deşeurile textile vor fi colectate şi din locurile/spaţiile special amenajate şi dotate cu containere specifice pentru colectarea acestor deşeuri, amplasate pe domeniul public. Lista cu locurile/spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor textile, dotarea cu recipiente şi frecvenţa de colectare sunt prevăzute în anexa nr.2.

Articolul 75

(1)Colectarea separată a deşeurilor similare nepericuloase se realizează pe 6 fracţii, în mod similar ca la colectarea deşeurilor menajere.

(2)Colectarea separată a deşeurilor reziduale şi a biodeşeurilor similare de la persoanele juridice de tip unităţi de alimentaţie publică, restaurante, hoteluri, pieţe, unităţi sanitare cu paturi, creşe şi cantine ale unităţilor de învăţământ, denumite în continuare persoane juridice cu regim special (PJ regim special), se realizează zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, conform programului de funcţionare, respectiv de două ori pe săptămână în perioada 1 octombrie - 31 martie.

(3)Colectarea separată a deşeurilor reziduale şi a biodeşeurilor similare de la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (2) se va realiza de trei ori pe săptămână, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie şi de două ori pe săptămână în perioada 1 octombrie - 31 martie.

(4)Colectarea separată a deşeurilor reciclabile similare de hârtie/carton, metal, plastic şi sticlă de la utilizatorii noncasnici se va realiza cu aceeaşi frecvenţă ca la colectarea din "poartă în poartă" a deşeurilor reciclabile menajere de la casele/gospodăriile individuale.

(5)Fracţiile de deşeuri similare vor fi colectate separat în recipiente puse la dispoziţie de către operator, contra cost.

(6)Persoanele juridice pot opta pentru utilizarea recipientelor proprii numai dacă acestea sunt compatibile cu sistemul de ridicare al autospecialelor din dotarea operatorului.

(7) Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodeşeurilor este prezentată în anexa nr.3.

Articolul 76

Tipul punctelor de colectare şi capacitatea/volumul recipientelor pentru colectarea fracţiilor de deşeuri municipale sunt prezentate în anexa nr.4.

Articolul 77

Lista punctelor de colectare a fracţiilor deşeuri municipale şi dotarea acestora cu recipiente este prezentată în anexa nr.5.

Articolul 78

Frecvenţa de colectare al fracţiilor de deşeuri municipale în aria de delegare este prezentată în anexa nr.6.

Articolul 79

(1)Transportul deşeurilor colectate separat către staţiile de transfer, staţiile de sortare, instalaţiile de tratare şi depozitele de deşeuri, după caz, se va efectua astfel încât acestea să ajungă la locul de destinaţie în timpul programului de lucru.

(2)Toate transporturile de deşeuri vor fi însoţite de documentele legale de transport, completate cu toate datele necesare recepţionării deşeurilor la staţiile/instalaţiile de gestionare a deşeurilor şi/sau la depozitul de deşeuri.

(3)În cazul în care operatorul, din motive independente de voinţa sa, nu are acces la staţiile/instalaţiile/depozitele de deşeuri, în timpul programului normal de lucru al acestora, acesta va înştiinţa de îndată autorităţile administraţiei publice locale şi va propune o alternativă de transport, pentru a fi aprobată.

Articolul 80

(1)Deşeurile municipale de hârtie, metal, plastic, sticlă colectate separat de pe raza teritorială a unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău sunt transportate la staţia de sortare a societăţii RER ECOLOGIC SERVICE SRL.

(2)Deşeurile reziduale municipale colectate separat de pe raza teritorială a unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău sunt transportate la depozitul ecologic aparţinând societăţii RER SUD, situat în comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău.

(3)Biodeşeurile municipale colectate separat de pe raza teritorială a unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău sunt transportate la depozitul ecologic aparţinând societăţii RER SUD, situat în comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău.

(4)Deşeurile municipale abandonate colectate de pe raza teritorială a unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău sunt transportate la depozitul ecologic aparţinând societăţii RER SUD, situat în comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău.

(5)Deşeurile textile municipale, deşeurile voluminoase municipale, deşeurile din construcţii provenite de la locuinţe, inclusiv deşeurile din construcţii abandonate, precum şi deşeurile periculoase menajere colectate separat de pe raza teritorială a unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV judeţul Buzău sunt transportate şi stocate temporar la baza de lucru autorizată a operatorului.

(6)Deşeurile reziduale nevalorificabile, precum şi alte tipuri/categorii de deşeuri nevalorificabile sunt transportate la depozitul de deşeuri nepericuloase aparţinând societăţii RER SUD, situat în comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău.

Articolul 81

(1)Cantitatea de deşeuri textile estimată a fi colectată separat în primul an de operare este de 1 tone/an.

(2)Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deşeurilor textile colectate la baza sa de lucru şi de a încheia contracte de prestări servicii de valorificare/reciclare deşeuri textile cu operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţile respective.

(3)Cheltuielile cu colectarea separată, transportul şi stocarea temporară a deşeurilor textile şi, după caz, cheltuielile cu valorificarea/reciclarea deşeurilor textile se includ în tariful de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale din deşeurile municipale.

Articolul 82

(1)Cantitatea de deşeuri periculoase menajere estimată a fi colectată în primul an de operare este de 0,5 tone/an.

(2)Colectarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere se va realiza în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvenţa de 4 ori pe/an.

(3)Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deşeurilor periculoase menajere colectate la baza sa de lucru şi de a încheia un contract de prestări servicii cu un operator autorizat să desfăşoare activităţi de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor periculoase menajere, în cazul în care depozitarea acestor deşeuri nu este permisă la depozitul de deşeuri nepericuloase.

(4)Cheltuielile cu colectarea separată, transportul şi stocarea temporară a deşeurilor periculoase menajere şi, după caz, cheltuielile cu depozitarea deşeurilor periculoase menajere se includ în tariful de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale din deşeurile municipale.

Secţiunea a 2-a

Colectarea separată şi transportul separat a unor categorii/tipuri de deşeuri generate ocazional

Articolul 83

(1)Operatorul are obligaţia de a presta colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor voluminoase, inclusiv saltele şi mobila, provenite de la toţi utilizatorii din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău.

(2)Colectarea deşeurilor voluminoase se va realiza:

a)în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvenţa de 4 ori pe/an.

b)în sistem "la cerere", în urma apelurilor telefonice primite de la populaţie şi de la persoanele juridice, sau prin alte mijloace de comunicare;

c) din locurile/spaţiile amenajate pentru colectarea deşeurilor voluminoase, amplasate pe domeniul public. Lista cu locurile/spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor voluminoase şi frecvenţa de colectare sunt prevăzute în anexa nr.7.

(3)Contravaloarea prestării serviciului în sistem "la cerere" se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvenţa şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(4)Cantitatea de deşeuri voluminoase municipale estimată a fi colectată în primul an de operare este de 1 tone/an.

(5)Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deşeurilor voluminoase la baza sa de lucru.

(6)În vederea valorificării deşeurilor voluminoase, operatorul are sarcina de a asigura separarea acestor deşeuri la baza de lucru sau de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de sortare/valorificare a deşeurilor voluminoase.

(7)Deşeurile voluminoase nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deşeuri.

(8)Cheltuielile cu stocarea temporară a deşeurilor voluminoase şi, după caz, cheltuielile cu valorificarea acestor deşeuri se includ în tariful de colectare separată şi transport separat al deşeurilor voluminoase din deşeurile municipale.

Articolul 84

(1)Operatorul are obligaţia de a presta serviciul de colectare separată şi transport separat al deşeurilor din construcţii provenite din locuinţe, generate de lucrări de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare.

(2)Colectarea deşeurilor din construcţii provenite din locuinţe se va realiza în sistem "la cerere", în urma apelurilor telefonice sau prin alte mijloace de comunicare, primite de la populaţie;

(3)Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia utilizatorului, la solicitarea acestuia, containere metalice standardizate, în regim de închiriere, sau, contra cost, saci din materiale rezistente (rafie).

(4)Contravaloarea prestării serviciului în sistem "la cerere" se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvenţa şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(5)Cantitatea de deşeuri din construcţii provenită din locuinţe estimată a fi colectată în primul an de operare, conform datelor istorice, este de 2 tone/an.

(6)Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deşeurilor din construcţii la baza sa de lucru.

(7)În vederea valorificării deşeurilor din construcţii, operatorul are sarcina de a asigura separarea/concasarea acestor deşeuri la baza de lucru sau de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de sortare/valorificare a deşeurilor din construcţii.

(8)Deşeurile din construcţii nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deşeuri.

(9)Cheltuielile cu stocarea temporară a deşeurilor din construcţii şi, după caz, cheltuielile cu sortarea/valorificarea acestor deşeuri se includ în tariful de colectare separată şi transport separat al deşeurilor din construcţii provenite din locuinţe.

Articolul 85

(1)Operatorul are obligaţia să presteze serviciul de colectare separată şi transport separat al deşeurilor similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorului evenimentului.

(2)Evenimentele publice depind de aranjamente speciale organizate în aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău, precum festivaluri, concerte, târguri, concursuri şi alte situaţii similare, a căror frecvenţă şi regularitate nu pot fi estimate.

(3)Colectarea deşeurilor generate cu ocazia unor evenimente publice se va realiza pe 4 fracţii, respectiv hârtie/carton, plastic/metal, sticlă şi deşeuri reziduale.

(4)Contravaloarea serviciului, inclusiv a pubelelor solicitate, se achită de către organizatorul evenimentului, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul.

(5)Cheltuielile legate de gestionarea acestor deşeuri vor fi suportate de către organizatorul evenimentului.

Articolul 86

(1)Operatorul are obligaţia să presteze colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale abandonate şi al deşeurilor din construcţii abandonate, la solicitarea aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău şi/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deşeurilor abandonate ocazional convenită cu acestea.

(2)Abandonarea de către utilizatori a deşeurilor pe domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale constituie contravenţie, a căror număr, frecvenţă şi regularitate nu pot fi estimate.

(3)Cantitatea de deşeuri municipale abandonate lângă punctele/recipientele de colectare estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 10 tone.

(4) Cantitatea de deşeuri municipale abandonate pe căile publice estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 50 tone .

(5)Cantitatea de deşeuri din construcţii abandonate lângă punctele de colectare estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 10 tone.

(6) Cantitatea de deşeuri din construcţii abandonate pe căile publice estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 10 tone.

(7)Pentru fiecare categorie de deşeuri abandonate, municipale sau din construcţii, se stabileşte/fundamentează un tarif de colectare şi transport deşeuri abandonate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestaţiei.

(8)Contravaloarea serviciilor de colectare şi transport deşeuri abandonate se achită de către autoritatea administraţiei publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deşeuri abandonate, municipale sau din construcţii, pe baza unei situaţii detaliate întocmită de operator, privind locaţia, categoriile şi cantităţile de deşeuri abandonate colectate în luna anterioară.

(9)Contravaloarea cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară nu se include în tarif şi se va evidenţia distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

Secţiunea a 3-a

Cerinţe privind realizarea determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale

Articolul 87

Operatorul este responsabil de realizarea determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale în vederea stabilirii compoziţiei deşeurilor municipale colectate anual din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău, precum şi a ponderii deşeurilor de ambalaje de hârtie/carton, metal plastic şi sticlă în cantitatea totală de deşeuri generate de hârtie/carton, metal plastic şi sticlă, inclusiv pe fiecare tip de material.

Articolul 88

Determinările de compoziţie a deşeurilor municipale vor fi efectuate, semestrial, de către operator şi/sau de un terţ cu experienţă în prestarea de servicii de consultanţă în domeniul gestionării deşeurilor municipale şi care garantează aplicarea de metode adecvate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene din "Metodologia pentru analiza deşeurilor solide - SWA-Tool" sau dintr-un ghid acceptat la nivel naţional şi/sau cu prevederile din standardele naţionale/europene, precum SR 13493:2004 Caracterizarea deşeurilor. Metodologie de caracterizare a deşeurilor menajere şi SR CEN/TR 15310:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionarea deşeurilor.

Articolul 89

(1)Procedura de eşantionare a probelor supuse analizei, cât şi sortarea în vederea determinării compoziţiei deşeurilor vor fi realizate în colaborare şi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza unui program detaliat transmis autorităţilor administraţiei publice locale şi convenit cu acestea.

(2)Raportul final privind determinarea compoziţiei deşeurilor va fi finalizat şi comunicat autorităţilor administraţiei publice locale până la sfârşitul lunii octombrie, a fiecărui an.

(3)Pe baza datelor privind compoziţia deşeurilor municipale din Raportul final, autorităţile administraţiei publice locale va stabili cota procentuală a cantităţii de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă în cantitatea totală de deşeuri municipale generată în aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău, care va fi luată în considerare la calculul tarifelor în anul următor.

(4)În situaţia în care determinările de compoziţie a deşeurilor municipale au fost realizate fără respectarea de către operator a programului convenit cu autorităţile administraţiei publice locale, Raportul final de determinare a compoziţiei deşeurilor nu va fi luat în considerare, urmând a se aplica, la calculul cantităţii totale generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, nivelul cotei procentuale din fundamentarea anterioară a tarifului.

Secţiunea a 4-a

Cerinţe privind utilizarea şi întreţinerea autospecialelor şi recipientelor de colectare

Articolul 90

(1)Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare şi transport deşeuri predate de către autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute în anexa nr.8 la caietul de sarcini.

(2)Echipamentele vor fi puse la dispoziţia operatorului în stare de funcţionare, pe bază de proces verbal de predare-primire, încheiat până la data începerii prestării activităţii.

Articolul 91

(1)Operatorul are obligaţia să întreţină toate autospecialele de colectare a deşeurilor, atât pe cele puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale cât şi pe cele proprii sau pe cele achiziţionate ca bunuri de retur, în stare bună de funcţionare şi să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerinţele contractuale ale serviciului.

(2)Operatorul are obligaţia să înlocuiască autospecialele defecte şi/sau nefuncţionale, astfel încât să nu fie afectată frecvenţa de colectare a deşeurilor cerută prin caietul de sarcini.

(3)Este responsabilitatea operatorului să înlocuiască, în termen de cel mult o săptămână, recipientele din punctele de colectare care nu mai pot fi reparate, cu recipiente de aceeaşi capacitate şi calitate similară.

Articolul 92

(1)Autospecialele folosite pentru colectarea deşeurilor reziduale şi a biodeşeurilor vor fi spălate la exterior cel puţin lunar, astfel încât să fie curate la ieşirea pe traseu. Interiorul benei va fi spălat cel puţin lunar în perioada 01 octombrie - 30 martie şi cel puţin o dată la două zile, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie.

(2)Operatorul va spăla şi curăţa toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deşeurilor reziduale şi a biodeşeurilor, cel puţin o dată pe trimestru, în sezonul cald.

(3)Operatorul va spăla şi curăţa toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deşeurilor reciclabile, cel puţin o dată pe an.

Secţiunea a 5-a

Cerinţe privind raportarea

Articolul 93

Operatorul este liber să aleagă soluţiile hardware şi software de realizare a sistemului informatic, ţinând seama de cerinţele minime privind raportarea şi perioada de raportare.

Articolul 94

(1)Pentru rapoarte/înregistrări zilnice, operatorul va ţine, în cadrul bazei de date, un jurnal zilnic al operaţiunilor prestate. Jurnalul va conţine cel puţin următoarele date:

a)traseul de colectare şi codul fiecărei fracţii/categorii de deşeuri care a fost colectată;

b)autospecialele cu care s-a efectuat transportul fracţiilor/categoriilor de deşeuri colectate;

c)cantităţile şi categoriile de deşeuri colectate;

d)instalaţia la care au fost transportate;

e)incidente şi defecţiuni ale echipamentelor de colectare şi transport deşeuri;

f)limitări şi întreruperi neprogramate în prestarea serviciului;

g)registre ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii realizate la fiecare echipament;

h)petiţii şi notificări primite şi răspunsurile formulate;

i)problemele apărute în raporturile cu alţi operatori şi modul de soluţionare;

j)orice alte date înregistrate solicitate de delegatar.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale îşi rezervă dreptul de a solicita periodic şi furnizarea de rapoarte zilnice. Formatul standard al rapoartelor zilnice se va conveni între delegatar şi operator înainte de data de începerii prestării activităţii.

(3)Sistemul informaţional trebuie să poată genera rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind orice categorie de înregistrări.

Articolul 95

Operatorul va raporta lunar autorităţilor administraţiei publice locale următoarele:

a)cantitatea de deşeuri municipale colectate din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău, defalcat pe surse utilizatori casnici şi utilizatori non-casnici şi pe categorii de deşeuri;

b)cantitatea de deşeuri predată operatorilor care desfăşoară activităţi de sortare şi depozitare/tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeuri;

c)situaţia tuturor utilizatorilor care au contract de prestări de servicii încheiat cu acesta, dacă este cazul;

d)înregistrări ale activităţii zilnice de prestare a serviciului pentru fiecare traseu de colectare, dacă este cazul.

Articolul 96

Operatorul va transmite autorităţilor administraţiei publice locale un raport trimestrial, cel târziu până la sfârşitul lunii următoare închiderii trimestrului, care va cuprinde performanţa realizată în ceea ce priveşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă.

Articolul 97

(1)Operatorul va transmite autorităţilor administraţiei publice locale un raport anual, structurat în funcţie de cerinţele autorităţilor administraţiei publice locale, cel târziu până la sfârşitul lunii ianuarie a anului următor, care va cuprinde, fără a se limita la acestea, date referitoare la:

a)numărul total de personal angajat, numărul total al zilelor lucrate;

b)informaţii privind eficienţa colectării: numărul de abateri de la frecvenţa de colectare, procentul de colectări care nu au fost realizate în termen de maximum 24 de ore de la ziua de colectare planificată

c)performanţa realizată în ceea ce priveşte respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pe o bază anuală, după caz.

(2)Raportul anual va cuprinde şi următoarele dovezi privind:

a)plata a tuturor impozitelor şi a taxelor;

b)controlul tehnic al vehiculelor şi de încadrare în normele de control al emisiilor;

c)deţinerea autorizaţiilor/avizelor/asigurărilor care condiţionează desfăşurarea activităţii.

Anexa nr. 1

Numărul de utilizatori şi numărul de gospodării individuale/locuinţe în blocuri din aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău-

| Aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău | Număr de locuitori (populația rezidentă) | Număr de persoane juridice | Număr de gospodării individuale (case) | Număr de locuințe în blocuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna PÂRSCOV |  |  |  |  |
| Total zona rurală |  |  |  |  |

*Se va completa de către Operator împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale în termen de max 6 luni de la data intrarii în vigoare a HCL

Anexa nr. 2

Locurile/spaţiile special amenajate pentru colectarea unor tipuri şi categorii de deşeuri generate ocazional, dotarea cu recipiente şi frecvenţa de colectare***

| Unitatea administrativ-teritorială Comuna PÂRSCOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Locația spațiului de colectare | Tipul/categoria de deșeuri (*) | Dotarea (**) |  | Frecvența de colectare |
|  |  |  | Tip container/volum | Număr |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

(*) - se completează cu: Textile, Voluminoase, după caz

(**) - se completează numai pentru deşeurile textile

***Se va completa de către Operator împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale în termen de max 6 luni de la data intrarii în vigoare a HCL

Anexa nr. 3

4.2. Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodeşeurilor*

| Comuna PÂRSCOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea persoanei juridice | Adresa persoanei juridice |
| Comuna PÂRSCOV |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

*Se va completa de către Operator împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale în termen de max 6 luni de la data intrarii în vigoare a HCL

Anexa nr. 4

Tipul punctelor de colectare şi capacitatea/volumul recipientelor pentru colectarea fracţiilor de deşeuri municipale*

| Comuna PÂRSCOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip/denumire punct de colectare (PC) | Tip container/volum și/sau pubelă/litri |  |  |  |  |  |
|  | Reziduale | Biodeșeuri | Hârtie și carton | Plastic și metal | Sticlă | Textile |
| Comuna PÂRSCOV |  |  |  |  |  |  |
| PC tip .... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*Se va completa de către Operator împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale în termen de max 6 luni de la data intrarii în vigoare a HCL

Anexa nr. 5

Lista punctelor de colectare şi lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodeşeurilor

4.1. Lista punctelor de colectare a fracţiilor de deşeuri municipale şi dotarea acestora cu recipiente**

| Comuna PÂRSCOV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punct de colectare de tip multifuncţional – sat ............. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Locația punctului de colectare, blocuri deservite | Număr de recipiente |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reziduale | Biodeșeuri | Hârtie și carton | Plastic și metal |  | Sticlă | Textile |
| Comuna PÂRSCOV....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punct de colectare de tip locuinte individuale - case |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1(*) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total recipiente |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) - punct de colectare din zona centrală cu blocuri, la care colectarea deşeurilor reziduale şi biodeşeurilor se face zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie

**Se va completa de către Operator împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale în termen de max 6 luni de la data intrarii în vigoare a HCL

Anexa nr. 6

Frecvenţa de colectare al fracţiilor de deşeuri municipale în aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău - Frecvenţa de colectare al deşeurilor reciclabile municipale în aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău

| Aria unităţii administrativ teritoriale PÂRSCOV, judeţul Buzău | Frecvența/zilele de colectare din punctele de colectare |  |  |  | Frecvența/zilele de colectare din "poartă în poartă" și de la persoanele juridice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hârtie și carton | Plastic și metal | Sticlă | Textile | Hârtie și carton | Plastic și metal | Sticlă | Textile |
| Zona rurală |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comuna PÂRSCOV | saptămânal | saptămânal | saptămânal | saptămânal | saptămânal | saptămânal | saptămânal | saptămânal |

Anexa nr. 7

Locurile/spaţiile special amenajate pentru colectarea unor tipuri şi categorii de deşeuri generate ocazional, dotarea cu recipiente şi frecvenţa de colectare***

| Unitatea administrativ-teritorială Comuna PÂRSCOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Locația spațiului de colectare | Tipul/categoria de deșeuri (*) | Dotarea (**) |  | Frecvența de colectare |
|  |  |  | Tip container/volum | Număr |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

(*) - se completează cu: Textile, Voluminoase, după caz

(**) - se completează numai pentru deşeurile textile

***Se va completa de către Operator împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale în termen de max 6 luni de la data intrarii în vigoare a HCL