|  | ROMÂNIA ORAŞ MURFATLAR JUDEŢUL CONSTANŢA Sediul Primăriei: Calea Dobrogei 1, cod 905100 Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro Website: www.primaria-murfatlar.ro Telefon: 0241234350 0726 238488 Fax: 0241234516 |  |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 3 la HCL nr. _______ / _______ 2026

CAIET DE SARCINI

privind serviciile de mentenanță și întreținere a sistemului de iluminat public (stradal, pietonal și arhitectural) în U.A.T. Orașul Murfatlar, județul Constanța, pentru anul 2026

| Denumirea obiectivului: | Servicii de mentenanță și întreținere a sistemului de iluminat public (stradal, pietonal și arhitectural) în U.A.T. Orașul Murfatlar |
| --- | --- |
| Ordonator principal de credite: | U.A.T. Orașul Murfatlar |
| Beneficiarul: | U.A.T. Orașul Murfatlar |
| Cod CPV: | 50232100-1 — Servicii de întreținere a instalațiilor de iluminat public |
| Valoare estimată: | Conform studiului de oportunitate si evaluarea pieții de compartimentul Achiziții. |
| Criteriu de atribuire: | Prețul cel mai scăzut |
| Durată contract: | 12 luni de la data semnării; posibilitate prelungire max. 4 luni (fără a depăși 30.04.2027) |

Informații generale privind obiectul contractului

Obiectul prezentului caiet de sarcini constă în solicitarea de oferte pentru încheierea unui contract de achiziție a serviciilor de mentenanță și întreținere a sistemului de iluminat public, în vederea asigurării funcționării optime și continue a acestuia, conform legislației în vigoare în U.A.T. Orașul Murfatlar.

Autoritatea contractantă — U.A.T. Orașul Murfatlar prin Serviciul pentru Întreținerea, Administrarea Domeniului Public și Privat — are ca scop buna coordonare și executare a activităților edilitar-gospodărești specifice în vederea bunei administrări a domeniului public și privat.

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția serviciilor de mentenanță și întreținere a sistemului de iluminat public definit ca ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și funcțional, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a circulației rutiere, pietonale, arhitecturale și ornamentale, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice:

— linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;

— corpuri de iluminat, console și accesorii;

— puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;

— echipamente de comandă, automatizare și măsurare;

— fundații, stâlpi din beton sau metal, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, corpuri de iluminat aparținând U.A.T. Orașul Murfatlar, respectiv Orașul Murfatlar și Satul Siminoc, județul Constanța.

I.1.1. Obiective specifice ale contractului:

a) Reducerea consumului de energie electrică și a emisiilor de CO₂ prin menținerea și înlocuirea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED (30W, 50W, 100W, 150W);

b) Menținerea funcționalității iluminatului arhitectural — litere volumetrice MURFATLAR (P9/str. Muzeului/DN3), Parc Monument (LED verde + LED solar), Promenada str. Cantemir, Piața Primăriei;

c) Adaptarea sistemului de iluminat la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic;

d) Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte;

e) Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului.

I.2. Cadrul legal și procedura de atribuire

Serviciile de mentenanță și întreținere a iluminatului public se vor desfășura în conformitate cu:

— Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;

— Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

— Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

— HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016;

— Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/2007 — Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public;

— Ordinul A.N.R.S.C. nr. 87/2007 — Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

— Standardele SR EN 13201:2016 și SR EN 60598;

— Normativul I7-2011;

— Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

— Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

— Legea nr. 139/2022 privind utilizarea sistemului național RO e-Factura.

II. DOMENIUL DE APLICARE

II.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de prestare a serviciilor de mentenanță și întreținere a sistemului de iluminat public.

II.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru prestatorul serviciilor de mentenanță și întreținere a sistemului de iluminat public.

II.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

II.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

III. VALOARE ESTIMATĂ, PROCEDURA DE ATRIBUIRE, GARANȚII ȘI DURATA CONTRACTULUI

III.1. Valoarea estimată: Conform studiului de oportunitate si evaluarea pieții de compartimentul Achiziții.

Valoarea estimată se stabilește pe baza următoarelor date de intrare:

— informațiile obținute din analiza și cercetarea pieței efectuată de Compartimentul Achiziții Publice;

— cheltuielile istorice confirmate: 270.120 lei/an în 2023, 2024 și 2025, verificate prin contractele și devizele lunare de lucrări;

— prevederile Capitolului I din Legea nr. 98/2016, inclusiv cele referitoare la interzicerea divizării artificiale a contractelor (art. 11);

— prevederile art. 17 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

III.2. Procedura de atribuire Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se va realiza prin procedura de achiziție stabilită de Compartimentul Achiziții Publice din cadrul U.A.T. Orașul Murfatlar, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, potrivit căruia criteriul de atribuire poate fi „prețul cel mai scăzut”, în condițiile în care specificațiile tehnice sunt definite astfel încât să asigure comparabilitatea ofertelor.

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, cu respectarea principiilor prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răspunderii, precum și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

III.3. Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Compararea ofertelor financiare se realizează pe baza prețurilor ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei.

Prețurile ofertate sunt ferme pe toată durata contractului și nu pot fi modificate sau ajustate ulterior.

În situația în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezintă același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților respectivi depunerea unor noi propuneri financiare (reofertare), în vederea departajării acestora.

Responsabilitatea inițierii, derulării și urmăririi procedurii de achiziție publică revine Compartimentului Buget-Contabilitate și Compartimentului Achiziții Publice din cadrul U.A.T. Orașul Murfatlar, care vor asigura respectarea prevederilor legale aplicabile, verificarea încadrării în creditele bugetare aprobate, publicarea documentației, monitorizarea procedurii și efectuarea tuturor operațiunilor necesare până la atribuirea contractului.

III.4. Cuantumul garanțiilor:

— Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului fără TVA,  constituită conform art. 39–42 din HG nr. 395/2016, anterior semnării contractului, prin scrisoare de garanție bancară irevocabilă și necondiționată sau instrument de garantare emis de o societate de asigurări autorizată ori prin rețineri succesive din facturile lunare cu constituirea unui cont de garanție la Trezoreria Statului.

— Garanția lucrărilor executate: minim 12 luni de la data recepției pentru montaj; minim 24 de luni pentru corpurile de iluminat LED înlocuite, conform specificațiilor producătorului.

III.5. Durata contractului:

Serviciile vor fi prestate pe o perioadă de 12 luni, începând de la data semnării contractului. Contractul poate fi prelungit prin act adițional, o singură dată, cu o perioadă de maximum 4 luni, fără a depăși data de 30.04.2027, cu respectarea prevederilor art. 165 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale privind modificarea contractului de achiziție publică.

IV. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

IV.1. Obligațiile beneficiarului:

— Beneficiarul are obligația de a achita prețul convenit în contract în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării facturii, cu condiția prezentării complete a documentelor justificative aferente serviciilor prestate;

— Beneficiarul are obligația de a notifica prestatorul cu privire la orice defecțiune constatată în funcționarea sistemului de iluminat public, anterior efectuării oricărei intervenții;

— Beneficiarul are obligația de a urmări modul de desfășurare a activităților executate de prestator și de a proceda la recepția acestora în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor;

— Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului toate datele, informațiile și documentele necesare pentru realizarea în condiții optime a activităților contractate;

— Beneficiarul are obligația de a asigura accesul prestatorului la infrastructura de iluminat public, în vederea desfășurării intervențiilor și lucrărilor prevăzute în contract.

IV.2. Obligativitatea asigurării serviciilor în regim de continuitate:

Executantul are obligația de a executa activitățile în așa fel încât, prin acțiunile sale, să nu producă avarii sau alte deranjamente care ar putea conduce la întreruperea funcționării utilităților din zona respectivă. Orice avarie care conduce la întreruperea funcționării normale a utilităților din zonă se va remedia operativ, pe cheltuiala prestatorului, și se va deconta ulterior pe baza documentelor justificative întocmite. Prestatorul va respecta prevederile legale privind protecția mediului.

IV.3. Operatorul serviciului de întreținere și reparații specifice sistemului de iluminat public din UAT Murfatlar va asigura:

— respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

— exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

— întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat public;

— furnizarea autorității administrației publice locale a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul, în condițiile legii;

— personal de intervenție operativă disponibil 24h/7 zile pe săptămână;

— conducere operativă prin asigurarea unei linii telefonice directe, disponibilă permanent;

— instituirea unui sistem de evidență, analizare, soluționare și raportare privind reclamațiile beneficiarului;

— remedierea operativă a defecțiunilor în termenele prevăzute la Cap. VI;

— funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

— executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a activităților de mentenanță care vizează funcționarea sistemului;

— dotarea proprie cu instalații și echipamente specifice necesare (minimum 2 nacele autoridicătoare min. 12m, aparatură PRAM, autovehicul de intervenție);

— pe toată durata executării activităților, prestatorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin conform prevederilor din legislația națională privind tehnica securității muncii;

— lucrările de instalații electrice trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență, autorizate ANRE;

— executantul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate în amplasamentul lucrării, prin semnalizarea și marcarea corespunzătoare;

— emiterea facturilor exclusiv prin sistemul național RO e-Factura, conform Legii nr. 139/2022;

— informarea autorității administrației publice locale (S.I.A.D.P.P.) în termen de 30 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului, cu privire la modul de organizare și planificarea operațiunilor de mentenanță/revizie ce se vor efectua, în vederea aprobării unui plan de mentenanță / sau asumarea pe cel propus în prezentul document (Anexa nr.2).

V. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ

V.1. Toate activitățile se vor desfășura conform comenzilor de servicii (Ordine de lucru) emise și evaluate de U.A.T. Orașul Murfatlar, în urma unui program stabilit între beneficiar și prestator. Pentru fiecare activitate în cadrul comenzilor de lucru vor fi specificate condițiile de desfășurare, cerințele privind normele de asigurare a calității și riscurile ce pot decurge.

V.2. Pentru activitățile solicitate, prestatorul va asigura resursele umane, materiale, instalații și echipamente necesare.

V.3. Toate reperele înlocuite trebuie să fie identice cu cele din proiectele de instalații sau cu caracteristici superioare, conform prescripțiilor tehnice. Corpurile de iluminat LED înlocuite vor fi certificate CE, cu garanție minimum 24 de luni și durată de funcționare minimum 40.000 ore.

V.4. Pentru utilizarea/furnizarea produselor echivalente necesare activităților de mentenanță, prestatorul va solicita în prealabil aprobarea S.I.A.D.P.P., pe baza specificației tehnice a produsului care va conține caracteristicile tehnice, funcționale, dimensiunile de gabarit și detaliile de montaj.

V.5. Pentru alte componente neprevăzute sau care le înlocuiesc pe cele ieșite din fabricație, acestea se vor procura doar cu acceptul S.I.A.D.P.P.

V.6. Prestatorul va desemna un responsabil tehnic cu execuția activităților contractate, care va supraveghea în teren realizarea lor pe tot parcursul derulării contractului. Numele și documentele care atestă calitatea acestuia vor fi comunicate beneficiarului în cadrul ofertei.

V.7. Prestarea serviciului de mentenanță iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, punctelor de aprindere, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;

b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

c) controlul calității serviciului asigurat;

d) întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

i) funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

k) respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administrației publice locale;

l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

m) menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice și echipamentelor, planificarea reviziilor, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

o) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;

p) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul contractului;

r) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii privind reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public;

s) informarea autorității administrației publice locale (S.I.A.D.P.P.) în termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului a modului de organizare privind planificarea operațiunilor de mentenanță/revizie ce se vor efectua, aprobarea unui plan pe baza căruia să se efectueze operațiunile de mentenanță/revizie.

VI. CERINȚE SPECIFICE

VI.1. Identificare defect — Se va verifica și supraveghea continuu funcționarea rețelelor electrice de joasă tensiune de iluminat public, iluminat arhitectural și a punctelor de aprindere. Inspecțiile de noapte pentru depistarea defecțiunilor se vor efectua minimum o dată pe lună pe fiecare localitate (Murfatlar și Siminoc).

VI.2. Pentru menținerea sistemului de iluminat public (stradal, pietonal și arhitectural), principalele activități ce se vor executa sunt:

— înlocuit corpuri de iluminat LED (30W, 50W, 100W, 150W);

— înlocuit lămpi pentru iluminat arhitectural (proiectoare LED, LED verde — Parc Monument, Promenada str. Cantemir, Piața Primăriei);

— mentenanță litere volumetrice MURFATLAR (P9/str. Muzeului/DN3) — verificare, reglaj, înlocuire elemente defecte;

— cablu subteran (LES 0,4 kV);

— cablu aerian (LEA 0,4 kV — TYIR, OL-AL);

— înlocuit stâlpi;

— înlocuit cutie distribuție;

— montaj ceas programator cu releu;

— montaj clemă CDD 45;

— montaj clemă legătură;

— montaj siguranță MPR GR00 50–100A;

— montaj siguranță MPR GR02 50–100A;

— refacere intervenție în domeniul public trotuar asfalt;

— refacere intervenție în domeniul public trotuar pavele;

— toaletarea vegetației care interferează cu rețelele de iluminat aerian, cu întocmirea obligatorie a unui proces verbal de constatare și fotografii datate înainte și după execuție.

VI.3. Pentru executarea activităților, personalul prestatorului trebuie să fie instruit în scopul cunoașterii condițiilor de lucru, a documentației necesare și a altor informații necesare.

VI.4. Prestatorul va prezenta către S.I.A.D.P.P. un deviz estimativ anterior execuției și un proces verbal în care sunt identificate defecțiunile și modul de remediere a acestora. Nu se va presta nicio activitate fără acceptul prealabil scris al reprezentantului desemnat de UAT Murfatlar (Șeful S.I.A.D.P.P.). Fiecare intervenție va fi documentată obligatoriu cu fotografii datate înainte și după execuție, care vor fi anexate la procesul verbal de recepție — acestea reprezintă condiție obligatorie pentru acceptarea la plată a facturii.

VI.5. Intervențiile curente se vor realiza în termen de maxim 24 de ore de la sesizare, în orice zi, inclusiv weekenduri și sărbători legale. Nerespectarea acestui termen atrage o penalizare de 200 lei/zi de întârziere față de termenul contractual.

VI.6. Intervențiile de urgență (avarii care periclitează siguranța circulației sau a persoanelor) se vor efectua în maxim 4 ore de la sesizare, în regim 24h/7 zile pe săptămână. Nerespectarea acestui termen atrage o penalizare de 500 lei/oră de întârziere față de termenul contractual.

VI.7. La finalizarea fiecărei activități, prestatorul va transmite beneficiarului raportul de execuție, devizul final (Formularul F3) cu prețuri unitare din oferta câștigătoare și va solicita recepția lucrărilor în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

VI.8. Documentarea obligatorie a tuturor intervențiilor prin: procese-verbale de recepție semnate de ambele părți; fotografii datate înainte și după intervenție pentru fiecare locație în parte; pontaje/foi de activitate ale personalului implicat; buletine PRAM pentru lucrările de verificare prize de pământ; fișe tehnice pentru materialele și componentele înlocuite. Aceste documente sunt condiție obligatorie pentru acceptarea la plată a oricărei facturi.

VI.9. Modalitatea de decontare — Decontarea serviciilor se realizează lunar, pe baza situațiilor de lucrări întocmite în formatul Formularului F3, însoțite de centralizatorul valorilor aferente, pe baza prețurilor unitare ferme din oferta declarată câștigătoare (Formularul F1 — Anexa nr. 3 la contract).

Situațiile de lucrări vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către SIADPP, care are responsabilitatea confirmării cantităților executate, a încadrării în contract și a corectitudinii tehnice a lucrărilor.

Responsabilitatea verificării încadrării valorilor în limitele contractuale și a corespondenței financiare revine compartimentului contabil, care are obligația urmăririi încadrării în creditele bugetare aprobate, a valorilor cumulate și a respectării prețurilor unitare din ofertă.

După verificarea tehnică și financiară, documentele vor fi supuse vizei de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu legislația aplicabilă privind controlul financiar preventiv.

Structura valorilor cuprinse în situațiile de plată va include:

- cheltuieli directe (materiale, manoperă, utilaje);

- contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în cotă legală aplicabilă manoperei;

- cheltuieli indirecte în procent de 10%;

- profit în procent de 5%;

- TVA în cotă legală în vigoare.

Prețurile unitare sunt ferme și nu pot depăși valorile ofertate pe întreaga durată a contractului.

Factura se emite exclusiv prin sistemul național RO e-Factura, conform legislației în vigoare, până cel târziu în data de 5 a lunii următoare perioadei de raportare.

Plata facturilor se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acestora în sistemul RO e-Factura.

VII. CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI PERSONAL

VII.1. Calificări prestator: Firma prestatoare trebuie să fie autorizată ANRE conform "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic". Prestatorul trebuie să dețină licența A.N.R.S.C. valabilă clasa 3, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 100/2023. Va prezenta la ofertare: autorizația ANRE, licența A.N.R.S.C. valabilă și lista serviciilor similare prestate.

VII.2. Calificări personal:

| Calificare | Nr. min. | Cerințe specifice |
| --- | --- | --- |
| Inginer electrician / Responsabil tehnic | 1 | Studii superioare profil electric/electromecanic/automatizări; autorizat ANRE min. gr. III B; experiență min. 3 ani |
| Electrician linii electrice aeriene / subterane | min. 4 | Autorizare ANRE gr. III NPM; atestat lucrări sub tensiune; atestat lucrări la înălțime |
| Operator platformă autoridicătoare (nacelă) | 1 | Autorizat ISCIR; permis conducere PRB categoria B/C; legător de sarcină |

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista nominală a personalului cu diplome/certificări/atestări care să dovedească calificarea cerută, anterior demarării activităților.

VIII. DOTĂRI TEHNICO-MATERIALE

VIII.1. Personalul prestatorului va fi asigurat cu minim: trusă de electrician standard; multimetru; cleșe de sertizat; echipament de protecție individuală standard și rezistent la arcul electric; vizieră, cizme electroizolante de joasă tensiune, mănuși electroizolante de joasă tensiune; centuri de siguranță.

VIII.2. În plus, pentru desfășurarea activităților sunt necesare: minimum 2 megaohmetre; minimum 2 aparate de măsurat impedanțe; minimum 2 truse pentru verificări relee; aparatură PRAM pentru măsurarea prizelor de împământare; covoare electroizolante.

VIII.3. Pentru activitățile specifice reparațiilor instalațiilor sistemului de iluminat public sunt necesare: platformă autoridicătoare minimum 12m; scări portabile și electroizolante de diferite dimensiuni; alte echipamente necesare.

VIII.4. Operatorul va deține în proprietate: minimum 2 autospeciale pentru lucru la înălțime cu braț ridicător hidraulic cu nacelă (PRB) autorizată ISCIR; autoturisme/autoutilitare; spațiu pentru verificări, reparații și depozitare echipamente electrice; personal autorizat A.N.R.E. și A.N.R.S.C.

VIII.5. Toate autovehiculele vor avea autorizațiile și avizele necesare (ISCIR, ITP etc.) pentru prestarea lucrărilor.

IX. CERINȚE DE RECEPȚIE

IX.1. Pentru toate serviciile, recepția se va face pe baza Procesului Verbal de Recepție a serviciilor prestate, la care se vor anexa documentele justificative, în funcție de specificul lucrării.

IX.2. Documentele obligatorii: ordinul de lucru emis de S.I.A.D.P.P. anterior execuției; devizul de lucrări final (F3) cu prețuri unitare; liste de materiale; rapoarte de lucru verificate și confirmate de achizitor; fotografii datate înainte și după intervenție; buletine PRAM (dacă e cazul); fișe tehnice materiale înlocuite; factură emisă exclusiv prin RO e-Factura.

IX.3. Acceptarea serviciului se va face dacă activitatea și documentele asociate corespund integral cerințelor din prezentul Caiet de sarcini și numai după executarea tuturor probelor și verificărilor conform documentațiilor tehnice și normelor în vigoare.

IX.4. Punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor electrice se face în conformitate cu precizările din regulamentul de exploatare tehnică a instalațiilor electrice.

X. CERINȚE DE ASIGURARE A CALITĂȚII

X.1. Activitățile se vor desfășura conform comenzilor de lucru emise de Achizitor, în care se vor specifica cerințele de asigurare a calității/S.I.A.D.P.P.

X.2. Prestatorul va demonstra existența unui sistem de management al calității ISO 9001 sau echivalent, dovedit prin prezentarea unui Certificat ISO 9001 sau document echivalent.

XI. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| Nr. | Indicator de performanță | Nivel minim garantat | Termen | Penalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timp maxim de intervenție avarie majoră (tablou scurtcircuitat, cablu rupt, cădere stâlp) | 4 ore | De la sesizare | 500 lei/oră |
| 2 | Timp maxim de intervenție defecțiune curentă (corp ars, siguranță arsă, PA nefuncțional) | 24 ore | De la sesizare | 200 lei/zi |
| 3 | Grad de funcționare a corpurilor de iluminat public — stradal, pietonal și arhitectural | Min. 95% permanent | Permanent | 0,1% din val. lunii/% sub prag |
| 4 | Executarea reviziilor planificate la cele 10 puncte de aprindere (P1–P9 Murfatlar, P10 Siminoc) | 100% din plan la termenele stabilite | Conform plan | 1.000 lei/revizie neefectuată |
| 5 | Transmitere plan de mentenanță | Max. 60 zile calendaristice de la semnare | De la semnare | Suspendare plată |
| 6 | Transmitere raport lunar de activitate cu deviz F3 și PV de recepție | Până pe data de 5 a lunii | Lunar | Suspendare plată |
| 7 | Inspecție nocturnă pentru depistare defecte rețea | Min. 1/lună/localitate | Lunar | 200 lei/lipsă |
| 8 | Menținerea funcționalității literelor volumetrice MURFATLAR (P9/str. Muzeului/DN3) și a iluminatului arhitectural | Min. 95% permanent | Permanent | 500 lei/zi nefuncționare |
| 9 | Emiterea facturilor exclusiv prin sistemul național RO e-Factura (Legea nr. 139/2022) | 100% din facturi emise | Lunar | Refuz plată factură |

XII. MĂSURI DE SECURITATE, SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

XII.1. Măsuri de securitate a muncii: Beneficiarul răspunde de preluarea și exploatarea lucrărilor în condiții care să asigure securitatea muncii. Executantul este singurul răspunzător atât pentru siguranța propriilor angajați cât și a terților.

XII.2. Protecția împotriva electrocutărilor: Instalațiile electrice se execută astfel încât protecția împotriva electrocutării prin atingere directă și indirectă să fie asigurată prin măsuri, mijloace sau sisteme de protecție, cu respectarea STAS 12604, NRPM, Normativul PE 119 și Normativul I7.

XIII. PREZENTAREA OFERTEI

XIII.1. Propunerea tehnică — Ofertantul va elabora propunerea tehnică în baza cerințelor din prezentul Caiet de sarcini. Propunerea va cuprinde: modul de organizare și certificările ofertantului; modul de asigurare cu utilaje și echipamente; angajament privind întocmirea planului de mentenanță; modul de asigurare a dispeceratului permanent 24h/7 zile; numărul de persoane disponibile.

XIII.2. La prezentarea modului de organizare, ofertanții vor ține cont de specificațiile tehnice ale sistemului de iluminat public din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

XIV. PROPUNEREA FINANCIARĂ ȘI CRITERII DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE

XIV.1. Oferta financiară se va prezenta ca listă completă a operațiunilor cu prețuri unitare ferme în RON fără TVA (Formularul F1 — Anexa nr. 3), la care se adaugă TVA 21%. Prețurile sunt ferme pe toată durata contractului. Nu se acceptă oferte cu prețuri parțiale sau câmpuri necompletate.

XIV.2. Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea Formularului de ofertă și a Anexei la formularul de ofertă, în baza unui centralizator cu volumul de resurse estimat pe durata contractului.

XIV.3. La întocmirea structurii tarifelor unitare, ofertanții vor ține cont de legislația în vigoare aplicabilă. Nu se acceptă oferte alternative.

XV. PARTICULARITĂȚI ALE OFERTANȚILOR

XV.1. Fiecare ofertă depusă este fermă și se va constitui într-un document de răspuns la Caietul de sarcini, cu referințe clare care să răspundă fiecărei prevederi/cerințe.

XV.2. Operatorilor economici li se solicită DECLARAȚIE privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic și care sunt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului.

XVI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

XVI.1. Finanțarea se realizează integral din surse bugetare ale UAT Murfatlar.

XVI.2. Prestarea serviciilor se va plăti după depunerea facturii la sediul Primăriei, emisă pe baza procesului verbal de recepție a serviciilor și a devizelor de lucrări (F3), cu respectarea normelor impuse.

XVI.3. Plata facturilor va fi efectuată în termen de 60 de zile de la înregistrarea facturii la beneficiar. Facturile se emit conform prevederilor legale și se transmit exclusiv prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (Legea nr. 139/2022). Nu se acceptă facturi transmise prin alte mijloace. Nerespectarea obligației de emitere prin RO e-Factura atrage refuzul la plată al facturii respective.

XVII. ALTE SPECIFICAȚII

XVII.1. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic.

XVII.2. Ofertantul își asumă riscul pentru cazul în care lucrările executate nu coincid cu cele ofertate.

XVII.3. SANCȚIUNI ȘI PENALITĂȚI: Penalitățile pentru nerespectarea termenelor sau calității serviciilor sunt cele din Cap. VI și din Regulamentul serviciului, care fac parte integrantă din contractul de delegare și INDICATORI DE PERFORMANȚĂ. Acestea nu exclud dreptul beneficiarului de a rezilia contractul în caz de neperformanță repetată (3 luni consecutive).

XVII. DISPOZIȚII FINALE

Responsabilitățile părților se stabilesc prin contractul de prestări servicii. Lucrările de recepție se vor face în prezența unui reprezentant al achizitorului. Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreținere a iluminatului public se vor prezenta pentru a fi analizate și confirmate de autoritatea contractantă cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea facturii. Controlul respectării de către prestator a caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de servicii se efectuează de către reprezentanții S.I.A.D.P.P. Orice alte aspecte neprevăzute vor fi reglementate conform legislației în vigoare și prin acordul părților.

Anexele nr. 1 la 3 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Întocmit,

Șef Serviciul pentru Întreținerea și Administrarea Domeniului Public și Privat

Ing. Ciubuc Cristian

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. _______ / _______ 2026

SITUAȚIA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

U.A.T. ORAȘUL MURFATLAR — ORAȘUL MURFATLAR ȘI SATUL SIMINOC

Situația lămpilor — Orașul Murfatlar

| Strada / Locația | Bec/Led | Nr. puncte luminoase | Putere (W) | Strada / Locația | Bec/Led | Nr. puncte luminoase | Putere (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Viilor | Led | 20 | 30 | Str. Veteranilor | Led | 17 | 50 |
| Str. Viilor (ICAR) | Led | 9 | 30 | Str. Veteranilor | Led | 4 | 100 |
| Str. Mihai Eminescu | Led | 17 | 100 | Str. Salcâmilor | Led | 10 | 100 |
| Str. Mihai Eminescu | Bec | 1 | 100 | Str. Salcâmilor | Led | 13 | 50 |
| Str. Aleea Nufărului | Led | 5 | 30 | Str. Speranței | Led | 8 | 100 |
| Aleea Drăgușanu | Led | 10 | 30 | Str. Bradului | Led | 7 | 100 |
| Aleea Drăgușanu | Bec led | 6 | 100 | Str. Caișilor | Led | 1 | 50 |
| Str. Gen. Vasile Milea Stadion ANL | Led | 7 | 30 | Str. Amurgului | Led | 10 | 100 |
| Str. Gen. Vasile Milea — Parc Sistem | Led | 1 | 30 | Str. Amurgului | Led | 1 | 50 |
| Str. General Vasile Milea | Led | 34 | 100 | Str. Mărgăritarelor (IAS) | Led | 5 | 100 |
| Str. General Vasile Milea | Led | 4 | 100 | Str. Mărgăritarelor (IAS) | Led | 11 | 150 |
| Aleea Crinului | Led | 3 | 30 | Str. Al. Trandafirilor | Led | 13 | 100 |
| Aleea Liliacului | Led | 12 | 30 | Str. Al. Trandafirilor | Led | 1 | 50 |
| Aleea Liliacului | Led cu panou solar | 5 | 50 | Str. Nichita Stănescu | Led | 19 | 100 |
| Parc Profi | Led | 7 | 30 | Str. Nichita Stănescu | Led | 1 | 50 |
| Parc Profi | Bec led | 2 | 100 | Aleea Ghiocelului | Led | 3 | 100 |
| Str. M. Kogălniceanu | Led | 15 | 100 | Aleea Ghiocelului | Led | 2 | 50 |
| Aleea Narciselor | Led | 4 | 100 | Aleea Ghiocelului | Led | 1 | 30 |
| Aleea Narciselor | Led | 1 | 30 | Aleea Ghiocelului | Bec led | 1 | 100 |
| Aleea Narciselor | Led cu panou solar | 4 | 50 | Str. Minerului | Led | 12 | 50 |
| Aleea Narciselor (Rondou Biserică) | Led | 4 | 100 | Str. Credinței | Led | 16 | 50 |
| Str. Nicolae Bălcescu | Led | 7 | 100 | Str. Credinței | Led | 6 | 100 |
| Str. Nicolae Bălcescu | Led | 2 | 50 | Aleea Macului | Led | 4 | 50 |
| Str. Al. Ioan Cuza | Led | 14 | 100 | Str. Matei Corvin | Led | 8 | 100 |
| Str. Al. Ioan Cuza | Led cu panou solar | 4 | 50 | Str. Matei Basarab | Led | 9 | 50 |
| Aleea Lalelelor | Led | 3 | 100 | Str. Vasile Pârvan | Led | 5 | 50 |
| Aleea Lalelelor | Led cu panou solar | 6 | 50 | Calea București (Drum Național) | Led | 92 | 100 |
| Str. Dimitrie Cantemir | Led | 13 | 100 | Calea București (RAJA) | Bec led | 4 | 100 |
| Str. Dimitrie Cantemir — Promenada | Led | 10 | 30 | Calea București (Parc Monument) | Led cu panou solar | 17 | 50 |
| Promenada — casete vegetație | Led | 8 | 30 | Calea București (Parc Monument) | Led lumină verde | 17+3 | 50 |
| Str. Nicolae Titulescu | Led | 8 | 100 | Str. Daciei | Led | 9 | 50 |
| Str. Nicolae Titulescu | Led | 4 | 100 | Str. Daciei | Bec led | 1 | 100 |
| Str. Frunzelor | Led | 4 | 100 | Str. I.Gh. Duca | Led | 5 | 100 |
| Nichita Stănescu (Piața Primăriei) | Led | 2 | 30 | Str. C-tin Brâncoveanu | Led | 5 | 100 |
| Str. Mircea Eliade | Led | 1 | 100 | Str. Făgetului | Led | 5 | 100 |
| Str. Mircea Eliade | Led cu panou solar | 8 | 30/100 | Str. Făgetului | Led | 2 | 100 |
| Parc Primărie | Led | 22 | 30 |  |  |  |  |
| Str. Ion Creangă | Led | 14 | 100 |  |  |  |  |
| Str. Ion Creangă | Led | 1 | 50 |  |  |  |  |
| Str. Vasile Alecsandri | Led | 5 | 100 |  |  |  |  |
| Str. Vasile Alecsandri | Bec led | 1 | 100 |  |  |  |  |

Situația lămpilor — Satul Siminoc

| Strada / Locația | Bec/Led | Nr. puncte luminoase | Putere (W) | Strada / Locația | Bec/Led | Nr. puncte luminoase | Putere (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Stadion | Led | 22 | 30 | Str. V. Mare | Led | 16 | 50 |
| Str. Răsăritului | Led | 21 | 50 | Str. Duzilor | Led | 7 | 50 |
| Str. Cumpănei | Led | 6 | 50 | Str. Apusului | Led | 18 | 50 |
| Str. Cultelor | Led | 9 | 50 | Str. Mărului | Led | 9 | 50 |
| Str. Secerișului | Led | 18 | 50 | Str. Prunului | Led | 10 | 50 |
| Str. Vișinului | Led | 11 | 50 | Str. Ciocârliei | Led | 6 | 50 |
| Str. Socului | Led | 8 | 50 | Str. Pârului | Led | 3 | 50 |
| Str. Cerealelor | Led | 8 | 50 | Str. Pârului | Led | 1 | 30 |
| Str. Fagului | Led | 6 | 50 | Str. Izlazului | Led | 3 | 50 |
| Str. Izvor | Led | 18 | 50 | Str. Ogorului | Led | 5 | 50 |
| Str. Mecanizatorului | Led | 4 | 50 | Str. Horei | Led | 8 | 50 |
| Str. Cireșului | Led | 6 | 50 | Str. Horei | Led | 8 | 50 |
| Str. Sălcilor | Led | 4 | 50 | Str. Culturii | Led | 7 | 50 |
| Str. Arțarului | Led | 2 | 100 | Str. Unirii | Led | 15 | 50 |
| Str. Arțarului | Led | 5 | 50 | Str. Amurgului | Led | 3 | 50 |
| Str. Arțarului | Led | 3 | 30 |  |  |  |  |
| Str. Murfatlar (DC-27) | Led | 28 | 100 |  |  |  |  |
| Str. Murfatlar (DC-27) | Led | 7 | 50 |  |  |  |  |
| Str. Murfatlar (DC-27) | Led cu panou solar | 17 | 50 |  |  |  |  |

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr. _______ / _______ 2026

PUNCTELE DE APRINDERE U.A.T. MURFATLAR

și propuneri de revizii in anul 2026

Murfatlar — P1 ÷ P10:

| Cod | Amplasament | Localitate | Revizie planificată 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pe stâlp, intersecția str. Gen. V. Milea / str. M. Eminescu | Murfatlar | August 2026 |
| P2 | Pe stâlp, str. Liliacului bl. B4 | Murfatlar | Septembrie 2026 |
| P3 | Pe perete, str. A.I. Cuza nr. 4, incintă R.A.J.A. | Murfatlar | Octombrie 2026 |
| P4 | Pe stâlp, str. Mărgaritarelor nr. 1, Casa de Cultură IAS | Murfatlar | Noiembrie 2026 |
| P5 | Pe stâlp, str. Ion Creangă, Școala Generală nr. 2 | Murfatlar | Ianuarie 2027 |
| P6 | Pe stâlp, str. Credinței nr. 9A, Biserica Ortodoxă | Murfatlar | Februarie 2027 |
| P7 | Pe stâlp, intersecția str. N. Iorga / str. Ciocârliei | Murfatlar | Iunie 2026 |
| P8 | Pe stâlp, intersecția str. Tineretului / str. Pescărușului | Murfatlar | Decembrie 2026 |
| P9 | Pe stâlp, str. Muzeului / DN3 — Litere volumetrice MURFATLAR | Murfatlar | Martie 2027 |
| P10 | Pe stâlp, intersecția Cale. București / str. Feroviarului | Murfatlar | Noiembrie 2026 |
| P11 | Pe stâlp, str. Murfatlar nr. 17, Biserica Ortodoxă Siminoc | Siminoc | Iulie 2026 |

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini nr. _______ / _______ 2026

PRINCIPALELE OPERAȚIUNI ȘI PREȚURI / TARIFE

(Formularul— de completat de ofertant. Prețuri în RON fără TVA, ferme pe durata contractului. Coloana "Preț bază an 2026".)

Ofertant: _______________________________________________

Data: _________________

| NORMATIVE DE DEVIZ – PREȚURI DE BAZĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețuri unitare fără TVA pentru lucrări de întreținere și mentenanță Sistem Iluminat Public |  |  |  |  |
| Cod Normativ | Denumire operațiune | Descriere normativ | Preț bază an 2026 | U.M. |
| I. CORPURI DE ILUMINAT LED – Indicativ W |  |  |  |  |
| W2F04A | Montare corp de iluminat LED ≤150W pe stâlp | Montare corp de iluminat cu sursă LED, inclusiv legături electrice, cu autotelescop |  | buc |
| W2F09A | Înlocuire braț corp iluminat | Demontare braț existent, montare braț nou, refacere conexiuni |  | buc |
| W2H08A | Înlocuire coloană alimentare corp LED | Înlocuire conductor de alimentare în stâlp, între clema de derivație și corp |  | buc |
| RpEF23B | Revizie corp de iluminat LED | Verificare stare, curățare dispersor, strângere conexiuni |  | buc |
| RpEF25A | Curățare dispersor corp LED | Demontare dispersor, spălare, remontare |  | buc |
| W2E14A | Verificare etanșeitate corp LED | Test IP + refacere garnituri |  | buc |
| II. STÂLPI ȘI LINII ELECTRICE – Indicativ W1, W2 |  |  |  |  |
| W1C09A | Montare stâlp beton armat SE4-SE11 | Montare stâlp din beton armat prefabricat, fără fundație |  | buc |
| W1C09A | Montare stâlp beton armat SE4-SE11 | Montare stâlp din beton armat prefabricat, fără fundație |  | buc |
| W1C14A | Montare stâlp metalic galvanizat | Montare stâlp metalic, fără fundație |  | buc |
| W1D06A | Înlocuire stâlp ≤ 8m | Demontare stâlp vechi + montare stâlp nou, fără fundație |  | buc |
| W1G05A | Înlocuire coloană în stâlp | Înlocuire coloană alimentare în stâlp |  | buc |
| W1F05A | Montare conductor TYIR | Montare conductor torsadat TYIR pe stâlpi, cu accesorii |  | ml |
| W2A02A | Înlocuire cablu LES 0,4kV | Înlocuire cablu subteran, inclusiv manșoane |  | ml |
| W2A10B | Manșon de legătură LES | Execuție manșon de legătură cablu subteran |  | buc |
| RpEF26A | Reetichetare stâlpi iluminat | Aplicare numere inventar + marcaje securitate |  | buc |
| III. PUNCTE DE APRINDERE ȘI COMANDĂ – Indicativ W2 |  |  |  |  |
| W2E09A | Revizie punct de aprindere | Revizie PA: curățare, strângere contacte, verificare aparataj |  | buc |
| W2E06B | Înlocuire contactor 32A | Demontare contactor defect, montare contactor nou |  | buc |
| W2E03A | Înlocuire fotocelulă | Demontare fotocelulă, montare nouă, reglaje |  | buc |
| W2E05A | Înlocuire siguranță automată | Înlocuire siguranță automată în PA |  | buc |
| RpED08A | Reglare ceasuri programabile | Reglare program orar, verificare funcționare |  | buc |
| RpEF28A | Remediere defect circuit aprindere | Depistare + înlocuire element defect în PA |  | buc |
| IV. DEFECTOSCOPIE ȘI INTERVENȚII – Indicativ RpE |  |  |  |  |
| RpEB01A | Depistare defect LEA 0,4kV | Localizare defect pe linie aeriană |  | buc |
| RpEB01B | Depistare defect LES 0,4kV | Localizare defect pe linie subterană |  | buc |
| RpEC02A | Scoaterea de sub tensiune | Manevre deconectare pt reparații |  | buc |
| RpEF30A | Repunere sub tensiune după avarie | Manevre PTE + verificare parametri |  | buc |
| RpEF04A | Înlocuire siguranță monopolară | Înlocuire siguranță în TDC |  | buc |
| RpEB03A | Înlocuire clemă derivație CDD | Demontare clemă arsă + montare clemă nouă |  | buc |
| RpEB04A | Strângere conexiuni în TDC stâlp | Deschidere TDC, strângere papuci, verificare |  | buc |
| W2E15A | Înlocuire descărcător ZnO | Demontare descărcător vechi + montare nou |  | buc |
| RpEB05A | Înlocuire separator MPR | Demontare separator defect + montare nou |  | buc |
| V. PRIZE DE PĂMÂNT ȘI MĂSURĂTORI – Indicativ W1, EH |  |  |  |  |
| W1P03A | Realizare priză de pământ | Execuție priză pământ cu electrozi verticali |  | buc |
| EH09A | Măsurare priză pământ + buletin PRAM | Măsurare rezistență dispersie + emitere buletin |  | buc |
| W2E11A | Verificare instalație legare la pământ | Măsurare continuitate nul + pământ la stâlp |  | buc |
| VI. LUCRĂRI CIVILE – Indicativ Ts, CA |  |  |  |  |
| CA01A | Fundație beton stâlp | Săpătură + cofraj + turnare beton C16/20 |  | mc |
| TsC03B | Săpătură manuală | Săpătură manuală în spații limitate |  | mc |
| TsC02C | Săpătură mecanizată | Săpătură mecanică |  | mc |
| W2B07A | Subtraversare drum | Subtraversare cu foraj orizontal, tub PVC |  | ml |
| VII. MANOPERĂ ȘI UTILAJE – Indicativ AUT, T |  |  |  |  |
| AUT6703 | Închiriere nacelă 12m | Platformă ridicătoare cu operator autorizat ISCIR |  | h |
| T30021 | Electrician LEA categ III | Manoperă electrician autorizat ANRE gr. III |  | oră |
| T30022 | Electrician LES categ III | Manoperă electrician autorizat ANRE gr. III |  | oră |
| VIII. REVIZII ȘI ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ |  |  |  |  |
| RpEG01A | Revizie anuală completă SIP | Verificare generală rețea + PA + corpuri. Raport tehnic |  | km rețea |
| RpEG03A | Toaletare vegetație LEA | Tăiere crengi în gabaritul liniei, pe tronson |  | 100m |
| IX. DOCUMENTAȚII ȘI RAPORTĂRI |  |  |  |  |
| YDA01A | Actualizare carte tehnică SIP | Completare fișe intervenție + scheme monofilare |  | PA/an |
| YDA02A | Raport lunar funcționare SIP | Centralizare avarii + consumuri + ore funcționare |  | lună |
| YDA03A | Inventariere anuală puncte luminoase | Verificare în teren + bază de date GIS |  | buc |

Notă: Codurile de deviz sunt preluate din normativele și indicatoarele de deviz aplicabile, iar în funcție de specificul activităților executate, programele specializate de devize pot adapta și completa articolele cu resurse, consumuri și operațiuni corespunzătoare tehnologiei de execuție utilizate.

Semnătura și ștampila ofertantului: ___________________________