Anexa nr.1 la HCL nr. 45 din 29.05.2026

Caracteristici principale si indicatori tehnico- economici cuprinsi in DALI OPORTUNITATE, privind: titlul CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA PENTRU SEDIUL PRIMARIEI SI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MACIN

Beneficiarul investitiei: U.A.T. ORAS MACIN

Denumirea obiectivului: „CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA PENTRU SEDIUL PRIMARIEI SI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MACIN”

Descrierea amplasamentului: Cladirile sunt situate in Str. Florilor, nr. 1, Oras Macin, Judetul Tulcea, inscrisa in Cartea Funciara a Orasului Macin nr. 33062 sub numarul cadastral 33062 – C1/C2/C3 in suprafata construita desfasurata de 1423 mp, 32 mp si respectiv 42 mp.

Descrierea sumară a investitiei:

Prin acest proiect se propune consolidarea structurala, reabilitarea energetica si modernizarea corpurilor C1/C2/C3.

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

- Consolidarea pereților structurali din zidărie.

- Corp C1: cămăși din beton armat de min. 20 cm grosime la fețele interioare și 5 cm la fețele exterioare, plus tencuială armată de min. 5 cm pe pereții rămași.

- Corp C2: cămăși din beton armat de min. 5 cm pe ambele fețe ale pereților existenți.

- Armarea cu plase din oțel Φ8/100/100, fixate cu agrafe Φ6/400/400 mm în zidărie.

- Consolidarea planșeelor și trotuarelor perimetrale.

- Refacerea pereților nestructurali și a compartimentărilor acolo unde este necesar.

- Curățarea fundațiilor existente și injectarea fisurilor.

- Continuarea cămășuirilor suprastructurii pe întreaga înălțime a fundațiilor.

- Aplicarea de mortare hidroizolatoare și membrane amprentate pentru protecție mecanică și împiedicarea infiltrării apelor.

- Refacerea plăcii de la cota ±0.00 și turnarea unei plăci de beton armat ancorate în fundațiile consolidate

- Demontarea completă a învelitorii existente.

- Refacerea asterelii cu scânduri din lemn min. 12 mm, montarea foliilor anticondens și refacerea stratului final de învelitoare.

- Recondiționarea elementelor metalice cu coroziuni ușoare sau înlocuirea celor grav afectate.

- Măsuri de eficientizare energetică dar si alte măsuri complementare precum Refacerea fațadelor și finisajelor interioare, Refacerea plăcilor de pardoseală și a trotuarelor de gardă pentru hidroizolare, Dirijarea apelor pluviale prin refacerea sistemului de colectare și evacuare (burlane + bazine colectoare).

In urma lucrarilor propuse constructia isi va pastra regimul de inaltime, isi va pastra functiunea de sediu administrativ al consiliului local Macin si se vor functionaliza o serie de incaperi necesare pentru o buna desfasurare a activitatilor specifice. Totodata prin aplicarea solutiilor propuse in expertiza tehnica si auditul energetic constructia se va regasi intr-o clasa de risc seismic superioara, iar consumurile privind functionalitatea cladirii vor scadea considerabil.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

- Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA, si respectiv fără TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției cu TVA: 17.456.555,42 RON

Valoarea  C+M a investiției  cu TVA: 12.848.794,12 RON

Valoarea totală a investiției fara TVA: 14.485.466,85 RON

Valoarea  C+M a investiției fara TVA: 10.618.838,11 RON

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care sa indice atingerea  țintei obiectivului de investiții, si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

- 8S5 - Clădiri publice care beneficiază de lucrări de consolidare (m2): 1244,94

- RCO 74 – Populația vizată de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane): 7248 locuitori

- RCO 75 -  Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiează de sprijin (contribuții la strategii) : 2

- 8S7 - Utilizatori ai clădirilor care beneficiază de clădirile consolidate (nr. de utilizatori): 7248

- Durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimată in luni: 24 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR GENERAL U.A.T ORAȘ MĂCIN

Antonel ORBEANU                                                                            Florin NEACȘU