Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI SIGD ARAD

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI SIGD ARAD

CAIET DE SARCINI

Revizia 3

Pentru procedura de atribuire a

Contractului de delegare (operare a stațiilor de transfer) prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, respectiv transferul deşeurilor municipale în staţiile de transfer Bârzava, Chișineu-Criș și Sebiș, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitul de deşeuri nepericuloase şi la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare

Documentație de atribuire:

- Fisa de date a achiziției

- Caiet de sarcini

- Formulare

- Condiții contractuale

- Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul Arad

| Procedura achiziție | Obiect servicii | Cod CPV |
| --- | --- | --- |
| Licitație deschisa | Contractul de delegare (operare a stațiilor de transfer) prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sisitem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, respectiv transferul deşeurilor municipale în staţiile de transfer Bârzava, Chișineu-Criș și Sebiș, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitul de deşeuri nepericuloase şi la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare | 90500000-2 Servicii privind deșeurile menajere si deșeurile (Rev.2) |
|  |  | 90512000-9 Servicii de transport de deșeuri menajere (Rev.2) |
|  |  | 90513000-6 Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2) |

Iunie  2023

Lista de abrevieri

| ADI | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară |
| --- | --- |
| SIGD | Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor Arad |
| AFM | Administrația Fondului pentru Mediu |
| ANPC | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
| ANPM | Agenția Națională pentru Protecția Mediului |
| ANRSC | Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice |
| APL | Autorități Publice Locale |
| APM | Agenții județene pentru Protecția Mediului |
| CAEN | Clasificarea activităților din Economia Națională |
| CE | Comisia Europeană |
| CJ Arad | Consiliul Județean Arad |
| DCD | Deșeuri din construcții și desființări |
| DEEE | Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice |
| FADI | Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România |
| HG | Hotărâre a Guvernului |
| INS | Institutul Național de Statistică |
| MM | Ministerul Mediului |
| MADR | Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale |
| MDRAPFE | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene |
| ME | Ministerul Economiei |
| MFP | Ministerul Finanțelor Publice |
| MS | Ministerul Sănătății |
| OG | Ordonanța Guvernului |
| OM | Ordinul Ministrului |
| OIREP | Organizații ce Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorilor |
| OUG | Ordonanță de Urgență a Guvernului |
| PAYT | Instrument economic: pay as you throw - plătești pentru cât arunci |
| PJGD | Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor |
| PNGD | Planul Național de Gestionare a Deșeurilor |
| PNPGD | Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor |
| POIM | Program Operațional Infrastructură Mare |
| POS Mediu | Programul Operațional Sectorial de Mediu |
| REP | Răspunderea Extinsă a Producătorului |
| SMID | Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor |
| TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
| UAT | Unitate administrativ-teritorială |

PREAMBUL

Prin  depunerea  unei  oferte,  ofertantul  accepta  în  prealabil  condițiile  cuprinse  în  prezenta documentație ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condițiile proprii de operare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și să pregătească oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în această Documentație. Depunerea unei oferte care să NU conțină toate informațiile cerute în termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentația de Atribuire. Niciun cost suportat de ofertant pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

# Date Generale

## Datele titularului

Datele titularului:

Autoritatea contractanta: ADI SIGD Arad

Adresa: Revoluției, nr.81, Localitatea: Arad

Contract: adisigdarad@yahoo.com

Tel: 0257230188

Consiliul Județean Arad împreună cu celelalte consilii locale municipale, orășenești și comunale din județul Arad au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADISIGD Arad ("Asociația") cu scopul de a îmbunătăți infrastructura tehnico-edilitară a sistemului Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare celor municipale, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv a fracțiilor colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad din aria de activitate ale Unităților Administrativ Teritoriale, pe baza unor contracte de delegare, atribuite conform procedurilor legale în vigoare.

Informațiile generale prezentate în documentația de față, Caietul de Sarcini și Anexele acestuia sunt furnizate cu scopul de a-i sprijini pe ofertanți și nu sunt considerate exhaustive. Potențialii ofertanți pot realiza propriile investigații și estimări pentru a verifica independent informațiile conținute în Caietul de Sarcini și Anexele sale și pentru a obține orice alte informații suplimentare de care aceștia ar putea avea nevoie, înainte de a pregăti și depune o ofertă. Pentru aceste informații suplimentare obținute în urma analizelor sau cercetărilor proprii vor fi precizate sursele acestora în cadrul ofertei.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în numele și pe seama UAT-urilor din Judet implicate organizează o procedură de achiziție publică pentru atribuirea a unui contract de Delegare a componentei serviciului Public de Salubrizare (operarea statiilor de trafer), respectiv transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare celor municipale, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv a fracțiilor colectate separat, fiecare zona arondata Stației de transfer  din județul Arad, pe traseul de Ia stația de transfer, fie Ia depozitul conform Arad iar al materialelor reciclabile la stația de sortare si deseurile biodegradabile și deșeurile verzi la stația de compostare după caz, In conformitate cu fluxul deseuirlor detaliat in prezenta documentatie.

## Obiectul Caietului de sarcini

- Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare (componeta transfer și transport), stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficientă și siguranță.

- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare (componeta transfer și transport) , indiferent de modul de gestiune adoptat.

- Caietul  de  sarcini  face  parte  integrantă  din  documentația  necesară  desfășurării  activității  de salubrizare (componeta transfer și transport) și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

  - Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a 
calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele 
asemenea.

  - Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul prestării activitaților de transfer și transport a deșeurilor, verificarea si monitorizarea prestarii serviciului, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

  - Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și  stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul  prestării serviciului/activității de transfer și transport a deșeurilor municipale in Statiile de transfer.

- Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din prezentul caiet de sarcini.

- Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a procedurii de atribuire așa cum  sunt  ele  menționate  in  Legea  101/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localităților, actualizată în 2022 Art.2 alin (3) punctul c)

  - c) transferul deşeurilor municipale în staţii de transfer, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitele de deşeuri nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă;

  - Deseurile  care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a procedurii de atribuire pentru componenta de transfer si transport - așa cum  sunt  ele  menționate in Ordanta 92/2021 Si legea 181/2020

    - deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale prevazuta la Art 17 lit a)

    - deseurile biodegradabile prevazulte la Art. 33 si Art.1 alin 3 din Legea 181/2020

    - deșeurile, altele decât cele prevăzute la lit. a); (deseuri reziduale)

    - deșeurile generate ocazional - deseurilor voluminoase inclusiv mobila si saltele

    - deseurile abandonate pe teritorul administrativ al UAT urilor din aria de delegare Art. 4 alin 5 din Legea 101/2006

    - deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

    - deșeurile textile

## Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

- Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

  - transferul deşeurilor municipale în staţii de transfer, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitele de deşeuri nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă;

- Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, fara a se limita la acestea:  Legii nr. 101/2006 actualizată privind serviciul de salubrizare al localităților, art. 2 alin 3),  Ordonanta nr 92/2021 privind regimul deseurilor, Legea 181/2020;

- Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

  - deșeuri  municipale – deșeuri  menajere și asimilabile celor menajere (capitolul 20 din Lista Europeană a Deșeurilor, aprobată prin HG 856/2002):

    - deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții:

      - hârtie/carton – 20 01 01

      - plastic - 20 01 39 și metal -20 01 40

      - sticlă – 20 01 02

    - deșeuri biodegradabile colectate separat – 20 01 08, 20.02.01

    - deșeuri reziduale (deșeuri municipale amestecate) – 20 03 01;

    - deșeuri din piețe – codul 20 03 02 din HG 856/2002;

    - deșeuri voluminoase 20 03 07

    - textile: 20.01.11

  - deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri

  - deșeuri de ambalaje rezultate de la utilizatorii casnici (categoria 15 01 din HG 856/2002)

  - o parte din deșeurile de ambalaje rezultate de la utilizatorii non-casnici (categoria15 01 din HG 856/2002) – cel care fac parte din categoria deșeurilor similare (restul deșeurilor de ambalaje din industrie comerț și instituții sunt gestionate direct de către generatori);

- Serviciul de transfer și transport se va delega pentru unitățile administrativ teritoriale arondate fiecarei Statii de Transfer din județul Arad, prezentate în Anexa 1.

## Durata de derulare a contractului

- Durata contractului de delegare va fi de 8 ani (96 luni)

# Cerințe organizatorice minimale

## General

- Operatorul serviciului de transfer și transport va asigura:

  - respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului prevenirea și combaterea incendiilor;

  - exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

  - respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Anexa A a Caietului de sarcini;

  - furnizarea către ADISIGD/ membrii zonei arondate, respectiv A.N.R.S.C, precum si alte instituții abilitate a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de transfer și transport, în condițiile legii;

  - respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a serviciului de transfer si transport;

  - aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare si la reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, in conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. p) din OUG196/2005;

  - înlocuirea recipientelor de transfer care prezintă defecțiuni (inclusiv in functionarea elementelor de tip roti/usi) sau neetanșeități;

  - sa întrețină Statiile de transfer in conformitate cu prevederile Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată̆ al populației, nerespectarea acestei clauze fiind considerata încălcare semnificativa a obligațiilor contractuale;

  - Vehiculele pentru transportul deșeurilor solide trebuie să fie acoperite și să nu permită răspândirea conținutului în cursul transportului. Ele vor fi întreținute igienic și dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deșeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice și agresiuni chimice. Va fi prezentat spre aprobare graficul efectuării operațiunilor de igienizare si dezinfectare precum si modalitatea de realizare a operațiunilor, nerespectarea acestei clauze fiind considerata încălcare semnificativa a obligațiilor contractuale

  - elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți;

  - realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

  - evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

  - ținerea  unei  evidente  a  gestiunii  deșeurilor  și  raportarea  periodică  a  situației  autorităților competente, Agenției de protecție a Mediului și Delegatarului, conform reglementărilor în vigoare inclusiv raportarea fractiilor de deseuri transferate conform prevederiilor acestui Caiet de sarcini; Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor furnizate este in sarcina Delegatului.

  - personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

  - conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

  - o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

  - Paza si protectia amplasamentelor

  - alte condiții specifice stabilite de delegatar.

- Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în Regulamentul 
serviciului (Anexa A la Caietul de sarcini).

- Indicatorii de calitate și evaluare ai Activităților care fac obiectul delegării sunt cuprinși în Anexa A  la Contract.

## Autorizații și licențe

- Operatorul va menține valabile pe toată perioada Contractului sau va obține, după caz:

  - Licențele necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligație.

  - Orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu,  în conformitate cu prevederile legale.

## Personal și instructaj

- Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării/prestării componentei serviciului de salubrizare. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere, furnizând totodată statul de funcții aferent ariei de delegare.

- Personalul minim cheie obligatoriu pe care Operatorul trebuie să îl asigure este: Manager de contract, Manager de transfer/transport, Responsabil tehnic. Este obligatorie păstrarea personalului cheie pe toata durata contractului de delegare; In condițiile justificate ale înlocuirii personalului cheie propus se va solicita in prealabil aprobarea Delegatarului care va verifica daca persoana propusa îndeplinește cerințele din caietul de sarcini.

- Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți salariații trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

- Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membrii din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

- Operatorul va face cunoscută Delegatarului persoana care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului în numele său. În absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului.

- Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare față de Delegatar. Când Delegatarul o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

- Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspectele operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului, precum și orice alte aspecte în legătură cu care personalul Operatorului trebuie instruit conform specificului activitatii.

- Operatorului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod deșeurile.

- În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, operatorul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

## Identitatea firmei și identificarea personalului

- Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea operatorului economic în timpul orelor de program.

- Operatorul va furniza personalului carduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare și le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

## Echipament de protecție și de siguranță

- Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

- Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației românești și a practicilor internaționale.

## Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

- Operatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.

- Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

- Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, la cerere, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului.

- Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Delegatarului privind raportarea.

- Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii în conformitate cu prevederile legale.

## Comunicarea

- Operatorul va informa Delegatarul imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației. Comunicarea între Operator și Delegatar va respecta regulile convenite prin Contractul încheiat între aceștia.

- Numai ordinele scrise date de Delegatar Operatorului vor fi obligatorii, cu excepția situațiilor de urgență.

- Operatorul are obligația să informeze Delegatarul asupra reclamațiilor/sesizărilor primite și a modului de rezolvare precum si a termenului de solutionare care nu poate fi mai mare de 48 ore  . Operatorul va transmite lunar si la solicitarea delegatarului (pentru fiecare an contractual, conform contractului încheiat), informații privind reclamațiile/sesizările primite în ceea ce privește prestarea/furnizarea Serviciului prin transmiterea procentului de sesizări/reclamații primite și a celor rămase nesoluționate.

- Operatorul va implementa o procedură de gestionare supus abrobarii prealabile delegatarului (preluare, răspuns si acțiune corectivă dacă este necesar) a reclamațiilor.

- Operatorul va păstra pe timp de minim trei ani înregistrări ale tuturor reclamațiilor primite și ale măsurilor luate legate de asemenea reclamații, în Baza de Date a Operațiunilor, înregistrări ce vor fi păstrate la dispoziția Delegatarului.

- Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei 2004/35/CE transpusă prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

## Controlul și monitorizarea de mediu

- Operatorul va respecta, acolo unde este cazul (ex. pentru fiecare amplasament al Statiilor de transfer), cerințele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizația de mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor, precum și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau sănătății publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

- Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2018  sau echivalent in cazul in care este solicitata de autoritățile de reglementare

## Monitorizarea activității de către Delegatar

- Delegatarul va monitoriza activitatea Operatorului in conformitate cu prevederile „Procedurii standard de monitorizare a contractelor de transfer si transport a deseurilor municipale” a ADISIGD prezentata in anexa 10 si după cum este descris în Condițiile Contractuale.

- Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate privind serviciile și să inspecteze echipamentele și vehiculele etc.

- Delegatarul va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

- Delegatarul va organiza ședințele de management al serviciilor cu participarea Operatorului.

## Operațiuni de urgență

- Operatorul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute cum ar fi: evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale și își va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase, calamitati naturale, etc..

- Planul va fi comunicat Delegatarului și va fi operațional numai după avizarea acestuia.

# Transferul si transportul deșeurilor

## Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale

- Prestarea activităților de transfer și transport al deșeurilor municipale și asimilabile , inclusiv a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora și a deșeurilor textile cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

  - Preluarea in instalatiile de transfer a deseurilor colectate la nivelul întregii arii administrativ teritoriale in care s-a delegat serviciul;

  - continuitatea prestării serviciului de transfer și transport, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

  - adaptarea si actualizarea graficului de prestare a serviciului și comunicarea acestuia delegatarului cu cel putin 7 zile inainte pentru cazul in care acesta se suprapune cu sărbători legale corelat cu informarea prealabila a utilizatorilor serviciului si corelat cu programul de operarea al Statiei de sortare Ineu-Mocrea, Stația de Sortare Arad,  Statiei de compostare Arad, Stația de Compostare Ineu-Mocrea si a Depozitului ecologic Arad;

  - corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității de transfer și transport la cerințele utilizatorului, cu respectarea graficului, fluxului și a tuturor prevederilor contractuale, toate acestea fiind condiționate de avizarea prealabila a delegatarului;

  - controlul calității serviciului prestat;

  - respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității de transfer si transport;

  - ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

  - respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale și ulterior de AGA a delegatarului,  în condițiile legii;

  - prestarea activității de transfer si transport pe baza principiilor de eficientă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

  - asigurarea capacității de transfer și transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

  - normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

  - îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității de transfer si transport, specificați în  prezentul caiet de sarcini în conditiile legii

  - asigurarea, pe toată durata de prestare  a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

- Operatorul are obligaţia de desfăşura activitatea de transfer a deşeurilor rmunicipale, în condiţiile legii, în unitatea/unităţile teritorial adiministrative arondate:  Zonelor  2 Chişineu Criş, zonei 4 - Sebiş şi Zonei 5 Bârzava conform tabelelor urmatoare:

|  | ZONA 2 |  | ST CHISINEU-CRIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Zona | TIP | UAT |
| # 1 | # Zona 2 | # Urban | # CHISINEU-CRIS |
| # 2 | # Zona 2 | # Rural | # MISCA |
| # 3 | # Zona 2 | # Rural | # SEPREUS |
| # 4 | # Zona 2 | # Rural | # SINTEA MARE |
| # 5 | # Zona 2 | # Rural | # ZERIND |
| # 6 | # Zona 2 | # Rural | # PILU |
| # 7 | # Zona 2 | # Rural | # SOCODOR |
| # 8 | # Zona 2 | # Rural | # GRANICERI |
| # 9 | # Zona 2 | # Rural | # OLARI |
| # 10 | # Zona 2 | # Rural | # ZARAND |
| # 11 | # Zona 2 | # Rural | # SIMAND |

Tabel 3-1 Lista UAT uri din Zona 2

|  | ZONA 4 |  | ST SEBIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Zona | TIP | UAT |
| # 1 | # Zona 4 | # Urban | # SEBIS |
| # 2 | # Zona 4 | # Rural | # ALMAS |
| # 3 | # Zona 4 | # Rural | # BARSA |
| # 4 | # Zona 4 | # Rural | # BRAZII |
| # 5 | # Zona 4 | # Rural | # BUTENI |
| # 6 | # Zona 4 | # Rural | # CARAND |
| # 7 | # Zona 4 | # Rural | # CHISINDIA |
| # 8 | # Zona 4 | # Rural | # DEZNA |
| # 9 | # Zona 4 | # Rural | # DIECI |
| # 10 | # Zona 4 | # Rural | # GURAHONT |
| # 11 | # Zona 4 | # Rural | # HALMAGEL |
| # 12 | # Zona 4 | # Rural | # HALMAGIU |
| # 13 | # Zona 4 | # Rural | # IGNESTI |
| # 14 | # Zona 4 | # Rural | # MONEASA |
| # 15 | # Zona 4 | # Rural | # PLESCUTA |
| # 16 | # Zona 4 | # Rural | # VARFURILE |

Tabel 3-2 Lista UAT uri din Zona 4

|  | ZONA 5 |  | ST BARZAVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Zona | TIP | UAT |
| # 1 | # Zona 5 | # Urban | # LIPOVA |
| # 2 | # Zona 5 | # Rural | # BARZAVA |
| # 3 | # Zona 5 | # Rural | # BATA |
| # 4 | # Zona 5 | # Rural | # BIRCHIS |
| # 5 | # Zona 5 | # Rural | # CONOP |
| # 6 | # Zona 5 | # Rural | # GHIOROC |
| # 7 | # Zona 5 | # Rural | # PAULIS |
| # 8 | # Zona 5 | # Rural | # PETRIS |
| # 9 | # Zona 5 | # Rural | # SAVARSIN |
| # 10 | # Zona 5 | # Rural | # SISTAROVAT |
| # 11 | # Zona 5 | # Rural | # USUSAU |
| # 12 | # Zona 5 | # Rural | # VARADIA DE MURES |
| # 13 | # Zona 5 | # Rural | # ZABRANI |

Tabel 3-3 Lista UAT uri din Zona 5

- Operatorul are obligația de a ține o evidență exactă a cantităților transferate, pe categorii de deșeuri, și UAT. Această evidență va fi transmisă lunar, pănă în data de 7 a lunii următoare pentru care se face raportarea, Autorității Contractante.

- Daca operatorul care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii va ține evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu, aplicabile contractului de delegare in conformitate cu prevederile Art. 19 alin 3) din Legea 101/2006.

- Operatorul are obligaţia de a opera staţiile de transfer de la:

  - Bârzava, cu o capacitate proiectata de 6.250 tone/ an.

  - Chişineu Criş cu o capacitate proiectata de 7.075 tone/an şi

  - Sebiş, cu o capacitate de proiectata 8.375 tone/an

- Modalitatea de gestionare pe fluxuri de generare este următoarea:

  - Deșeurile reziduale precolectate în amestec de la utilizatorii casnici și non casnici din Aria de delegare  vor fi  transportate la Depozitul ecologic Arad.

  - Deșeurile reciclabile colectate separat din localitățile din Aria de delegare, vor fi transportate la Stația de sortare Arad pentru Zona 2 si Zona 5 si la Statia Ineu Mocrea pentru Zona 4.

  - Bio-deseurile si deseurile verzi colectate separat din localitățile urbane ale Ariei de delegare, vor fi transportate la Stația de compostare Arad pentru Zona 2 si Zona 5 si la Statia Ineu Mocrea pentru Zona 4

  - Deșeurile abandonate de pe domeniul public al UAT urilor colectate separat din localitățile Ariei de delegare -deseuri reziduale, vor fi transportate la depozitul ecologic Arad.

  - Deseurile voluminoase in masura in care este posibil vor fi dezmembrate/dezasamblate in cadrul ST, in caz contrar vor fi transportate la Statia de Compostare Arad sau Depozitul Ecologic Arad.

  - Deseurile textile vor fi transportate la operatorii de tratare identificati de Operator

  - Deseurile din constructii si demolari vor fi transportate de operatori de tratare autorizati (identificati de operatorul ST) sau la depozitul ecologic Arad/ instalatia de tratare din Statia de compostare Arad

### Transferul si transportul separat al deșeurilor menajere si similare

- Cantitatile estimate de Deșeuri menajere si similare ce urmeaza a fi transferate catre inslatiile de tratare si depozitare sunt prezentate in Anexa 2.

- În cazul împrăștierii deșeurilor din containere sau vehicule în timpul transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta imediat (Constituind un real pericol pentru traficul rutier sau pietonal un asemenea incident).

- Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri receptionate in instalatii, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate conform prezentului caiet de sarcini.

- Întreaga cantitate de deșeuri municipale reziduale se transportă la depozitul ecologic Arad

- Întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectată separat se transportă în vederea sortării la stația de sortare Ineu-Mocrea pentru deseurile provenite din Zona 4 si la Statia de sortare Arad pentru deseurile provenite din Zona 2 și 5.

- Întreaga cantitate de biodeseuri colectată separat se transportă în vederea compostării la stația de compostare Arad pentru biodeseurile provenite din Zona 2 și 5 si la Ineu- Mocrea pentru biodeseurile provenite din zona 4.

- Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile colectare separat în mașina de transport.

- Stocarea temporara in statiile de transfer a deseurilor biodegradabile și reziduale se face pentru maximum 24 ore.

- Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor reciclabile se face până la momentul umplerii recipientelor.

- Stocarea temporară în stațiile de transfer a  tuturor fluxurilor de deșeuri se face în containerele special amenajate.

- Este interzisă stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor în alte locații decât în cele destinate acestui scop.

- Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru transferul și transportul întregii cantități de deșeuri municipale, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate conform cerințelor din Prezenta documentație.

## Întreținere vehicule și echipamente

- Operatorul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform angajamentelor din Ofertă cât și cele puse la dispoziția sa de către Delegatar, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de calitate sunt respectați.

- Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele și echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea/inlocuirea acestora in 24 ore pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

- Vehiculele și echipamentele, proprietatea operatorului, folosite pentru prestarea serviciilor pot fi schimbate/înlocuite doar cu acordul ADI (daca este cazul)

- În caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a se asigura imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat și de a înlocui vehiculele/echipamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

- Intretinerea va fi executata numai în conformitate cu cerintele producatorilor si cu Manualele de operare si intretinere aprobate de catre Delegatar. lntretinerea trebuie sa fie asigurata intr-o maniera pro-activa, astfel incat sa se intreprinda actiuni preventive înainte sa fie necesare reparatii majore.

- Operatorul va raspunde de plata tuturor cheltuielilor si costurilor asociate intretinerii si utilizarii cladirilor, a instalatiilor si a utilitatilor concesionate.

- Delegatul va fi responsabil pentru întreţinerea fiecărui obiectiv de pe fiecare dintre amplasamente, a tuturor echipamentelor şi utilajelor şi se consideră că a avut în vedere în stabilirea ofertelor financiare toate cerinţele de întreţinere pentru depozitarea temporară şi transportul ulterior al deşeurilor către instalatiile de tratare.

- Nicio activitate de întreţinere, reparare sau înlocuire a vreunui element constructiv sau de echipament şi/sau mobilare a amplasamentelor nu trebuie să afecteze integritatea structurală sau operaţională temporară sau permanentă a niciunuia dintre aceste elemente, sau să-i modifice funcţia . Delegatarul trebuie să fie informat cu privire Ia orice astfel de acţiuni şi să i se solicite, în scris, acordul iar acesta trebuie primit înainte de a fi întreprinse oricare dintre cele menţionate mai sus.

- Toate echipamentele de la fiecare amplasament vor fi operate, calibrate, reparate şi întreţinute în conformitate cu instrucţiunile producătorilor şi cu manualele de operare şi întreţinere respective, precum şi cu Manualul de operare şi întreţinere propriu operatorului. Aceste cerinţe trebuie să fie incluse în Planul de întreţinere al obiectivului, care face parte din planul operaţional anual.

# Obligații de comunicare ale Delegatului

## Comunicarea cu delegatarul

- Delegatul va menține comunicarea cu Responsabilul de contract (Agentului de control) al Delegatarului, conform celor prevăzute în Contract.

- Delegatul va informa Delagatarul imediat referitor la orice probleme ce afecteaza prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propunerile de rezolvare a situatiei. Numai ordinele scrise date de Autoritatea Contractanta, Operatorului, vor fi obligatorii.

## Comunicarea cu Unitățile Administrativ Teritoriale

- Delegatul, coordonând-și activitatea cu cea a Delegatarului si a operatorului de colectare si transport, va gestiona problemele specifice acestor Servicii care pot să apară la nivelul unităților administrativ teritoriale din zona de deservire, împreună cu reprezentanții administrației publice locale.

- Delegatul va coopera cu autoritățile administrației publice locale conform prevederilor și condițiilor stipulate în Caietul de sarcini și în cadrul Contractului.

## Identitatea Delegatului și mijloace de protecție

- Delegatul va folosi aceeași denumire de identificare pentru toate utilajele, vehiculele și publicațiile, toate având același slogan sau logo. Personalul operațional va purta echipament de lucru, numerotat și inscripționat cu denumirea Delegatului, numai în timpul orelor de lucru. Toate vehiculele și utilajele utilizate în scopul prestării acestor servicii vor fi personalizate cu elementele de identificare stabilite de Delegat de comun acord cu Delegatarul, pentru cele proprii, iar pentru cele puse la Dispoziție de către Delegatar, vor purta elementele de identitate vizuală conform specificațiilor furnizate de acesta.

- Delegatul se va asigura că angajații săi își vor declina identitatea și statutul de angajat al Delegatului și nu vor încerca să se eschiveze atunci când Delegatarul va solicita aceasta. Delegatul își va dota personalul cu legitimații de identificare care să conțină numele și prenumele, fotografia și numărul de identificare și va impune personalului să poarte aceste legitimații în timpul programului de lucru.

- Pentru activitățile de transport a deșeurilor Delegatul va asigura echipamente de lucru puternic colorate sau cămăși, tricouri, pufoaice și pantaloni de același fel, pentru a fi purtate pe parcursul orelor de program, astfel încât lucrătorii să fie ușor de observați activitatea lor să poată fi monitorizată. Uniformele vor avea aplicații de benzi reflectorizante.

- Pe uniforme va fi inscripționat numele Delegatului și un număr de telefon, ambele vizibile de la o distanță de minimum 3 m. Cu 10 cm mai sus se va aplica un număr de identificare într-o culoare contrastantă, atât pe spatele cât și pe fața hainelor de lucru. Pot fi adăugate sloganul și logo-ul companiei.

- Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și integrității persoanelor care au dreptul de a se afla în obiectivele Serviciului și să se asigure că operațiunile sunt desfășurate în condiții de siguranță, în conformitate cu prevederile legale și a prevederilor planului propriu privind SSM. O politică și un set de proceduri corecte privind protecția și securitatea muncii vor fi parte integrantă din Manualul de Operare și Întreținere, care trebuie să fie respectate de către oricine intră în incinta obiectivelor.

- Delegatul va furniza uniforme adecvate tipului de activitate și anotimpului tuturor muncitorilor implicați în executarea Serviciului delegat. Angajații implicați în manevrarea echipamentelor vor purta mănuși și încălțămintea adecvată, precum și echipament de protecție care încorporează și benzi reflectorizante.

- Pentru vizitatori se vor asigura căști de protecție.

- Echipamentul de protecție va fi păstrat curat și în bune condiții, și va fi înlocuit de Delegat pe măsură ce se uzează sau deteriorează.

- Delegatul va fi răspunzător pentru verificarea regulata a stării de sănătate a personalului conform legilor  în vigoare, și pentru organizarea unui program de vaccinare adecvata, dacă este emis în acest sens un aviz/recomandare de către medicul de medicina muncii.

- Delegatul va lua măsuri pentru a se asigura că muncitorii săi poartă echipamentul de protecție atunci când și unde trebuie, poartă hainele firmei, având vizibile ecusoanele și că participă la controale medicale periodice, conform legislației în vigoare.

- Delegatul va posta clar toate semnele de circulație necesare la intrarea în incinta obiectivelor, pentru a asigura traficul corect și sigur. În plus, Delegatul va da instrucțiuni fiecărui echipaj al vehiculelor referitor la procedura/traseul de urmat.

- Delegatul va planifica acțiunile ce vor fi executate în cazul în care accesul la obiective este blocat și va înregistra aceasta într-un Plan de intervenție în caz de urgență și în caz de accidente.

- Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legislației în vigoare.

## Reclamații

- Delegatul va ține cont de toate reclamațiile primite, indiferent din ce sursă.

- Delegatul va înregistra toate reclamațiile primite și acțiunile întreprinse în aceste cazuri, într-un registru special. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziția Delegatarului pentru verificare ori de câte ori va fi nevoie. Delegatul va informa, în scris și din proprie inițiativă, Delegatarul, în decurs de trei (3) zile lucrătoare cu privire la toate reclamațiile primite și la acțiunile întreprinse sau planificate pentru a rezolva respectivele reclamații.

- Delegatul va răspunde la toate reclamațiile într-o manieră politicoasă, promptă și eficientă într-un timp cât mai scurt, dar nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare. Va verifica într-un timp cât mai scurt veridicitatea fiecărei reclamații în parte și, dacă va fi cazul, va lua măsuri urgente de remediere a situației în acelasi termen.

- Delegatul va înregistra și păstra reclamațiile în format electronic într-o manieră care să faciliteze accesul de la distanță al unor terțe părți, astfel încât Delegatarul și angajații săi sa poată accesa oricând informațiile. Datele vor fi organizate într-o baza de date integrată pentru toate activitățile Delegatului, accesibilă în timp real Delegatarului.

## Pretenții ridicate de terțe părți

- Delegatul va asigura Delegatarul împotriva oricăror pretenții ridicate de terțe părți – Operatori de colectare cu care a încheiat contracte, conform prevederilor din cadrul Contractului.

- Delegatul răspunde pentru toate deteriorările aduse proprietății private sau publice din neglijenta personalului angajat de Delegat în timpul executării acestui Contract. Delegatul va înlocui sau reface în starea originală, într-un termen rezonabil orice proprietate deteriorata de Delegat dar nu mai lung de 15 zile.

## Alocarea responsabilităților

### Responsabilitățile Delegatului

- Responsabilitățile Delegatului vor include, printre altele:

  - respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, siguranța în exploatarea construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

  - exploatarea, întreținerea și reparația mijloacelor de transport și a utilajelor, cu personal autorizat, în funcție de complexitatea utilajului și specificul postului/locului de muncă;

  - respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin Contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

  - furnizarea către Delegatar, Beneficiar și/sau ANRSC, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de transfer și transport a deșeurilor municipale, care fac obiectul contractului  în condițiile legii;

  - respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de transfer și transport a deșeurilor specificate mai sus;

  - înlocuirea mijloacelor de transport a deseurilor care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

  - elaborarea Planurilor anuale de revizii și reparații pentru utilajele de transport executate cu forțe proprii și cu terți;

  - realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

  - evidența orelor de funcționare a utilajelor;

  - ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor transferate și raportarea periodică situației autorităților competente (delegatar ,autorități publice locale, autorități de protecție a mediului, etc.), conform reglementărilor în vigoare;

  - personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

  - conducerea operativă și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție în caz de situații de urgență;

  - dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini si contract (instalații de spălare/dezinfectare a camioanelor de /transport etc.).

- În prestarea serviciului de salubrizare Delegatul va realiza și va respecta următoarele cerințe:

  - elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu și lung în domeniul specific de activitate;

  - elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli;

  - planificarea investițiilor conform documentatiei de atribuire cu respectarea actelor normative în vigoare;

  - anticiparea problemelor potențiale și a soluțiilor de rezolvare a acestora;

  - elaborarea planului operațional;

  - sincronizarea planului de activitate cu cerințele legislației de protecția mediului.

  - achitarea fără întârzieri a redevenței și taxelor de administrare a serviciului către Delegatar.

  - Achitarea taxelor care le revin in sarcina lor potrivit legii si prevederilor documentatiei de atribuire, inclusiv rovinieta, itp, etc., precum si a asigurarilor de raspundere civila, a politelor casco precum si a altor asigurari solicitate prin documentatia de atribuire.

- Delegatul care asigură serviciile de salubrizare are și următoarele obligații:

  - să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

  - să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele cazute accidental din autovehicule pe traseul de transport

  - să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de către Delegatar.

### Responsabilitățile Delegatarului

- Responsabilitățile Delegatarului vor include, printre altele:

  - Pregătirea / actualizarea planurilor județene și locale de gestiune a deșeurilor, prin Consiliul Judetean Arad sau Consiile locale dupa caz.

  - Deține toate activele publice pentru gestionarea deșeurilor prin intermediul membrilor ADI SIGD Arad

  - Obține autorizațiile necesare pentru construcția instalațiilor pentru gestionarea deșeurilor, prin membrii sai respectiv CJ Arad, sau Consiliilor locale

  - Dupa transmiterea solicitarii de aprobare a tarifelor/taxelor pentru serviciile de gestionare a deseurilor formulate si fundamentate de delegat, in conformitate cu prevederile Ordinului 640/2022, transmite catre consiliile locale in vederea aprobarii acestora prin hotarari de consiliu local, supune aprobării AGA cu respectarea plafoanelor impuse de planul tarifar si a altor institutii de reglementare abilitate in domeniu, tarife și taxe pe care le pune la dispoziția populației.

  - Monitorizează și controlează activitatea Delegatului pentru a se asigura că Serviciul este prestat la un nivel calitativ corespunzător și în conformitate cu condițiile contractuale și cerințele legislative si cerintele din caietul de sarcini pentru delegarea serviciilor.

  - Organizează și desfășoară campanii de informare și conștientizare a publicului, impreuna sau independente de cele organizate de operatorii de pe fluxurile de deseuri.

# Amenajarea bazei de lucru și implementarea sistemului informatic

## Perioada de mobilizare și data de începere

- Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data Semnării Contractului și Data de Începere. Perioada de mobilizare este de maximum 90 zile, cu posibilitate de prelungire in cazuri temeinic justificate si care nu sunt imputabile operatorului ,cu maximum de 30 de zile.

- În timpul Perioadei de Mobilizare Delegatul, în acord cu Delegatarul, va anunța operatorii de colectare a deșeurilor municipale în legătură cu detaliile noilor servicii de bază care fac obiectul Contractului.

- În timpul Perioadei de Mobilizare, Delegatul va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a Serviciului, după cum urmează:

  - Va face demersurile pentru obținerea tuturor autorizațiilor si licentelor necesare pentru prestarea servicilului de salubrizare și va încheia contracte cu furnizorii de utilități.

  - Va obține orice echipament suplimentar, vehicule, instalații, dotări pe care le va considera necesare prin oferta sa, pentru a putea executa complet Serviciul;

  - Va prelua bunurile de retur puse la dispoziție de CJ Arad, pe baza de proces verbal anexă la contract.

  - Va angaja și va instrui personalul necesar;

  - Va obține acces, pe propria răspundere, la orice amplasamente, facilități și locații necesare pentru prestarea Serviciului.

  - Delegatul va preda Delegatarului manualele și alte documente necesare – planuri, programe, rapoarte, aferente bunurilor de retur.

  - Delegatul își va executa în totalitate și la timp obligațiile menționate în prezentul Caiet de Sarcini, în conformitate cu oferta depusă și Programul Perioadei de Mobilizare.

  - Va instala și întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea acestuia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. In cadrul sistemului informatic Delegatul va implementa și menține o Baza de Date a Operațiunilor. Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic. Sistemul va fi online cu posibilitatea de accesare securizata de către Delegatar.

  - Va include noua Arie de Operare în sistemul de management de calitate – mediu, și, eventual, adaptarea procedurilor operaționale și a procedurilor de lucru, SSM – daca este cazul.

## Organizarea activitatii de transfer si transport

- Activitatea trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

  - gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

  - desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului;

  - stocarea temporară (dacă este cazul) a fluxurilor speciale de deșeuri: voluminoase, a deșeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora  si deseuri textile.

- Pe perioada derulării contractului, Infrastructura pusa la dispozitia Delegatului nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat.

- Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea a unui spațiu de stocare temporară, pentru gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri

- Operatorul va instala, utiliza și întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urile să fie de ultimă generație.

- Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Delegatarului să poată verifica în orice moment, modalitatea de realizare a activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat.

- Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

- Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare și va trebui să fie utilizabil la data începerii prestarii serviciului.

- Sistemul informațional trebuie astfel realizat încât să faciliteze aplicarea cerințelor din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obiectivul anual de diminuare a cantităților de deșeuri municipale colectate și trimise spre depozitare.

- Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

- Operatorul va ține un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

  - traseul de transfer și codul acestuia;

  - conducătorul vehiculului;

  - cantitățile și categoriile de deșeuri transportate;

  - instalația la care au fost transportate;

  - incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

  - registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

  - vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

  - plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

  - problemele apărute și soluțiile folosite;

  - orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar.

- Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

- Formatul standard al rapoartelor (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale si anuale) se va conveni între Delegatar și Operator în perioada de mobilizare.

# INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Conform Art.39 alin (3) din Ordinului Președintelui ANRSC nr. 640/2022 „Pentru activităţile de operarea staţiei de transfer şi pentru activitatea de eliminare prin depozitare nu se aplică indicatori de performanţă”

# Tarifele aplicate pentru fiecare activitate a serviciului de salubrizare

- Tarifele prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

  - asigurarea prestării Serviciului la nivelul  de calitate stabilit prin Caietul de Sarcini, in conformitate cu prevederile legale si ale regulamentului Serviciului;

  - realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Delegatar cât și de Delegat;

  - asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

  - Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) in conformitate cu prevederile Art 17 alin f) din Ordonanta 92/2021

- Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

  - T1=Tt reciclabile tarif pentru transferul deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă -exprimat in lei/tonă respectiv lei/mc3 si lei/persoana/luna;

  - T2=Tt reziduale tarif pentru transferul deşeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere şi similare şi al altor deşeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă - exprimat in lei/tonă respectiv lei/mc3 si lei/persoana/luna;

  - T3= Tt biodeşeuri tarif pentru transferul biodeşeurilor exprimat in lei/tonă respectiv lei/mc3 si lei/persoana/luna

  - T4=Tt voluminoase tarif pentru transferul/pretratarea deşeurilor voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă,  exprimat in lei/tonă respectiv lei/mc3 – tariful NU este inclus in pretul contractului;

  - T5=Tt DCD tarif pentru transferul/pretratarea deşeurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora,  exprimat in lei/tonă respectiv lei/mc3 – tariful NU este inclus in pretul contractului;

Nota: Ofertantii vor tine cont in dimensionarea proprie a personalului si echipamentelor de cantitatile de deseuri abandonate pe domeniul public, acestea vor fi facturate UAT urilor de pe raza carora au provenit la tariful de transfer deseuri reziduale, tariful NU este inclus in pretul contractului;

Cantitatile de deseuri din piete vor fi preluate odata cu biodeseurile deci acestea vor fi facturate la tariful de transfer al biodeseurilor. tariful NU este inclus in pretul contractului;

- La estimarea tarifului pentru activitatea de transfer și transport a deșeurilor menajere și similare prevăzute la art.17 alin.(5) lit.a) din Ordonanța de urgenta nr.92/2021 privind regimul deșeurilor se vor lua  în considerare costurile aferente:

  - transferul și transportului deșeurilor menajere și similare reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă);

- La estimarea tarifelor pentru activitatea de transfer și transport a biodeșeurilor menajere și similare și a deșeurilor verzi se vor lua  în considerare costurile aferente:

  - Transferul  și transportului biodeșeurilor menajere;

  - Stocarea temporara, transferul si transportul textilelor biodegradabile

- La estimarea tarifelor pentru activitatea de transfer și transport a deșeurilor menajere și similare altele decât cele prevăzute la art.17 alin.(5) lit.a) din Ordonanța de urgenta nr.92/2021 privind regimul deșeurilor se vor lua în considerare costurile aferente:

  - transferul și transportului deșeurilor menajere și similare reziduale;

  - stocarea temporara/tratarea a deseurilor voluminoase

  - transportul deseurilor catre o instalatie de tratare autorizata sau depozitul ecologic Arad

- Toate tarifele ofertate vor fi prezentate si in unitatile de masura specificate(lei/tona, lei/mc, lei/persana/luna) cu si fara TVA –utilizand greutatile specifice precizate in Anexa 2.

- Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișa de fundamentare a tarifului (conform modelului prezentat în volumul de formulare distinct pentru fiecare componenta și Memoriul tehnico-economic justificativ.

- Ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face conform Ordinului Președintelui ANRSC nr. 640/2022.

- Facturarea serviciilor prestate se va efectua după cum urmează:

  - pentru transferul și transportul deșeurilor menajere și similare contravaloarea prestării serviciului va fi acoperită prin facturarea in conformitate cu prevederile Ordinul 640/2022    Respectiv Art 40 în cazul modalității de plată prin taxă și Art. 41 în cazul modalității de plată ptin tarif .

# PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR

- Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

- Ofertanții vor aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (HG nr. 2139/2004  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

# Informații privind oferta

## Clauze generale

- Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul de a solicita clarificări ale aspectelor prezentate în Oferta tehnică si financiara, Ofertanții fiind obligați să răspundă în condițiile stabilite în Fisa de date și în termenele ce vor fi comunicate.

- Autoritatea Contractantă atrage atenția tuturor ofertanților asupra necesității corelării tuturor activităților și aspectelor prezentate în oferta tehnică cu modelul financiar solicitat în Oferta financiara. Toate activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în modelul financiar, respectiv în fundamentarea tarifului.

- Tariful cuprinde suma tuturor activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

- In cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în modelul financiar de calcul al tarifelor, oferta este considerată neconformă.

- Tarifele pot fi supuse ajustării doar cu aprobarea consiliilor locale si ulterior a AGA al ADISIGD în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și fără a se aduce prejudicii mecanismului financiar și planului tarifar al Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Arad.

## Conținutul ofertei tehnice

- Ofertanții vor structura informațiile prezentate în Oferta tehnică conform modelului de mai jos, raspunzand totodata tuturor cerintelor caietului de sarcini, exemplificand modalitatea concreta de indeplinire a cerintelor.

  - Managementul si organizarea activității

Oferta va trebui sa conțină următoarele elemente:

    - Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activității.

    - Atribuțiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins in organigrama.

    - Detalierea atribuțiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma „Fisei de post”.

  - Mobilizarea si operaționalizarea activității

In perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim următoarele activități:

- angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 85%, posturile cheie trebuie toate ocupate. Se va detalia modul în care operatorul înțelege să folosească personal cu  experiență local pentru realizarea activităților propuse. Se va prezenta modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit și calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru

- procurarea utilajelor si echipamentelor necesare (pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului)– cumpărare, închiriere, leasing;

- amenajarea si autorizarea activităților in conformitate cu cerințele legale pentru toate punctele de lucru (inclusiv bazele de lucru-daca este cazul);

- amenajarea si autorizarea Statiilor de transfer care să permită gararea autospecialelor, întreținerea acestora și să faciliteze accesul mai rapid spre instalatiile unde se face transportul deșeurilor municipale;

- includerea noii arii de operare in sistemul de management calitate – mediu – securitate ocupaționala si, eventual, sa adapteze procedurile operaționale si procedurile de lucru, SSM- daca este cazul;

- preluarea de la CJ Arad a bunurilor de retur date în administrare (inclusiv testarea acestora, daca este cazul)

- obținerea licenței eliberate de Autoritatea de Reglementare (ANRSC) prin care operatorului i se acordă dreptul furnizării/prestării serviciului de salubrizare (activitățile componente ale acestuia a căror gestiune i-a fost delegată) pentru zona de delegare;

- obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor/licențelor necesare pentru desfășurarea activităților contractului;

- instalarea si întreținerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de funcționarea acestuia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute in Caietul de sarcini. In cadrul sistemului informatic Delegatul va implementa si menține o Baza de Date a Operațiunilor. Sistemul informațional trebuie sa poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesare a numărului mare de înregistrări primite zilnic;

- încheierea acordurilor cu operatorii economici care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, cum ar fi: furnizori de utilitati, operatorul specializat în colectarea anvelopelor uzate, etc.;

- alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform contractului de delegare a gestiunii.

Se convine ca sfârșitul perioadei de mobilizare (Data începerii activității) este la data la care toate condițiile de la literele a) – i) din paragraful de mai sus sunt îndeplinite in mod cumulativ, dar nu mai mult de 90 de zile, cu posibilitate de prelungire in cazuri temeinic justificate si care nu sunt imputabile operatorului ,cu maximum de 30 de zile de la data semnării contractului de delegare. Pentru emiterea ordinului de începere trebuie să fie îndeplinite cel puțin condițiile prevăzute la art.3 din contract.

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activităților aferente etapei de mobilizare in mod distinct pentru fiecare activitate in parte.

Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale si a instrucțiunilor de lucru si lista formularelor care vor fi utilizate in derularea activității prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate si sănătate ocupaționala, SSM, PSI. Daca este cazul

Nu este necesar ca aceste documente sa fie atașate ofertei. În cazul în care oferta este declarată câștigătoare, ofertantul câștigător va prezenta aceste documente până la sfârșitul perioadei de mobilizare.

Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa intre Data semnării Contractului si Data începerii activității pentru toate activitățile care fac obiectul contractului.

Eventualele testări trebuie incluse in graficul detaliat al activităților aferente etapei de mobilizare.

  - Planul de organizare a activații

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activității detaliat si coerent, care sa prezinte cel puțin:

- alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, unelte, personal);

- organizarea calendaristica a activității pe parcursul unui an – pentru fiecare categorie de deșeuri;

- modul de transfer/transport, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri, inclusiv pentru fluxurile speciale de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare (, deșeuri voluminoase, deseuri textile);

- un grafic de transport pentru deșeurile menajere și similare, și rutele aferente cu respectarea frecvenței de transfer impusă prin legislatie si prezentul caiet de sarcini;

- modalitatea propusă de optimizare a transportului/transferului deșeurilor;

- modalitatea propusă pentru asigurarea evidenței cantităților de deșeuri transferate, pe tipuri de deșeuri;

- modalitatea propusa de management a amplasamentelor (paza, monitorizare, raportare, administrare, etc)

Daca este cazul, se va evidenția si contribuția adusa de partenerii din asociere si/sau de subcontractanți: activitățile ce urmează a fi derulate, planificarea in timp, etc.

Luând în considerare cerințele prezentate în Caietul de sarcini, ofertanții vor calcula necesarul de echipamente suplimentare (daca este cazul) pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în parte.

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul aferente activitatilor propuse.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea parametrilor utilizați în formule (daca este cazul).

  - Planul de investiții

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de investiții care sa cuprindă o descriere tehnică cât mai detaliată a investițiilor care urmează a fi executate, calendarul realizării investițiilor și fondurile alocate.

Investițiile trebuie să asigure optimizarea sistemului actual de transfer și transport al deșeurilor municipale, (de ex: creșterea gradului de compactare, optimizarea transportului, etc).

Ofertantul va completa Formularul Planul de investiții  (Anexa 9)

  - Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate in parte, parametrii de monitorizare propuși, frecventa determinărilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

In oferta tehnică vor fi prezentate modalitățile de raportare a datelor privind deșeurile către autoritățile competente, precum și informațiile care se prevăd a fi transmise și periodicitatea transmiterii lor.

  - Auditul de conformitate

Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind conformitatea activităților desfășurate in aria delegarii in raport cu toate cerințele legale aplicabile.

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru îndeplinirea condițiilor in vederea realizării auditului de conformitate (exprimata in număr de zile calendaristice de la Data începerii activității).

  - Norme de poluare a autovehiculelor de transfer/transport

Se vor prezenta documente relevante care sa ateste norma de poluare a autovehiculelor de transfer/transport care urmează a fi folosite pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport exprimata in mc (pentru autovehiculele suplimentare celor puse la dispozitia delegatului). Acestea vor avea standard normă de poluare minim EURO 5. Orice modificare ulterioara a parcului auto furnizat pentru prestarea serviciului va fi supusa aprobării ADI.

- Conținutul ofertei financiare

Elaborarea ofertei financiare se va face pe baza:

1- fișei de fundamentare anexă la formularul de oferta, întocmindu-se o fișă de fundamentare pentru întreaga activitate de Transfer si transport, iar ulterior, pe baza fișei de activitate, câte o fișă de fundamentare pentru fiecare tarif ofertat, ținând cont de costurile reale aferente fiecărui tarif , conform Ordonanței de urgenta nr. 92/2021, art.17 alin.(5), lit.c).

Cuantumul anual al redevenței va fi de 755.475,21 lei/an si va fi plătita către UAT Județul Arad- trimestrial in transe egale. Pe durata fiecarui an contractual redeventa este fixa, aceasta actualizandu-se cu IPC anual.

La elaborarea ofertei financiare se vor avea în vedere cantitățile de deșeuri menționate în documentație pentru primul an de executare a contractului în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Pentru fiecare activitate și fiecare tip de tarif se va întocmi câte o fișă de fundamentare.

Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia.

Investițiile operatorului se vor amortiza integral în perioada contractului. In conformitate cu prevederile Art. 28 din Legea 101/2006.

Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice și a cele financiare.

# Mod de alocare al riscurilor asociate activității delegate

- La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea că riscul trebuie suportat de către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsură și/sau care poate controla cel mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea asigurării fezabilității economice a contractului.

- În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

- Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părți și pentru care există prevederi contractuale.

- Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate în Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Delegat (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări și experiență relevantă, sisteme de management etc). În această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Delegat. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Delegatului pe toată durata de derulare a Contractului.

- În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile asociate activității delegate.

| Nr. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Managementul riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Autoritatea Contractanta/UAT | Delegat |  |
| RISCURI ASOCIATE PUNERII în EXECUTARE A CONTRACTULUI |  |  |  |  |  |
|  | Dificultăți financiare ale Operatorului - risc de ofertă | Operatorul nu poate efectua prestațiile conform contractului, ceea ce conduce la imposibilitatea efectuării activităților |  | 100% | Autoritatea contractantă trebuie să examineze în detaliu, în faza de ofertare, capacitatea viitorului Delegat de a îndeplini cu succes contractual. După începerea contractului, este obligația operatorului să-și asigure stabilitatea financiară |
|  | Întârzieri la autorizarea activității – risc de ofertă | Activitatea de transfer a deșeurilor necesită obținerea unor autorizări cel puțin din punct de vedere al protecției mediului. În anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și apărea costuri suplimentare (impuse de autoritățile competente), care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei. |  | 100% | Analizând toate posibilele implicații, reglementările la nivel local, Operatorul trebuie sa analizeze cu atenție amplasamentele zonei de operare. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Operator, fără a fi îndreptățit de a solicita o ajustare de tarif. |
|  | Traseele de transfer stabilite în perioada de mobilizare necesita ajustări | In cazul în care delegatul nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul de colectare a deșeurilor, traseele propuse de acesta pot necesita modificări în vederea unei organizări mai eficiente a serviciului |  | 100% | Documentația de atribuire va cuprinde informații detaliate privind punctele de colectare de unde Delegatul va colecta deșeurile Pe parcursul întocmirii ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren |
|  | Incompatibilități intre echipamentele de transfer și condițiile din teren | Datorita incompatibilității dintre vehiculele de colectare și condițiile din teren (condițiile drumurilor, dimensiunile parții carosabile) serviciul nu poate fi prestat la standardele stabilite |  | 100% | Pe parcursul întocmirii ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren |
| RISCURI ASOCIATE PERIOADEI DE OPERARE |  |  |  |  |  |
|  | Resurse | Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât estimările inițiale |  | 100% | Delegatul trebuie sa facă estimarea costurilor cu celeritate, astfel încât sa evite eventualele pierderi |
|  | Întreținere și reparare echipamente | Calitatea echipamentelor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste estimări a costurilor de întreținere și reparații |  | 100% | Delegatul are dreptul sa încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor |
|  | Cantitatea de deșeuri la intrarea în sistem este mai mica decât cea planificata – Risc de cerere | Cantitățile lunare cântărite la intrarea în Instalațiile de transfer sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului. | 30% | 70% | Scaderea cantitatii de deseuri menajere si similare care trebuie transferate fata de estimari duce la utilizarea partiala a echipamentelor solicitate prin documentatia de atribuire si deci la costuri mai mari pentru delegat. Delgatul este indreptatit sa solicite modificarea tarifului, în limita planului tarifar Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelare cu actualizarea datelor privind generarea deseurilor si cu prevederile Ordinului 640/2022. |
|  | Cantitatea de deșeuri la intrarea în sistem este mai mare decât cea planificata – Risc de cerere | Cantitățile lunare cântărite la intrarea în Instalațiile de tratare sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului. a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se încadrează în limita capacitații maxime de transfer a delegatului. b) cantitatea de deșeuri depășește limita capacitații maxime de transfer a delegatului. (cu mai mult de 20%) Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor de operare. | 50% | 50% | a) Operatorul este îndreptățit sa solicite majorarea tarifului în conformitate cu prevederile legislative privind modificările de tarif existente la momentul respectiv; modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separate, tratarea și valorificarea deșeurilor b) Autoritatea Contractanta va efectua o analiza tehnica-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacitații de transfer. Daca decizia este favorabila, investiția va fi suportata de Delegat, costurile urmând a fi recuperate. Aceasta situație poate constitui un motiv de modificare a tarifului, în limita planului tarifar Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea și valorificarea deșeurilor. |
|  | Cerințe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu, inclusive taxe. | Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare pot suporta modificări și pot fi introduse noi cerințe tehnice aplicabile | 100% |  | Delegatul este îndreptățit la recuperarea costurilor (daca este cazul) și la modificarea tarifului in limitele noilor cerinte aplicabile ( In limita planului tarifar) Cele menționate se refera exclusive la situațiile de operare conforma a serviciului. Orice situație de practica neconforma este în sarcina delegatului. |
|  | Lipsa personalului | Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la scăderea performanțelor și disponibilității Serviciului. |  | 100% | Delegatul trebuie sa facă estimarea resurselor necesare realizării serviciului astfel încât sa evite eventualele fluctuații de personal. |
| RISCURI GENERALE( atribuite tuturor instalațiilor de gestionare a deșeurilor) |  |  |  |  |  |
|  | UAT-uri în incapacitate de a plăti la timp și integral facturile operatorului (plătite prin taxe de salubrizare), care duce la încasarea parțială a sumelor contractate de Operator- Risc de ofertă | Gradul scăzut de încasare a contravalorii serviciilor prestate conduce la dificultăți financiare, operare neconforma și imposibilitatea derulării programului de întreținere, înlocuire și dezvoltare a activelor. | 100% - UAT |  | Operatorul nu poate fi făcut responsabil de încasarea taxelor de salubrizare de la populație |
|  | Sustenabilitate | Veniturile obținute din prestarea Serviciului sunt insuficiente pentru a acoperi toate plățile datorate de către Delegat conform Contractului |  | 100% | Delegatul trebuie sa facă estimarea raportului de venituri/cheltuieli necesare realizării serviciului încă din faza de ofertare; |
|  | Cresterea inflatiei peste nivelul prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza | Preturile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevazute (pandemie, criza economica, etc.) fiind necesara ajustarea tarifului. | 100% |  | În cazuri justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea operatorului conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022 ( In limita planului tarifar) |
|  | Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice | Salariul minim pe economie creste datorită aplicării unor politici publice | 100% |  | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022 (In limita planului tarifar) |
|  | Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate | Preturile la carburanți cresc foarte mult (mai mult de 10% pe an) din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate | 100% |  | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022 (In limita planului tarifar) |
|  | Insolventa Operatorului – | Constatarea intrării în incapacitate de plata a Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat. | 0 | 100% | Documentația de atribuire este întocmita de așa natura încât Operatorul identificat sa fie solvabil. In cazul în care Operatorul devine insolvabil pe durata contractului, Contractul poate fi reziliat iar Autoritatea Contractanta va incerca atribuirea contractului printr-o procedura de achizite publica. |
|  | Forța majora – Risc de operare | Forța majora, astfel cum este definita prin lege, împiedica realizarea contractului, pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate. | 50% - UAT Județul Arad | 50% | Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate în baza viitorului contract. Fondurile acumulate atât de Autoritatea Contractanta cat și de Delegat pentru dezvoltare și retehnologizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării. |
|  | Modificări legislative | Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifice proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului | 50% | 50% | Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legale. |

Anexe

## Unitățile administrativ teritoriale ale zonei IV

Aria de delegare

Din punct de vedere  administrativ zonele delegate aferente statiilor de transfer sunt:

| Populatie Zona 2 | Tip | Anul 2023 | Anul 2024 | Anul 2025 | Anul 2026 | Anul 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 2 | Urban | 7321 | 7268 | 7219 | 7174 | 7126 |
| Zona 2 | Rural | 25216 | 25064 | 24900 | 24777 | 24638 |
|  | Total | 32537 | 32332 | 32119 | 31951 | 31764 |

Tabel 10-1

| Populatie Zona 4 | Tip | Anul 2023 | Anul 2024 | Anul 2025 | Anul 2026 | Anul 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 4 | Urban | 6,195 | 6,150 | 6,109 | 6,071 | 6,030 |
| Zona 4 | Rural | 23,584 | 23,442 | 23,287 | 23,173 | 23,042 |
|  | Total | 29,779 | 29,592 | 29,396 | 29,244 | 29,072 |

Tabel 10-2

| Populatie Zona 5 | Tip | Anul 2023 | Anul 2024 | Anul 2025 | Anul 2026 | Anul 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 5 | Urban | 9,640 | 9,570 | 9,505 | 9,446 | 9,383 |
| Zona 5 | Rural | 24,764 | 24,615 | 24,457 | 24,336 | 24,200 |
|  | Total | 34,404 | 34,185 | 33,962 | 33,782 | 33,583 |

Tabel 10-3

Distante de la ST la infrastructura de tratare:

ST Chişineu Criş

- cca 46 km până la Depozitul Conform

- cca 45 km până la Staţia de Sortare Arad

- cca 45 km Stația de Compost Arad

ST Sebiş

- cca 75 km până la Depozitul Conform

- cca 33 km până la staţia de Sortare Complex Mocrea

ST Bârzava:

- cca 65 km până la Depozitul Conform

- cca 64 km până la Staţia de Sortare Arad

- cca 65 km Stația de Compost Arad

Consiliul Județean Arad, in calitate de beneficiar și cofinanțator, va încasa redevența cuvenită pentru exploatarea instalațiilor de deșeuri realizate prin proiectul SMID (Stații de transfer Chiseneu Cris, Sebis, Barzava) .

Nivelul tarifului

Nivelul tarifului de salubritate se stabilește cu respectarea prevederilor din actualizarea planului de evolutie tarifara prevazut  in aplicatia  de Finanțare și a prevederilor legale aplicabile la data respectivă. Nivelul tarifului de salubritate va fi diferit în localitățile din mediul rural fată de cele din mediul urban.

Nivelul tarifului poate fi ajustat/actualizat anual cu indicele de inflație. Ajustările  de taxe se vor face anual, cu luarea în calcul a inflației (Indicele prețurilor de consum publicat lunar de INS). Ajustarea taxelor/tarifelor se va face cu aprobarea prealabilă a autorităților deliberative a membrilor ADI.

Conform  Studiului  de  fezabilitate  a  Proiectului  SMID  Arad,  tariful maximal al serviciului de salubrizare (care include toate componentele activităților de salubrizare) este limitat la 1,8% din veniturile decilii celei mai sărace și nu poate fi depășit, sub sancțiunea declarării proiectului ca neeligibil și obligarea autorității locale la restituirea în integralitate a finanțării acordate.

Față de aceste considerente, tariful maximal al serviciului de colectare, transport, tartare și depozitare al deșeurilor municipale din județul Arad a fost estimate pentru anul 2023 pentru populație la 18.21 lei/persona/luna in mediul urban si 11.23 lei/persona/luna in mediul rural (inclusiv TVA) și 562.5  lei/tona (fără TVA) pentru agenții economici și instituțiile publice conform Planului de evoluție tarifara.

## Descrierea infrastructurii existente, cantitati de deseuri estimate a fi transferate

- Amplasamentul  Staţiei  de  Transfer  Chişineu  Criş  se afla la aprximativ 3.5 km Nord -East de localitatea Chisineu-Cris, iesind de pe DN79peDJ 130 pre Adea.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

      - La N Fostul depozit neconform al orasului Chisineu Cris inchis

      - La Vest, Sud, Est, pasune

Detinatorul terenului este CL al oraslui Chisineu-Cris si a fost dat in administrare CJ Arad.

- Amplasamentul Staţiei de Transfer Sebiş se află situat în imediata apropiere a drumului judetean DJ 793 care face legătura între Sebiş şi Prunişor, la aproximativ 1km de localitatea Prunişor.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

      - la Nord: teren arabil,

      - la Sud fostul depozit neconform al oraşului Sebiş, în prezent închis

      - la Est: cu DJ 793,

      - la Vest: teren arabil.

Proprietarul terenului este Consiliul Local al oraşului Sebiş, şi a fost dat în administraree Consiliului Judeţean Arad

- Amplasamentul Staţiei de transfer a comunei Barzava se găseşte pe amplasamentul fostului depozit neconform, în prezent relocat, şi este situat la contactul dintre prima terasă a râului Mureş şi terasa medie (la aproximativ 1,5 - 2,00 km de albia Muresului),  în partea sudică a comunei, la aproximativ 630 metri de centru. Accesul se face din drumul naţional DN7 Arad-Deva, pe un drum satesc pietruit, în lungime de aproximativ 0,5 km.

Vecinătăţile staţiei sunt:

      - Ia Nord şi Vest - terenuri agricole

      - Ia Nord-Est - pichetul silvic

      - la Est drumul comunal de acces către râul Mureş

      - la Sed-Est: depozitul relocat, în prezent închis

      - la Sud Vest- Ia aproximativ 500 metri se afla raul Mures.

Proprietarul terenului este Consiliul Local al comunei Bârzava şi a fost dat în administrare Consiliului Judeţean Arad„

Cantitati de deseuri estimate a fi transferate

| Chisineu Cris |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centralizator transfer |  | 1 |
|  |  | Anul 2023 |
| Fluxuri Zona 2 | [UM] |  |
| Deseuri menajere si similare | Total | 6,813 |
| Statie sortare Arad |  |  |
| Hârtie și carton | [t/an] | 551 |
| Metale | [t/an] | 127 |
| Plastic | [t/an] | 441 |
| Sticlă | [t/an] | 199 |
| Total sortare | [t/an] | 1,319 |
| Statie compostare Arad |  |  |
| Biodeșeuri | [t/an] | 1,006 |
| Textile | [t/an] | 6 |
| Total compostare | [t/an] | 1,011 |
| Colectat in cadrul campaniilor |  |  |
| Deseuri Voluminoase | [t/an] | 79 |
| Textile biodegradabie | [t/an] | 6 |
| Deseuri abandonate | [t/an] | 146 |
| DCD | [t/an] | 604 |
| Deseuri din piete | [t/an] | 6 |
| Depozit ecologic | [t/an] |  |
| # Hârtie și carton | # [t/an] | # 236 |
| # Metale | # [t/an] | # 55 |
| # Plastic | # [t/an] | # 189 |
| # Sticlă | # [t/an] | # 85 |
| # Lemn | # [t/an] | # 164 |
| # Biodeșeuri | # [t/an] | # 2,387 |
| # Textile | # [t/an] | # 55 |
| # Voluminoase | # [t/an] | # 79 |
| # Alte deșeuri | # [t/an] | # 400 |
| Total deseuri reziduale | [t/an] | 3,649 |

Tabel 10-4

A fost estimata o cantitate de deseuri textile biodegradabile a fi colectata in cadrul campaniilor de colectare de 6 t/an (5 t/an de la utilizatori casnici si 1 t/an de la utilizatori non-casnici).

| Sebis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centralizator transfer |  |  |
| Fluxuri Zona 4 | [UM] | Anul 2023 |
| Deseuri menajere si similare |  | 5,905 |
| Statie sortare Ineu-Mocrea |  |  |
| Hârtie și carton | [t/an] | 476 |
| Metale | [t/an] | 110 |
| Plastic | [t/an] | 381 |
| Sticlă | [t/an] | 172 |
| Total sortare | [t/an] | 1,139 |
| Statie compostare Ineu-Mocrea |  |  |
| Biodeșeuri | [t/an] | 706 |
| Textile | [t/an] | 13 |
| Total compostare | [t/an] | 719 |
| Colectat in cadrul campaniilor |  |  |
| Deseuri Voluminoase | [t/an] | 68 |
| Textile biodegradabie | [t/an] | 13 |
| Deseuri abandonate | [t/an] | 114 |
| DCD | [t/an] | 552 |
| Deseuri din piete | [t/an] | 5 |
| Depozit ecologic | [t/an] |  |
| # Hârtie și carton | # [t/an] | # 204 |
| # Metale | # [t/an] | # 47 |
| # Plastic | # [t/an] | # 163 |
| # Sticlă | # [t/an] | # 74 |
| # Lemn | # [t/an] | # 141 |
| # Biodeșeuri | # [t/an] | # 2,224 |
| # Textile | # [t/an] | # 39 |
| # Voluminoase | # [t/an] | # 68 |
| # Alte deșeuri | # [t/an] | # 345 |
| Total deseuri reziduale | [t/an] | 3,306 |

Tabel 10-5

A fost estimata o cantitate de deseuri textile biodegradabile a fi colectata in cadrul campaniilor de colectare de 13 t/an (11  t/an de la utilizatori casnici si 2  t/an de la utilizatori non-casnici).

| Centralizator transfer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barzava |  |  |
| Fluxuri Zona 5 | [UM] | Anul 2023 |
| Deseuri menajere si similare | Total | 8,414 |
| Statie sortare Arad |  |  |
| Hârtie și carton | [t/an] | 691 |
| Metale | [t/an] | 159 |
| Plastic | [t/an] | 552 |
| Sticlă | [t/an] | 250 |
| Total sortare | [t/an] | 1,652 |
| Statie compostare Arad |  |  |
| Biodeșeuri | [t/an] | 1,539 |
| Textile | [t/an] | 19 |
| Total compostare | [t/an] | 1,557 |
| Colectat in cadrul campaniilor |  |  |
| Deseuri Voluminoase | [t/an] | 99 |
| Textile biodegradabie | [t/an] | 19 |
| Deseuri abandonate | [t/an] | 181 |
| DCD | [t/an] | 638 |
| Deseuri din piete | [t/an] | 6 |
| Depozit ecologic | [t/an] |  |
| # Hârtie și carton | # [t/an] | # 296 |
| # Metale | # [t/an] | # 68 |
| # Plastic | # [t/an] | # 237 |
| # Sticlă | # [t/an] | # 107 |
| # Lemn | # [t/an] | # 205 |
| # Biodeșeuri | # [t/an] | # 2,711 |
| # Textile | # [t/an] | # 57 |
| # Voluminoase | # [t/an] | # 99 |
| # Alte deșeuri | # [t/an] | # 501 |
| Total deseuri reziduale | [t/an] | 4,281 |

Tabel 10-6

A fost estimata o cantitate de deseuri textile biodegradabile a fi colectata in cadrul campaniilor de colectare de 19  t/an (18  t/an de la utilizatori casnici si 1  t/an de la utilizatori non-casnici).

Datele privind densitatea estimată a deșeurilor menajere și similare colectate separat sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Categorie deșeu | Densitatea (t/mc) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hârtie și carton | 0,65 |
| 2 | Plastic | 0,05 |
| 3 | Metal | 0,5 |
| 4 | Sticlă | 0,6 |
| 5 | Biodeșeuri | 0,4 |
| 6 | Deșeuri reziduale | 0,35 |
| 7 | Deseuri verzi | 0.4 |
| 8. | Deseuri voluminoase | 0.18 |
| 9 | Deseuri abandonate | 0.3 |

Tabel 10-7 Greutatea specifica estimate a deșeurilor menajere si similar

Instalațiile de tratare (inclusiv eliminare) a deșeurilor la care trebuie transportate deșeurile colectate

În tabelul de mai jos sunt evidențiate instalațiile de tratare a deșeurilor unde vor fi transportate deșeurile colectate separat.

| Categoria deșeurilor | Instalația de tratare deșeuri unde vor fi transportate deșeurile colectate |
| --- | --- |
| Deșeurile reciclabile menajere, similare și din piețe | Stație de sortare Arad/Statie de sortare Ineu Mocrea |
| Biodeșeuri menajere | Stația de compostare Arad/ Statia de compostare Ineu Mocrea |
| Deșeuri verzi menajere | Stație de compostare Arad/ Statia de compostare Ineu Mocrea |
| Deșeurile reziduale menajere, similare și din piețe | Depozit ecologic Arad |
| Deșeurilor abandonate de pe domeniul public | Depozit ecologic Arad |
| Deseuri Voluminoase | Operator economic autorizat tratare/reciclare sau Depozit ecologic Arad |
| DCD | Operator economic autorizat tratare/reciclare sau Depozit ecologic Arad |
| Textile | Operator economic autorizat tratare/reciclare |

Tabel 10-8 Instalațiile de tratare la care vor fi transportate deșeurile colectate

## Parametrii functionali ai statiilor de transfer

| Zona 2 de arondare - Staţia de transfer Chişineu-Criş |  |
| --- | --- |
| numarul total de zile de functionare statie pe an | 312 zile |
| - nivelul mediu de incarcare statie | 80% |
| capacitatea medie functionare statie | 7.075 t/an |
| capacitatea maxima pe zi de lucru | 30 t/zi |
| numar personal de deservire | 6 muncitori |
| capacitate container cu compactare | 30 m3 |
| densitate deşeuri incarcate în container 30m3 | 500 kg/m3 |
| capacitate teoretica container 30m3 | 15 t |
| - grad de incarcare container 30m3 | 90% |
| capacitate container 30m3 | 13,5 t |
| capacitate container fara compactare | 40m3 |
| densitate deşeuri incarcate în container 40m3 | 250kg/m3 |
| capacitate teoretica container 40m3 | 8.0t |
| - grad de incarcare container 40m3 | 90% |
| capacitate container 40m3 | 7.2 t |
| Zona 4 de arondare - Staţia de transfer Sebiş: |  |
| - numarul total de zile de functionare statie pe an | 312 zile |
| - nivelul mediu de incarcare statie | 80% |
| - capacitatea medie functionare statie | 8.375 t/an |
| - capacitatea maxima pe zi de lucru | 32 t/zi |
| - numar personal de deservire | 6 muncitori |
| - capacitate container cu compactare | 30m3 |
| - densitate deşeuri incarcate in container 30m3 | 500kg/m3 |
| - capacitate teoretica container 30m3 | 15 t |
| - grad de incarcare container 30m3 | 90% |
| - capacitate container 30m3 | 13.5 t |
| capacitate container fara compactare | 40 m3 |
| - densitate deşeuri incarcate in container 40m3 | 250 kg/mc |
| - capacitate teoretica container 40m3 | 8.0t |
| - grad de incarcare container 40m3 | 90% |
| - capacitate container 40m3 | 7.2 t |
| Zona 5 de arondare -Staţia de transfer Bârzava |  |
| numarul total de zile de functionare statie pe an | 312 zile |
| nivelul mediu de incarcare al statiei | 80% |
| capacitatea medie de functionare a statiei | 6250 t/an |
| capacitatea maxima pe zi de lucru | 20t/zi |
| - numar personalului de deservire | 4 muncitori |
| capacitate container | 40m3 |
| densitate deşeuri incarcate în container | 250kg/ m3 |
| capacitate teoretica container | 8.0 t |
| - grad de incarcare container | 90% |
| capacitate container | 7.2 t |
| capacitate container la grad încărcare | 7.2 t |

Tabel 10-9

## Descrierea modului de operare si a infrastructurii

Staţia de transfer Chişineu Criş

Capacitatea proiectată de depozitare temporară a staţiei de transfer din Chişineu Criş, zona de arondare 2, este de 7.075 to/ an. Deşeurile colectate separat Ia sursă vor fi aduse la staţia de transfer spre a fi depozitate în containerele staţiei pentru a fi mai apoi transportate spre tratare la stația de sortare Arad/stația de compostare Arad sau eliminarea finală la depozitul conform din Arad.

Avand in vedere prevederile legislative prin care este obligatorie colectarea separata a biodeseurilor din mediul urban este ncesesara actualizarea modului de transfer a deseurilor in cadrul statiei prin introducerea fluxului de transfer a biodeseurilor colectate separat.

Este necesara extinderea capacitatii de transfer a statiei prin achizitionare de containere 40 mc 2 buc .

Amplasamentul cuprinde următoarele:

- Cabina cântar , vestiar recepţie, grup sanitar

- Cântarul

- Rampa de acces şi Platforma de desărcare în containere

- Platformă de manevră

- Containere cu compactare de capacitate de 30 m3 o baterie de 3 (instalaţia cuprinde şi pâlnia de alimentare şi presa orizontală de compactare)

- Containere fără compactare de capacitate de 40 m3, 4 bucăţi

- Incarcător frontal

- Camion transport containere

- Spaţiu pentru depozitarea containerelor

- Garajul pentru utilajele mobile şi atelierul mecanic

- Reţele de utilităţi

- Bazin vidanjabil

- Puţ forat de alimentare cu apă tehnologică

- Platformă spălare containere

- Parcare

- Decantor apă pluvială

- Post trafo

Deşeurile sunt transportate cu vehiculele Delegatului de colectare şi transport şi sunt cântarite la intrarea pe amplasament. Vehiculele de transport vor urca rampa de acces făcând manevrelele necesare pentru a se apropia de gura buncărului de descărcare în containerele cu compactare sub observarea personalului staţiei de transfer. Autogunoierele vor descărca deşeurile în buncărul containerelor de 30 m3 în ritmul cerut de presa de compactare şi funcţie de capacitatea buncărului de alimentare .

Densitatea atinsă prin compactarea deşeurilor este de 0,6-0,7 to/mc şi la o capacitate de umplere de 90% din capacitatea nominală a containerului, vom realiza o cantitate totală de deşeuri depozitată temporar într-un astfel de container de până 18 to.

În cazul unor deficienţe de descărcare deşeurile pot fi depozitate temporar în containerele de 40 m3 deschise în partea superioară, prin utilizarea încărcătorului frontal.

De asemenea containerele fără compactare se pot încărca tot de pe platforma rampei prin descărcarea directă şi basculare în containerul deschis. În acest container densitatea deşeurilor va fi relativ mică oscilând între 0,5-0,6 to/mc densitatea deşeurilor în autogunoieră după compactare şi 0,2-0,4 to/mc desitatea deşeului în pubele la colectare. În aceleaşi condiţii ca mai sus, containerele de 40 m3 vor putea depozita cca 16 to deşeuri.

Este obligaţia Delegatului de a încărca containerele în funcţie de necesităţi, capacitate şi reglemetările referitoare la transporturile speciale, pentru a realiza transferul către depozit în vederea eliminării deşeurilor conform cu obligaţiile sale. Delegatul nu poate renunţa la această obligaţie pe motiv că personalul sau echipamentele nu sunt disponibile sau sunt stricate.

Deşeurile reziduale destinate eliminării nu pot fi stocate pe amplasament pentru o perioadă lungă in conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014

Este obligaţia Delegatului de a elimina deşeurile conţinute în containerele umplute la un nivel corespunzător, de a asigura deşeurile în containere, de a acoperi containerele cu prelată, şi, de asemenea, de a respecta sarcina vehiculului care transportă containerele şi regulile de circulaţie, respectiv reglemetările specifice acestui tip de transporturi.

Persoanele care efectuează transporturi de deşeuri neacceptabile vor fi instruite asupra modului în care trebuie să procedeze cu acestea. Este responsabilitatea Delegatului ca recepţia şi depozitarea deşeurilor să fie realizate conform acestor prevederi, Manualului de operare şi întreţinere, autorizaţiei de funcţionare, şi într­ un mod eficient şi sigur.

Toate transporturile de deşeuri vor fi verificate vizual de personalul responsabil pentru recepţia deşeurilor în staţie, pentru a se asigura că deşeurile livrate sunt conforme cu Manualul de operare şi întreţinere care va oferi şi asistenţă şi îndrumări verbale pentru a se asigura că deşeurile sunt descărcate adecvat şi depozitate în recipientele corecte.

Staţia de Transfer Sebiş

Capacitatea proiectată de depozitare temporară a staţiei de transfer din Sebiş, zona de arondare 4, este de 8.375 to/an. Toate deşeurile colectate separat la sursă vor fi aduse la staţia de transfer.

Avand in vedere prevederile legislative prin care este obligatorie colectarea separata a biodeseurilor din mediul urban este ncesesara actualizarea modului de transfer a deseurilor in cadrul statiei prin introducerea fluxului de transfer a biodeseurilor colectate separat.

Este necesara extinderea capacitatii de transfer a statiei prin achizitionare de containere 40 mc 3 buc.

Amplasamentul cuprinde următoarele:

- Cabina cântar, vestiar recepţie, grup sanitar

- Cântarul

- Drum interior

- Rampa de acces şi

- Platforma de desărcare în containere

- Platformă de manevră

- Containere cu compactare de capacitate de 30 m3 o baterie de 3 (instalaţia cuprinde şi pâlnia de alimentare şi presa orizontală de compactare)

- Containere fără compactare de capacitate de 40 m3, 4 bucăţi

- Incarcător frontal

- Camion transport containere

- Spaţiu pentru depozitarea containerelor

- Garajul pentru utilajele mobile şi atelierul mecanic

- Reţele de utilităţi

- Bazin vidanjabil

- Puţ forat de alimentare cu apă tehnologică

- Platformă spălare containere

- Parcare

- Decantor apă pluvială

- Post trafo

Deşeurile sunt transportate cu vehiculele Delegatului de colectare şi transport şi sunt cântarite la intrarea pe amplasament. Vehiculele de transport vor urca rampa de acces făcând manevrelele necesare pentru a se apropia de gura buncărului de descărcate în containerele cu compactare sub observarea personalului staţiei de transfer. Autogunoierele vor descărca deşeurile în buncărul containerelor de 30 m3 în ritmul cerut de presa de compactare şi funcţie de capacitatea buncărului de alimentare

Densitatea atinsă prin compactarea deşeurilor este de 0,6-0,7 to/mc şi la o capacitate de umplere de 90% din capacitatea nominală a containerului, vom realiza o cantitate totală de deşeuri depozitată temporar într-un astfel de container de până 18 to.

În cazul unor deficienţe de descărcare deşeurile pot fi depozitate temporar în containerele de 40 m3 deschise în partea superioară, prin utilizarea încărcătorului frontal.

De asemenea containerele fără compactare se pot încărca tot de pe platforma rampei prin descărcarea directă şi basculare în containerul deschis. În acest container densitatea deşeurilor va fi relativ mică oscilând între 0,5-0,6 to/mc densitatea deşeurilor în autogunoieră după compactare şi 0,2-0,4 to/mc desitatea deşeului în pubele la colectare. În aceleaşi condiţii ca mai sus, containerele de 40 m3 vor putea depozita cca 16 to deşeuri.

Este obligaţia Delegatului de a încărca containerele în funcţie de necesităţi, capacitate şi reglemetările referitoare la transporturile speciale, pentru a realiza transferul către depozit în vederea eliminării deşeurilor conform cu obligaţiile sale. Delegatul nu poate renunţa la această obligaţie pe motiv că personalul sau echipamentele nu sunt disponibile sau sunt stricate.

Deşeurile reziduale destinate elimin ării nu pot fi stocate pe amplasament pentru o perioadă lungă in  conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014

Este obligaţia Delegatului de a elimina deşeurile conţinute în containerele umplute la un nivel corespunzător, de a asigura deşeurile în containere , de a acoperi containerele cu prelată, şi, de asemenea, de a respecta sarcina utilă maximă a vehiculului care transportă containerele şi regulile de circulaţie , respectiv reglemetările specifice acestui tip de transporturi.

Persoanele care efectuează transporturi de deşeuri neacceptabile vor fi instruite asupra modului în care trebuie să procedeze cu acestea. Este responsabilitatea Delegatului ca recepţia şi depozitarea deşeurilor să fie realizate conform acestor prevederi, Manualului de operare şi întreţinere, autorizaţiei de funcţionare, şi într­ un mod eficient şi sigur.

Toate transporturile de deşeuri vor fi verificate vizual de personalul responsabil pentru recepţia deşeurilor în staţie, pentru a se asigura că deşeurile livrate sunt conforme cu Manualul de operare şi întreţinere care va oferi şi asistenţă şi îndrumări verbale pentru a se asigura că deşeurile sunt descărcate adecvat şi depozitate în recipientele corecte.

Staţia de Transfer Bârzava

Capacitatea proiectată de depozitare temporară a staţiei de transfer de la Bârzava, zona de arondare 5, este de 6.250 to/an. Toate deşeurile colectate separat la sursă vor fi aduse la staţia de transfer.

Avand in vedere prevederile legislative prin care este obligatorie colectarea separata a biodeseurilor din mediul urban este ncesesara actualizarea modului de transfer a deseurilor in cadrul statiei prin introducerea fluxului de transfer a biodeseurilor colectate separat.

Este necesara extinderea capacitatii de transfer a statiei prin achizitionare de containere 40 mc 3 buc.

Amplasamentul cuprinde următoarele:

- Cabina cântar, vestiar recepţie, grup sanitar

- Cântarul

- Rampa de acces şi Platforma de desărcare în containere

- Platformă de manevră

- Copertină metalică protecţie gură alimentare containere

- Containere fără compactare de capacitate de 40 m3, 4 bucăţi

- lncarcător frontal

- Camion transport containere

- Trailer semiremorcă

- Spaţiu pentru depozitarea containerelor

- Garajul pentru utilajele mobile şi atelierul mecanic

- Reţele de utilităţi

- Bazin vidanjabil

- Puţ forat de alimentare cu apă tehnologică

- Puţuri absorbante

- Platformă spălare containere

- Parcare

- Decantor apă pluvială

- Post trafo

Deşeurile sunt transportate cu vehiculele Delegatului de colectare şi transport şi sunt cântarite la intrarea pe amplasament. Vehiculele de transport vor urca rampa de acces făcând manevrelele necesare pentru a se apropia de gura bucărului de descărcate în containerele de 40 m3 sub observarea personalului staţiei de transfer, în ritmul şi funcţie de capacitatea buncărului de alimentare.

În acest container densitatea deşeurilor va fi relativ mică oscilând între 0,5-0,6 to/mc densitatea deşeurilor în autogunoieră după compactare şi 0,2-0,4 to/mc desitatea   deşeului  în   pubele  la  colectare.  În  aceleaşi  co ndiţii	 de mai sus, containerele de 40 m3 vor putea depozita cca 16 to deşeuri

În cazul unor deficienţe de descărcare deşeurile pot fi încărcate în containerele de 40 m3 deschise în partea superioară, prin utilizarea încărcătorului frontal.

Este obligaţia Delegatului de a încărca containe rele în funcţie de necesităţi, capacitate şi reglemetările referitoare la transporturile speciale, pentru a realiza transferul către instalaţiile de tratare şi/sau de eliminare a deşeurilor conform cu obligaţiile sale. Delegatul nu poate renunţa la această obligaţie pe motiv că personalul sau echipamentele nu sunt disponibile sau sunt stricate.

Deşeurile reziduale destinate eliminării nu pot fi stocate pe amplasament pentru o perioadă lungă in conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014

Este obligaţia Delegatului de a elimina deşeurile conţinute în containerele umplute la un nivel corespunzător, de a asigura deşeurile în containere, de a acoperi containerele cu prelată, şi, de asemenea, de a respecta sarcina utilă maximă a vehiculului care transportă containerele şi regulile de circulaţie, respectiv reglemetările specifice acestui tip de transporturi.

Persoanele care efectuează transporturi de deşeuri neacceptabile vor fi instruite asupra modului în care trebuie să procedeze cu acestea. Este responsabilitatea Delegatului ca recepţia şi depozitarea deşeurilor să fie realizate conform acestor prevederi, Manualului de operare şi întreţinere, autorizaţiei de funcţionare, şi într­ un mod eficient şi sigur.

Toate transporturile de deşeuri vor fi verificate vizual de personalul responsabil pentru recepţia deşeurilor în staţie, pentru a se asigura că deşeurile livrate sunt conforme cu Manualul de operare şi întreţinere care va oferi şi asistenţă şi îndrumări verbale pentru a se asigura că deşeurile sunt descărcate adecvat şi depozitate în recipientele corect.

## Bunurile puse la dispoziția delegatului de către delegatar (Bunuri de retur)

În tabelele de mai jos sunt prezentate echipamentele de colectare a deșeurilor puse la dispoziția viitorului operator

Staţia de transfer Chişineu-Criş

- Statie de transfer cu compactare

- Cantar rutier 60 to

- Post Trafo

Echipamente de transport

| Camion transport containere (hook - lift) | 1 |
| --- | --- |
| Containere de 30 mc cu compactare | 3 |
| Containere de 40 mc deschise | 4 |
| lncarcator frontal | 1 |

Staţia de transfer Sebiş

- Statie de transfer cu compactare

- Cantar rutier 60 to

- Post Trafo

| Camion transport containere (hook - lift) | 1 |
| --- | --- |
| Containere de 30 mc cu compactare | 3 |
| Containere de 40 mc deschise | 4 |
| Incarcator frontal | 1 |

Statia de  transfer Bârzava

- Cantar rutier 60 to

- Post Trafo

| Camion transport containere (hook - lift) | 1 |
| --- | --- |
| Containere de 40 mc deschise | 5 |
| Incarcator frontal | 1 |
| Semiremorca (trailer) | 1 |

## INFRASTRUCTURA ASIGURATĂ DE DELEGAT

| Statie de transfer | Containere/tip | Autovehicule transport containere |
| --- | --- | --- |
| Staţia de Transfer Chisineu Cris | Containere fără compactare 40 m3- 2 buc |  |
| Staţia de Transfer Bârzava | Containere fără compactare de capacitate de 40 m3, 3 bucăţi |  |
| Staţia de Transfer Sebis | Containere fără compactare de capacitate de 40 m3 – 3buc |  |
| Sistem video cu acces pentru ADISIGD de la distanță pentru toate stațiile |  |  |
| De asemenea, Delegatul va asigura 1 mijloc de transport cu toate consumabilele, reviziile, asigurările, taxele și combustibil în limita a 300 l/lună, pus la dispoziția exclusivă a Delegatarului pentru a îndeplini activitățile de supraveghere |  |  |

Nota:

Estimarile privind infrastructura asigurata de delegat a fost calculata conform prevederilor din Aplicatia de Finantare a proiectului SMID.

Ofertantii pot propune propria schema de transfer echipamente/utilaje/mijloace de transport cu dovedirea indeplinirii capacitatii de transfer estimata in prezenta documentatie.

Toata infrastructura asigurata de delegat va fi amortizata liniar in perioada contractului (8 ani- 96 luni)

## MODEL FISE DE FUNDAMENTARE

- FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifului de transfer al deşeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat

|  | Nr. crt. | SPECIFICAŢIE | UM | Programat anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an |  |
|  | 1.1 | Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi | lei/an |  |
|  | 1.2 | Cheltuieli cu utilităţile, din care | lei/an |  |
|  | 1.2.1 | Energie electrică tehnologică | lei/an |  |
|  | 1.2.2 | Energie electrică activităţi administrative | lei/an |  |
|  | 1.2.3 | Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate | lei/an |  |
|  | 1.2.4 | Alte utilităţi | lei/an |  |
|  | 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente | lei/an |  |
|  | 1.4. | Materii prime şi materiale consumabile | lei/an |  |
|  | 1.5 | Echipament de lucru şi protecţia muncii | lei/an |  |
|  | 1.6 | Reparaţii şi întreţinere, din care | lei/an |  |
|  | 1.6.1 | Reparaţii şi întreţinere în regie | lei/an |  |
|  | 1.6.2 | Reparaţii şi întreţinere cu terţii | lei/an |  |
|  | 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport | lei/an |  |
|  | 1.8 | Redevenţă | lei/an |  |
|  | 1.9 | Cheltuieli cu protecţia mediului | lei/an |  |
|  | 1.10 | Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor | lei/an |  |
|  | 1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care: | lei/an |  |
|  | 1.11.1 | Campanii de informare şi conştientizare | lei/an |  |
|  | 1.11.2 | Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an |  |
|  | 1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări | lei/an |  |
|  | 1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an |  |
|  | 1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări | lei/an |  |
|  | 2 | Cheltuieli de natură salarială, din care: | lei/an |  |
|  | 2.1 | Salarii | lei/an |  |
|  | 2.2 | Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an |  |
|  | 2.3 | Contribuţie la fondul pentru handicap | lei/an |  |
|  | 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an |  |
|  | I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an |  |
|  | II | Cheltuieli financiare | lei/an |  |
|  | III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an |  |
|  | IV | Profit (CT x r%) | lei/an |  |
|  | V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an |  |
|  | VI | Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V) | lei/an |  |
|  | VII | Cantitatea programată de deşeuri reciclabile | tone/an |  |
|  | VIII | Număr de locuitori | pers |  |
|  | IX | Tarif (VI/VII) | lei/tonă |  |
|  | X | Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(IX x 12) | lei/pers/lună |  |
|  | XI | Densitatea medie a deşeurilor municipale (ρ) | tone/mc |  |
|  | XII | Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XI) | lei/mc |  |

- ANEXA Nr. 1f) 
la normele metodologice

- FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifului de transfer al deşeurilor reziduale colectate separat

|  | Nr. crt. | SPECIFICAŢIE | UM | Programat anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an |  |
|  | 1.1 | Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi | lei/an |  |
|  | 1.2 | Cheltuieli cu utilităţile, din care | lei/an |  |
|  | 1.2.1 | Energie electrică tehnologică | lei/an |  |
|  | 1.2.2 | Energie electrică activităţi administrative | lei/an |  |
|  | 1.2.3 | Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate | lei/an |  |
|  | 1.2.4 | Alte utilităţi | lei/an |  |
|  | 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente | lei/an |  |
|  | 1.4. | Materii prime şi materiale consumabile | lei/an |  |
|  | 1.5 | Echipament de lucru şi protecţia muncii | lei/an |  |
|  | 1.6 | Reparaţii şi întreţinere, din care | lei/an |  |
|  | 1.6.1 | Reparaţii şi întreţinere în regie | lei/an |  |
|  | 1.6.2 | Reparaţii şi întreţinere cu terţii | lei/an |  |
|  | 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport | lei/an |  |
|  | 1.8 | Redevenţă | lei/an |  |
|  | 1.9 | Cheltuieli cu protecţia mediului | lei/an |  |
|  | 1.10 | Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor | lei/an |  |
|  | 1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care: | lei/an |  |
|  | 1.11.1 | Campanii de informare şi conştientizare | lei/an |  |
|  | 1.11.2 | Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an |  |
|  | 1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări | lei/an |  |
|  | 1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an |  |
|  | 1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări | lei/an |  |
|  | 2 | Cheltuieli de natură salarială, din care: | lei/an |  |
|  | 2.1 | Salarii | lei/an |  |
|  | 2.2 | Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an |  |
|  | 2.3 | Contribuţie la fondul pentru handicap | lei/an |  |
|  | 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an |  |
|  | I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an |  |
|  | II | Cheltuieli financiare | lei/an |  |
|  | III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an |  |
|  | IV | Profit (CT x r%) | lei/an |  |
|  | V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an |  |
|  | VI | Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V) | lei/an |  |
|  | VII | Cantitatea programată de deşeuri reziduale | tone/an |  |
|  | VIII | Număr de locuitori | pers |  |
|  | IX | Tarif (VI/VII) | lei/tonă |  |
|  | X | Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(IX x 12) | lei/pers/lună |  |
|  | XI | Densitatea medie a deşeurilor municipale (ρ) | tone/mc |  |
|  | XII | Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XI) | lei/mc |  |

- ANEXA Nr. 1g) 
la normele metodologice

- FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifului de transfer al biodeşeurilor colectate separat

|  | Nr. crt. | SPECIFICAŢIE | UM | Programat anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an |  |
|  | 1.1 | Carburanţi, aditivi şi lubrifianţi | lei/an |  |
|  | 1.2 | Cheltuieli cu utilităţile, din care | lei/an |  |
|  | 1.2.1 | Energie electrică tehnologică | lei/an |  |
|  | 1.2.2 | Energie electrică activităţi administrative | lei/an |  |
|  | 1.2.3 | Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate | lei/an |  |
|  | 1.2.4 | Alte utilităţi | lei/an |  |
|  | 1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalaţii şi echipamente | lei/an |  |
|  | 1.4. | Materii prime şi materiale consumabile | lei/an |  |
|  | 1.5 | Echipament de lucru şi protecţia muncii | lei/an |  |
|  | 1.6 | Reparaţii şi întreţinere, din care: | lei/an |  |
|  | 1.6.1 | Reparaţii şi întreţinere în regie | lei/an |  |
|  | 1.6.2 | Reparaţii şi întreţinere cu terţii | lei/an |  |
|  | 1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a mijloacelor de transport | lei/an |  |
|  | 1.8 | Redevenţă | lei/an |  |
|  | 1.9 | Cheltuieli cu protecţia mediului | lei/an |  |
|  | 1.10 | Cheltuieli cu determinarea compoziţiei deşeurilor | lei/an |  |
|  | 1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care: | lei/an |  |
|  | 1.11.1 | Campanii de informare şi conştientizare | lei/an |  |
|  | 1.11.2 | Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an |  |
|  | 1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări | lei/an |  |
|  | 1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an |  |
|  | 1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalităţi, despăgubiri, donaţii şi sponsorizări | lei/an |  |
|  | 2 | Cheltuieli de natură salarială, din care: | lei/an |  |
|  | 2.1 | Salarii | lei/an |  |
|  | 2.2 | Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM) | lei/an |  |
|  | 2.3 | Contribuţie la fondul pentru handicap | lei/an |  |
|  | 2.4 | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an |  |
|  | I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an |  |
|  | II | Cheltuieli financiare | lei/an |  |
|  | III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an |  |
|  | IV | Profit (CT x r%) | lei/an |  |
|  | V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an |  |
|  | VI | Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V) | lei/an |  |
|  | VII | Cantitatea programată de biodeşeuri | tone/an |  |
|  | VIII | Număr de locuitori | pers |  |
|  | IX | Tarif (VI/VII) | lei/tonă |  |
|  | X | Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(IX x 12) | lei/pers/lună |  |
|  | XI | Densitatea medie a deşeurilor municipale (ρ) | tone/mc |  |
|  | XII | Tarif utilizatori non casnici (IX) x (XI) | lei/mc |  |

## Indicatori generali ai serviciului

| Nr. crt. | Indicator de calitate ai prestării serviciului de transfer/transport | Unitate măsură | Valoare | Penalități | Frecvența propusă de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eficiența în gestionarea contractului |  |  |  |  |
|  | Nerespectarea programului de funcționare stabilit, corelat cu programul Operatorilor de colectare si transport si al Operatorilor de tartare/depozitare | % | 100 | – la prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 5.000 lei; | Lunar |
|  | Nerespectarea prevederilor Autorizațiilor pentru fiecare amplasament inclusiv a monitorizării calității factorilor de mediu – dacă este cazul |  |  | – la prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 5.000 lei; |  |
|  | Indicatori tehnici |  |  |  |  |
|  | Evidenta Cantității de deșeuri reciclabile din deșeurile menajere și similare (hârtie și carton, plastic, metale și sticlă) transferate. Evidenta Cantității de deșeuri reziduale din deșeurile menajere și similare transferate. Evidenta Cantității de biodeșeuri din deșeurile menajere și similare transferate. | % | 100 | Datele sunt folosite în scop de monitorizare | Anual |
|  | Cantitatea de deșeuri voluminoase stocate/tratate/transferate | % | 100 | Datele sunt folosite în scop de monitorizare | Anual |
|  | Reclamații și sesizări |  |  |  |  |
|  | Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale ale operatorului identificate în urma controalelor efectuate de către Delegatar și alte instituțiile abilitate | Nr. | 0 | 5.000 Lei/ încălcare | Trimestrial |
|  | Numărul de reclamații ale utilizatorilor privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate | % | min. 90 | Conform 4.9 | Trimestrial |
|  | Indicatori suplimentari |  |  |  |  |
|  | nerespectarea rutei, frecvenței de transfer/transport sau a graficelor orare stabilite în contract și în Regulamentul Serviciului |  |  | – la prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 5.000 lei; | Lunar |
|  | Nerespectarea graficului de întreținere a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu manualele de operare ale stațiilor de transfer |  |  | – prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 5.000 lei; | Lunar |
|  | Nerespectarea obligațiilor privind reclamațiile primite |  |  | - prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 5.000 lei; | Lunar |
|  | Nerespectarea obligației de transmitere a informațiilor solicitate către ADI-SIGD Arad sau altor entități în conformitate cu prezentul Contract |  |  | - la prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 5.000 lei; | Lunar |
|  | - Muncitorii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecție; - Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor; - Comportament necorespunzător al personalului Delegatului; - Orice altă încălcare involuntară a prevederilor contractului/Caietului de sarcini, referitor la operarea instalațiilor/echipamentelor/dotărilor gestionate; - Neînlăturarea lichidelor scurse sau resturilor de deșeuri de pe platformele stațiilor de transfer; - Vehicule sau containere rămase nespălate sau nedezinfectate în conformitate cu programul stabilit; - Parcarea vehiculelor în afara orelor de lucru în spațiul public; - Practici de lucru care nu respectă normele de siguranță; - Supraîncărcarea vehiculelor sau transportul deșeurilor în vrac fără prelată; - Comportament inacceptabil al personalului Delegatului; - Întârziere mai mare de 48 de ore în semnalarea oricăror lipsuri proprii în îndeplinirea Programului de Execuție a Serviciului; - Întârziere în emiterea unui răspuns, sau în rezolvarea, unei reclamații primită de la generatorii de deșeuri, în termenul stabilit; - Întreținerea necorespunzătoare a integrității constructive, aspectului, funcționalității și curățeniei platformelor Stațiilor de transfer a deșeurilor; |  |  | - la prima încălcare avertisment scris, urmând ca următoarele să fie sancționate fiecare cu penalități în valoare de 2500 lei; | Lunar |
|  | - Defectarea instalațiilor sau echipamentelor gestionate din cauza nerespectării cerințelor de întreținere stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Delegatarului înaintea predării; - Nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă, din vina Delegatului (cum ar fi lipsa de personal, nerespectarea programului de mentenanță etc.), a echipamentelor, utilajelor etc. mai mult decât timpul rezonabil necesar pentru intervenții în vederea remedierii defecțiunilor. - Practici de lucru periculoase; - Încălcări ale legii de către Delegat sau personalul acestuia; - Orice altă încălcare voluntară a prevederilor contractului/CS, referitor la operarea echipamentelor/utilajelor gestionate; - Sistarea utilităților din vina Delegatului precum alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la acestea, pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a activității; - Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și asimilate cu acestea, altele decât cele nepericuloase; - Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini; - Utilizarea inadecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul/CS. - Netrimiterea rapoartelor, manualelor sau altor documente la timp, complete, corect întocmite și veridice, precum și neactualizarea Programului de execuție a serviciului de transport deșeuri în cel mult 72 de ore de la identificarea și stabilirea de comun acord cu Delegatarul a necesității și modului de actualizare – la fiecare caz; - Neparticiparea la ședințele de management; - Nereguli în livrarea vehiculelor și echipamentelor conform Contractului – la fiecare caz și pe fiecare perioadă de facturare; - Neînregistrarea corectă a detaliilor legate de evidența cantităților de deșeuri la recepție expediție și pe timpul stocării lor în instalații, precum și a detaliilor legate de transportul pentru deșeuri și materiale reciclabile; - Neglijența în utilizarea vehiculelor și/sau a utilajelor în conformitate cu Contractul – la fiecare caz; - Utilizarea autospecialelor în vederea transportului deșeurilor din afara ariei Contractului, sau a altor tipuri de deșeuri municipale decât cele pentru care sunt destinate – la fiecare caz; - Neasigurarea în spațiile de stocare temporară, a unor proceduri de recepție, control sau a unor capacități de primire și stocare suficiente și în concordanță cu tipul deșeurilor ori nerespectarea programului de funcționare stabilit – la fiecare caz; - Utilaje, echipamente, instalații concesionate și/sau puse la dispoziție de Delegatar, utilizate pentru alte activități decât cele care compun Serviciul – la fiecare caz; - Lipsa de cooperare sau chiar împiedicarea activității sau accesului Responsabilului de contract – la fiecare caz; Amestecarea deșeurilor colectate selectiv în autovehiculele de transport |  |  | 5.000 de lei/deficiență | Lunar |

## Planul de investiții

Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

Ofertantii vor include specificatii tehnice ale echipamentelor propuse astfel incat sa poata fi calculata capacitatea de transfer/transport a intregii cantitati de deseuri estimata a fi transferata.

Procedura standard de monitorizare a contractelor de colectare si transport a deseurilor municipale” a ADISIGD

## Anexa A Regulamentul serviciului sa salubrizare